拟批准环境影响评价文件的建设项目

| 项目 名称 | 建设 地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乌拉特中旗浩通清洁能源有限公司危废暂存库建设项目 | 乌拉特中旗浩通清洁能源有限公司厂区内 | 乌拉特中旗浩通清洁能源有限公司 | 巴彦淖尔市嘉境环保有限公司 | 新建一座32㎡的危废暂存库，用于贮存危险废物，同时建设配套环保设施等 | 1、废气无组织废气，正常贮存情况下无非甲烷总烃产生，事故状态下产生的非甲烷总烃，利用危废库内风机外排。 2、噪声：厂房隔声 3、地下水、土壤：利用厂区现有空地进行建设，库内地面、墙面与裙脚的基础和防渗漏层采用120mm~130mm厚的混凝土，防渗材料采用涤纶防水材料，上做收光水泥砂浆保护层并涂刷环氧树脂防护层，渗透系数≤10-10 cm/s，防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面。库内中间留设6m×0.3m×0.15m 贯通沟作为导流槽，与库内容积1m3事故池（四周设置防护栏）联通，导流槽与事故池均采用混凝土基础+涤纶防水材料防渗，上做水泥砂浆罩面，渗透系数≤10-10 cm/s。库内地面坡度为3°，若发生泄漏事故，渗滤液将随地面坡度流入导流槽，槽内渗滤液流入事故池集中收集，渗滤液委托有资质单位收集处理。 4、危废：危废库内暂存的废矿物油和废机油严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）中的相关规定收集、贮存、运输。 5、环境风险：危废库须做好防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施防止发生事故；重新修编应急预案，将本项目补充到企业突发环境事件应急预案内；采取管理措施防止无关人员出入危废暂存库；设专人对危险废物进行管理，做好出入库登记管理，建立台账并妥善保管，及时填报危废管理平台。 |