建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  内蒙古盾石圆之翰煤业有限公司洗煤厂环保储煤棚建设项目                     

建设单位： 内蒙古盾石圆之翰煤业有限公司（盖章）  

编制日期：           2024年12月15日               

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	内蒙古盾石圆之翰煤业有限公司洗煤厂环保储煤棚建设项目

	项目代码
	2407-150824-04-01-967887

	建设单位联系人
	敖晟华
	联系方式
	18243288270

	建设地点
	 内蒙古 省（自治区） 巴彦淖尔 市  乌拉特中旗  县（区）   乡（街道）  甘其毛都口岸加工园区内蒙古盾石圆之翰煤业有限公司选煤厂内  （具体地址）

	地理坐标
	（  108 度  31  分  20.650 秒，  41  度  16   分  58.080  秒）

	国民经济

行业类别
	G5990 其他仓储业
	建设项目

行业类别
	四、煤炭开采和洗选业06，煤炭储存、集运

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

(重大变动重新报批项目

	项目.审批（核准/

备案）部门（选填）
	乌拉特中旗发展和改革委员会
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	—

	总投资（万元）
	8330.28
	环保投资（万元）
	8330.28

	环保投资占比（%）
	100
	施工工期
	4个月

	是否开工建设
	(否

(是：             
	用地（用海）

面积（m2）
	36400m2

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	原规划文件名称：《甘其毛都口岸加工园区总体规划（2012—2020）》

审批机关：内蒙古自治区发展和改革委员会

批复：《关于甘其毛都口岸加工园区产业发展规划的批复》（内发改产业字[2012]2596号）

2023年甘其毛都口岸加工园区管委会委托浙江大学城乡规划设计研究院有限公司编制园区总体规划。

规划文件名称：《甘其毛都口岸加工园区总体规划（2022-2035）》

审批机关：内蒙古自治区发展和改革委员会

审批情况：修编后的规划环评目前正在编制中，因此总体规划暂未审批。

	规划环境影响

评价情况
	原规划环评名称：《中国甘其毛都口岸加工园区总体规划环境影响报告书》

审查部门：内蒙古自治区生态环境厅

审查意见：《内蒙古自治区环境保护厅关于甘其毛都口岸加工园区总体规划环境影响报告书审查的意见》（内环字[2012]86号）

规划环评名称：《甘其毛都口岸加工园区总体规划环境影响报告书》
审查部门：内蒙古自治区生态环境厅
审查意见：修编后的规划环评目前正在编制中，暂无审查意见。

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	    1、与《甘其毛都口岸加工园区总体规划（2012—2020）》符合性分析
甘其毛都口岸加工园区产业定位是依托甘其毛都口岸进口资源，重点发展煤化工和金属冶炼为主导产业的国家级进口战略资源加工园区。园区功能：分为生产区、综合配套服务区。其中生产区是园区的主体功能区。根据规划结构对应每个产业集聚形成五个产业集聚组团，包括煤化工产业（洗选、焦化及其下游）、金属冶炼及深加工产业组团、非金属深加工产业组团、能源电力组团和装备制造产业组团。

技改项目位于内蒙古盾石圆之翰煤业有限公司选煤厂内，选煤厂符合煤化工产业（洗选及焦化）区组团。选煤厂占地范围属于规划的工业用地。技改项目属于内蒙古盾石圆之翰煤业有限公司选煤厂配套的储运工程，煤棚选址位于选煤厂内，因此符合规划。

2、与《甘其毛都口岸加工园区总体规划（2022-2035）》符合性分析

产业发展规划：立足园区发展实际，以发展进口资源落地加工和新能源产业构筑特色新优势，以培育新型产业继续发展新动能，构建形成“2+3+1”的开发型产业体系，即新型化工和新材料两大主导产业，新能源、装备制造、节能环保等三个战略性新兴产业以及现代物流为核心的配套服务产业。

技改项目属于内蒙古盾石圆之翰煤业有限公司选煤厂配套的储运工程，属于进口资源落地加工，故项目建设符合园区产业发展规划。

产业布局：根据园区功能定位，园区功能区包括中蒙科技创新核心、甘其毛都口岸陆港、现代化工产业板块、高端金属材料产业板块。

技改项目所在地位于现代化工产业板块，现代化工产业板块位于园区中部，北到纬一路、南至中轴路、东至经九路、西至经三路西侧河槽。根据园区产业发展方向，结合现有基础产业实际建设情况，充分发挥重大项目带动作用和原料基础优势，围绕龙头企业和重大项目“延链、补链、强链、融链”，推动基础煤焦化工向高端精细化工、化工新材料领域拓展，构建产业绿色循环体系。主导产业为煤化工，而园区规划主导产业为新化工、新材料，均为煤化工延链、补链产业，该板块煤化工上游企业为煤炭洗选、加工产业，目前已入园建设运行多家煤炭洗选加工企业。

技改项目属于选煤厂配套的储运工程，属于该板块煤化工上游企业中的煤炭加工类企业，符合园区产业布局。
技改项目位于甘其毛都口岸加工园区，技改项目的建设符合《甘其毛都口岸加工园区总体规划（2022-2035）》。2023年1月园区管委会已委托内蒙古和合生态技术咨询有限公司编制《甘其毛都口岸加工园区总体规划（2022-2035）环境影响报告书》，目前规划环评已完成初稿的编制。

技改项目位于修编的《甘其毛都口岸加工园区总体规划（2022-2035）》管理范围中，同时技改项目属于《甘其毛都口岸加工园区总体规划（2022-2035）环境影响报告书》中现代化工产业板块规划的建设项目。

综上所述，技改项目的建设与正在编制的《甘其毛都口岸加工园区总体规划（2022-2035）环境影响报告书》的相关内容相符合。

	其他符合性分析
	1、“三线一单”符合性分析

（1）生态保护红线

根据《巴彦淖尔市人民政府办公室关于巴彦淖尔市2023年生态环境分区管控成果动态更新的通知》（巴政办字[2023]106号），巴彦淖尔市全市共划定环境管控单元256个，包括优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类，实施分类管控。

技改项目位于甘其毛都口岸加工园区，管控单元类别为重点管控单元，项目区内无饮用水水源地、自然保护区、风景名胜区等特殊环境敏感区。技改项目不在生态保护红线范围内。
（2）环境质量底线

技改项目所在区域空气质量为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级，根据环境空气质量现状的监测数据，项目选址区域环境空气质量能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。厂址四周均为工业企业，周围没有居民区等敏感目标，噪声环境满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008)3类声环境功能区标准限值要求。

技改项目建设1座封闭环保煤棚，对废气、噪声能够起到一定的削减作用，对区域环境空气质量影响较小；运营过程中不产生污水；技改项目无固体废物产生，不会对环境产生明显不利影响。因此，技改项目的实施符合环境质量底线的要求。

（3）资源利用上线

技改项目在生产运营过程中有一定量的水、电等资源消耗，技改项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

（4）环境准入清单

根据《巴彦淖尔市生态环境准入清单》的通知要求，技改项目位于巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸加工园区内，属于重点管控单元（编码ZH15082420001），大气环境高排放重点管控区、水环境工业污染重点管控区、生态用水补给区、土地资源重点管控区。单元管控要求及技改项目情况符合性分析见下表：

表1-1   技改项目与《巴彦淖尔市生态环境准入清单》（环境管控单元：甘其毛都口岸加工园区，ZH15082420001）符合性分析

管控要求
项目符合性分析
符合性
空间布局约束
1、严格执行环境准入门槛，依法落实园区规划环评。对不符合园区产业定位、规划环评等的项目一律不予批准。
2、新建、改建、扩建项目，必须符合国家和自治区产业指导目录要求、行业技术标准以及规模、投资强度。

3、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳达峰、碳中和目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。
4、积极推进“两高”项目环评开展试点工作，衔接落实有关区域和行业碳达峰、碳中和行动方案、清洁能源替代、清洁运输、煤炭消费总量控制等政策要求。
5、控制高耗能行业产能规模。确有必要建设的，须在区内实施产能和能耗减量置换。除国家规划布局和自治区延链补链的现代煤化工项目外，“十四五”期间，原则上不再审批新的现代煤化工项目。合理有序控制数据中心建设规模，严禁新建虚拟货币挖矿项目。
6、严格执行《内蒙古自治区饮用水水源保护条例》、《巴彦淖尔市集中式饮用水水源保护条例》中要求。

7、新建、改建、扩建“两高一低”项目，须符合《内蒙古自治区发展和改革委员会生态环境厅工业和信息化厅能源局关于印发< 内蒙古自治区坚决遏制“两高一低”项目盲目发展管控目录（2023年修订版）>的通知》（内发改环资字〔2023〕1080号）相关要求
1、技改项目位于内蒙古巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸加工园区，位于原规划的煤化工产业（洗选及焦化）区，符合园区产业定位；技改项目位于修编的《甘其毛都口岸加工园区总体规划（2022-2035）》管理范围中，同时技改项目属于《甘其毛都口岸加工园区总体规划（2022-2035）环境影响报告书》中现代化工产业板块规划的建设项目。
2、根据《产业结构调整指导目录(2024年本)》，三、煤炭 煤炭跨区域运输通道和集疏运体系：管道输煤，大型煤炭储运中心、煤炭交易市场建设，储煤设施建设和环保改造，本工程属于产业政策鼓励类。
3-5、技改项目为环保煤棚项目，不属于高污染高耗能高耗水项目；
6、技改项目位于巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸加工园区内蒙古盾石圆之翰煤业有限公司选煤厂内，不涉及饮用水水源
7、技改项目为环保煤棚项目，不属于高污染高耗能高耗水项目
符合
污染物排放管控
1、粉状物料堆场必须进行全封闭，块状物料必须配套抑尘设施。

2、禁止新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉，新建锅炉大气污染物排放要符合相关要求。
3、根据《化工园区建设标准和认定管理办法（试行）》（工信部联原[2021]220号）要求，化工园区应按照分类收集、分质处理的要求，配备专业化工生产废水集中处理设施（独立建设或依托骨干企业）及专管或明管输送的配套管网。工业园区的工业企业排放的废水应当按照国家有关规定进行预处理（或者委托具备处理能力的第三方进行集中处理），未达到工业园区集中处理设施（ 不含园区企业预处理一级集中处理设施）处理工艺要求的，不得排入工业园区污水集中处理设施。
4、新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。现有“两高”项目应依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。推进水泥、焦化等行业超低排放改造。以电力、焦化、冶炼、钢铁等行业为重点，有序推进现有企业开展全流程智能化、清洁化、循环化、低碳化改造，促进传统产业绿色转型级，逐步淘汰落后产能。
5、加强对废气特别是有毒及恶臭气体的收集和处置，严格控制挥发性有机物（VOCs）排放。
6、以焦化制造、冶金等行业为重点，有序推进现有企业开展全流程智能化、清洁化、循环化、低碳化改造，促进传统产业绿色转型升级，逐步淘汰落后产能。推进焦化等行业超低排放改造。

7、固体废物产生量大的化工园区应配套建设固体废物处置设施同时提高综合利用率。

8、新建、改建、扩建重点行业建设项目遵循重点重金属污染物排放“等量替代”原则。建设单位在提交环境影响评价文件时应明确重点重金属污染物排放总量及来源。无明确具体总量来源的，各级生态环境部门不得批准相关环境影响评价文件。禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺项目。新建、扩建的重有色金属冶炼、电镀、制革企业优先布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区
1、技改项目建设封闭式环保煤棚，分区堆存精煤、中煤、煤泥及矸石，物料装卸、转运过程中使用2台移动雾炮机抑尘，煤棚出入口及道路采用雾炮机洒水抑尘。

2、技改项目为储煤棚建设项目，不涉及燃煤锅炉的建设；

3、技改项目为环保煤棚项目，生产过程无废水产生
4、技改项目为环保煤棚项目，不属于高污染高耗能高耗水项目；

5、技改项目针对厂区精煤存储问题，建设1座封闭煤棚，厂区四周防风抑尘网，煤炭装卸、转运在封闭式储煤棚内实施，储煤棚内设置雾炮机抑尘，可降低无组织排放；

6、技改项目不涉及以焦化制造、新材料、冶金等行业；

7、技改项目为环保煤棚项目，不属于化工园区，营运期不涉及固体废物；

8、技改项目为环保煤棚项目，不属于重点行业
符合
环境风险防控
1、加强园区及入园企业环境应急设施整合共享，形成园区应急物资联动资源库，建立有效的拦截、降污、导流、暂存等工程措施，防止泄漏物、消防废水等进入园区外环境。建立园区环境应急监测机制，强化园区风险防控。制定园区环境风险事故防范和应急预案并定期更新。化学工业加强重大环境风险源的风险管控，构建区域环境风险联防联控机制，建立突发环境事故状态下的应急监测与人员疏散联动机制。

2、依法严查向滩涂、坑塘、废弃矿井、渗坑渗井等非法排污的环境违法行为。

3、实行排污许可重点管理的排污单位，应当依法安装、使用、维护污染物排放自动监测设备，并与生态环境主管部门的监控设备联网。

4、规范项目台账，化工园区与城市建成区、人口密集区、重要设施等防护目标之间保持足够的安全防护距离，留有适当的缓冲带，加强日常环境风险监管
1、技改项目厂区制定了突发事件环境风险应急预案，2024年10月进行了修编并在巴彦淖尔市生态环境局乌拉特中旗分局备案。
2、技改项目不涉及向滩涂、坑塘、废弃矿井、渗坑渗井等非法排污的环境违法行为。
3、技改项目为环保煤棚项目，不属于排污许可重点管理的排污单位。

4、技改项目周边500m范围内无人口密集区
符合
资源利用效率符合性
1、新建、改建、扩建的工业项目，禁止擅自使用地下水；食品、制药等项目取用地下水，须经有管理权限的水行政主管部门批准；具备使用非常规水源条件的园区，限期关闭企业生产用地下水自备水井；工业企业的设备冷却水、空调冷却水、锅炉冷凝水应当循环使用或者回收利用，不得直接排放。

2、加强对已建成高污染、高耗水、高耗能项目的监管，有节能节水减排潜力的项目要升级改造，单位产品物耗、能耗、水耗等鼓励逐步达到清洁生产先进水平。节水设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投运。
1、技改工程不涉及地下水的使用，洒水抑尘用水，全部为回用中水。

2、技改项目为环保煤棚项目，不属于高污染、高耗水、高耗能项目

符合
综上所述，技改工程的实施与生态环境分区管控中的重点管控单元要求是相符合的。
2、产业政策分析

技改项目属G5990其他仓储业，根据《产业结构调整指导目录(2024年本)》，技改项目属于鼓励类 三、煤炭 1、煤炭跨区域运输通道和集疏运体系：管道输煤，大型煤炭 储运中心、煤炭交易市场建设，储煤设施建设和环保改造。

技改项目已由乌拉特中旗发展和改革委员会以2407-150824-04-01-967887代码备案。

技改项目的建设符合国家产业政策要求。
3、选址符合性

技改工程位于内蒙古巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸加工园区内蒙古盾石圆之翰煤业有限公司选煤厂内，东经108°31′20.65″、北纬41°16′58.08″。技改项目属于内蒙古盾石圆之翰煤业有限公司选煤厂配套的储运工程，煤棚选址位于选煤厂内，符合园区规划。
技改项目针对选煤厂洗选后的精煤存储问题建设1座封闭环保煤棚，项目在原厂区内实施，占地性质为工业工地，不新增占地，故该项目选址是合理的。


二、建设项目工程分析


内蒙古盾石圆之翰煤

	有限公司200万吨/年重介洗煤

	
	建设单位

	内蒙古盾石圆之翰煤业有限公司


	建设地点

	巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸加工园区内


	建设规模

	选煤厂设计生产能力年洗选200万t原煤

	投资总额

	项目实际总投资14389.46万元，其中环保投资2330万元，占工程总投资的1.01%


	平面布置

	厂区共有三个大门，正门位于厂区南偏西侧，成品出口位于正门东侧，原料入口在厂区东北侧；主厂房位于厂区中部，筛分破碎车间布置在主厂房的北侧，浓缩车间布置在主厂房的南侧；原煤棚布置在厂区东北侧，精煤仓布置在主厂房的东侧；办公楼、宿舍楼、食堂等生活设施布置在厂区西部的独立区域


	劳动定员

	劳动定员为40人


	工作制度

	年运行8760h（365d），生产工人采用四班三倒工作制，每班工作8小时。




全封闭煤场照明体系采用冷光灯，屋面和墙面设

	了多条采光带。仓内顶部和两侧纵向布置防暴照明灯

	新建


	环保

工程

	废气

	本次技改的封闭环保煤棚采用全封闭式煤棚主要分区堆存精煤、中煤、煤泥及矸石，煤棚设置2台移动式雾炮机，物料装卸、转运将在封闭环保煤棚内实施，物料装卸、转运过程中采用移动式喷雾机定点向煤堆洒水抑尘；煤棚出入口及道路采用移动雾炮机洒水抑尘
	新建



	5、主要生产设备

技改项目主要生产设备见表2-4。
表2-4                     主要生产设备一览表

序号

设备名称

单 位

数 量

备注

1

照明设施

套
20

新建

2

供配电设施

套

2

新建

3

封闭式煤场防雷防静电接地系统
台

2

新建
4

移动雾炮机
台
2
依托
5

皮带输送机
套
2
新建
6

装载机

台
2
依托
6、平面布置

新建精煤棚位于生产线的东侧，技改项目在厂区平面布置中的位置见附图4。
7、四邻关系

技改项目厂区东侧为园区管委会和富邦镁业有限公司、南侧为纬二路、西侧为巴彦淖尔普兴矿业有限公司东侧、北侧为内蒙古金豆煤业有限公司。四邻关系见附图5。

8、主要技术经济指标

技改项目主要技术经济指标见表2-5。

表2-5              技改项目主要技术经济指标一览表

序 号

指标名称

单 位

指 标

备注

1

建筑面积

1.1
环保储煤棚
m2
45109.50
封闭式环保煤棚，分区堆存精煤、中煤、煤泥及矸石

2

年储煤规模

2.1

煤棚储存量

万t/a
200
长246.5m、宽183m、高35m
3

动力消耗

3.1

电

万kW·h/a

78
3.2

新水

t/a

4233
用于新建封闭环保煤棚抑尘，来源于巴彦淖尔市蒙源水务有限公司提供的中水
4

劳动定员

人

/
不新增劳动定员
5

总投资

万元

8330.28

6

环保投资

万元
8330.28

7

占总投资比例

%

100

技改项目为环保工程，故环保投资为100%
9、动力消耗

（1）供电

技改项目用电环节主要为封闭环保煤棚内照明等设备用电，电源引自乌拉特中旗甘其毛都口岸加工园区10kV变电站，依托选煤厂现有供电设施，年新增用电量78万kW·h/a。

（2）供热

技改项目为封闭环保煤棚，无需采暖，所以不新增热负荷。

10、给排水

（1）给水

技改项目给水由现有供水管网供给。本次技改项目不新增劳动定员，不增加生活用水；生产用水为主要用于煤炭装卸洒水抑尘。

技改项目洒水抑尘的措施参考《乌拉特中旗甘其毛都口岸加工园区浩通清洁能源有限公司环保精煤棚建设项目》，新建的2座精煤棚建筑面积分别为13800 m2和22600m2（总建筑面积为36400m2)，高度分别为35m和36m，储煤棚内设置移动雾炮机2台，在装卸过程中向煤堆洒水抑尘。2座精煤棚洒水抑尘用水量约为4233万m3/a（11.6m3/d）。

技改项目采取的抑尘措施与《乌拉特中旗甘其毛都口岸加工园区浩通清洁能源有限公司环保精煤棚建设项目》储煤棚抑尘措施相同，因此参考其抑尘用水量，技改项目抑尘用水量约为5245.8万m3/a（14.37m3/d）。
（2）排水

封闭环保煤棚内抑尘用水均蒸发损耗，无生产废水产生。

技改项目实施后水平衡情况见表2-6及图1

表2-6                      水量平衡一览表               单位：m3/d

用水工序

总用水量

新水量

耗水量

污水产生量

备注

洒水抑尘

14.37
14.37
14.37
0

蒸发损耗，无废水产生

合计
14.37
14.37

14.37
0
无外排废水

[image: image1.emf]新 水

单位：

m

3

/d

封闭环保煤棚洒水抑尘

 

14.37

14.37


图2-1                    技改工程水量平衡图

11、劳动定员及生产制度

本次不新增劳动定员。实行四班三运转制，每班工作8h，全年有效工作日365天，年工作小时数8760h。
	

	工艺流程和产排污环节
	本次建设1座封闭环保煤棚，主要堆存洗选后精煤、中煤、煤泥和矸石，煤堆高约12m，年堆存时间为365天。

技改项目为煤场封闭建设，工程完工后，封闭煤场主要用于储存洗选过的的煤炭，主要生产工艺流程包括：

物料装卸、转运过程和场内运输过程将产生无组织粉尘。新建工程实施后，物料装卸、转运将在封闭环保煤棚内实施，雾炮机洒水抑尘，产生无组织粉尘量较少，厂区道路定期洒水，能够有效抑制无组织粉尘的排放。

技改工程实施后，装载机布置在封闭环保煤棚内，可利用厂房隔声降噪。

营运期业务流程及主要产污环节见图2-2。


[image: image2.emf]封闭式皮带机 暂

 

存 装

 

载

精煤 用 户

封闭式储煤棚

 



图2-2                  营运期工艺流程及产污节点

	与项目有关的原有环境污染问题
	现有工程环境问题和整改措施

存在问题：厂区现有部分的精煤露天堆场，现采用防风抑尘网进行防尘，不能达到全封闭形式的防尘效果。受风力因素影响易产生扬尘，特别是大风天气，造成局部区域环境空气质量污染严重。现场照片见下图。
整改措施：建设1座封闭环保煤棚。封闭环保煤棚内主要堆存精煤、中煤、煤泥和矸石，精煤进入采用封闭皮带机，转出采用汽车拉运的方式，汽车行驶过程中苫盖苫布。物料装卸、转运将在封闭环保煤棚内实施，物料装卸、转运过程中使用2台近距离移动雾炮机抑尘，煤棚出入口及道路采用雾炮机洒水抑尘，扬尘将很大程度削减。
整改后，全厂物料储存、监管将实现全部在封闭式煤棚中进行，能够很大程度减轻区域环境空气质量污染现状。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气质量现状
（1）区域环境空气质量现状
技改项目大气环境质量现状引用巴彦淖尔市生态环境局2024年6月发布的《巴彦淖尔市生态环境状况公报》（2023年）。乌拉特中旗海流图镇共完成空气质量日报356天，其中空气质量优良天数为359天，占监测天数的93.3%。乌拉特中旗空气质量现状评价见表3-1。
表3-1               2023年乌拉特中旗空气质量现状评价表
污染物

年评价指标

现状浓度

（μg/m3）

标准值

（μg/m3）

占标率

%

达标情况

SO2
年平均质量浓度

7
60

11.67 
达标

NO2
年平均质量浓度

13
40

32.50 
达标

PM10
年平均质量浓度

39
70

55.71 
达标

PM2.5
年平均质量浓度

18
35

51.43 
达标

CO

24小时平均第95百分位数

800
4000

20.00 
达标

O3
日最大8小时平均第90百分位数

144
160

90.00 
达标
乌拉特中旗2023年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为7μg/m3、13μg/m3、39μg/m3、18μg/m3；CO的24小时平均第95百分位数为0.8mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为144μg/m3；各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，故项目所在区域为达标区。
（2）环境空气质量现状补充评价

技改项目其他特征污染物环境空气质量现状监测工作由内蒙古蒙欧科技有限公司负责完成，该机构具有CMA计量认证资质，TSP监测时间为2024年9月4日～9月6日，监测数据有效。监测点布设

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）的要求及技改项目污染源所排放的特征污染物，在环评空气评价范围内选取1个大气环境质量现状监测点。监测布点情况见表3-2和附图6。

表3-2               环境空气质量现状监测点位分布一览表

监测点

编号

位置
功能区

监测方案及监测因子

X
Y
24小时平均浓度

1小时平均浓度

1#

4574362
36543770
环境空气质量标准（GB 3095-2012）二类区

TSP

—

 监测时间及频率

TSP监测时间为2024年9月4日～9月6日，连续监测3天，TSP的 24小时平均浓度每日采样应为24小时。监测期间收集当地气象站每天24小时逐时风向、风速、气压、气温、总云量、低云量，并给出各监测因子分析方法及检出限。

 检测及分析方法

各监测因子检测方法及检出限表见表3-3。

表3-3                  大气环境监测方法及检出限一览表

序号

监测项目

分析方法

方法来源

单位

最低检出浓度

1

TSP

重量法

GB/T 15432-1995

mg/m3
24小时平均0.001

 监测结果统计分析

根据各监测点环境空气质量现状监测数据，对该区域环境空气质量现状特征因子监测结果进行统计分析。各监测点位TSP的24小时平均浓度变化范围见表3-4。

表3-4                监测因子浓度变化范围统计结果一览表         

污染物

名称

位置
24小时平均

X
Y
单位

浓度范围

TSP

4574362

36543770
μg/m3
229~281
⑤ 大气环境质量现状评价

a、评价因子

TSP。

b、评价方法

采用对标法，对照TSP的环境质量标准，分析其24小时平均浓度的达标情况。若监测结果出现超标，则分析其超标率、最大超标倍数以及超标原因。

c、评价标准

TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

d、评价结果

监测点TSP的24小时平均浓度占标率及达标情况统计结果见表3-5。
表3-5             特征污染物环境质量现状（监测结果）一览表 

监测

点位

污染物

平均

时间

评价标准/

（μg/m3）

监测浓度范围

/（μg/m3）

最大浓度占标率

/%

超标率

/%

达标

情况

厂区

TSP

24小时

300

229~281
93.7
0

达标

由表3-5分析可知，监测点TSP的24小时平均浓度最大浓度占标率为93.7%，监测期间，评价区内TSP的24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

2、地下水环境质量现状

根据《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ610-2016），技改项目属于该导则中附录A地下水环境影响评价行业分类表中D煤炭，28、煤炭储存、集运，编制环境影响报告表，属于IV类项目，不需要开展地下水环境影响评价，因此本次环评未对地下水现状环境质量进行监测。

3、土壤环境质量现状

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），技改项目属于该导则中附录A土壤环境影响评价项目类别的交通运输仓储邮政业中其他，属于Ⅳ类项目，可不开展土壤环境影响评价。

4、声环境现状

（1）声环境质量现状监测

本项目声环境质量现状监测工作由内蒙古兴寰环境科技有限公司负责完成，该机构具有CMA计量认证资质，监测时间为2025年1月8日，监测数据有效。
① 监测点及监测因子

在厂区四周边界各布设1个监测点，共设4个监测点。具体布设位置见附图3，监测因子为等效连续A声级（Leq）。

② 监测时间及频率

监测时间为2025年1月8日，连续监测1天，昼间、夜间各监测1次。

③ 监测方法

按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定进行。
（2）声环境质量评价

① 评价方法

采用等效声级与相应标准值比较的方法，评价标准采用《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。

② 监测与评价结果

监测及评价结果见表3-15。
表3-15              声环境现状监测及评价结果一览表          单位：dB（A）

监测位置

监测时段

昼 间
夜 间
监测值

标准值

评价结果

监测值

标准值

评价结果

1#东厂界

1月8日

58.7

65

达标

45.1

55

达标

2#南厂界

1月8日

55.3

44.8

3#西厂界

1月8日

54.6

44.8

4#北厂界

1月8日

55.2

44.9

根据监测结果可知：勘查区边界声环境昼间噪声在54.6～58.7dB（A），夜间噪声在44.8～45.1dB（A），均满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中3类区标准，区域声环境质量良好。

	环境

保护

目标
	根据现场勘察，评价区域内无居民区，没有重点文物、自然保护区、珍稀动植物资源等重点保护目标。根据项目性质及周围环境特征，本次将评价厂界500m范围内的环境空气质量作为大气环境保护对象，厂界外50m声环境作为声环境保护目标。主要保护目标见表3-6。
表3-6                         环境保护目标一览表

环境

要素

名称

保护对象

保护内容

环境功能区

相对场址方位
相对场界距离/m

环境

空气

评价范围内环境空气质量

不对周围环境空气

质量产生明显影响
GB 3095-2012环境空气质量二级标准
—

—

声环境
厂界外50m声环境
声环境质量达标
GB3096-2008中3类标准
—

—



	污染

物排

放控

制标

准
	废气：厂界粉尘执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中表5浓度限值，其标准限值详见表3-7。

表3-7                        大气污染物排放标准

污染物

监控点

无组织排放限值（mg/m3）
颗粒物
周界外质量浓度最高点
1.0
废水：技改工程无废水产生。

噪声：运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准；施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的标准限值。

固体废物：一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。

	总量

控制

指标
	根据《内蒙古自治区“十四五”生态环境保护规划》，约束性总量控制指标包括化学需氧量、氨氮、挥发性有机物、氮氧化物四种。
技改项目实施后，所有洗选精煤不再露天堆存，全部入棚操作，煤场扬尘将很大程度削减。技改项目无废水产生。固体废物全部综合利用或合理处置。

因此，技改项目不涉及总量控制指标。



四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	项目主要建设1座封闭环保煤棚，施工期为4个月，施工内容包括土方施工、建筑施工。施工期间将产生施工扬尘、施工噪声和一定量的建筑垃圾。技改项目施工期环境影响及污染物控制措施如下：

1、环境空气影响分析

施工期对空气环境的影响主要包括厂房土建施工产生的扬尘及建筑垃圾、建材堆置和运输车辆产生的扬尘，污染因子为颗粒物；各类施工机械和运输车辆产生的燃油废气，主要污染因子为CO、NOx、PM10、HC、Pb等；
为有效控制施工期间空气环境的影响，根据《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007），按照目前厂址现状，施工期应达到以下要求：

① 合理布局施工现场，建筑材料堆存在库房内或者加盖篷布严密遮盖；

② 建筑材料在运输时应用苫布覆盖，避免沿途遗洒；

③ 施工场地四周设置围挡设施；

④ 对施工场地及运输道路定期洒水抑尘；

⑤ 加强环境管理，合理安排施工时间，避免在不利气象条件下进行土方施工及运输作业。

通过采取以上抑尘措施后，可最大限度的降低施工扬尘对周围环境的影响。

2、水环境影响分析

施工期水环境影响主要为施工机械冲洗废水、泥浆废水及施工人员生活污水对周边地表水体及地下水环境的影响。

施工机械冲洗废水主要是混凝土碎粒、沙土构成的悬浮物污染；泥浆废水是一种含有微细颗粒的悬浮混浊液体，外观呈土灰色，比重1.20～1.46，含泥量30～50%，pH值约6～7。施工机械冲洗废水及泥浆废水经隔油预处理池处理后回用于施工。技改项目周边无地表水体，废水采用隔油预处理池处理后回用，不外排。因此不会对厂址所在区域水环境产生影响。

生活污水主要为施工人员就餐和洗涤产生的杂用污水及粪便水，含有动植物油脂、食物残渣、洗涤剂等各种有机物。据估算，技改项目施工人员约30人，用水量按80L/（人·d）计算，施工人员杂用污水排放量约2.4m3/d，施工期为3个月，总计产生杂用污水172.8m3，其中主要污染因子浓度为：CODcr 350mg/L，BOD5 200mg/L、NH3-N 25mg/L，SS 200mg/L，施工期施工人员杂用污水可依托厂区现有办公生活区配套的化粪池预处理后，经污水管网送园区污水处理厂处理。

综上所属，施工期产生的各类污、废水均得到合理有效处置，不会对周围水环境造成影响。

3、噪声影响分析

施工期间采取合理布局施工现场、固定产噪设备集中布置并尽量入棚操作、应选用低噪声设备、合理安排施工时间等噪声控制措施，最大限度的降低了施工噪声对周围环境的影响。

根据现场踏勘，项目周边50m范围内无居民区。本评价要求项目施工期间应采取有效的噪声防治措施，加强管理，确保施工场界噪声排放及声环境质量达标，具体内容如下：

优化布局施工现场，对固定产噪设备应集中布置，尽量采取入棚操作；

应选用低噪声、低振动的施工机械设备；

避免多台高噪声的机械设备在同一场地和同一时间使用；

施工过程中还应经常对设备进行维修保养，避免由于设备性能差而使噪声增强现象的发生。

技改项目施工期较短，噪声影响是短期的、暂时的，一旦施工活动结束，施工噪声影响也就随之结束，故技改项目施工期噪声对周围环境影响较小。

4、固体废物影响分析

施工期产生的工业固体废物主要为土方施工及建筑施工产生的弃土、废砖、混凝土块等建筑垃圾，均为I类一般工业固体废物。土方用于回填地基，废砖、废混凝土块等用于场区地面平整抬高。项目建设期间开挖土方全部用于厂区场地回填，无废弃土方，不会对周围环境产生明显影响。

施工人员产生的生活垃圾按0.8kg/（人·d）计，施工人员30人，施工期3个月，施工期产生生活垃圾共计2.16t。施工生活区设置垃圾箱，用于收集生活垃圾，由当地环卫部门统一清运。

5、生态环境影响分析
技改项目在内蒙古盾石圆之翰煤业有限公司选煤厂厂区内进行建设，不新增占地，厂区位于甘其毛都口岸加工园区煤化工产业（洗选及焦化）区。根据现场勘查，工程占地类型为工业用地，主要植被为野生杂草、灌木，没有天然林、次生林等大型树木。
本工程建设期施工活动对厂址附近生态的不利影响在土地利用、水土流失、植被覆盖、土地生产力等多个方面均有所体现。本工程建设期对生态带来的不利影响主要体现在局部地区植被覆盖度减少以及水土流失的加剧等两个方面。为最大限度减轻项目建设对周围生态的影响，在施工完成时，及时做好恢复和补偿工作，加强绿化，可将施工期的生态影响降至最小程度。该工程的建设对生态环境产生的影响主要包括：

①施工期的动土工程，包括填、挖方都会对地面原有植被进行清除，并导致地表土壤松散裸露，遇雨容易流失；②由于施工操作、临时堆放、施工便道等需要，临时占用土地，从而使这些土地上的植被遭受时段性的破坏，工程结束后可予以恢复；

③产生扬尘，影响大气环境和周边植物的正常生长发育；

④施工作业的噪声污染，可能造成许多动物的外迁，使区域内群落结构及生物多样性发生短期或长期的改变。

项目位于内蒙古甘其毛都口岸加工园区内，占地类型为已规划的工业用地。因此，项目施工期对生态环境影响较小。

以上影响均为短期影响，将会随施工期的结束而消除，在落实以上污染防治措施后不会对周围环境产生明显影响。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1、现有工程主要污染物及防治措施

（1）废气污染源

工程要废气污染源有原煤、精煤堆存过程产生的无组织扬尘，破碎、筛分工段产生的粉尘。

①原煤棚
原煤棚占地7200m2，全封闭钢结构煤棚1座，位于厂区北侧，出入口设置于煤棚两侧，用于储存洗煤生产线原煤。釆用新型除尘雾炮设备，雾炮射程半径能达到60米，覆盖范围广，除尘效果好，能将水雾化成适合除尘水雾颗粒，除尘速度快，喷洒更均匀，并配置手动、遥控等功能，能及时抑制粉尘大范围扩散，达到符合环保除尘要求。
②精煤仓
精煤仓位于厂区东侧，两座15m直径圆筒仓，仓上设犁式卸料器，仓下设装车闸门。

③中煤、煤泥、矸石堆场
因市场原因原煤洗选后的产品转出量少，产品需要在厂区内暂存一段时间，中煤、煤泥、矸石露天堆放，堆场采用混凝土硬化，采取洒水车洒水降尘，四周设有12m高的防风抑尘网。
根据建设单位提供的资料显示，原煤含水率在8%左右，精煤含水率为12.6%左右，中煤含水率在13%左右，煤泥含水率在20%左右，矸石含水率在4%左右。

根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》（试行）中堆场扬尘源排放量的计算公式：


[image: image3.wmf]3

3

1

10

10

-

-

=

´

´

+

´

´

=

å

Y

w

Yi

m

i

h

Y

A

E

G

E

W


式中：WY — 堆场扬尘源中颗粒物总排放量，t/a；

      Eh — 堆场装卸运输过程的扬尘颗粒物排放系数，kg/t；

      m  — 每年料堆物料装卸总次数；

      GYi — 第i次装卸过程的物料装卸量，t；

Ew — 物料受到风蚀作用的颗粒物排放系数，kg/m2；

AY — 料堆表面积，m2。

a、装卸、运输物料过程扬尘排放系数的估算：


[image: image4.wmf](

)

h

-

´

÷

ø

ö

ç

è

æ

÷

ø

ö

ç

è

æ

´

´

=

1

2

2

.

2

0016

.

0

4

.

1

3

.

1

M

u

k

E

i

h


式中：Eh — 堆场装卸扬尘的排放系数，kg/t；

      ki  — 物料的粒度乘数，t/a；详见表2-12；

      u  — 地面平均风速，m/s；

      M  — 物料含水率，%，推荐实测，方法同道路积尘含水率测定法；

η  — 污染控制技术对扬尘的去除效率，%，表2-13给出了各控制措施的效率。多种措施同时开展的，取控制效率最大值。
表2-12                装卸过程中产生的颗粒物粒度乘数

粒径

TSP

PM10
PM2.5
粒度乘数/无量纲

0.74

0.35

0.053

表2-13                 装卸过程中产生的颗粒物粒度乘数

控制措施

TSP控制效率

PM10控制效率

PM2.5控制效率

输送点位连续洒水操作

74%

62%

52%

建筑料堆的三边用孔隙率50%的围挡遮围

80%

75%

63%

b、料堆表面遭受风扰动后引起颗粒物排放的排放系数可以用下式计算：


[image: image5.wmf](

)

3

1

10

1

-

=

´

-

´

´

=

å

h

n

i

i

j

w

P

k

E



[image: image6.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

ï

î

ï

í

ì

£

>

-

´

+

-

´

=

*

*

*

*

*

*

*

*

t

t

t

t

i

u

u

u

u

u

u

u

u

P

；

；

0

25

58

2


式中：Ew — 堆场风蚀扬尘的排放系数，kg/m2；

      ki  — 物料的粒度乘数，见表2-14；

      n  — 料堆每年受扰动的次数。

      Pi — 第i次扰动中观测的最大风速的风蚀潜势，g/m2；

     η — 污染控制技术对扬尘的去除效率，%。各种控制措施的效率推荐值见表2-15。多种措施同时开展的，取控制效率最大值；

      u* — 摩擦风速，m/s；

      ut* — 阈值摩擦风速，即起尘的临界摩擦风速，m/s，参考值见表2-16。

摩擦风速计算方法采用如下公式：


[image: image7.wmf](

)

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

=

*

0

ln

4

.

0

z

z

z

u

u


式中：u(z)— 地面风速，m/s；

      z  — 地面风速检测高度；

z0 — 为地面粗糙度，m，城市取值0.6，郊区取值0.2；

0.4— 冯卡门常数，无量纲。

表2-14                  风蚀过程中产生的颗粒物粒度乘数

粒径

TSP

PM10
PM2.5
粒度乘数/无量纲

1.0

0.5

0.2

表2-15                   堆场风蚀扬尘控制措施的控制效率

料堆性质

控制措施

TSP控制效率

PM10控制效率
PM2.5控制效率
矿料堆

定期洒水

52%

48%

40%

化学覆盖剂

88%

86%

71%

煤堆

定期洒水

61%

59%

49%

化学覆盖剂

86%

85%

71%

建筑料堆

编织布覆盖

78%

76%

64%

表2-16                        阈值摩擦风速参考值

堆场材料

阈值摩擦风速（m/s）

煤堆

1.02

铁渣、矿渣（路基材料）a
1.33

未覆盖煤堆a
1.12

煤堆刮板或铲土机轨道a，b
0.62

煤粉尘堆c
0.54

铁矿石

6.3

煤矸石

4.8

表中：a 露天煤矿；b 轻度覆盖；c 电厂
地面风速采用乌拉特中旗地面近30年平均风速3.0m/s计算，摩擦风速为0.31m/s，阈值摩擦风速按照煤堆对应值1.02m/s，经分析，摩擦风速小于阈值摩擦风速，堆场风蚀扬尘的排放系数为0。

现有工程采取的无组织粉尘控制措施如下：

a、厂区四周设有高12m、长3360m的防风抑尘网；

b、有效控制煤堆高度，保证堆煤高度不超过防风抑尘网高度的2/3； 

c、暂存的未作业煤堆上风向部分用苫布苫盖，有效控制扬尘的产生； 

d、煤炭装卸过程配合洒水作业，控制扬尘的产生；

e、运输车辆按规定路线行驶，配备雾炮机洒水抑尘；

f、场地地面落尘及时清扫。

经计算，现有工程煤堆场扬尘产生和排放情况见表2-17。

④ 破碎、筛分及1条生产线扬尘

工程破碎、筛分系统采取密闭破碎、封闭栈桥，原煤筛分采用湿法筛分的措施，减轻煤尘污染。原煤准备间的破碎、筛选车间，根据《逸散性粉尘工业粉尘控制技术》二级破碎和筛选，排放因子为0.08kg/t，据此计算粉碎、筛分粉尘产生速率为2.02kg/h，扬尘产生量16.0t/a，排放量0.16t/a。破碎、筛分车间采用喷雾洒水抑尘。原煤输送设备的机头溜槽上加盖罩，原煤及产品运输采用封闭措施，尽可能地减少散落到路面上的煤粒和减少扬尘污染；原煤入料处采取洒水抑尘措施，进料端加胶皮挡帘以防止煤尘溢出：选煤厂各车间主要采用自然通风的措施。

表2-17              现有工程扬尘产生和排放情况一览表

序号

名称

装卸量

（万t/a）

产生速率

（kg/h）

产生量

（t/a）

抑尘措施

及效率

排放速率

（kg/h）

排放量

（t/a）

备注

1

原煤棚
200 

0.049
0.429 
厂区四周防风抑尘网，煤炭装卸、转运在封闭式储煤棚内实施，储煤棚内设置雾炮机洒水及雾炮机抑尘，抑尘效率可达90%以上
0.005
0.044 
年工作时间8760h

2
破碎、筛分及1条生产线
200
2.02
16 
湿式，机械通风，抑尘效率99%

0.016
0.16 

3
精煤仓

147.12
1.49
11.77
封闭筒仓，抑尘效率90%
0.149
1.177
4
中煤堆场

8.35
0.019
0.014
露天堆存，厂区四周防风抑尘网，洒水车洒水抑尘

0.019
0.014
5

煤泥堆场

8.03
0.014
0.07
0.014

0.07
6

矸石堆场

36.5
0.004
0.0001
0.004
0.0001
合计
600
/
28.28
/
/
1.47
根据2018年9月《内蒙古盾石圆之翰煤业有限公司200万吨/年重介洗煤项目竣工环境保护验收监测报告》中监测结果显示总悬浮颗粒物(TSP)最大排放浓度为0.84mg/m3，满足《煤炭工业污染物排放标准》GB20426-2006标准表5标准限值。

（2）废水污染源

技改项目所采用的煤泥水处理工艺，即浓缩压滤，能够实现煤泥水的循环使用，同时浓缩、压滤车间地面采取硬化防渗措施，经防渗处理的排水地沟汇集到负标高集中水池，再打入磁选机或煤泥水系统；

工程生产过程煤泥水经浓缩压滤后循环利用，无废水排放。

企业现有员工40人，生活污水产生量为1314m3/a，主要污染物为CODcr、BOD5、SS、NH3-N等。按照经验数据，污染物浓度分别为400mg/L、250mg/L、300mg/L、30mg/L，各污染物产生量分别为CODcr 0.53t/a、BOD5 0.32t/a、SS 0.39t/a、NH3-N 0.04t/a，生活污水全部经化粪池预处理后 (化粪池的容积为50m3)，进入园区污水管网。

（3）噪声

项目的噪声主要来源于筛分机、破碎机等，这些设备生产的噪声一般在85-105dB(A)之间，大部分在封闭车间内。噪声源强情况见表2-18。
表2-18                       现有项目噪声源强一览表

序号

位置

污染源

数量

（台）

产生源强

dB（A）

声源

种类

治理措施

治理

效果

排放源强

dB（A）

1

1条生产线

筛分机

1

94

点源

隔声

-15

79

2

破碎机

1

105

点源

隔声

-15

90

3

离心机

1

90

点源

隔声

-15

75

4

磁选机

1

88

点源

隔声

-15

73

5

风机

1

97

点源

隔声

-15

82

6

原煤棚
装载机

1

85

点源

隔声

-15

70

根据《内蒙古盾石圆之翰煤业有限公司200万吨/年重介洗煤项目竣工环境保护验收监测报告》中监测结果表明，厂界四周噪声值昼间最大值为63.2dB(A)，夜间最大值为54.9dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值要求。
（4）固体废物
① 矸石、煤泥
产生的矸石、煤泥外售综合利用，不外排。
② 生活垃圾
生活垃圾采取集中收集，统一送入园区指定的生活垃圾填埋场进行处理。

2、技改项目主要污染物及防治措施

（1）大气环境影响分析

技改项目所涉及的废气主要为煤场粉尘，物料装卸、转运将在封闭环保煤棚内实施所产生的扬尘，主要污染物种类为颗粒物。

封闭式环保煤棚设计储存量为200万t/a，分区堆存精煤、中煤、煤泥及矸石。精煤、中煤、煤泥及矸石进入煤棚采用封闭式皮带机，转出均采用汽车拉运的方式，汽车行驶过程中苫盖苫布。物料装卸、转运将在封闭环保煤棚内实施，物料装卸、转运过程中采用移动式喷雾机定点向煤堆洒水抑尘；煤棚出入口及道路采用移动雾炮机洒水抑尘，扬尘将很大程度削减。
参照2018年9月《内蒙古盾石圆之翰煤业有限公司200万吨/年重介洗煤项目竣工环境保护验收监测报告》，原煤棚内设置喷淋洒水装置，定时向煤堆洒水抑尘；在装卸点设置启动喷雾抑尘装置，煤炭在装卸时启动。验收监测期间内蒙古盾石圆之翰煤业有限公司的厂界总悬浮颗粒物监测结果满足《煤炭工业污染物排放标准》GB20426-2006标准表5标准限值。

储煤棚确保物料装卸、转运将在封闭环保煤棚内实施，物料装卸、转运过程中采用移动式喷雾机定点向煤堆洒水抑尘；煤棚出入口及道路采用移动雾炮机洒水抑尘，扬尘将很大程度削减。因此技改项目的抑尘措施可以使厂界总悬浮颗粒物满足《煤炭工业污染物排放标准》GB20426-2006标准表5标准限值。
根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》（试行）中堆场扬尘源排放量的计算公式：

[image: image8.wmf]3

3

1

10

10

-

-

=

´

´

+

´

´

=

å

Y

w

Yi

m

i

h

Y

A

E

G

E

W


式中：WY — 堆场扬尘源中颗粒物总排放量，t/a；

      Eh — 堆场装卸运输过程的扬尘颗粒物排放系数，kg/t；

      m  — 每年料堆物料装卸总次数；

      GYi — 第i次装卸过程的物料装卸量，t；

Ew — 物料受到风蚀作用的颗粒物排放系数，kg/m2；

AY — 料堆表面积，m2。

a、装卸、运输物料过程扬尘排放系数的估算：


[image: image9.wmf](

)

h

-

´

÷

ø

ö

ç

è

æ

÷

ø

ö

ç

è

æ

´

´

=

1

2

2

.

2

0016

.

0

4

.

1

3

.

1

M

u

k

E

i

h


式中：Eh — 堆场装卸扬尘的排放系数，计算得kg/t；

      ki  — 物料的粒度乘数，取0.74t/a；详见表4-1；

      u  — 地面平均风速，取乌拉特中旗地面近30年平均风速3.0m/s计算；

      M  — 物料含水率；

η  — 污染控制技术对扬尘的去除效率，本项目取98%。

表4-1                装卸过程中产生的颗粒物粒度乘数

粒径

TSP

PM10
PM2.5
粒度乘数/无量纲

0.74

0.35

0.053

b、料堆表面遭受风扰动后引起颗粒物排放的排放系数可以用下式计算：


[image: image10.wmf](

)

3

1

10

1

-

=

´

-

´

´

=

å

h

n

i

i

j

w

P

k

E



[image: image11.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

ï

î

ï

í

ì

£

>

-

´

+

-

´

=

*

*

*

*

*

*

*

*

t

t

t

t

i

u

u

u

u

u

u

u

u

P

；

；

0

25

58

2


式中：Ew — 堆场风蚀扬尘的排放系数，计算得0kg/m2；

      ki  — 物料的粒度乘数，本项目取1.0；

      n  — 料堆每年受扰动的次数，按100000次计。

      Pi — 第i次扰动中观测的最大风速的风蚀潜势，计算得0g/m2；

     η — 污染控制技术对扬尘的去除效率，取98%。

      u* — 摩擦风速，计算得0.31m/s；

      ut* — 阈值摩擦风速，即起尘的临界摩擦风速，本项目取1.02m/s。

摩擦风速计算方法采用如下公式：

[image: image12.wmf](

)

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

=

*

0

ln

4

.

0

z

z

z

u

u


式中：u(z)— 地面风速，本项目取3m/s；

      z  — 地面风速检测高度；

z0 — 为地面粗糙度，m，城市取值0.6，郊区取值0.2；

0.4— 冯卡门常数，无量纲。

地面风速采用乌拉特中旗地面近30年平均风速3.0m/s计算，摩擦风速为0.31m/s，阈值摩擦风速按照煤堆对应值1.02m/s。经分析，摩擦风速小于阈值摩擦风速，堆场风蚀扬尘的排放系数为0。

技改工程实施后扬尘产生和排放情况见表4-2

技改项目拆除现有2座精煤仓，建设封闭环保煤棚1座，分区堆存精煤、中煤、煤泥及矸石，主要采取封闭环保煤棚的方式进行抑尘。精煤、中煤、煤泥及矸石进入煤棚采用封闭式皮带机，转出均采用汽车拉运的方式，汽车行驶过程中苫盖苫布。物料装卸、转运将在封闭环保煤棚内实施，物料装卸、转运过程中采用移动式喷雾机定点向煤堆洒水抑尘；煤棚出入口及道路采用移动雾炮机洒水抑尘，选煤厂边界设有12m高防风抑尘网，采取以上措施后厂区扬尘产生量较小，对大气环境影响较小。

表4-2        技改工程实施后储煤棚扬尘产生和排放情况一览表
序号

堆场名称

装卸量

（万t/a）

产生速率

（kg/h）

产生量

（t/a）

抑尘措施

及效率

排放速率

（kg/h）

排放量

（t/a）

备注

1

精煤

147.12

1.49
11.77
厂区四周防风抑尘网，煤炭装卸、转运在封闭式储煤棚内实施，车辆在物料装卸、转运过程中使用远距离移动雾炮机在周围进行喷洒降尘，煤棚出入口及道路采用洒水车洒水降尘，抑尘效率可达90%以上

0.149
1.177
工作时间8760h

2

中煤

8.35

0.019
0.014
0.0019

0.0014
3

煤泥
8.03

0.014
0.07
0.0014

0.007
4

矸石

36.5

0.004
0.0001
0.0004

0.00001
5

合计

200
/

11.85
/

1.19
（2）水环境影响分析

技改工程无生产废水产生；技改项目不新增劳动定员，无新增生活污水。技改工程不会对区域水环境产生明显不利影响。

（3）声环境影响分析
由工程分析可知，噪声污染源主要为装载机。噪声值在65～85dB（A）。、噪声源源强及分布情况见表4-3。

为说明技改项目运营后对周围环境的影响程度，本次评价以厂区各厂界作为评价点，预测计算技改项目噪声源对四周厂界的噪声贡献值，分析说明噪声源对厂界声环境的影响。

（1）预测模式的确定

① 点声源衰减公式：

Lp（r）=Lp（r0）－20lg（r/r0）－A
式中：Lp（r）— 距声源r处声压级，dB（A）；

Lp（r0）— 距声源r0处声压级，dB（A）；

A   — 环境因素衰减常数，其中包括障碍物、空气、植物等因素造成的衰减。

② 噪声级的叠加公式：

[image: image13.png]Lo :wlg[iw““‘]
=






式中：Lp总 — 距声源r处总声压级， dB（A）；

n  — n个声源，个；

Li  —第i个声源的声压级， dB（A）。

(2) 项目噪声源及分布情况

表4-3                    技改项目主要噪声源

序号

设备类型

数量

台
噪声源强度

dB（A）

降噪措施

降噪后效果

dB（A）

1
装载机

2
85
厂房隔音
65

（3）预测结果分析

正常工况下，各预测点预测结果见表4-4。

表4-4                    厂区噪声预测结果                    单位：dB(A)

预测点
预测时段
贡献值
现状值

预测值

标准值
结论
贡献值增加量
东厂界
昼间

38.0

58.7
58.7
65

达标
+0.0

夜间

38.0

45.1
45.9
55

达标

+0.8
南厂界
昼间

40.0
55.3
55.4
65

达标
+0.1

夜间

40.0

44.8
46.0
55

达标

+1.2
西厂界
昼间

20.5

54.6
54.6
65

达标
+0.0

夜间

20.5

44.8
44.8

55

达标

+0.0
北厂界
昼间

35.5
55.2
55.3
65

达标
+0.3

夜间

35.5

44.9
45.4

55

达标

+0.5
由表4-4可以看出，技改项目实施后，厂界的噪声预测值为昼间为50.3～52.2dB（A），夜间为47.0～50.2dB（A），均满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中3类区标准。
经分析，技改项目噪声贡献值增加量在0.0～1.2dB（A）之间，技改项目厂界声环境质量影响较小。
（4）固体废物

技改项目不新增劳动定员，因此无新增固废产生。

（5）环境风险分析

（1）风险调查

① 建设项目风险源调查

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B“重点关注的危险物质及临界量”中列出的危险物质确定技改项目中危险物质数量、分布情况，环保煤棚内的物料为精煤，不属于风险物质，项目各类燃油车辆定期至附近加油站自行加油，厂内不设储油设施。因此技改项目无附录里物质。
② 环境敏感目标调查

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中大气环境敏感程度分级，本次大气环境敏感目标调查范围为厂区周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构；技改项目无废水产生，不涉及受纳水域；根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），技改项目属于该导则中附录A地下水环境影响评价行业分类表中D煤炭 28、煤炭储存、集运，编制环境影响报告表，属于IV类项目，不需要开展地下水环境影响评价。技改项目环境敏感特征情况见表4-3。

表4-3                      建设项目环境敏感特征表

类别

环境敏感特征

环境

空气

序号

敏感目标名称

相对方位

距离/m

属性

人口数

1

四义堂村

NNW
2000
居住区

2997人

厂址周边500m范围内人口数小计

0人

厂址周边5km范围内人口数小计

2997人

  —  管段周边200m范围内

序号

敏感目标名称

相对方位

距离/m

属性

人口数

—

—
—
—
—
—
每公里管段人口数（最大）

—

大气环境敏感程度E值

E3

地表水

受纳水体

序号

受纳水体名称

排放点水域环境功能

24h内流经范围/km

—

—
—
—
内陆水体排放点下游10km（近岸海域一个潮周期最大水平距离两倍）范围内敏感目标

序号

敏感目标名称

环境敏感特征

水质目标

与排放点距离/m

—

—
—
—
—
地表水环境敏感程度E值

—
地下水

序号

环境敏感区名称

环境敏感特征

水质目标

包气带防污性能

与下游厂界距离/m

—

—
—
—
—
—
地下水环境敏感程度E值

—
（2）环境风险分析

物料卸料、转运过程将会产生煤尘，遇火源将会产生爆炸风险，产生次生污染物包括SO2、CO、烟尘、NOx等污染大气环境。

（3）风险防范措施

① 设施风险防范措施

加强处置设施的日常管理和严格各项操作规程是防范事故风险的主要手段。

a、制定设备维护责任和奖惩制度，对各设备进行预防性定期维护，减少机械设备故障率。

b、指定各工序操作说明书，严格操作规程和岗位责任制。

c、制定风险事故应急预案，包括应急预案实施组织、责任人、每一事故发生的处理程序、原因分析、防止再次发生的改进措施、应急预案演习等，以便一旦发生事故可快速、有效得到处理，防治事故蔓延，将事故风险降到最低程度。

② 煤尘火灾爆炸风险防范措施

煤棚发生火灾事故后，有毒的SO2、NOX会排入大气环境中，对厂区外环境，主要是厂区下风向造成影响。
a、储存的煤应按时间顺序做到先进先出，避免积存时间过长而干燥，产生煤尘。

b、采取雾炮机洒水抑尘，进行堆料、装卸作业时进行洒水抑尘，以减少粉尘飞扬。

c、封闭环保煤棚的电气设备和检修设备，按规定选择防爆型设备并进行防静电接地，防止电气火花和静电放电火花。

d、定期进行电气设备和线路的维护和检查，避免设备和线路老化、短路产生的电火花。同时严格消除一切外部火源和热点。

③ 火灾事故状态下的环境风险及应对措施

一旦发现着火，无论任何部门和个人都应根据火势的大小果断的采取以下措施；对于火势小的初起火灾，应立即用灭火器材把火灾消灭在初起阶段；对于火势较大的初起火灾，应根据以下不同情况分别进行紧急处理：

a、当班员工发现火灾时的报警顺序为：首先拨打公司内部电话报警，其次向当班长报告。当班班长分别向车间领导报告。

b、当班调度员和当班班长接到火灾报告后，报警并讲述着火地点，着火部位和着火物质，并在消防队员到来之前及时组织人员扑救。当火势难以控制时，当班调度员应启动Ⅰ级应急响应，并向安全、环保部门负责人报告险情；

c、发现火灾的员工报警后应立即根据火灾的不同类型，用灭火器材扑救，控制火势蔓延。

d、当班班长迅速组织有关人员查清着火部位和着火物质来源，并及时准确地处理，如关闭阀门以切断火源，开启冷却水进行冷却，关闭通风装置以防风助火势等；
e、当班班长应按照安全技术、操作规程和根据火势情况作出情况是否停产的决定或采取其他工艺措施，如大火难以扑灭时，要尽力保护重要部位转移危险物品；

f、安全消防部门平时应制定不同物料，不同部位发生火灾的针对性预案，包括但不限于消防行驶路线，停靠位置及消防方案。在接到火灾报警后，应使消防车在5分钟内，不受行驶路线，行驶速度，行驶方向和指挥信号的限制到达生产区火灾现场：

j、当专业消防队员到达火灾现场后，火灾发现者，报警者等有关人员在主动向现场指挥人员介绍火灾情况，生产工艺情况以及采取的措施等，配合消防队员排除险情、扑灭火灾。

h、必要时得到应急中心领导同意，报警119，请求消防支队支援。

⑤ 消防废水应急措施

封闭环保煤棚全部进行混凝土硬化，煤棚外周边设置集水沟。发生重大的火灾、爆炸事故时，消防废水及其携带的物料通过集水沟汇入事故池，再由罐车拉运至甘其毛都口岸加工园区污水处理厂处理。厂区现有2座事故池，总容积为6148m3。
六、风险事故应急措施

a、风险事故应急措施

为了有效地处理风险事故，应有切实可行的处置措施。项目风险事故应急措施包括设备器材、事故现场指挥、救护、通讯等系统的建立、现场应急措施方案、事故危害监测队伍、现场撤离和善后措施方案等。

Ⅰ.制定有效处理事故的应急行动方案，并得到有关部门的认可，能与有关部门有效配合；

Ⅱ.明确职责，并落实到单位和有关人员；

Ⅲ.制定控制和减少事故影响范围、程度以及补救行动的实施计划；

Ⅳ.对事故现场管理以及事故处置全过程的监督，应由富有事故处置经验的人员或有关部门工作人员承担；

Ⅴ.为提高事故处置队伍的协同救援水平和实战能力，检验救援体系的应急综合运作状态，提高其实战水平，应进行应急救援演练。

b、技改项目危险性较大的生产过程中，发生事故和急性中毒的抢救、疏散方式和应急措施

急救：迅速脱离现场至空气新鲜处，解除一切阻碍呼吸的衣物，并注意保暖。呼吸困难时给输氧，呼吸停止者立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术。

防护：处理事故和抢救人员需佩带防毒面具或空气呼吸器进入有毒现场。

泄漏处置：迅速撤离污染区人员至上风处，切断火源和气源，对泄漏区（室内）进行抽排或强力通风，直至有害气体散尽。

事故的疏散方式：厂区主要生产厂房设置两个以上的安全出口，厂房每层的疏散楼梯、走道门的宽度、厂房内最远工作地点到外部出口或楼梯的距离均执行《建筑设计防火规范》的相应规定。

事故应急措施：在重要生产岗位及车间附属的配电室及安全出口处均设置事故照明设施，便于发生事故时人员疏散及救助。在可能散发有毒有害气体的工作岗位配备防毒面具、空气呼吸器等事故应急器具。自动控制的阀门、调节器均设置相应的手动控制，以防自控装置出现故障时应急手动操作。

表4-4                 建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称

内蒙古盾石圆之翰煤业有限公司洗煤厂环保储煤棚建设项目

建设地点

内蒙古自治区
巴彦淖尔市
乌拉特中旗
内蒙古甘其毛都口岸

加工园区
地理坐标

经度

108°31＇20.65＂

纬度

41°16＇58.08＂

主要危险物质及分布

无

环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）

原煤卸料、转运过程将会产生煤尘，遇火源将会产生爆炸风险，产生次生污染物包括SO2、CO、烟尘、NOx等污染大气环境

风险防范措施要求

煤尘火灾爆炸风险防范措施

a、储存的煤应按时间顺序做到先进先出，避免积存时间过长而干燥，产生煤尘。

b、设置洒水抑尘装置，进行堆料、装卸作业时进行洒水抑尘，以减少粉尘飞扬。

c、储煤棚的电气设备和检修设备，按规定选择防爆型设备并进行防静电接地，防止电气火花和静电放电火花。

d、定期进行电气设备和线路的维护和检查，避免设备和线路老化、短路产生的电火花。同时严格消除一切外部火源和热点

填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：

技改项目危险物质数量与临界量比值Q＜1，环境风险潜势为Ⅰ，因此开展简单分析

（5）应急预案

为了确保在发生突发事故时能够尽快地采取有效抢救措施，及时消除或减少环境污染危害程度，建议建设单位对技改项目可能造成环境风险的突发性事故制定详细的应急预案，纲要内容参考表4-5。

表4-5                       突发事故应急预案纲要

序号

项  目
内容及要求
1

危险源情况

详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险

2

应急计划区

封闭环保储煤棚

3

应急组织机构、人员

应制定应急组织机构、确定具体负责人员

4

预案分级响应条件

规定预案的级别及分级响应程序

5

应急救援保障

设置应急设施，设备与器材等

6

报警、通讯联络方式

规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制

7

应急环境监测、抢险、救援及控制措施

由专业队伍负责对事故现场进行侦察 监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据

8

应急检测、防护措施、清除

防爆措施和器材事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备

9

应急剂量控制撤离组织计划医疗救护与保护公众的健康

事故现场：事故处理人员制定毒物的应急剂量、现场及临近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案；临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员对毒物的应急剂量、公众的疏散组织计划和紧急救护方案

10

事故应急救援关闭程序与恢复措施

事故现场：规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，恢复生产措施；临近地区：解除事故警戒、公众返回和善后恢复措施
11

应急培训计划

应急计划制定后，平时安排人员培训与演练

12

公众教育和信息

对项目所在区域开展教育、培训和发布有关信息

13

记录和报告

设应急事故专门记录，监理档案和报告制度

14

附件

准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料

6、环保投资及竣工验收

（1）环保投资

技改项目总投资8330.28万元，全部为环保投资。主要为废气处理设施、防渗设施等。项目运营期环保投资见表4-6。

表4-6                  项目运营期环保投资               单位：万元
序号

类别

污染物

主要设施或措施

数量

（套）

投资

（万元）
1

废气治理措施

煤场扬尘

物料装卸、转运将在封闭环保煤棚内实施，物料装卸、转运过程中采用移动式喷雾机定点向煤堆洒水抑尘
1

7130.28
煤场及运输道路扬尘

移动雾炮机洒水抑尘
2

现有
2

地下水治理措施

含煤泥废水下渗

封闭环保煤棚采用混凝土防渗，防渗要求达到厚度不小于1.5m，渗透系数小于1×10-7cm/s的等效黏土层的防渗效果

—

1200
3

噪声治理措施

装载机噪声
封闭环保煤棚

—
—

4

合计

—

—

—

8330.28

7、技改工程“三本帐”核算

表4-7             技改工程污染物排放“三本帐”统计一览表

类别

污染物

现有工程排放量（t/a）

新建工程排放量（t/a）

“以新带老”削减量（t/a）
工程最终排放量（t/a）

增减量

（t/a）

废气

颗粒物

1.47
1.19
0.08
1.39
-0.008
废水

废水量

1314
0
0

1314
0

CODcr
0.53
0
0

0.53
0

NH3-N

0.04
0
0

0.04
0
固体废物

矸石、煤泥（产生量）
44.53

0

0

0

0

生活垃圾

50
0

0

0

0

8、运营期污染源监测计划 
建设项目排放的各类污染物、环境噪声的测试方法；各类样品的采集、保存、处理技术规范；污染物的监测采样及分析方法、监测数据的处理，监测仪器表的精度要求等，按国家标准、环保部颁发标准等有关规定执行。
技改项目主要监测项目为无组织废气排放监测和厂界噪声监测，监测计划依托原厂监测计划。
9、“三同时”验收

技改项目环保设施“三同时”验收一览表见表4-9。

表4-9                  环保设施“三同时”验收一览表
类别
序号
污染源
主要设施
台
（套）
监测位置
验收标准
废气治
理措施
1
煤场扬尘
物料装卸、转运将在封闭环保煤棚内实施，物料装卸、转运过程中采用移动式喷雾机定点向煤堆洒水抑尘
1
监测点：周界外质量浓 度最高点

监测因子：颗粒物
《煤炭工业污染物排放标准》（GB204
26-2006）中表5浓度限值
2
煤场及运输道路扬尘
移动雾炮机
4
地下水治理措施
1
储煤棚防渗要求达到厚度不小于1.5m，渗透系数小于1×10-7cm/s的等效黏土层的防渗效果
防渗混凝土+黏土层
—
—
防渗要求达到厚度大于1.5m，渗透系数小于1×10-7cm/s的等效黏土层的防渗效果
噪声治
理措施
1
装载机噪声

封闭环保煤棚

—
监测点：厂界外1m
监测因子：Leq
厂界噪声满《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准



检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	煤场扬尘
	颗粒物
	物料装卸、转运将在封闭环保煤棚内实施，物料装卸、转运过程中采用移动式喷雾机定点向煤堆洒水抑尘
	满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中表5浓度限值

	
	运输扬尘
	颗粒物
	限制车速不高于40km/h，洒水不低于2次/天，大风天气增加洒水次数
	

	地表水环境
	污水
	/
	技改工程无生产废水产生；不新增劳动定员，无新增生活污水
	/

	声环境
	装载机
	Leq
	厂房隔声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

	电磁辐射
	—
	—
	—
	—

	固体废物
	本次项目不新增劳动定员，无生活垃圾产生

	土壤及地下水

污染防治措施
	封闭环保煤棚地面采用混凝土防渗处理，基础防渗要求达到厚度不小于1.5m，渗透系数小于1×10-7cm/s的等效黏土层的防渗效果

	生态保护措施
	加强厂区地面硬化，可起到起到保持水土、优化环境的作用

	环境风险

防范措施
	① 设施风险防范措施

   加强处置设施的日常管理和严格各项操作规程是防范事故风险的主要手段。

a、制定设备维护责任和奖惩制度，对各设备进行预防性定期维护，减少机械设备故障率。

b、指定各工序操作说明书，严格操作规程和岗位责任制。

c、制定风险事故应急预案，包括应急预案实施组织、责任人、每一事故发生的处理程序、原因分析、防止再次发生的改进措施、应急预案演习等，以便一旦发生事故可快速、有效得到处理，防治事故蔓延，将事故风险降到最低程度。

② 煤尘火灾爆炸风险防范措施
a、储存的煤应按时间顺序做到先进先出，避免积存时间过长而干燥，产生煤尘。

b、设置洒水抑尘装置，进行堆料、装卸作业时进行洒水抑尘，以减少粉尘飞扬。

c、储煤棚的电气设备和检修设备，按规定选择防爆型设备并进行防静电接地，防止电气火花和静电放电火花。

d、定期进行电气设备和线路的维护和检查，避免设备和线路老化、短路产生的电火花。同时严格消除一切外部火源和热点

	其他环境

管理要求
	—


六、结论

	技改项目的实施符合国家和地方相关产业政策要求；评价区域内无自然保护区、珍稀动植物资源、饮用水源保护区；厂址周边具有可靠的资源开发保障和便利的交通运输条件。因此，项目周边条件具有综合优势，选址是合理的。工程采取了完善的环保治理措施，可以保证各类污染物达标排放，不会对周围环境产生明显影响。因此，从环境保护角度讲，该项目的建设是可行的。


附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（本项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	1.47
	
	
	1.19
	0.08
	1.39
	-0.08

	废水
	生活污水
	1314
	
	
	0
	
	1314
	0

	
	CODcr
	0.53
	
	
	0
	
	0.53
	0

	
	NH3-N
	0.04
	
	
	0
	
	0.04
	0

	固废
	矸石、煤泥
	44.53万t/a
	
	
	0
	
	0
	0

	
	生活垃圾
	50 t/a
	
	
	0
	
	0
	0


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
图 例


G 废气   W 废水   N 噪声   S 固废








PAGE  

_1234567893.unknown

_1234567897.unknown

_1234567899.unknown

_1234567901.unknown

_1234567902.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

封闭式皮带机
暂 存
装 载
精煤
用 户

封闭式储煤棚
G1N1S1



_1234567892.unknown

新 水
单位：m3/d
封闭环保煤棚洒水抑尘
14.37
14.37



