# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：巴彦淖尔盛安化工有限责任公司乌拉特中旗分公司锅炉技改项目

建设单位（盖章）：巴彦淖尔盛安化工有限责任公司乌拉特中旗分公司

编制日期：          2025年7月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 巴彦淖尔盛安化工有限责任公司乌拉特中旗分公司锅炉技改项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 周瑞平 | 联系方式 | 15047333912 |
| 建设地点 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗新忽热苏木长山壕金矿内蒙古太平矿业已弃用闲置的危险品总仓库区 |  |  |
| 地理坐标 | 东经： 109 度 16 分 19.987 秒，北纬： 41 度 39 分 39.886 秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | D4430热力生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业—91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）—燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）及以下的；天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的；使用其他高污染燃料的 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 30 | 环保投资（万元） | 12 |
| 环保投资占比（%） | 40 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海）面积（㎡） | 32122（厂区总占地面积，本次技改不新增占地） |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中表1专项评价设置原则表，本项目专项评价判定情况详见下表1-1： 表1-1 专项评价设置判定情况一览表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置专项评价. 废气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[ a ]芘、氰化物、氯气且厂界外500 米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目不涉及排放有毒有害污染物、二噁英、苯并[ a ]芘、氰化物、氯气; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）； 新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目无工业废水直接排放; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 技改项目涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B表B.1中风险物质为油类物质（柴油），依托厂区现有柴油罐储存，不增加存储量，不改变全厂危险物质数量与临界量的比值（Q）; 否. 生态; 取水口下游 500 米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不涉及地表水取水口，且用地范围内无重要物种、生态敏感区以及其他需要保护的物种种群、生物群落及生态空间等生态保护目标; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不属于海洋工程建设项目; 否. 根据上表判定结果，本项目不涉及表中所列情形，因此不设置专项评价。 |
| 规划情况 | 无。 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 本项目为锅炉技术改造项目，拆除现有的1台2t/h燃煤蒸汽锅炉，新建1台1t/h燃油蒸汽锅炉和1台1t/h燃油蒸汽发生器（备用），不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”，为允许建设项目，符合国家产业政策。 2、选址合理性 本项目建设地点位于乌拉特中旗新忽热苏木长山壕金矿内蒙古太平矿业已弃用闲置的危险品总仓库区，不新增占地，厂界四周均为内蒙古太平矿业矿区占地范围。本项目在现有厂区内对锅炉实施技术改造，不新增占地，不占用耕地和基本农田等，符合乌拉特中旗国土空间总体规划；项目不位于各级自然保护区范围内、乌拉特中旗的生态保护红线范围内、水源地保护区范围内和草原保护核心区范围内，项目周边无风景名胜区及其它需要特别保护的区域，无重大的环境制约因素。本项目产生的污染物均采取有效的处理和处置措施，经分析项目运营期对周围环境影响较小。 因此，从环境保护角度分析，本项目选址合理。 3、生态环境分区管控符合性分析 （1）生态保护红线 根据《巴彦淖尔市人民政府办公室关于巴彦淖尔市2023年生态环境分区管控成果动态更新的通知》（巴政办字[2023]106号），巴彦淖尔市全市共划定环境管控单元256个，包括优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类，实施分类管控。 本项目选址位于乌拉特中旗新忽热苏木长山壕金矿内蒙古太平矿业已弃用闲置的危险品总仓库区，在现有厂区内实施技改，不新增占地，项目评价范围内无饮用水水源地、自然保护区、风景名胜区等特殊环境敏感区。项目所在区域属于重点管控单元，项目采取完善的污染防治措施，可确保污染物达标排放。技改项目不涉及乌拉特中旗生态保护红线范围。 （2）环境质量底线 根据《巴彦淖尔市环境质量状况公报（2024年）》，技改项目所在地巴彦淖尔市乌拉特中旗2024年大气环境中6项污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，由此可判断乌拉特中旗属达标区。非甲烷总烃现状浓度满足河北省地方标准《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB131577-2012）中二级标准，评价区环境空气质量较好。 项目运营后会产生一定的污染物，但在采取相应的污染防治措施后可以达标排放，各类污染物的排放对周边环境的影响处于可接受水平，不会改变区域环境功能区质量要求，满足环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 本项目运行过程中消耗一定量水资源、电能，通过采用先进的生产工艺和生产设备，运行过程中通过加强管理、废水综合利用、污染治理等多方面采取可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，可有效的节约资源，符合资源利用上线要求。 （4）生态环境准入清单 本项目位于乌拉特中旗新忽热苏木长山壕金矿内蒙古太平矿业已弃用闲置的危险品总仓库区，根据查询结果，项目区属于《巴彦淖尔市生态环境准入清单（2023年）》中的新忽热苏木采矿用地管控单元，环境管控单元编码ZH15082420019，属于重点管控单元，为生态用水补给区、土地资源重点管控区。环境管控单元查询结果见附图。 本项目与《巴彦淖尔市生态环境准入清单（2023年）》符合性分析见表1-2。 表1-2 本项目与管控要求符合性分析 环境管控单元名称; 管控要求; 拟建项目情况; 是否 符合. 巴彦 淖尔 市总 体准 入要 求; 1、根据《内蒙古自治区进一步规范化工行业项目建设的若干规定》，现有园区扩大面积的，要与黄河中上游流域巴彦淖尔段及主要支流岸线至少保持1公里距离。; 本项目为锅炉技术改造项目，不属于化工项目，不涉及新化工园区的布局。; 符合. 2、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批要求。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。化工园区（集中区）外已认定为化工重点监控点的企业，在项目审批、建设和管理方面参照化工园区内企业执行。企业可按照化工项目建设管理有关规定，依法依规在厂区内或紧邻厂区新建、改扩建现有装备同类产品、产业链延链补链、循环经济利用、安全环保节能项目，但原则上不能新建上游产业。; 本项目不属于“两高”项目。项目拆除现有的1台2t/h燃煤蒸汽锅炉，新建1台1t/h燃油蒸汽锅炉和1台1t/h燃油蒸汽发生器（备用），采取污染防治措施后污染物排放量较小，对环境影响较小。; 符合. 3、为改善区域环境质量，严格控制“两高”项目新增主要污染物排放，确保环境影响报告书及其批复文件要求的主要污染物排放量区域削减措施落实到位。建设项目应满足区域、流域控制单元环境质量改善目标管理要求。所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的，建设项目应提出有效的区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减，确保项目投产后区域环境质量有改善。所在区域、流域控制单元环境质量达到国家或者地方环境质量标准的，原则上建设项目主要污染物实行区域等量削减，确保项目投产后区域环境质量不恶化。; 本项目所在地巴彦淖尔市乌拉特中旗属于达标区；项目各污染物排放量较小，采取相应污染防治措施后，各污染物均可达标排放，不会造成区域环境质量恶化。; 符合. 4、各类园区及建设项目选址应当符合当地国土空间规划。; 本项目在现有厂区内实施技术改造，不新增占地，不占用耕地和基本农田等，符合乌拉特中旗国土空间总体规划。; 符合. 5、畜禽养殖禁养区内不得新建、扩建和改建各类畜禽养殖场，限养区内严格限制新建和扩建各类规模化畜禽养殖场。适养区内现有的各类畜禽养殖场必须落实污染防治措施，对污水、废渣和恶臭应进行定期监测，确保排放的污染物达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596）的限值要求，并符合污染物排放总量控制要求。禁养区范围内的已建成的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户，由所在地人民政府负责责令限期搬迁、关闭或取缔。; 本项目不属于畜禽养殖项目。; 符合. 6、建设对环境有影响的项目，建设单位应当根据国家关于建设项目环境保护分类管理的规定，按照对环境造成影响的程度，组织编制环境影响报告书、环境影响报告表或者填写环境影响登记表。严格落实排污许可管理要求，加强排污许可证实施监管，督促企业采取有效措施控制污染物排放，达到排污许可证规定的许可排放量要求。; 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目应编制环境影响报告表，项目已开展环评影响评价。项目建成正式排污前，将按要求申请排污许可证，按排污许可证要求排污。; 符合. 7、入园项目需符合园区产业定位、布局、规划环评等；根据《内蒙古自治区“十四五”危险废物集中处置设施建设规划》，原则上限制新建、扩建危险废物焚烧、填埋、水泥窑协同等集中处置设施。; 本项目在现有厂区内实施技改，不在工业园区内。; 符合. 新忽热苏木采矿用地（ZH15082420019）; 空间布局约束; 1、执行全市总体准入要求中关于空间布局约束的准入要求。 2、非经国务院授权的有关主管部门同意，不得在以下地区开采矿产资源：（1）机场、国防工程建设设施圈定地区以内；（2）重要工业区、大型水利工程设施、城镇市政工程设施附近一定距离以内；（3）铁路、重要公路两侧一定距离以内；（4）重要河流、堤坝两侧一定距离以内；（5）国家划定的自然保护区、重要风景名胜区，国家重点保护的不能移动的历史文物和名胜古迹所在地；（6）国家规定不得开采矿产资源的其他地区。 3、矿产资源开发布局应符合矿产资源总体规划要求。严格限制矿产资源开发项目，确需开采的矿产资源及必须就地开展矿产加工的新建、改建、扩建项目，应严格控制区域开发规模。 4、全面推进绿色矿山建设，新建矿山全部按照绿色矿山建设标准建设，加强生产矿山地质环境治理，督促矿山做到边生产、边治理、边复垦，按绿色矿山建设标准改造升级，加强矿产资源开发利用全过程地质环境保护的监督管理。新建矿山生产规模应达到最低开采规模要求。; 1、本项目满足全市总体准入要求中关于空间布局约束的准入要求。 2~4、本项目为锅炉技术改造项目，不涉及不涉及矿产资源开采和开发。; 符合. 污染 物排 放管 控; 1、矿产资源勘查以及采选过程中排土场、露天采场、尾矿库、矿区专用道路、矿山工业场地、沉陷区、矸石场、矿山污染场地等的生态环境保护与治理恢复工作须满足《矿山生态环境保护与治理恢复技术规范（试行）》（HJ651-2013）要求。 2、落实边开采、边治理要求，要求新建、在建矿山损毁土地严格按照《矿山地质环境保护与土地复垦方案》做到应治尽治。 3、禁止采用污染和破坏矿山环境的方法开采矿产资源。矿山“三废”得到有效处理，污染物排放达标。矿山服务到期闭坑前，要按方案要求对矿区内破坏单元进行相应治理，加强矿山环境监测。 4、新建、改建、扩建重点行业建设项目遵循重点重金属污染物排放“等量替代”原则。建设单位在提交环境影响评价文件时应明确重点重金属污染物排放总量及来源。无明确具体总量来源的，各级生态环境部门不得批准相关环境影响评价文件。禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺项目。新建、扩建的重有色金属冶炼、电镀、制革企业优先布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。 5、重点重金属污染物包括铅、汞、镉、铬、砷、铊和锑，其中对铅、汞、镉、铬、砷五种重金属污染物排放量实施总量控制。; 本项目不属于采矿项目，项目各污染物排放量较小，采取相应污染防治措施后，各污染物均可达标排放，不会造成区域环境质量恶化。; 符合. 环境 风险 防控; 1、执行全市总体准入要求中关于环境风险防控的准入要求。 2、企业制定突发环境事件应急预案并备案，应当储备必要的环境应急装备和物资，定期进行应急演练。环境应急预案每三年至少修订一次。 3、全面落实《土壤污染防治行动计划》内相关要求。 4、禁止在行洪的河床、滩地和岸坡堆放贮存矿石、废渣或者尾矿，防止造成行洪不畅或者堤岸破坏。边坡的开挖和矿石、废渣的堆放，应当符合边坡稳定的要求。禁止开采或者毁坏预留安全矿柱或者岩柱，防止造成滑坡、崩塌、泥石流以及地面开裂、塌陷、沉降等地质灾害。; 1、本项目符合全市总体准入要求中关于风险防控的要求。 2、本项目建成运行前，建设单位将按要求修订突发环境事件应急预案，储备必要的环境应急装备和物资，并定期组织应急演练。 3、本项目锅炉及软水装置排污水用于水相在线配制，不外排；项目不涉及有毒有害大气污染物；固体废物均合理处置，不排入外环境，不会污染土壤和地下水。 4、本项目生产过程中产生的固体废物均合理处置，不外排，不涉及在行洪的河床、滩地和岸坡堆放贮存固体废物。; 符合. 资源 利用 效率 要求; 1、矿山“三率”水平达到国家要求。 2、禁止新建对生态环境产生不可恢复利用的、产生破坏性影响的矿产资源开发项目。 3、严控地下水超采。禁止私自开采地下水。新建、改建、扩建工业项目，禁止擅自使用地下水。食品、制药等项目取用地下水，须经有管理权限的水行政主管部门批准。 4、提高工业企业用水、用能效率。新建、改建、扩建项目用水要达到行业先进水平，节水设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投运。 5、矿山企业要严格落实矿产资源开发利用方案、环境影响评价文件，水土保持方案、矿山地质环境保护与土地复垦方案等要求，提高资源利用效率水平。 6、新建有色金属、非金属矿采选业项目生产工艺应达到国内先进水平，清洁生产水平应达到《清洁生产审核办法》规定范围之内，水耗控制在《内蒙古自治区地方标准行业用水定额》（DB15/T385-2020）规定范围之内；现有企业3年内生产工艺应进行改造升级，清洁生产必须按照《清洁生产审核办法》进行审核，水耗控制在《内蒙古自治区地方标准行业用水定额》（DB15/T385-2020）规定范围之内。; 1、本项目不涉及矿山“三率”。 2、本项目属于锅炉技术改造项目，不属于矿产资源开发项目，在现有厂区内实施技改，不涉及土建施工，对生态环境影响较小。 3、本项目锅炉用水量较小，依托太平矿业自备水井供水，已取得取水许可证（见附件）。 4、本项目生产用水量较小，锅炉及软水装置排污水收集后回用于生产系统水相、柠檬酸钠溶液、敏化剂配制。 5、本项目为锅炉技术改造项目，不属于矿山企业。 6、本项目为锅炉技术改造项目，不属于有色金属、非金属矿采选业项目。; 符合. 综合以上分析，本项目建设符合生态环境分区管控要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 巴彦淖尔盛安化工有限责任公司乌拉特中旗分公司成立于2012年7月，是内蒙古盛安化工有限责任公司所属子公司。公司于2013年在巴彦淖尔市乌拉特中旗新忽热苏木长山壕金矿内蒙古太平矿业已弃用闲置的危险品总仓库区建成年产5000t移动式乳化炸药地面站建设项目，采用北京北矿亿博科技有限责任公司提供的MEF型移动式乳化基质制备站。中华人民共和国工业和信息化部根据内蒙古盛安化工有限责任公司各分公司服务矿山的产能情况核发各分公司的生产许可证，产能根据配给进行调整。该地面站2013年现场混装炸药产能为5000t/a，许可现场混装车1台；2016年，该地面站扩能至20000t/a，许可现场乳化炸药混装车3台；2020年，地面站产能调整为15000t/a，许可现场乳化炸药混装车3台；2021年产能又调整为7000t/a,许可现场乳化炸药混装车3台,企业现有现场混装乳化炸药车2台。 巴彦淖尔盛安化工有限责任公司乌拉特中旗分公司移动式乳化炸药地面站现有1条智能化现场混装乳化炸药生产系统，全部使用硝酸铵溶液和一体化油相，并采用油水相在线智能制备技术、油水相循环和预乳循环等工艺装备实现乳化基质的智能制备和智能装车，在硝酸铵溶液储罐间设置了热水系统，利用物联网、云计算等技术实现乳化基质制备远程控制及组态、视频等云监控，实现混装车与地面站间的信息互联互通，智能化水平高。现有项目的混装乳化炸药生产系统每小时设计产能为10吨，年生产运行2000h，年最大产能为20000吨。根据内蒙古自治区工业和信息化厅颁发的民用爆炸物品安全生产许可证，在有效期内（2023年05月06日—2028年05月06日）巴彦淖尔盛安化工有限责任公司乌拉特中旗分公司许可生产能力为7000t/a。 巴彦淖尔盛安化工有限责任公司乌拉特中旗分公司于2012年8月委托巴彦淖尔市环境科学研究所编制了《巴彦淖尔盛安化工有限责任公司乌拉特中旗分公司年产5000t移动式乳化炸药地面站建设项目环境影响报告表》，2012年9月18日巴彦淖尔市环境保护局以“巴环审表［2012]116号”文件予以审批。项目于2012年10月25日开工建设，2013年4月10日建成并投入试运行，根据国家建设项目环境保护管理有关规定，巴彦淖尔盛安化工有限责任公司乌拉特中旗分公司委托巴彦淖尔市环境保护监测站进行了该项目竣工环境保护验收监测并编制了《巴彦淖尔盛安化工有限责任公司乌拉特中旗分公司年产5000t移动式乳化炸药地面站建设项目竣工环境保护验收监测报告表》，2013年6月21日巴彦淖尔市环境保护局以“巴环验［2013]19号”文件予以审批。2016年6月29日乌拉特中旗环境保护局出具了《关于内蒙古盛安化工有限公司乌拉特中旗生产点现场混装乳化炸药车及地面辅助设施扩能改造项目不需办理环保审批手续的说明》（乌中环发[2016]145号），说明中将生产规模由5000t/a扩能改造为20000t/a，生产工艺和工作人员等均不增加。2025年5月29日巴彦淖尔盛安化工有限责任公司乌拉特中旗分公司取得固定污染源排污登记回执，登记编号：91150824050551003F001Q，有效期：2025年06月24日至2030年06月23日。 现有项目建成1台2t/h燃煤蒸汽锅炉为生产（水相工段）供应热源并用于冬季采暖，建设单位为了积极响应巴彦淖尔市关于大气污染防治工作，落实节能减排和低碳政策，根据项目用汽需求，将现有的1台2t/h燃煤蒸汽锅炉及配套设施拆除，新建1台1t/h燃油蒸汽锅炉，同时新建1台1t/h燃油蒸汽发生器作为备用供热设施，配套建设1座1m³柴油箱和其他配套设施。 根据《中华人民共和国环境保护法》 和《中华人民共和国环境影响评价法》等有关法律法规规定，本项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版）规定，本项目属于“四十一、电力、热力生产和供应业—91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）—燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）及以下的；天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的；使用其他高污染燃料的”，应编制环境影响报告表。受巴彦淖尔盛安化工有限责任公司乌拉特中旗分公司委托，内蒙古华晨工程咨询有限公司承担该项目的环境影响评价工作。接受委托后，环评单位对建设项目所在区域进行了现场勘查，依据环评导则要求及工程规划建设内容，同时结合工程规模和生产工艺，在收集和查阅相关资料的基础上，编制完成了《巴彦淖尔盛安化工有限责任公司乌拉特中旗分公司锅炉技改项目环境影响报告表》，呈报管理部门进行审批。 2、现有项目概况 （1）项目基本情况 巴彦淖尔盛安化工有限责任公司乌拉特中旗分公司年产5000t移动式乳化炸药地面站建设项目位于巴彦淖尔市乌拉特中旗新忽热苏木长山壕金矿内蒙古太平矿业已弃用闲置的危险品总仓库区，总占地面积32122m2，实际总投资1300万元，其中环保投资18万元，占总投资的1.38%。2021年至今，实际年产7000t乳化炸药。现有员工23人，全年工作日250天，工作班次单班制，每班工作时间8h。 （2）环保手续履行情况 巴彦淖尔盛安化工有限责任公司乌拉特中旗分公司环保手续履行情况如下表： 表2-1 现有项目环保手续履行情况表 日期; 文件名称; 报告编制单位; 审批部门; 文号. 2012.8; 《巴彦淖尔盛安化工有限责任公司乌拉特中旗分公司年产5000t移动式乳化炸药地面站建设项目环境影响报告表》; 巴彦淖尔市环境科学研究所; 巴彦淖尔市环境保护局; 巴环审表［2012]116号. 2008/11/3; 《巴彦淖尔盛安化工有限责任公司乌拉特中旗分公司年产5000t移动式乳化炸药地面站建设项目竣工环境保护验收监测报告表》; 巴彦淖尔市环境监测站; 巴彦淖尔市环境保护局; 巴环验[2013]19号. 2016/6/29; 关于内蒙古盛安化工有限公司乌拉特中旗生产点现场混装乳化炸药车及地面辅助设施扩能改造项目不需办理环保审批手续的说明; /; 乌拉特中旗环境保护局; 乌中环发[2016]145号. 2025/5/29; 巴彦淖尔盛安化工有限责任公司乌拉特中旗分公司固定污染源排污登记回执; 巴彦淖尔盛安化工有限责任公司乌拉特中旗分公司; 巴彦淖尔市环境保护局; 91150824050551003F001Q. （3）主要建设内容 现有项目主要建设内容见下表： 表2-2 现有项目主要建设内容一览表 类别; 工程名称; 建设内容. 主体工程; 乳化基质智能制备工房; 建成1座乳化基质智能制备工房，砖混结构，占地面积432m2，内设1条乳化基质制备生产线，现有生产许可证有效期内设计产能为年产7000吨乳化炸药. 辅助工程; 锅炉房; 建成1座锅炉房，砖混结构，占地面积300 m2，内置1台2t/h燃煤蒸汽锅炉，型号为BZL2-7-AII. 机修工房; 建成1座机修工房，砖混结构，占地面积54m2. 消防水池; 建成1座消防水池，钢筋混凝土结构，容积500m2. 水泵房及柴油发电机房; 建成1座水泵房及柴油发电机房，砖混结构，占地面积54m2，内设水泵和柴油发电机. 事故水罐; 建成1座80m³事故水罐，钢制，用于收集事故废水. 办公生活区; 建成1处办公生活区，包括办公室、食堂和宿舍，总占地面积865.5m2，单层砖混结构. 值班室; 建成1座值班室，占地面积12m2，单层砖混结构. 储运工程; 煤棚; 建成1座半封闭储煤棚，占地面积50m2，三面设3m高围墙. 渣池; 建成1座30m2渣池，底部采用混凝土硬化，四周建成0.5m高的围堰. 备品备件库; 建成1座备品备件库，砖混结构，占地面积162m2，用于存放设备和备品备件. 综合材料库; 建成1座综合材料库，砖混结构，占地面积108m2，分区存放柠檬酸钠和亚硝酸钠. 硝酸铵库; 建成1座硝酸铵库，砖混结构，占地面积432m2，用于存放液体硝酸铵，设置1套硝酸铵水溶液储罐（80m³）、1套硝酸铵水溶液卸车设备、1套硝酸铵水溶液稀释. 油罐区及加油区; 油罐区及加油区占地面积100m2，建成1座地埋式柴油罐区占地面积67.5m（9m×7.5m），埋深5m，罐区设置1套油相储罐，1套柴油储罐（混装车用柴油燃料），容积均为50m³，采用钢制油罐，油罐区地面先用土夯实，上面平铺油毡后用沥青浇灌。同时油罐表面沥青处理防渗. 污水暂存池; 建成1座污水暂存池，不锈钢罐，容积为5.1m3，具体尺寸为φ1.8×2m. 公用工程; 给水; 由内蒙古太平矿业有限公司供给. 排水; 锅炉及软水装置排污水用于储煤场洒水抑尘，不外排；职工生活污水由化粪池收集后，委托内蒙古诚远服务有限公司拉运处理. 供电; 由内蒙古太平矿业有限公司10KV供电线路接入，厂区内安装了1台315KW▪h箱式变压器. 供热; 建成1台2t/h燃煤蒸汽锅炉为生产（水相和油相制备工段）供应热源； 厂区冬季采用空气能热泵采暖. 环保 工程; 废气; 锅炉 烟气; 燃煤锅炉配套单碱水浴除尘器，经脱硫除尘后由1根20m高排气筒排放. 煤棚废气; 建成1座半封闭储煤棚，三面设3m高围墙，粉尘自然沉降后无组织排放. 渣池废气; 建成1座30m2渣池，四周建成0.5m高的围堰，定期洒水抑尘，粉尘无组织排放. 柴油挥发废气; 柴油由油罐车运输进厂，采用密闭卸油方式，通过柴油泵将柴油罐内的油料输送至加油机，整个卸油、储油和输油过程全密闭，废气挥发量很小，储油过程挥发的少量废气经1根4m高的通气管排放. 油相卸油、储油过程挥发废气; 油相由油罐车运输进厂，采用密闭卸油方式，通过油相泵将油相罐内的油料输送至油相中转罐，整个卸油、储油和输油过程全密闭，废气挥发量很小，储油过程挥发的少量废气经1根4m高的通气管排放. 硝酸铵水溶液挥发废气; 本项目硝酸铵水溶液稀释、水相配制过程均在全封闭的设备和管道中进行，整个过程中挥发的氨气非常少. 油相使用过程挥发废气; 生产环节挥发废气通过乳化基质智能制备工房设置的机械通风换气系统进行排出，无组织排放；储存过程中挥发废气通过油罐配套的通气管排出，无组织排放. 废水; 生活 污水; 职工生活污水由化粪池收集后，委托内蒙古诚远服务有限公司拉运处理（排污处理协议见附件）。建成1座化粪池，钢筋混凝土结构，容积均为30m³. 锅炉及软水装置排污水; 锅炉及软水装置排污水用于储煤场洒水抑尘，不外排. 脱硫除尘废水; 脱硫除尘废水循环使用，不外排. 固体废物; 锅炉房 固废; 锅炉灰渣和脱硫渣暂存于渣池，用于矿区道路铺设. 废离子交换树脂; 软水装置产生的废离子交换树脂每5年更换一次，由厂家上门更换时直接带走，不在项目区暂存. 废包装袋; 分类收集后外售废品回收单位. 生活 垃圾; 项目区设有生活垃圾收集箱，定期送至内蒙古太平矿业有限公司垃圾收集点，集中处置. 噪声; 选购低噪声设备，生产设备均布置在全封闭厂房内，高噪声设备设置减振基础、柔性接头，定期维修养护. （4）生产工艺 现有项目的现场混装乳化炸药地面站组成如图2-1所示，包括硝酸铵水溶液智能卸车及储存系统、水相溶液在线智能制备系统、油相溶液在线智能制备系统、智能乳化系统、自动控制系统、柠檬酸制备系统和敏化液智能制备系统。乳化炸药生产过程为单纯的混合，不涉及化学反应。 图2-1 现场混装乳化炸药地面站组成 图2-2 现场混装乳化基质生产工艺流程图及产污环节图 工艺流程简述： 现场混装乳化炸药生产系统智能化技术生产工艺流程简述： 1）硝酸铵溶液智能卸车 将硝酸铵水溶液泵送至储罐中保温备用，卸车过程硝酸铵溶液在线加水稀释，系统自动地进行预热、冲阀、卸车、清洗（清洗管道后，通过磁力泵回到系统，循环利用），减少了氨氮排放，实现硝酸铵溶液原料质量在线监测。同时实现了硝酸铵水溶液卸车智能化和绿色环保。 环境温度较低的情况下，需利用锅炉加热硝酸铵水溶液储存罐和中转存储罐，其余情况下硝酸铵稀释过程中自身放热的热量可满足生产要求，不需额外提供热源。 2）水相在线智能制备系统 本项目主要利用硝酸铵溶液储存及输送系统、柠檬酸添加系统在线制备水相溶液。 生产时，系统自动开启循环检测硝酸铵溶液浓度和温度是否符合工艺要求，若符合工艺要求，则将硝酸铵溶液输送至水相中转罐内，然后通过水相循环系统再次在线检测硝酸铵溶液温度、浓度，待其符合工艺要求时，方可由循环模式切换为乳化模式，通过柠檬酸添加系统在线PID调节其pH值，完成水相在线制备。 3）油相在线智能制备系统 液态复合油相从储罐中经输送泵输送至油相中转罐后，通过夹套金属波纹管同管输送硝酸铵溶液，利用硝酸铵溶液自身热量实现油相在线加热。 4）柠檬酸在线智能制备系统 系统自动依据柠檬酸制备罐液位及工艺配比自动核算制备量、加水量和柠檬酸添加量，系统自动将水输送至柠檬酸制备罐内，并启动搅拌器，巡视人员按照自控系统提示量将柠檬酸倒入制备罐。配制完成后经检测密度合格后储存备用。 5）敏化剂在线智能制备系统 系统自动依据敏化剂配制罐液位及工艺配比自动核算加水量和亚硝酸钠添加量，系统自动将水定量加入敏化剂制备罐内，并启动搅拌器，巡视人员按照自控系统提示量将亚硝酸钠倒入制备罐，经在线检测密度合格后储存备用。 装车时，将装车软管自动插到位后，智能装车系统自动启泵将敏化剂定量装入混装炸药车相应专料箱中。 6）乳化基质智能制备及装车系统 在线制备的油水相溶液按比例（10kg柴油和100kg硝酸铵）泵入连续式粗乳器搅拌，搅拌机起剪切作用，形成油保水性的乳化基质，乳化基质在粗乳罐形成稀乳后进行乳化基质循环，待粗乳液粘度及螺杆泵出口温度达到设定值后，由循环模式切换为输送模式后，经粗乳后的乳化基质泵送至精乳器精乳，通过螺杆泵和精乳器压力，在管道中一走一剪切更加均匀，最终精乳后的乳化基质直接泵送装入现场混装乳化炸药车，混装车乳胶基质料仓盖由司机控制自动开启、关闭，乳胶基质自动装车上料。 7）现场混制炸药（不在本次评价范围内） 现场混装炸药车在乳化基质制备工房装载乳化基质、敏化剂、水后，行驶至爆破作业现场，启动车上的输送、计量系统，将乳化基质和敏化剂按工艺配比装入炮孔中。 表2-3 生产工艺技术参数表 关键工序名称; 主要工艺技术参数. 粗乳器; 粗乳器转速 600r/min；乳化器乳胶出口温度上限：100℃. 基质输送泵; 转速 150r/min. 液态硝酸铵卸车; 卸车泵流量 850L/min、温度（上层）120℃，温度（下层）70℃. 水相配制; 水相温度 80±2℃，密度 1.379±0.011g/cm³，PH 值 3.2±0.6. 油相储存; 油相温度 60±5℃，密度 0.87±0.03g/cm³. 乳化工艺; 压力 0.6-1.6MPa,温度 82.5±2.5℃，密度 1.315±0.035g/cm³， 粘度 27000±3000. （5）主要生产设备 现有项目主要生产设备见下表2-4： 表2-4 现有项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号和规格; 单位; 数量. 乳胶基质制备工艺系统. 1; 皮带输送机; 10t/h; 台; 1. 2; 硝酸铵破碎机（备用）; PGC-400型，10t/h; 台; 1. 3; 螺旋输送机; RGC-2300型，10t/h; 台; 1. 4; 水相输送泵; IHGB40-125; 套; 1. 5; 水相制备罐; V=3m³; 套; 1. 6; 水相中转罐; SXCG-7，7m3; 台; 1. 7; 磁力驱动泵; 50TLS6-10C，10t; 套; 1. 8; 油相中转罐; YXCG-2，1.7m3; 套; 1. 9; 冷却水箱; 20L; 台; 1. 10; 微型磁力齿轮泵; NP070; 台; 1. 11; 油相过滤器; 非标; 台; 1. 12; 磁驱齿轮泵; NP1200型; 套; 1. 13; 水相质量计量计; F80-25; 套; 1. 14; 油相质量计量计; F80-15; 套; 1. 15; 粗乳器; BKCRQ; 套; 1. 16; 螺杆泵; NM063SY03S18V; 套; 1. 17; 精乳器; BKNRHQ; 套; 1. 18; 敏化液配制罐; 800L; 套; 1. 19; 敏化液输送泵; IHGB25-125; 套; 1. 20; 乳化液配制罐; MHYG-0.75，0.75m3; 套; 1. 21; 液态硝酸铵卸料输送泵; 80CQGB-35，50m3/h; 套; 1. 22; 硝酸铵水溶液储罐; WSJQ-III-80，80m3; 套; 1. 23; 柠檬酸配制罐; NMG-20，0.2m3; 套; 1. 24; 复合油相储罐; 50m³; 套; 1. 25; 事故泄漏罐; 80m³; 套; 1. 26; 操控终端; 台; 1. 供热系统. 1; 燃煤蒸汽锅炉; 2t/h; 台; 1. 2; 软水器; 1m³/h; 套; 1. 3; 空气源热泵机组; 制热量为85KW; 台; 2. 4; 单碱水浴除尘器; 套; 1. 柴油储存设施. 1; 柴油罐; 50m³; 座; 1. 3、本项目主要建设内容 本项目主要建设内容为拆除现有2t/h燃煤锅炉及配套设施，在现有锅炉房内新建1台1t/h燃油蒸汽锅炉和1台1t/h燃油蒸汽发生器（备用）及配套设施。技改项目建设内容详情见表2-5。 表2-5 技改建项目组成及主要建设内容一览表 类别; 现有工程; 技改工程; 备注. 工程名称; 建设内容; 工程名称; 建设内容. 锅炉房; 建成1座锅炉房，砖混结构，占地面积300 m2，内置1台 2t/h燃煤蒸汽锅炉，型号为BZL2-7-AII; 锅炉房; 拆除现有2t/h燃煤锅炉及配套设施，在现有锅炉房内新建1台1t/h燃油蒸汽锅炉（型号WNS1-0.7-Q（Y））及配套设施，新建1台1t/h燃油蒸汽发生器（型号WSS1.0-0.7/1.3-Q）作为备用供热设施。燃油蒸汽锅炉和燃油蒸汽发生器均采用低氮燃烧技术，处理后经1根15m高排气筒（DA001）排放； 锅炉房内东侧新建1座燃料供给间，占地面积11.3m2，内设1个1m3柴油箱，钢制。燃料供给间油箱下设托盘；严格按照《锅炉房设计标准》（GB50041-2020）进行建设，地面采用C30混凝土硬化+涂刷防渗漆，渗透系数K≤10-10cm/s; 技改. 辅助工程; 办公生活区; 建成1处办公生活区，包括办公室、食堂和宿舍，总占地面积865.5m2，单层砖混结构; 办公生活区; 依托现有; 依托. 储运工程; 煤棚; 建成1座半封闭储煤棚，占地面积50m2，三面设3m高围墙; /; 技改后不再使用，拆除; 拆除. 渣池; 建成1座30m2渣池，底部采用混凝土硬化，四周建成0.5m高的围堰; /; 技改后不再使用，拆除; 拆除. 油罐区; 油罐区及加油区占地面积100m2，建成1座地埋式柴油罐区占地面积67.5m（9m×7.5m），埋深5m，罐区设置1套油相储罐，1套柴油储罐（混装车用柴油燃料），容积均为50m³，采用钢制油罐，油罐区地面先用土夯实，上面平铺油毡后用沥青浇灌。同时油罐表面沥青处理防渗; 油罐区; 燃油锅炉用柴油燃料依托现有地埋式油罐区柴油罐; 依托. 污水暂存池; 建成1座污水暂存池，不锈钢罐，容积为5.1m3，具体尺寸为φ1.8×2m; 污水暂存池; 建成1座污水暂存池，不锈钢罐，容积为5.1m3，具体尺寸为φ1.8×2m。. 公用工程; 给水; 由内蒙古太平矿业有限公司供给; 给水; 依托现有给水设施，由内蒙古太平矿业有限公司供给; 依托. 排水; 锅炉及软水装置排污水暂存于污水暂存池，用于储煤场洒水抑尘，不外排；职工生活污水由化粪池收集后，委托内蒙古诚远服务有限公司拉运处理; 排水; 新建锅炉及软水装置排污水暂存于污水暂存池，回用于水相在线制备，不外排； 技改项目不新增生活污水; 废水暂存池依托，废水去向改变. 供电; 由内蒙古太平矿业有限公司10KV供电线路接入，厂区内安装了1台315KW▪h箱式变压器; 供电; 依托现有供电设施，由内蒙古太平矿业有限公司10KV供电线路接入; 依托. 供热; 建成1台2t/h燃煤蒸汽锅炉为生产（水相和油相制备工段）供应热源； 厂区冬季采用空气能热泵采暖; 供热; 拆除现有的1台2t/h燃煤蒸汽锅炉，新建1台1t/h燃油蒸汽锅炉（型号WNS1-0.7-Q（Y））为生产（水相和油相加热）供应热源，同时新建1台1t/h燃油蒸汽发生器（型号WSS1.0-0.7/1.3-Q）作为备用供热设施； 厂区冬季采用空气能热泵采暖; 技改. 环保 工程; 废气; 锅炉 烟气; 燃煤锅炉配套单碱水浴除尘器，经脱硫除尘后由1根20m高排气筒排放; 锅炉 烟气; 燃油锅炉燃用低硫油，锅炉烟气采用低氮燃烧技术处理后后经1根15m高排气筒（DA001）排放； 备用燃油蒸汽发生器燃用低硫油，采用低氮燃烧技术+1根15m高排气筒（DA001）; 技改. 柴油挥发废气; 柴油由油罐车运输进厂，采用密闭卸油方式，通过柴油泵将柴油罐内的油料输送至加油机，整个卸油、储油和输油过程全密闭，废气挥发量很小，储油过程挥发的少量废气经1根4m高的通气管排放; 柴油挥发废气; 柴油由油罐车运输进厂，采用密闭卸油方式，通过柴油泵将柴油罐内的油料输送至加油机，整个卸油、储油和输油过程全密闭，废气挥发量很小，储油过程挥发的少量废气经1根4m高的通气管排放; 依托. 废水; 生活 污水; 职工生活污水由化粪池收集后，委托内蒙古诚远服务有限公司拉运处理（排污处理协议见附件）。建成1座化粪池，钢筋混凝土结构，容积均为30m³; 生活 污水; 技改项目不新增劳动定员，无新增生活污水产生; /. 锅炉及软水装置排污水; 锅炉及软水装置排污水用于储煤场洒水抑尘，不外排; 锅炉及软水装置排污水; 新建锅炉及软水装置排污水暂存于污水暂存池，回用于水相在线制备，不外排; 技改. 脱硫除尘废水; 脱硫除尘废水循环使用，不外排; 脱硫除尘废水; 技改后不产生脱硫除尘废水. 固体废物; 锅炉房固废; 锅炉灰渣和脱硫渣暂存于渣池，用于矿区道路铺设; 锅炉房固废; 技改后不再产生; 技改. 废离子交换树脂; 软水装置产生的废离子交换树脂每5年更换一次，由厂家上门更换时直接带走，不在项目区暂存; 废离子交换树脂; 软水装置产生的废离子交换树脂每5年更换一次，由厂家上门更换时直接带走，不在项目区暂存; 技改. 生活 垃圾; 项目区设有生活垃圾收集箱，定期送至内蒙古太平矿业有限公司垃圾收集点，集中处置; 生活 垃圾; 技改项目不新增劳动定员，无新增生活垃圾产生; 依托. 噪声; 选购低噪声设备，生产设备均布置在全封闭厂房内，高噪声设备设置减振基础; 噪声; 选购低噪声设备，设备均布置在全封闭厂房内，设备设置减振基础; 技改. 4、主要设备 本次技改项目主要设备详见表2-6。 表2-6 技改项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号和规格; 单位; 数量; 备注. 供热系统. 1; 燃油蒸汽锅炉; WNS1-0.7-Q（Y）; 台; 1; 新建. 2; 燃油蒸汽发生器; WSS1.0-0.7/1.3-Q; 台; 1; 新建，备用. 3; 软水器; 1m³/h; 套; 1; 利旧. 4; 空气源热泵机组; 制热量为85KW; 台; 2; 利旧. 5; 柴油箱; V=1m³; 座; 1; 新建，钢制油箱. 6; 柴油输送泵; N=1.5kW，P=1MPa， Q=2m³/h; 台; 1; 新建. 柴油储存设施. 1; 柴油罐; 50m³; 座; 1; 利旧. 5、主要原辅材料消耗 技改锅炉燃料由原来的煤炭改为柴油，主要原辅材料消耗情况详见下表： 表2-7 技改前后锅炉原辅材料消耗情况一览表 序号; 原料名称; 技改前; 技改项目; 技改后全厂; 备注. 消耗量; 消耗量; 最大贮存量; 消耗量. 1; 燃料; 煤; 500t/a; /; /; 0; 周边采购. 柴油; 200t/a; 300t/a; 42t; 500t/a; 锅炉燃料及现场混装车辆用柴油，由石油公司罐车直接送至项目区，由卸车泵打入柴油罐储存. 2; 能源; 锅炉用水; 200m³/a; 165m³/a; 不储存; 165m³/a; 由内蒙古太平矿业有限公司供水设施供给. 3; 电; 1200KW·h; 1000KW·h; 不储存; 1000KW·h; 由内蒙古太平矿业有限公司10KV供电线路接入. 备注：本项目使用国V标准的0#柴油和-35#柴油（气温较低时），属于轻油，其硫含量（质量分数）不大于0.001%。. 7、工作制度及劳动定员 现有项目劳动定员23人，本次技改项目不新增劳动定员；燃油蒸汽锅炉年运行时间为1200h。 8、公用工程 （1）给水 本次技改项目不新增劳动定员，不新增生活用水量；项目用水环节主要为新建燃油锅炉用水。备用的1台1t/h燃油蒸汽发生器正常情况下不启用，只有在燃油锅炉故障时才启用，其用水量已包含在燃油锅炉用水量内，不再重复计算。 1t/h燃油蒸汽锅炉在环境气温较低时为生产系统（油相加热，硝酸铵溶液稀释时自身放热，不需要额外加热）供应热源，锅炉年平均150d，日平均运行8h。环境气温高（20℃以上）时，不启动锅炉。 锅炉用水包括循环水、损耗用水和锅炉定期排污水，循环水量为1m3/h，锅炉损耗水量按循环水量的1%计，则损耗水量0.08m3/d；参考《锅炉房设计标准》（GB50041-2020）中的相关内容，锅炉定期排污水约占循环水量的10%，则排污水量为0.8m3/d，经计算锅炉补水量为0.88m3/d（132m3/a）。 锅炉需使用软水，配套1套软水器，软水器采用离子交换树脂法，软水制备效率约80%，则锅炉系统需用新鲜水165m³/a。 综上，现有项目燃煤锅炉用水量为200m3/a，技改项目新建燃油锅炉用水量为165m³/a，较现有项目减少用水量35m³/a。 （2）排水 技改项目主要产生锅炉及软水装置排污水，软水装置出水效率约80%，制备废水量为0.22m3/d（33m3/a）；锅炉排污水量为120m3/a，总排污水量为153m3/a（1.02m3/d），排入废水暂存池，回用于生产系统水相、柠檬酸钠溶液、敏化剂配制。 图2-3 水平衡图（m3/a） （3）供电 依托现有供电设施，由内蒙古太平矿业有限公司10KV供电线路接入。 （4）供热 新建1台1t/h燃油蒸汽锅炉（型号WNS1-0.7-Q（Y））为生产系统（油相加热，硝酸铵溶液稀释时自身放热，不需要额外加热。）供应热源，同时新建1台1t/h燃油蒸汽发生器（型号WSS1.0-0.7/1.3-Q）作为备用供热设施。 9、平面布置 本项目未对任何建筑进行改建，在现有锅炉房内新建1台1t/h燃油蒸汽锅炉和1台1t/h燃油蒸汽发生器（备用），不改变厂区总体布局。厂区总平面布置示意图见附图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程及产污节点： 一、施工期工艺流程及产污节点 本项目为锅炉技改项目，燃料间是在锅炉房内采用彩钢隔出的一个独立房间，无土建工程，主要施工内容为现有设备的拆除和新设备的安装，施工过程中污染物产生量很少，对周围影响较小，且施工期较短，不会产生明显的环境问题。 二、运营期工艺流程及产污节点 轻质柴油 输油系统 锅炉燃烧系统 生产系统、采暖 柴油燃烧废气（烟尘、 SO2、NOX）、污水、噪声 蒸汽 新鲜水水 噪声 软水装置置 污水 图2-3 燃油蒸汽锅炉工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 柴油从柴油罐由输油泵提供给锅炉燃烧系统，此时柴油燃烧产生大量热，并将锅炉中的软水转化为水蒸气，产生的蒸汽供给生产系统。 该环节产生的污染物主要为：柴油燃烧产生烟尘、SO2、NOX，柴油在卸油、储油和加油过程中挥发废气；锅炉运行时配套风机产生噪声；锅炉及软水装置定期排污水。锅炉软水装置产生的废离子交换树脂。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有项目污染物排放情况： （1）废气 现有项目废气主要为燃煤锅炉产生的烟气、硝酸铵水溶液挥发的氨气、柴油挥发的有机废气。 1）有组织废气 锅炉烟气采用单碱水浴除尘器处理后经1根20m高排气筒排放。根据《巴彦淖尔盛安化工有限责任公司乌拉特中旗分公司例行检测报告》（内蒙古双旭环境检测有限公司，报告编号SX-W2021-059-Q，2021年6月16日），监测期间生产负荷为70%，锅炉废气检测结果如下： 表2-8 锅炉废气检测结果 检测频次; 单位; 检测结果; 标准 限值. 第1次; 第2次; 第3次; 平均值. 烟气温度; ℃; 102; 104; 105; 104; —. 标干流量; m3/h; 4398; 4320; 4406; 4375; —. 含氧量; %; 15.1; 14.8; 15.0; 15.0; —. 颗粒物; 实测浓度; mg/m3; 23.6; 20.8; 22.3; 22.2; —. 排放浓度; mg/m3; 47.9; 40.3; 44.5; 44.2; ≤80. 速率; kg/h; 0.10; 0.09; 0.10; 0.10; —. 二氧 化硫; 实测浓度; mg/m3; 65; 84; 71; 73; —. 排放浓度; mg/m3; 133; 163; 142; 146; ≤400. 速率; kg/h; 0.29; 0.36; 0.31; 0.32; —. 氮氧 化物; 实测浓度; mg/m3; 38.4; 51.4; 42.0; 43.9; —. 排放浓度; mg/m3; 78.1; 99.5; 84.0; 87.2; ≤400. 速率; kg/h; 0.17; 0.22; 0.19; 0.19; —. 烟气温度; ℃; 104; 106; 104; 105; —. 标干流量; m3/h; 4373; 4430; 4345; 4383; —. 含氧量; %; 15.0; 15.1; 15.2; 15.1; —. 汞及其化合物; 实测浓度; mg/m3; 3.39×10-4; 3.37×10-4; 3.47×10-4; 3.41×10-4; —. 排放浓度; mg/m3; 6.78×10-4; 6.85×10-4; 7.18×10-4; 6.94×10-4; ≤0.05. 速率; kg/h; 1.48×10-6; 1.49×10-6; 1.51×10-6; 1.49×10-6; —. 烟气黑度; 林格曼，级; <1; <1; <1; ＜1; ≤1. 根据上表检测结果，燃煤锅炉烟气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物和烟气黑度排放浓度均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表1中标准限值。 2）无组织废气 硝酸铵水溶液配制过程挥发的氨气非常少，无组织排放；柴油挥发的有机废气经埋地油罐配套的通气管排放，根据后文中产污系数核算，现有项目柴油卸油、储油和加油过程共挥发非甲烷总烃0.285t/a。 现有项目未对氨气和非甲烷总烃的厂界无组织浓度进行过验收监测和例行监测，无厂界无组织废气验收监测数据和例行监测数据。根据本次评价的现状监测结果（监测点位位于当季主导风向下风向），厂界下风向非甲烷总烃浓度最大值为0.56mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中周界外浓度最高点浓度限值；氨气浓度最大值为0.03mg/m3，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准。 （2）废水 现有项目产生的废水主要为锅炉及软水装置排污水、脱硫除尘废水和生活污水。 ①锅炉及软水装置排污水、脱硫除尘废水 现有项目燃煤锅炉及软水装置排污水量为200m3/a，主要污染物为盐分和SS，用于储煤场洒水抑尘。脱硫除尘废水循环使用，不外排，定期清掏底泥。 ②生活污水 现有项目生活污水产生量为276m³/a，主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N，经化粪池收集后委托内蒙古诚远服务有限公司拉运处理。 （3）噪声 现有项目噪声主要为生产设备运行产生，根据竣工环境保护验收报告，厂界昼间噪声检测结果最大值54.8dB(A)，夜间检测结果最大值45.9dB(A)，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。 （4）固废 现有项目产生的固体废物主要为废包装袋、锅炉灰渣、脱硫渣、废离子交换树脂和生活垃圾。 ①废包装袋 现有项目废包装袋产生量为1t/a，分类收集后外售废品回收站。 ②锅炉灰渣 燃煤锅炉灰渣产生量为4.2t/a，暂存于渣池，用于矿区道路铺设。 ③脱硫渣 燃煤锅炉烟气脱硫产生的脱硫渣约1.6t/a，暂存于渣池，用于矿区道路铺设。 ④废离子交换树脂 软水装置产生的废离子交换树脂每5年更换一次，每次产生量0.15t/5a，由厂家上门更换时直接带走，不在项目区暂存。 ⑤生活垃圾 现有项目生活垃圾产生量为2.8t/a，设置垃圾箱集中收集，定期送至内蒙古太平矿业有限公司垃圾收集点，集中处置。 根据建设单位实际生产统计数据和例行检测结果，现有项目污染物排放量统计如下： 表2-9 现有项目污染物排放量 单位：t/a 类别; 污染物; 排放量. 废气; 烟气量; 2845.02×104m³/a. 颗粒物; 0.646. 二氧化硫; 2.325. 氮氧化物; 1.421. 汞及其化合物; 9.75×10-6. 氨气; 无组织排放. 非甲烷总烃; 0.285（无组织排放）. 废水; 生活污水; 276m³/a. 固体 废物; 废包装袋; 1. 灰渣; 4.2. 脱硫渣; 1.6. 废离子交换树脂; 0.15t/5a. 生活垃圾; 2.8. 2、存在的环境问题 现有项目未对氨气和非甲烷总烃进行例行监测，现有燃煤锅炉不符合现行环保要求，排气筒高度不够，未按照排污单位自行监测要求定期开展无组织废气污染源监测，具体监测计划见下文中表4-10。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、环境空气质量现状 （1）区域环境质量达标情况判定 根据巴彦淖尔市生态环境局2025年7月发布的《巴彦淖尔市生态环境状况公报》（2024年），乌拉特中旗海流图镇有效监测天数362天，优良率为90.9%。乌拉特中旗空气质量现状评价见表3-1。 表3-1 2024年乌拉特中旗空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率 %; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 9; 60; 15.0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 12; 40; 30.0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 38; 70; 54.3; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 17; 35; 48.6; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 800; 4000; 20.00; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位数; 144; 160; 90.00; 达标. 乌拉特中旗2024年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为9μg/m3、12μg/m3、38μg/m3、17μg/m3；CO的24小时平均第95百分位数为0.8mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为144μg/m3；各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，故项目所在区域为达标区。 （2）其他污染物环境质量现状 其他污染物非甲烷总烃环境质量现状委托内蒙古宏智检测技术有限公司进行监测，非甲烷总烃监测时间为2025年5月17日~2025年5月19日。 1）监测点位布设情况 在项目区当季主导风向（S风）下风向布置1个大气监测点位（具体布点详见附图）。 表3-2 项目监测点位一览表 序号; 位置名称; 坐标; 方位、距离. 1; 项目区下风向; E：109°16′17.109″， N：41°39′44.492″; 项目区北侧10m. 2）监测时间及频次 连续监测3天，非甲烷总烃的1小时平均浓度值应保证每小时至少有45min的采样时间，每天监测4次，时间分别为02：00、08：00、14：00、20：00；采样的同时记录风向、风速、气温、气压等气象参数。 3）环境空气质量监测分析方法 采样监测分析方法按国家环保总局环境监测技术规范执行，见表3-3环境空气质量监测分析方法。 表3-3 环境空气质量监测分析方法一览表 序号; 检测项目; 检测方法及来源; 使用仪器及编号; 检出限. 1; 非甲烷总烃; 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》（HJ 604-2017 ）; 气相色谱仪; 0.07mg/m3. 4）监测期间气象条件 表3-4 检测气象条件 检测日期; 气温℃; 气压kPa; 风速m/s; 风向. 2025.05.17; 第一次; 6.3; 85.07; 3.2; 西北. 第二次; 7.5; 85.12; 2.9; 西北. 第三次; 14.4; 85.10; 2.7; 西北. 第四次; 8.2; 85.04; 2.5; 西北. 2025.05.18; 第一次; 12.1; 85.19; 3.1; 西南. 第二次; 18.4; 85.26; 2.6; 西南. 第三次; 22.9; 85.07; 2.9; 西南. 第四次; 14.3; 85.14; 2.8; 西南. 2025.05.19; 第一次; 15.8; 85.22; 3.1; 西北. 第二次; 20.1; 85.19; 2.7; 西北. 第三次; 28.4; 85.20; 2.9; 西北. 第四次; 22.3; 85.16; 2.5; 西北. 5）评价方法 大气环境现状评价采用单因子指数法。 单因子指数法公式如下： Pi=Ci/C0i 式中：Pi—i污染物的单因子指数； Ci—i污染物的浓度，mg/m3； Coi—i污染物的评价标准，mg/m3。 6）环境空气质量现状评价 环境空气质量现状监测统计结果见表3-5。 表3-5 环境空气质量现状监测结果统计表 单位：mg/m3 点位名称; 污染物; 取值 时间; 评价标准（mg/m3）; 现状浓度（mg/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标频率/%; 达标情况. 项目区下风向; 非甲烷总烃; 1h平均; 2; 0.47~0.56; 28; 0; 达标. 由表3-5可以看出，项目区特征污染物非甲烷总烃环境质量现状满足河北省地方标准《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/2012）中二级标准，区域环境空气质量良好。 2、声环境质量现状 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中相关要求，不需调查声环境质量现状。 3、地下水、土壤环境质量现状 依照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）“地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。针对地下水环境保护目标，指南中给出的内容为：明确厂界外500m范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 经调查，本项目厂界外500m范围内不存在集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。技改项目不新增地下水和土壤污染途径，因此本次评价不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 4、生态环境质量现状 本项目在现有厂区内实施技改，不新增占地，用地范围内无生态环境保护目标，因此不需进行生态环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 本项目主要环境保护目标及要求如下： ①环境空气评价范围为厂界外500m范围内，环境空气质量应符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准； ②声环境评价范围为厂界外50m范围内，环境噪声应符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 主要环境保护目标见表3-6、项目评价范围及保护目标分布图见附图。 表3-6 项目主要保护目标一览表 环境 要素; 名称; 坐标; 保护内容; 户数、人口; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 大气环境; 厂界外500m范围内无大气环境敏感目标; 二类环境空气功能区; /; /. 声环境; 厂界外50m范围内无声环境保护目标; 2类声环境功能区; /; /. 地下水环境; 项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源; Ⅲ类水质标准; /; /. 生态环境; 用地范围内无重要物种、生态敏感区以及其他需要保护的物种种群、生物群落及生态空间等生态保护目标，主要为项目占地范围内的植被、野生动物等; /. |
| 污染物排放控制标准 | 1、大气污染物排放标准 本项目新建燃油锅炉和燃油蒸汽发生器烟气中NOx、SO2、颗粒物、烟气黑度排放浓度执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中燃油锅炉的排放浓度限值，具体见表3-7。 表3-7 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） 污染物项目; 燃油锅炉限值; 单位; 污染物排放监控位置; 烟囱要求. 颗粒物; 30; mg/m3; 烟囱排放口; ≥8m. 二氧化硫; 200; mg/m3. 氮氧化物; 250; mg/m3. 烟气黑度（林格曼黑度）; ≤1; （烟气黑度，级）. 厂界非甲烷总烃无组织排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中周界外浓度最高点浓度限值，详见表3-8。 表3-8 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物名称; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 非甲烷总烃; 周界外浓度最高点; 4.0. - 厂内非甲烷总烃无组织排放浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1中规定的限值，详见表3-9。 表3-9 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019） 污染物名称; 排放限值mg/m3; 限值含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃; 10; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30; 监控点处任一次浓度值. 2、噪声排放标准 项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）：昼间70dB（A），夜间55dB（A）； 表3-10《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 单位; 昼间; 夜间. dB(A); 70; 55. 项目运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值，见表3-11。 表3-11 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 声环境功能区类; 时 段. 昼间; 夜间. 2类标准限值dB(A); 60; 50. 3、固体废物 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）标准要求。 |
| 总量控制指标 | 按照国家目前对总量控制的有关要求结合本项目实际情况，本项目实施总量控制的指标的项目为颗粒物、SO2、NOx和VOCs。 技改项目VOCs全部无组织排放，不申请总量控制指标。 项目大气污染物排放“三本账”分析见下表： 表3-13 项目技改前后大气污染物“三本账” 单位：t/a 环境 要素; 排放形式; 污染物; 现有工程排放量; 现有项目许可排放量; 本项目排放量; 以新带老削减量; 技改后总排放量; 增减量变化. 废气; 有组织; 颗粒物; 0.646; 0; 0.078; 0.646; 0.078; -0.568. SO2; 2.325; 0; 0.006; 2.325; 0.006; -2.319. NOx; 1.421; 0; 0.636; 1.421; 0.636; -0.785. 根据上表计算结果，本次技改后颗粒物、SO2、NOx排放量均低于现有项目排放量，不需申请总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目不涉及土建施工，主要施工内容为旧设备拆除和新设备安装，施工过程中将产生废气、废水、噪声及固体废物等污染物。 1、大气环境影响分析 本项目施工期主要大气污染物为汽车运输扬尘和施工机械尾气。 运输道路应经常洒水，以减少扬尘污染，限制车辆行驶速度（不大于5km/h）。施工机械尾气主要含有CO、NOx等污染物，应加强对施工车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的车辆。对施工期进出现场车流量进行合理安排，防止施工现场车流量过大。尽可能使用耗油低，排气小的施工车辆，选用优质燃油，减少机械和车辆有害废气排放。 2、水环境 施工人员生活污水依托厂区现有化粪池收集，委托内蒙古诚远服务有限公司拉运处理。 3、噪声 本项目施工期间的噪声主要来自施工机械和运输车辆，为了减少施工现场噪声污染的影响，施工过程中可采取以下噪声防治措施： （1）合理布局高噪声设备，空压机、电锯、备用发电机等可移动的高噪声设备放置在远离办公生活区一侧，避免在同一地点安排大量动力机械设备，以免局部声级过高。 （2）施工单位应尽量选用低噪声或带有隔音、消音的机械设备，如以液压机械代替燃油机械，并加强对设备的维护保养。 （3）降低人为噪声，按规定操作机械设备，遵守作业规定，减少碰撞噪音。 （4）对位置相对固定的高噪声机械设备，尽量在工棚内操作，不能进入棚内的，可采取围档之类的单面隔声板。 （5）加强运输车辆的管理，按规定组织车辆运输，合理规定运输通道。施工场地内道路应尽量保持平坦，减少由于道路不平而引起的车辆颠簸噪声。 4、固体废物 拆除的旧设备委托有资质单位处置；废包装材料外售废品回收站；施工人员生活垃圾由厂区现有垃圾桶收集，定期送至内蒙古太平矿业有限公司垃圾收集点，集中处置。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、废气环境影响分析及防治措施 技改项目运营期废气主要为燃油锅炉烟气（颗粒物、SO2、NOx）和新增柴油燃料卸油、储存和使用过程挥发的有机废气（以非甲烷总烃计）。 （1）废气污染源源强分析 ①锅炉烟气 技改项目新建1台1t/h燃油蒸汽锅炉和1台1t/h燃油蒸汽发生器（备用），备用燃油蒸汽发生器仅在燃油蒸汽锅炉故障、检修时使用。燃油蒸汽锅炉年运行时间为1200h，柴油消耗量为300t/a。 燃油锅炉烟气中主要污染物为颗粒物、SO2、NOx，污染物源强参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册中产排污系数表-燃油工业锅炉-柴油-室燃炉的产污系数，详见下表。 表4-1 工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-燃油工业锅炉 原料名称; 污染物指标; 单位; 产污系数. 柴油; 工业废气量; 标立方米/吨-原料; 17804. 颗粒物; 千克/吨-原料; 0.26. 二氧化硫; 千克/吨-原料; 19S①. 氮氧化物; 千克/吨-原料; 3.03. 注释：柴油S%=0.001%。. 项目燃油锅炉燃用低硫油，锅炉烟气采用低氮燃烧技术处理后经1根15m高排气筒（DA001）排放。备用燃油蒸汽发生器燃用低硫油，采用低氮燃烧技术，处理后经1根15m高排气筒（DA001）。燃油锅炉烟气产排污情况见表4-2所示。 表4-2 燃油锅炉烟气产排情况 污染物; 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m3; 处理效率; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. 烟气量; 534.12×104m3/a; /; 534.12×104m3/a. 颗粒物; 0.078; 0.065; 14.6; /; 0.078; 0.065; 14.6. SO2; 0.006; 0.005; 1.2; /; 0.006; 0.005; 1.2. NOx; 0.909; 0.758; 170.2; 30%; 0.636; 0.531; 119.1. 由上表计算结果可知，燃油锅炉烟气颗粒物排放浓度为14.6mg/m3，SO2排放浓度为1.2mg/m3，NOx排放浓度为119.1mg/m3，均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建燃油锅炉大气污染物排放浓度限值。 根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中4.5规定，每个新建燃煤锅炉房只能设一根烟囱，燃油、燃气锅炉烟囱不低于8米。新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上。本项目排气筒周边最高建筑物为8m，结合项目现场实际情况燃油锅炉排气筒高度确定为15m，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中的要求。 ②柴油挥发废气 锅炉用柴油依托现有柴油罐储存，技改项目新增柴油用量300t/a，新增柴油在卸油、储油和使用过程会挥发少量的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）。非甲烷总烃主要来源于油罐车卸油、油罐储油、使用等过程造成燃料油以气态形式逸出进人大气环境，从而引起对大气环境的污染。柴油罐在装卸料时或静置时，由于环境温度的变化和罐内压力的变化，使得罐内逸出的烃类气体通过罐顶的呼吸阀排入大气，这种现象称为储罐大小呼吸。 柴油卸油、储油和使用过程挥发的非甲烷总烃源强参考《散装液态石油产品损耗》（GB11085-1989），规定了散装液态石油产品接卸、贮存、零售的损耗，油品各种损耗规定具体见下表： 表4-3 油品贮存损耗率 单位% 地区; 立式金属罐; 隐敝罐、浮顶罐. 汽油; 其他油. 春冬季; 夏秋季; 不分季节; 不分油品、季节. A; 0.11; 0.21; 0.01; 0.01. B; 0.05; 0.12. C; 0.03; 0.09. 表4-4 海拔高度修正损耗率 单位% 海拔高度，m; 增加损耗，21%. 1001~2000; 21. 2001~3000; 37. 3001~4000; 55. 4000以上; 76. 高原地区，根据油罐所在地海拔高度修正贮存损耗率，海拔高度在1001~2000m的损耗率增加21%。本项目所在地海拔高度为1672.5m，油罐贮存损耗率增加21%。 表4-5 油罐车卸油时油品损耗率 单位% 地区; 汽油; 煤、柴油; 润滑油. 浮顶罐; 其他罐; 不分罐形. A; 0.01; 0.23; 0.05; 0.04. B; 0.20. C; 0.13. 表4-6 零售（加油作业）时油品损耗率 单位% 零售方式; 加油机付油; 量提付油; 称量付油. 油品; 汽油; 煤油; 柴油; 煤油; 润滑油. 损耗率; 0.29; 0.12; 0.08; 0.16; 0.47. 本项目位于内蒙古自治区，属于C类区，油罐（依托）为埋地油罐，油品贮存过程中油品最大损耗率取0.0121%；油罐车卸油过程中柴油最大损耗率取0.05%；油品零售过程中柴油最大损耗率取0.08%，技改项目新增柴油用量300t/a，经计算技改项目运营过程中新增非甲烷总烃产生量为0.426t/a，具体见下表： 表4-7 技改项目新增柴油卸油、储油、使用过程非甲烷总烃产排情况一览表 污染源名称; 损耗率; 年通过量或转移量（t/a）; 非甲烷总烃产生量（t/a）; 采取的措施; 非甲烷总烃排放量（t/a）. 油罐车卸油 损失（大呼吸）; 柴油; 0.05%; 300; 0.15; /; 0.15. 储油损失（小呼吸）; 柴油; 0.0121%; 300; 0.036; /; 0.036. 加油（使用）作业损失; 柴油; 0.08%; 300; 0.24; /; 0.24. 合计; -; 0.426; 0.426. 根据上表计算结果，技改项目柴油卸油、储油和使用过程中新增非甲烷总烃产生量为0.426t/a，其中卸油和使用过程挥发的非甲烷总烃无组织排放，储油过程挥发的非甲烷总烃经4m高的通气管（依托）无组织排放。 根据《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952—2020）4.6.2 规定，油气处理装置排气口距地平面高度不应小于4m；现有项目储罐区通气管高度为4m，满足《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952—2020）要求，因此，技改项目柴油卸油、储油和使用过程中新增非甲烷总烃依托4m高的通气管无组织排放可行。 # （2）废气处理措施可行性 项目燃油锅炉燃用低硫油，采用低氮燃烧技术处理后后经1根15m高排气筒（DA001）排放。颗粒物排放浓度为14.6mg/m3，SO2排放浓度为1.2mg/m3，NOx排放浓度为119.1mg/m3，均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建燃油锅炉大气污染物排放浓度限值。颗粒物不上除尘措施即可达标排放，因此本项目不上颗粒物除尘设施。 技改项目废气处理措施与《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953—2018）规定的可行性技术对照分析如下： 表 4-8 废气处理措施符合性分析 污染物; 规范要求; 本项目情况; 符合性. 颗粒物; 袋式除尘技术; 本项目使用国V标准的0#柴油和-35#柴油（气温较低时），属于轻油，经计算，颗粒物不需处理即可达标，因此不采取除尘措施; 符合. 二氧化硫; 燃用低硫油、湿法脱硫技术; 本项目使用国V标准的0#柴油和-35#柴油（气温较低时），属于轻油，其硫含量（质量分数）不大于0.001%; 符合. 氮氧化物; 低氮燃烧技术、低氮燃烧+SCR脱硝技术; 本项目锅炉采用低氮燃烧技术; 符合. 根据上表分析，本项目燃油锅炉采取的废气处理措施属于《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953—2018）表7中所列可行技术。 （3）废气排放口基本信息 技改项目共设1个有组织废气排放口，基本情况见下表： 表4-9 废气排放口基本情况一览表 编号; 名称; 中心坐标 /m; 海拔 高度 /m; 高度 /m; 内径 /m; 温度 /℃; 类型; 排放标准; 监测要求. X; Y; 点位; 因子; 频次. DA 001; 锅炉 烟气; 41°39′ 37.708″; 109°16′ 17.951″; 1668.5; 15; 0.6; 60; 一般排放口; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）; 排气筒; 颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度; 一月一次. （4）废气自行监测要求 现有项目未制定厂界非甲烷总烃和氨气自行监测计划，根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）和《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820-2017），结合技改后全厂排污情况，技改后全厂废气监测计划见下表。 表4-10 运营期废气监测工作内容一览表 监测要素; 污染工序; 监测因子; 监测点位; 监测频次; 执行标准. 废气; 燃油锅炉; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度; DA001排气筒; 1次/月; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值. 厂界无组织; 氨气; 厂界上、下风向; 1次/年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准. 非甲烷总烃; 厂界上、下风向; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中周界外浓度最高点浓度限值. 厂区内无组织; 非甲烷总烃; 柴油罐间外; 1次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1中规定的限值. 2、废水环境影响分析及防治措施 技改项目不新增劳动人员，无新增生活污水产生；产生废水主要为锅炉及软水装置定期排污水。 技改项目锅炉及软水装置排污水量为153m3/a（1.02m3/d），主要污染物为盐分和SS，排入废水暂存池，回用于生产系统（水相、柠檬酸钠溶液、敏化剂配制），不外排。 根据建设单位提供资料，现有项目生产用水量为1236.9m3/a（4.95m3/d），从用水量方面分析，生产系统完全可以消纳锅炉及软水装置排污水；同时，现有项目生产系统用水对水质要求不高，锅炉及软水装置排污水的主要污染因子为盐类和悬浮物，满足生产用水的要求，因此，从水质方面分析，锅炉及软水装置排污水回用于生产系统可行，综上所述，技改项目锅炉及软水装置排污水回用于生产系统（水相、柠檬酸钠溶液、敏化剂配制）可行。 综上所述，本项目废水合理处置，不排入外环境，对周围环境影响较小。 3、噪声环境影响分析及防治措施 （1）噪声源强 技改项目新增噪声源为锅炉风机和输油泵，噪声源强在85-90dB（A）之间，对主要噪声源设置减振基础，室内安装，泵体基础设弹簧减振动器等降噪措施。 表4-11 主要设备噪声源 单位：dB（A） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声源源强（任选一种）; 声源控制 措施; 空间相对位置/m; 距室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. 声压级/距声源距离（dB(A)/m）; 声功率级/dB(A); X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离/m. 1; 锅炉房; 锅炉风机; 90/1; /; 选购低噪声设备，全封闭厂房隔音，设置减振基础; 10; 15; 1; 80.5; 8h 运行; 20; 60.5; 1. 2; 输油泵; 85/1; /; 15; 20; 1; 78.6; 间歇运行; 20; 58.6; 1. （2）预测模式 为说明本项目运营后对周围环境的影响程度，本次评价以厂区各厂界和保护目标作为评价点，预测计算本项目噪声源对厂界四周的噪声预测值，分析说明噪声源对厂界声环境的影响。 采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）中工业噪声预测模式。 ①单个室外点声源在预测点产生的声级计算基本公式 如已知声源的倍频带声功率级，预测点位置的倍频带声压级Lp(r)可按公式（1）计算： Lp（r）= LW + Dc – A （1） 式中：Lw—倍频带声功率级，dB； Dc—指向性校正，dB，对辐射到自由空间的全向点声源，为0； A—倍频带衰减，dB； Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr—地面效应吸收引起的倍频带衰减，dB； Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 如已知靠近声源处某点的倍频带声压级Lp(r0)时，相同方向预测点位置的倍频带声压级Lp(r)可按公式（2）计算： （2） 预测点的A声级LA(r)，可利用8个倍频带的声压级公式（3）计算： 式中：LPi(r)—预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； Li—第i倍频带的A计权网络修正值，dB。 在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可按公式（4）做近似计算： （4） 或 （5） A可选择对A声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为500Hz的倍频带估算。 ②室内声源等效室外声源声功率级计算方法 设靠近开口处（或窗户）室内，室外某倍频带的声压级分别为LP1和LP2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外倍频声压级可按下公式近似求出： Lp2= Lp1 —（TL+6） （6） 式中：TL—隔墙或窗户倍频带的隔声量，dB。 ③有限长线声源P15 ④面声源的几何发散衰减P16 要求的简化算法为： r<a/π时，Adiv≈0；几乎不衰减 a/π<r<b/π时，距离加倍时Adiv≈3；类似线声源（Adiv≈10lg(r/r0)） r>b/π时，距离加倍时Adiv≈6；类似点声源（Adiv≈20lg(r/r0)） r<a/π时，Adiv≈0。 ⑤噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj；则拟建工程声源对预测点产生的贡献值为（Leqg）： 式中：tj—在T时间内j声源工作时间，s； ti—在T时间内i声源工作时间，s； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； M—等效室外声源个数。 （3）预测结果 根据本项目投产后厂内主要噪声源的位置、声功率级值以及所采取的噪声防治措施，运营期厂界噪声预测结果见表4-12。 表4-12 厂界噪声预测结果 单位: Leq [dB（A）] 序号; 厂界; 贡献值; 标准值. 1#; 东; 15.8; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准限值（昼间60dB（A）、夜间50dB（A））. 2#; 南; 22.9. 3#; 西; 25.2. 4#; 北; 12.7. 由表4-11可知，项目投产后，厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348 -2008) 2类标准的限值要求，项目50m范围内无声环境敏感点，项目噪声对周围声环境影响不大。 - 噪声监测计划 依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）对厂界环境噪声监测要求，运营期厂界噪声监测要求见下表4-13。 表4-13 本项目运营期噪声监测内容 类型; 监测点位置; 监测因子; 建议监测频率. 噪声; 厂界噪声监控点; 等效连续A声级; 每季度1次. 4、固体废物环境影响分析及防治措施 技改项目产生的固体废物主要为废离子交换树脂。 软水制备装置中的离子交换树脂在运行一段时间后需更换以保证软水制备效率，根据项目用水情况，离子交换树脂更换时间为1次/5年，每次产生量0.1t，属于一般工业固体废物，由厂家上门更换时直接带走，不在项目区暂存。 5、地下水、土壤环境影响分析 （1）污染途径和污染源 技改项目新增地下水和土壤污染源为柴油箱，柴油箱地下水和土壤污染途径如下表： 表4-14 地下水、土壤污染源与污染途径表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 全部污染物指标; 备注. 柴油箱; 柴油暂存; 垂直入渗; 石油类; 泄漏. 技改项目新增的柴油箱对地下水和土壤污染的途径主要是垂直入渗，主要危害因素为石油类，项目采用双层柴油箱，燃料供给间地面采用C30混凝土硬化+涂刷防渗漆，油箱下设托盘，正常情况下，柴油箱对土壤和地下水的环境污染影响较小。但是在非正常工况下，柴油箱发生破损，燃料供给间防渗系统出现破损而导致渗漏时，则会对区域的地下水和土壤形成污染威胁。由于地下水和土壤污染治理、修复的技术难度较大，投入的治理、修复资金较大，治理、恢复时间较长，且治理效果难以达到原有环境水平，因此，应切实做好有效的防污、防渗等结构与工艺等措施，杜绝污染物渗漏等污染事故。要求做好各个细节的防渗堵漏措施和地下水污染事故应急设施，每日派专人多次巡查，做好设备运行记录和防渗检查记录。 （2）分区防治措施 为防止柴油跑、冒、滴、漏污染土壤和地下水，柴油箱采用双层特级钢制油箱，燃料供给间地面按照重点防渗区采取防渗措施，要求渗透系数K≤10-10cm/s。 （3）地下水、土壤环境影响分析结论 技改项目新增的柴油箱和燃料供给间通过采取上述措施，对可能产生土壤、地下水影响的途径进行了有效地预防，在确保防渗措施得以落实，并加强维护，在加强环境管理的前提下，可以有效控制污染物的下渗现象，避免污染地下水、土壤。项目对区域地下水和土壤环境的影响较小。 6、环境风险分析 （一）风险物质及风险单元识别 现有项目的危险物质为柴油和硝酸铵水溶液（浓度92%），其中柴油最大储存量42t（临界量2500t）,硝酸铵最大储存量110t（临界量50t），现有项目危险物质数量与临界量的比值（Q）为2.2168。本次技改项目锅炉燃料柴油依托现有柴油罐储存（锅炉房燃料供给间内的柴油箱内的柴油由柴油罐打入），因此技改项目不新增风险物质，不增加柴油最大储存量，不改变全厂的环境风险等级，不改变全厂的风险事故类型，增加危险单元燃料供给间。技改项目涉及的风险物质为柴油，风险单元为燃料供给间。 （二）环境风险类型及危害分析 技改项目可能存在的环境风险类型如下： ①柴油泄漏、火灾伴生/次生环境风险分析 油品泄漏后一旦发生火灾爆炸事故，对油罐区域、现场工作人员和过往车辆将产生危害。油品为易燃物质，且其陷于火灾中，它会释放出有毒有害气体。如果容器过热，可能发生爆炸。由于其与水反应会产生二氧化碳气体。燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物，对周边的居民和大气环境产生影响。 一旦发生油品火灾事故，将会造成周边大气环境中CO浓度迅速上升。为确保事故状态下火灾伴生CO不会对周边的居民和大气环境产生影响，根据建设单位提供资料，本项目的油罐区设置可燃气体检测报警装置，仪器显示油气挥发气体的体积比浓度值。当挥发气体浓度超过25%LEL（爆炸下限）时启动一级报警，发生声光报警信号提示；当浓度超过50%LEL时启动二级报警。在警报器第一次响起时，值班人员做好防护工作进入罐区，找到泄漏的储罐，找到泄漏的原因，并及时采取安全措施。 建设单位应严格按照相关标准要求做好消防措施之外，还应定期对生产进行安全检查和工艺纪律、劳动纪律等专项检查，及时发现和消除各类事故隐患，做到定期巡查、规范记录，确保生产设施安全运行。根据装置存在易燃可燃、毒害的特点，应建立与此相适应的管理及装置维修组织。实行防护、治理措施及其装置各级人员负责制，并有专人负责运行操作，其操作、维修、监测、监督专业人员和分管领导，接受安全技术、安全防护知识教育和业务学习，取得资格后方可承担相应的工作。厂区现有1座500m3消防水池，用于储水供水，以达到灭火的需求作业。 ②泄漏 柴油泄漏可通过垂直入渗等途径影响地下水及土壤环境；泄漏产生的非甲烷总烃影响环境空气。项目柴油箱采用双层特级钢制油箱，很难发生泄露。若是油箱双隔层均破裂泄露，流出的矿物油也能收集于燃料供给间内，泄露导致矿物油外流污染土壤与地下水的风险极低。燃料供给间地面采用C30混凝土硬化+涂刷防渗漆，油箱下设托盘等防泄漏、防溢流等措施，因此不会发生因油品泄漏进入地下而污染地下水质的情况。 （三）风险防范措施 （1）现有项目风险防范措施 1）总图布置和建筑安全防范措施 在总图布置上，建设单位执行《建筑设计防火规范》（GB50016-2014） 和其它安全卫生规范的要求，将危险性较高的装置布置在远离办公区，远离人群密集区的区域，并在生产区的布置上充分考虑风向因素，安全防护距离，消防和疏散通道以及人货分流等问题，有利于安全生产。 项目装置区的总图布置执行《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）等相关的要求，厂区生产装置和公用辅助设施的防火间距满足规范的要求，各功能区、装置之间设有环形通道，并与厂区道路相连；在充分考虑安全防护距离的前提下，实现消防和疏散通道以及人货分流等问题。在消防设计方面，以“预防为主、防消结合”的原则，严格执行国家颁布的消防法规。 2）柴油储罐泄漏风险防范措施 为防止硝酸铵水溶液储罐、柴油储罐泄漏事故的发生，建设单位采取了以下防范措施： ①按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）、《石油化工企业设计防火 规范》（GB50160-2008）等文件要求，柴油储罐采用钢制防腐油罐，为地埋式，设置在围堰内池，事故情况下尽快收集泄漏物料。 ②储罐设置高低液位报警系统，自动监测罐内液位高低，并与进料关闭装置联锁，避免操作失误造成的冒罐事故。贮罐区设防雷设施，做好防雷接地。电器设备、照明设备采用防爆型，防止产生电火花。 ③罐区四周按要求设置固定式消防系统，同时配备移动式的消防器材，在生产过程中，对储罐输送管道、罐体、阀门等进行经常性检查，防止有毒害物质的泄漏。 ④严格遵守动火制度，贮罐区附近严禁火源，设置明显的禁火标志牌。 ⑤储罐设备、储存方式严格执行国家标准。 ⑥防止事故气态污染物向环境转移措施：对于泄漏挥发的可燃物料，尽快切断泄漏源，防止进入排洪沟等限制性空间；对于小量的泄漏可用砂土或其它不燃材料吸附，也可用大量水冲洗，冲洗后的污染须统一收集委托有资质单位处置；对于泄漏量大的，应构筑围堤或挖坑收容，也可用泡沫覆盖，用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，委托有资质单位处置。 ⑦按要求定期开展安全检查和评价，对存在安全问题的提出整改方案，如发现贮存装置存在泄漏危险的，应当立即停止使用，予以更换或者修复，并采取相应安全措施。 3）火灾事故风险防范措施 ①装置内各种建筑物的防火防爆设计应严格按照最新版本的《建筑设计防火规范》（GB50016-2014)（2018 年版）、《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）（2018 年版）等建设。 ②根据相关规范要求，各装置区内设置了常规水消防系统自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统和小型灭火器，在易发生火灾的施工现场配备了足够的消防器材，并有明确的消防设备配置图表，还应保证消防通道和疏散通道畅通。 ③易发生火灾的施工现场悬挂严禁烟火的标示牌。 4）地下水环境风险防范措施 根据现场调查，现有项目储罐区地面完好无损，没有破损，同时现有项目采取了以下地下水环境风险防范措施： A：源头控制措施：主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；管线敷设尽可能采用明管，即地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。 B：末端控制措施：主要包括污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中处理；根据本项目可能发生渗漏的区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，结合厂区地质和水文地质条件，对厂区采取分区防渗措施，对油罐区、燃料供给间采取重点防渗措施。 C：厂区如发生泄漏事故，应及时对地下水进行水质监测，若发现水质有较大变化时，需适当增加监测频率，密切关注地下水受污染程度，并查找水质变化原因；同时及时上报当地生态环境主管部门及其他相关部门，采取应急措施，查出原因以便进行补救。 D：制定地下水污染应急预案，定期检查防渗层及管道的破损或破裂情况， 若发现有破损或破裂部位须及时进行修补。结合污染物进入区域地下水后的扩散速度，但是发生事故导致污染物下渗进入地下水后，应立即向相关生态环境主管部门报告，及时对泄漏至地面的污染物及时进行清理，并采取有效措施及时阻断确认的污染源，防止污染物继续向下游地下水扩散；项目运行期间，需加强管理和监督检查，杜绝非正常情况的发生，避免污染物进入土壤及地下水含水层造成污染。 5）硝酸铵泄漏风险防范措施 为防止硝酸铵水溶液储罐、工艺管线泄漏事故的发生，建设单位采取了以下防范措施： ①按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）、《石油化工企业设计防火 规范》（GB50160-2008）等文件要求，硝酸铵储罐采用钢制防腐储罐，布置在硝酸铵库房内，储罐四周设置围堰，事故情况下尽快收集泄漏物料。 ②储罐设置高低液位报警系统，自动监测罐内液位高低，并与进料关闭装置联锁，避免操作失误造成的冒罐事故。贮罐区设防雷设施，做好防雷接地。电器设备、照明设备采用防爆型，防止产生电火花。 ③罐区四周按要求设置了固定式消防系统，同时配备移动式的消防器材，在生产过程中，对储罐输送管道、罐体、阀门等进行经常性检查，防止有毒害物质的泄漏。 ④严格遵守动火制度，贮罐区附近严禁火源，设置明显的禁火标志牌。 ⑤储罐设备、储存方式严格执行国家标准。 ⑥生产装置和物料储运过程控制采用DCS系统，并设有越限报警和联锁保护系统，确保在误操作或非正常工况下，对危险物料的安全控制。 ⑦所有设备和管道的强度、严密性及耐腐蚀性符合有关技术规范要求。在可能泄漏可有毒气体的位置装设有毒气体检测报警仪等设施，以便万一发生有毒气体泄漏时及时提供信息，及时处理。 ⑧压力容器的设计及制造符合《压力容器设计规范》及其他有关的工业标准规范。定型设备应选用安全可靠、技术成熟、有资质企业的产品。为防止高压设备由于超压发生事故，在适当的位置安装泄压阀。在事故条件下可能处于真空状况下的设备将采用可承受全真空的设备。 ⑨压力容器和压力管道，选材、设计、制造、安装和使用必须符合《特种设备安全监察条例》要求进行，选择有相关资质的单位进行设计、制造、安装和检测，严禁违章操作，加强日常维护和管理；应定期对特种设备、安全附件及强制检测设备设施等进行检测，特种设备在使用前到所在地安全监察机构注册登记。 ⑩管道焊接应由具有焊接资质的专业人员按照相关技术规范进行作业，所有焊缝均应进行外观检查，合格后按《工业金属管道工程施工及验收规范》进行无损检测，无损检测合格后应对所有工艺管道进行液压强度试验，在强度试验合格后，管线还应进行气密性试验。高温高压的设备、管线要选用充分可靠的零部件和合适材料，并要经过探伤检查，焊接材料和焊缝还要经过机械、金相试验以及耐腐蚀试验。 ⑪项目泵、阀门数量、种类繁多，而危险有害物质的泄漏点主要就是集中在泵和阀门。所以在设备均选择质量好、可靠性强的设备，同时加强此类设备的重点巡视。 ⑫建立了设备使用、清洁、维护和维修的操作规程，并保存相应的操作记录。应当建立并保存设备采购、安装、确认的文件和记录。 ⑬防止事故气态污染物向环境转移措施：对于泄漏挥发的可燃物料，尽快切断泄漏源，防止进入排洪沟等限制性空间；对于小量的泄漏可用砂土或其它不燃材料吸附，也可用大量水冲洗，冲洗后的污染须统一收集起来委托有资质单位处置；对于泄漏量大的，应构筑围堤或挖坑收容，也可用泡沫覆盖，用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，委托有资质单位处置。 ⑭要求定期开展安全检查和评价，对存在安全问题的提出整改方案，如发现贮存装置存在泄漏危险的，应当立即停止使用，予以更换或者修复，并采取相应安全措施。 6）风险监控及应急监测措施 ①在易燃气体可能泄漏的场所设置易燃气体探测仪，以利及时发现和处理气体泄漏事故，确保装置安全。 ②建立监控机制，每半年对容易引发突发环境事件的危险源和危险区域至少进行一次检查和风险评估，发现问题及时处理，消除事故隐患。 ③加强对重点危险源的监控管理，把硝酸铵库、油罐区等事故高发区域，实施重点监控和管理。 ④严格落实24h值班制度，配备应急监测设备及人员，随时接受来自公司调度室、各部门室、社会人员的污染事故信息，及时采取应急监测方案，出动监测人员及分析人员，配合公司环保部门进行环境事故污染源的调查与处置。 ⑤发生紧急污染事故时，监测人员应在有必要的防护措施和保证安全的情况下携带大气和水质等监测必要的监测设施及时进入处理现场采样，随时监控污染状况，为应急指挥提供依据。 ⑥企业已建立了应急救援队伍，包括技术、灭火、疏散、抢修、现场救护、医疗、通讯等人员，配备有急救药箱、个人防护用品、消防布置图、现场平面布置图、危险化学品安全技术说明书等。报警器、消防设施、个人防护用品及应急器材等定期进行检测。 7）环境风险应急预案 企业已制定了突发环境事件应急预案，本项目建成后，企业应依据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》要求，定期修订突发环境事件应急预案，并报生态环境主管部门备案。 （2）技改项目环境风险防范措施 技改项目在依托厂区现有风险防范措施的前提下，对新增加的风险单元采取相应的风险防范措施，具体如下： 1）工艺技术和设备风险防范措施 ①锅炉设备和管道的强度、严密性及耐腐蚀性符合有关技术规范要求。在可能泄漏易燃的位置装设易燃气体检测报警仪等设施，以便万一发生气体泄漏时及时提供信息，及时处理。同时在设备选型时应注意选择类比质量好、可靠性强的设备，同时加强此类设备的重点巡视。 ②管道焊接应由具有焊接资质的专业人员按照相关技术规范进行作业，所有焊缝均应进行外观检查，合格后按《工业金属管道工程施工及验收规范》进行无损检测，无损检测合格后应对所有工艺管道进行液压强度试验，在强度试验合格后，管线还应进行气密性试验。高温高压的设备、管线要选用充分可靠的零部件和合适材料，并要经过探伤检查，焊接材料和焊缝还要经过机械、金相试验以及耐腐蚀试验。 ③建立了设备使用、清洁、维护和维修的操作规程，并保存相应的操作记录。应当建立并保存设备采购、安装、确认的文件和记录。 2）污染物排放监控防范措施 委托第三方检测公司定期对锅炉废气排放口进行监测，及时掌握大气环境污染物排放情况，一旦发现出现烟气超标排放异常，立即由相关人员检查生产系统和废气净化系统运行情况，找出事故原因，立即进行修正，使系统恢复正常，降低大气污染物事故排放造成的环境污染风险。 3）燃料供给间风险防范措施 ①柴油箱采用双层特级钢制油箱，及时掌握油箱情况，如果发生泄漏能够及时发现，及时采取措施。 ②油箱放置在防渗漏的托盘上，如果发生渗漏，渗漏液可全部收集至托盘内； ③燃料供给间按照重点防渗区采取防渗措施，要求K≤1.0×10-10cm/s； ④燃料供给间配备消防桶、消防沙、消防栓及灭火器等应急设备，安排专人负责管理，配备必要的防护用品，如：防毒面罩、防护手套等； ⑤定期对柴油箱安全进行检查，定期试压、定期检漏，并做好检查记录； ⑥设置24h视频监控器，设置危险源标识，严禁烟火； ⑦所有进出柴油箱的管道均设两道以上的安全控制阀，明确标出进阀及出阀，以便事故应急迅速准确关闭相应阀门。 ⑧埋地工艺管道外表面的防腐设计应符合国家现行标准《钢质管道及储罐腐蚀控制工程设计规范》SY 0007的有关规定，并应采用不低于加强级的防腐绝缘保护层。 4）燃油锅炉风险防范措施 ①安排专人定期对燃油锅炉进行巡查，日常管理中要密切关注锅炉事故易发部位，做好运行监督检查与维修保养，防患于未然。 ②锅炉房严禁吸烟、携带火种，配备灭火器、消防沙等消防设施，一旦发生火灾，立即利用灭火器、消防沙进行灭火。 ③操作和维修等采用不发火工具，当必须进行动火作业时，必须按动火手续办理动火证，并制定方案，报主管领导批准并有监管人员在场方可进行。 ④加强对锅炉房地面硬化情况的巡查，发现有破损及时通知厂内进行维修，以免造成物料通过破损处进入地下水和土壤环境。 （四）风险评价结论 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B识别，技改项目涉及的主要风险物质为柴油，危险单元为燃料供给间，环境风险类型主要为有毒有害危险物质泄漏对环境造成的直接污染，以及火灾、爆炸等事故引发的次生环境污染。 风险分析结果表明，项目发生环境风险事故后可能会对周围环境造成一定程度的影响，在落实各项环保措施和本评价所列出的各项环境风险防范措施、有效的应急预案，加强风险管理的条件下，本项目的环境风险可防可控。 7、环保投资 本项目总投资30万元，其中环保投资为12万元，占总投资40%。 表4-15 环保投资概算表 序号; 项目; 污染源; 防治措施; 环保投资（万元）. 1; 大气污染防治; 燃油锅炉烟气; 燃油蒸汽锅炉和备用燃油蒸汽发生器均采用低氮燃烧技术处理后共用1根15m高排气筒（DA001）排放; 8. 2; 噪声污染防治; 生产设备; 选购低噪声设备，设备均布置在全封闭厂房内，高噪声设备设置减振基础，安装柔性接头，定期维修养护; 2. 4; 防渗; 燃料供给间; 燃料供给间采用C30混凝土硬化+涂刷防渗漆，且油箱下设托盘；严格按照《锅炉房设计标准》（GB50041-2020）进行建设；; 2. 合计; 12. 8、“三本账”分析 表4-15 技改项目“三本账”分析 项目 分类; 污染物名称; 现有工程排放量（固体废物产生量）; 本项目排放量（固体废物产生量）; 以新带老削减量（新建项目不填）; 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）; 变化量. 废气; 烟气量; 2845.02×104 Nm³/a; 534.12×104 Nm3/a; 2845.02×104 Nm³/a; 534.12×104 Nm3/a; 2310.9×104 Nm3/a. 颗粒物; 0.646; 0.078; 0.646; 0.078; -0.568. 二氧化硫; 2.325; 0.006; 2.325; 0.006; -2.319. 氮氧化物; 1.421; 0.636; 1.421; 0.636; -0.785. 汞及其化合物; 9.75×10-6; 0; 9.75×10-6; 0; -9.75×10-6. 非甲烷总烃; 0.285; 0.426; 0; 0.711; 0.426. 一般工业固体废物; 灰渣; 4.2; 0; 4.2; 0; -4.2. 脱硫渣; 1.6; 0; 1.6; 0; -1.6. 废包装袋; 1; 0; 0; 1; 0. 废离子交换树脂; 0.15t/5a; 0.1t/5a; 0.15t/5a; 0.1t/5a; -0.05t/5a. 9、竣工环境保护“三同时”验收 建设项目竣工环境保护“三同时”验收一览表见表4-16。 表4-16 建设环境竣工环境保护“三同时”验收一览表 项目; 污染源; 环保设施名称; 监测 点位; 监测 频次; 监测因子; 验收标准. 废气; 燃油锅炉烟气; 燃油蒸汽锅炉和备用燃油蒸汽发生器燃用低硫油，均采用低氮燃烧技术处理后共用1根15m高排气筒（DA001）排放; DA001排气筒出口; 连续监测2天，每天3次; SO2、NOX、颗粒物、烟气黑度; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值. 柴油挥发废气; 锅炉使用的柴油燃料依托现有的柴油罐储存。柴油由油罐车运输进厂，采用密闭卸油方式，通过油泵将油罐内的油料输送至用柴油罐，整个卸油、储油和输油过程全密闭，废气挥发量很小，储油过程挥发的少量废气分别经1根4m高的通气管排放; 厂界上风向1个点位、下风向3个点位; 连续监测2天，每天4次; 非甲烷总烃; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中周界外浓度最高点浓度限值. 油罐区下风向外（厂区内）; 非甲烷总烃; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1中规定的限值. 废水; 锅炉及软水装置排污水; 锅炉及软水装置排污水暂存于污水暂存池，回用于水相在线制备，不外排; /; /; /; 不外排. 噪声; 设备 噪声; 选购低噪声设备，设备均布置在全封闭厂房内，高噪声设备设置减振基础; 厂界 四周; 连续监测2天，昼夜各1次; 等效连续A声级; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）中2类标准. 固废; 废离子交换树脂; 由厂家上门更换时直接带走，不在项目区暂存; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2020）. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 要素 内容 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 燃油锅炉废气 | 颗粒物、 二氧化硫、 氮氧化物、烟气黑度 | 燃油蒸汽锅炉和备用燃油蒸汽发生器燃用低硫油，均采用低氮燃烧技术处理后共用1根15m高排气筒（DA001）排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值 |
|  | 柴油挥发废气 | 非甲烷总烃 | 锅炉使用的柴油燃料依托现有的柴油罐储存。柴油由油罐车运输进厂，采用密闭卸油方式，通过油泵将油罐内的油料输送至用柴油罐，整个卸油、储油和输油过程全密闭，废气挥发量很小，储油过程挥发的少量废气分别经1根4m高的通气管排放 | 厂界执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中周界外浓度最高点浓度限值 |
|  |  |  |  | 厂区内执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1中规定的限值 |
| 地表水环境 | 锅炉及软水装置排污水 | 盐类、SS | 锅炉及软水装置排污水暂存于污水暂存池，回用于水相在线制备，不外排 | / |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 选购低噪声设备，设备均布置在全封闭厂房内，高噪声设备设置减振基础，安装柔性接头，定期维修养护 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 软化水装置 | 废离子交换树脂 | 由厂家上门更换时直接带走，不在项目区暂存 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2020） |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 技改项目新增地下水和土壤环境污染源为燃料供给间，污染途径主要是垂直入渗，主要危害因素为石油类，为防止柴油跑、冒、滴、漏污染土壤和地下水，柴油箱采用双层材质，燃料供给间按照重点防渗区采取防渗措施，地面采用C30混凝土硬化+涂刷防渗漆，要求渗透系数K≤10-10cm/s。 采取了上述防渗措施后，项目可达到较强的防渗效果，对可能产生土壤、地下水影响的途径进行了有效地预防，在确保防渗措施得以落实，并加强维护，在加强环境管理的前提下，可以有效控制污染物的下渗现象，避免污染地下水、土壤。项目对区域地下水和土壤环境的影响较小。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目用地范围内不存在生态环境保护目标，运营期对生态环境影响很小。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 现有项目的危险物质为柴油和硝酸铵水溶液，本次技改项目锅炉燃料柴油依托现有柴油罐储存（锅炉房燃料供给间内的柴油箱内的柴油由柴油罐打入），因此技改项目不新增风险物质，不增加柴油储存量（最大储存量42t，临界量2500t，Q0.0168），不改变全厂的环境风险等级，不改变全厂的风险事故类型，增加危险单元燃料供给间。技改项目涉及的风险物质为柴油，风险单元为燃料供给间。 根据前文风险分析结果表明，项目发生环境风险事故后可能会对周围环境造成一定程度的影响，在落实各项环保措施和本评价所列出的各项环境风险防范措施、有效的应急预案，加强风险管理的条件下，本项目的环境风险可防可控。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 无 |  |  |  |

# 六、结论

本项目建设符合国家产业政策，选址合理。项目施工期、运营期不可避免的会对周围环境产生影响，在认真落实本报告中提出的各项污染防治措施及建议的前提下，加强环境管理，其废气、废水、噪声、固废等污染物对周围环境的影响能够控制在可接受范围内，从环境保护角度分析，该建设项目可行。

# 附表      建设项目污染物排放量汇总表     单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 烟气量 | 2845.02×104 Nm³/a | / | / | 534.12×104 Nm3/a | 2845.02×104 Nm³/a | 534.12×104 Nm3/a | 2310.9×104 Nm3/a |
|  | 颗粒物 | 0.646 | / | / | 0.078 | 0.646 | 0.078 | -0.568 |
|  | 二氧化硫 | 2.325 | / | / | 0.006 | 2.325 | 0.006 | -2.319 |
|  | 氮氧化物 | 1.421 | / | / | 0.636 | 1.421 | 0.636 | -0.785 |
|  | 汞及其化合物 | 9.75×10-6 | / | / | 0 | 9.75×10-6 | 0 | -9.75×10-6 |
|  | 非甲烷总烃 （无组织） | 0.285 | / | / | 0.426 | 0 | 0.711 | 0.426 |
| 废水 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业固体废物 | 灰渣 | 4.2 | / | / | 0 | 4.2 | 0 | -4.2 |
|  | 脱硫渣 | 1.6 | / | / | 0 | 1.6 | 0 | -1.6 |
|  | 废包装袋 | 1 | / | / | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | 废离子交换树脂 | 0.15t/5a | / | / | 0.1t/5a | 0.15t/5a | 0.1t/5a | -0.05t/5a |
| 危险废物 | / | / |  |  | / | / | / | / |

附件1：委托书

附件2：巴彦淖尔盛安化工有限责任公司乌拉特中旗分公司年产5000t移动式乳化炸药地面站建设项目环评批复

附件3：巴彦淖尔盛安化工有限责任公司乌拉特中旗分公司年产5000t移动式乳化炸药地面站建设项目竣工环境保护验收意见

附件4：排污处理协议

附件5：固定污染源排污登记回执

附件6：不需办理环保审批手续的说明

附件7：民用爆炸物品安全生产许可证

附件8：科学技术成果鉴定证书

附件9：现状检测报告

项目所在地

附图1 项目地理位置图

附图2 项目四邻关系图

技改内容

比例尺

附图3 厂区总平面布置图

附图4 锅炉房内部布局图

附图5 监测布点图

附图6 环境管控单元位置图