
 建设项目环境影响报告表
（污染影响类）

项目名称：甘其毛都口岸加工园区污水处理厂危废库房项目
建设单位（盖章）：巴彦淖尔市蒙源水务有限公司
编制日期：2025年9月

中华人民共和国生态环境部制

[image: image32.jpg]



一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	甘其毛都口岸加工园区污水处理厂危废库房项目

	项目代码
	无

	建设单位联系人
	温志伟
	联系方式
	13337010586

	建设地点
	巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸加工园区污水处理厂院内

	地理坐标
	中心地理坐标为：

（ E108度33分16.500秒， N41度17分07.716秒）

	国民经济

行业类别
	G5949其他危险品仓储
	建设项目

行业类别
	五十三、装卸搬运和仓储业59 149危险品仓储594（不含加油站的油库；不含加气站的气库） 其他（含有毒、有害、危险品的仓储；含液化天然气库）

	建设性质
	(新建（迁建）

□改建

(扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	7.5
	环保投资（万元）
	7.5

	环保投资占比（%）
	100
	施工工期（日）
	30

	是否开工建设
	(否

□是
	用地（用海）

面积（m2）
	9.11

	专项评价设置情况
	本项目为危废库房项目，本项目与《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》表1专项评价设置原则表对应情况如下表所示：
表1-1  专项评价设置原则表
专项评价的类别
设置原则
本项目情况
大气
排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目。
不属于前款所列情形
地表水
新增工业废水直排建设项目(槽罐车外送污水处理厂的除外)；新增废水直排的污水集中处理厂。
本项目不产生工业废水，不涉及直接外排的
环境风险
有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目。
本项目产生的危险废物远小于临界量
生态
取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。
本项目不涉及取水口
海洋
直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
本项目不涉及向海洋排放污染物
综上所述，本项目不需要编制专题评价报告。

	规划情况
	规划名称：《甘其毛都口岸加工园区总体规划（2012-2020年）》，2011年12月。

审批机关及文号：《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于甘其毛都口岸加工园区总体规划的批复》，内建规[2013]6号。
规划名称：《巴彦淖尔甘其毛都口岸加工园区国土空间总体规划（2022-2035年）》(公示稿)，2025年7月。
审查进度：目前正在审批中。



	规划环境影响

评价情况
	规划环境影响评价文件名称：《中国甘其毛都口岸加工园区总体规划环境影响报告书》，2012年。

审查机关：内蒙古自治区环境保护厅。

审查文件名称及文号：《内蒙古自治区环境保护厅关于甘其毛都口岸加工园区总体规划环境影响报告书审查的意见》，内环字[2012]86号。
规划环境影响评价文件名称：《巴彦淖尔甘其毛都口岸加工园区国土空间总体规划（2022-2035年）环境影响报告书》，2025年。

审查进度：目前正在审批中。



	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	一、规划符合性分析
甘其毛都口岸加工园区产业定位是依托甘其毛都口岸进口资源，重点发展煤化工和金属冶炼为主导产业的国家级进口战略资源加工园区。园区功能：分为生产区、综合配套服务区。其中生产区是园区的主体功能区。根据规划结构对应每个产业集聚形成五个产业集聚组团，包括煤化工产业（洗选、焦化及其下游）、金属冶炼及深加工产业组团、非金属深加工产业组团、能源电力组团和装备制造产业组团。

综合配套服务区（位于规划区范围外，进行专项规划）位于园区生产区西侧主入口附近、海五线南侧，交通便捷。综合配套服务区规划有商业服务、配套服务、物流、信息交流中心、园区职工居住等用地。配套服务区东侧是生产区入口公园，配套服务区不仅是园区对外联系的纽带，同时配备相应的服务设施，为园区职工提供居住、生活等便捷服务。

巴彦淖尔甘其毛都口岸加工园区污水处理厂属于综合配套服务区中的配套服务，位于园区南侧，由巴彦淖尔市蒙源水务有限公司管理运营。巴彦淖尔市蒙源水务有限公司污水处理厂主要承担甘其毛都口岸加工园区工业供水、污水处理和中水回用等业务，下设两个生产车间，即污水处理一车间和污水处理二车间，及一个工业污水处理站，其中，污水处理一车间及工业污水处理站位于园区污水处理厂内，分别负责供给园区企业排入生活污水及生产废水经处理后的再生水，污水处理二车间位于牧羊海二分厂境内，负责供给处理后的总排干沟的再生水。

本项目为巴彦淖尔甘其毛都口岸加工园区污水处理厂污水处理一车间的危废暂存库房，满足园区规划要求。

二、规划环评符合性分析
根据《内蒙古自治区环境保护厅关于甘其毛都口岸加工园区总体规划环境影响报告书审查的意见》（内环字[2012]86号）要求，“按照《危险废物污染防治技术政策》（环发【2001]199号）文件精神，园区内企业生产过程产生的危险废物，应本着“减量化、资源化、无害化”原则，通过构建园区循环经济产业链，加强企业之间协作联合，大力开展废物综合利用，将工业废渣“吃干榨净”，提高产品附加值。对不可利用的危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规定，全部进行安全处理和处置。”
本项目为园区集中污水处理设施配套的危废库房，对不可利用的危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）规定暂存，定期委托有资质的单位集中处理，本项目满足园区规划环评审查意见的要求。



	其他符合性分析
	一、产业政策符合性分析

本项目属于危废库房项目，根据国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于其中的禁止类、限制类及淘汰类，可视为允许类。因此，本项目建设符合国家产业政策的要求。

二、选址合理性分析

本项目位于巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸加工园区污水处理厂院内，项目用地类型为厂区原有建设用地。本次项目在辅助用房内建设1座危废库房。所在区域不涉及文物保护单位、自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等环境敏感区，项目废气、噪声均达标排放，固废合理处置，对区域环境影响较小。

本项目属于危废库房项目，不对危险废物进行处理处置。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中对危险废物集中贮存设施的选址进行分析，具体见表1-2。

	其他符合性分析
	表1-2  本项目选址合理性分析一览表

《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）

本项目情况

是否符合要求

5.1贮存设施选址应满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，建设项目应依法进行环境影响评价。

本次项目在辅助用房内建设1座危废库房，危废库房为密闭房间，具有防风、防晒、防雨的特点。危废库房采取分区暂存，同时建设导流沟和收集池，满足生态环境保护法律法规要求。同时也满足乌拉特中旗生态环境分区管控的要求。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）及《建设项目环境影响报告编制技术指南（污染影响类）（试行）》编制了环境影响报告。
符合

5.2集中贮存设施不应选在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不应建在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区。

本次项目在辅助用房内建设1座危废库房，不新增占地，不在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内。同时也不在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区。

符合

5.3贮存设施不应选在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。

本次项目在辅助用房内建设1座危废库房，不在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡内，同时项目选址符合法律法规要求。
符合

5.4贮存设施场址的位置以及其与周围环境敏感目标的距离应依据环境影响评价文件确定。

危废库房周围500m范围内没有敏感点。
符合

根据上表分析，本项目选址符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的要求中对危险废物集中贮存设施的选址要求，项目选址合理。

三、与《废铅蓄电池污染防治行动方案》(环办固体[2019]3号)符合性分析

本项目属于危废库房项目，主要暂存污水处理站在线设备废液、实验室废液HW49（900-047-49）、废铅蓄电池HW31（900-052-31），不对危险废物进行处理处置。

根据《废铅蓄电池污染防治行动方案》（环办固体[2019]3号）中对废铅蓄电池收集、贮存的要求，进行符合性分析，具体见表1-3。

表1-3  与《废铅蓄电池污染防治行动方案》符合性分析

《废铅蓄电池污染防治行动方案》(环办固体[2019]3号)中要求

本项目情况

是否符合要求

到2020年，铅蓄电池生产企业通过落实生产者责任延伸制度实现废铅蓄电池规范收集率达到40%；到2025年，废铅蓄电池规范收集率达到70%；规范收集的废铅蓄电池全部安全利用处置。

本项目不属于铅蓄电池生产企业，巴彦淖尔市蒙源水务有限公司定期更换下来的废铅蓄电池暂存于危废库房内废电池区（危废库房总占地面积9.11m2，渗透系数≦10-10cm/s，其中废铅蓄电池暂存区域占地面积3m2），废电池年产生量0.05t/a，回收0.05t/a，回收率达到100%，定期委托有危废处置资质的单位进行收集并处理，规范收集的废铅蓄电池全部安全利用处置。

符合

充分发挥铅蓄电池生产和再生铅骨干企业的带动作用，鼓励回收企业依托生产商的营销网络建立逆向回收体系，铅蓄电池生产企业、进口商通过自建回收体系或与社会回收体系合作等方式，建立规范的回收利用体系。

巴彦淖尔市蒙源水务有限公司定期更换下的废铅蓄电池，由有危废处置资质的单位进行回收处理，形成有规范的回收体系。

符合

四、与《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》(HJ519-2020)符合性分析

本项目属于危废库房项目，主要暂存污水处理站在线设备废液、实验室废液HW49（900-047-49）、废铅蓄电池HW31（900-052-31），不对危险废物进行处理处置。

根据《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）中对废铅蓄电池收集、贮存的要求，进行符合性分析，具体见表1-4。

表1-4  与《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》符合性分析

《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》(HJ519-2020)中要求

本项目情况

是否符合要求

4.2.1铅蓄电池生产企业应采取自主回收、联合回收或委托回收模式，通过企业自有销售渠道或再生铅企业、专业收集企业在消费末端建立的网络收集废铅蓄电池，可采用“销一收一”等方式提高收集率。
本项目不属于铅蓄电池生产企业，巴彦淖尔市蒙源水务有限公司定期更换下来的废铅蓄电池暂存于危废库房内废电池区，定期委托有危废处置资质的单位定期收集处理。
符合

4.2.3废铅蓄电池收集过程应采取以下防范措施，避免发生环境污染事故:

a)废铅蓄电池应进行合理包装，防止运输过程破损和电解质泄漏。

b)废铅蓄电池有破损或电解质渗漏的，应将废铅蓄电池及其渗漏液贮存于耐酸容器中。
本项目产生的废铅蓄电池暂存于危废库房废电池区，不对废铅蓄电池进行拆解、破碎、丢弃废铅蓄电池；不倾倒含铅酸性电解质。废铅蓄电池收集时装于耐腐蚀、具有防渗漏措施的容器中，防止收集过程中破损以及电解质泄漏。
符合

4.4.1基于废铅蓄电池收集过程的特殊性及其环境风险，分为收集网点暂存和集中转运点贮存两种方式。
本项目废铅蓄电池收集后，暂存于本项目所建危废库房废电池区。
符合

4.4.2收集网点暂存时间应不超过90天，重量应不超过3吨；集中转运点贮存时间最长不超过1年，贮存规模应小于贮存场所的设计容量。
本项目一批废铅蓄电池暂存时间为三个月（90天），产生量为0.05t/a，一年更换一次，预计每年最大暂存量为0.05t。

符合

4.4.3收集网点暂存设施应符合以下要求:

a)应划分出专门存放区域，面积不少于3m2。

b)有防止废铅蓄电池破损和电解质泄漏的措施，硬化地面及有耐腐蚀包装容器。

c)废铅蓄电池应存放于耐腐蚀、具有防渗漏措施的托盘或容器中。

d)在显著位置张贴废铅蓄电池收集提示性信息和警示标志。
1)本项目危废库房总占地面积9.11m2，其中废液暂存区占地面积为6m2，废铅蓄电池暂存区域占地面积3m2，符合不小于3m2的要求。
2）本项目废蓄电池存放于防渗托盘上，托盘的有限容积大于等于泄漏的液体量，发现有废电池存在破损情况，将对存放该废电池的托盘进行加盖。危废库房地面硬化并进行防渗。

危废库将地面整体硬化，防渗层整体基础采用C15混凝土垫层150mm厚+环氧砂浆20mm厚一层（内掺108胶）+高密度聚乙烯HDPE膜（2mm厚）一道+200mm厚C30抗渗混凝土+地面上整体涂刷环氧树脂地坪漆2遍（含收集池和导流沟），裙角0.5m高，敷设聚乙烯丙纶防水层（2mm厚）一道或者高密度聚乙烯HDPE膜（2mm厚）一道、涂刷环氧树脂漆2遍，渗透系数≦10-10cm/s。

3）本项目废蓄电池存放于防渗托盘上。

4）库房悬挂张贴收集提示性信息和警示标志。
符合

4.4.4废铅蓄电池集中转运点贮存设施应开展环境影响评价，并参照GB18597的有关要求进行建设和管理。
本项目主要暂存污水处理站在线设备废液、实验室废液、废铅蓄电池，依法开展环境影响评价。本项目危废库房应按照GB18597的有关要求进行建设，同时对地面、墙面、集液池、导流沟、裙角进行防渗。
符合

4.4.5禁止将废铅蓄电池堆放在露天场地，避免废铅蓄电池遭受雨淋水浸。
本项目危废库房为封闭式，废铅蓄电池产生后及时暂存于危废库房，不露天存放。
符合

五、与《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）符合性分析

本项目属于危废库房项目，主要暂存在线设备废液、实验室废液和废铅蓄电池。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中对危险废物收集、贮存的要求，进行符合性分析，具体见表1-5。

表1-5  与《危险废物贮存污染控制标准》符合性表

《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）

本项目情况

是否符合要求

6.1.1贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。

本项目危废库房位于污水处理厂院内，危废库房为密闭房间，具有防风、防晒、防雨的特点。危废库房分为废液区、废电池区，废液包装容器采用高密度聚乙烯的塑料桶，底部有托盘，防止腐蚀，废电池采用防渗托盘，且危废库地面及裙角均做防渗处理，满足防漏、防渗、防腐措施

符合

6.1.2贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。

本项目危废库房采取分区暂存，分为废液区和废电池区，不会造成不相容的危险废物接触、混合。

符合

6.1.3贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。

危废库地面整体以及裙角做防渗处理，采用建造材料坚固且无缝隙。

将地面整体硬化，防渗层整体基础采用C15混凝土垫层150mm厚+环氧砂浆20mm厚一层（内掺108胶）+高密度聚乙烯HDPE膜（2mm厚）一道+200mm厚C30抗渗混凝土+地面上整体涂刷环氧树脂地坪漆2遍（含收集池和导流沟）；

裙角0.5m高，敷设聚乙烯丙纶防水层（2mm厚）一道或者高密度聚乙烯HDPE膜（2mm厚）一道、涂刷环氧树脂漆2遍，渗透系数均≤1×10-10cm/s。
符合

6.1.4贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1 m厚黏土层（渗透系数不大于10-7 cm/s），或至少2 mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料。

危废库地面整体以及裙角做防渗处理，将地面整体硬化，防渗层整体基础采用C15混凝土垫层150mm厚+环氧砂浆20mm厚一层（内掺108胶）+高密度聚乙烯HDPE膜（2mm厚）一道+200mm厚C30抗渗混凝土+地面上整体涂刷环氧树脂地坪漆2遍（含收集池和导流沟）；

裙角0.5m高，敷设聚乙烯丙纶防水层（2mm厚）一道或者高密度聚乙烯HDPE膜（2mm厚）一道、涂刷环氧树脂漆2遍，渗透系数≦10-10cm/s。
符合

6.1.5同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。

本项目防渗材料采取相同材料及措施防渗，同时废液包装容器采用高密度聚乙烯的塑料桶，底部有托盘，防止腐蚀；废电池盛装于防渗托盘内。
符合

6.1.6贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。

本项目采取专人管理危废库房，无关人员禁止进入。同时危废库房采取双人双锁。
符合

“生态环境分区管控”符合性分析

根据《巴彦淖尔市人民政府办公室关于巴彦淖尔市2023年生态环境分区管控成果动态更新的通知》（巴政办字[2023]106号），巴彦淖尔市共划定环境管控单元256个，包括优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类。根据《巴彦淖尔市生态环境准入清单（2023版）》，进行本项目与巴彦淖尔市生态环境管控要求的符合性分析。本项目在内蒙古自治区“三线一单”公众端应用平台中的位置详见附图6。
根据内蒙古自治区“三线一单”数据应用平台查询结果（附件8），本项目涉及1个重点管控单元，重点管控单元编码为ZH15082420001巴彦淖尔甘其毛都口岸加工园区，生态保护重点为大气环境高排放重点管控区、水环境工业污染重点管控区、生态用水补给区、土地资源重点管控区。
本项目与“三线一单”符合性分析见表1-6，本项目与《巴彦淖尔市生态环境准入清单》“总体要求”符合性分析见表1-7，本项目与《乌拉特中旗生态环境准入清单》中“具体要求”符合性分析见表1-8。
表1-6  “三线一单”符合性分析

内容

符合性分析

符合性

生态保护红线

根据《巴彦淖尔市人民政府办公室关于巴彦淖尔市2023年生态环境分区管控成果动态更新的通知》（巴政办字[2023]106号），巴彦淖尔市共划定环境管控单元256个，包括优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类，实施分类管控。本项目位于巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸加工园区内，环境管控单元名称为“巴彦淖尔甘其毛都口岸加工园区”，本项目类别为“重点管控单元”。

项目所在区域内无自然保护区、水源保护区、风景名胜区、文物古迹等需要特殊保护的环境敏感目标，项目区不在生态保护红线范围内，符合生态保护红线要求。

符合

资源利用上线

本项目运营过程中需要一定的电资源的消耗，项目消耗资源符合清洁生产中能源消耗要求，本项目资源消耗量相对区域资源总量所占比例极少，用电量不会触及区域资源利用上线要求。

符合

环境质量底线

项目区域环境空气质量属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类功能区，根据《2024年内蒙古自治区生态环境状况公报》中巴彦淖尔市的数据统计，项目所在区域巴彦淖尔市为环境空气属于达标区；声环境属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类功能区。土壤占地范围内各监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值的标准值。
区域环境质量现状较好，具有环境容量，项目采取合理的治理措施后，在正常运营情况下，各项污染物均能达标排放，不会明显降低区域环境质量，不会突破当地环境质量底线。

符合

准入清单

本项目不属于《内蒙古自治区政府关于印发自治区国家重点生态功能区产业准入负面清单的通知》（内政发[2018]11号）中“清单”所列项，同时，依据《巴彦淖尔市生态环境准入清单》中“巴彦淖尔市乌拉特中旗生态环境准入清单”，本项目位于巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸加工园区污水处理厂院内，环境管控单元名称为“巴彦淖尔甘其毛都口岸加工园区”，本项目类别为“重点管控单元”。项目符合空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控以及资源利用效率要求，因此，本项目的建设符合环境准入要求。

符合

表1-7 项目与《巴彦淖尔市生态环境准入清单》总体要求符合性分析

管控要求

项目情况

是否符合管控要求
1、根据《内蒙古自治区进一步规范化工行业项目建设的若干规定》，现有园区扩大面积的，要与黄河中上游流域巴彦淖尔段及主要支流岸线至少保持1公里距离。
本项目为园区集中污水处理设施配套的危废库房，不涉及化工行业及园区扩大面积。
符合
2、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批要求。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。化工园区（集中区）外已认定为化工重点监控点的企业，在项目审批、建设和管理方面参

照化工园区内企业执行。企业可按照化工项目建设管理有关规定，依法依规在厂区内或紧邻厂区新建、改扩建现有装备同类产品、产业链延链补链、循环经济利用、安全环保节能项目，但原则上不能新建上游产业。
本项目为园区集中污水处理设施配套的危废库房，不属于“两高”项目。
符合
3、为改善区域环境质量，严格控制“两高”项目新增主要污染物排放，确保环境影响报告书及其批复文件要求的主要污染物排放量区域削减措施落实到位。建设项目应满足区域、流域控制单元环境质量改善目标管理要求。所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的，建设项目应提出有效的区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减，确保项目投产后区域环境质量有改善。所在区域、流域控制

单元环境质量达到国家或者地方环境质量标准的，原则上建设项目主要污染物实行区域等量削减，确保项目投产后区域环境质量不恶化。
本项目为园区集中污水处理设施配套的危废库房，不属于“两高”项目，不增加总量。
符合
4、各类园区及建设项目选址应当符合当地国土空间规划。
本项目为园区集中污水处理设施配套的危废库房，符合当地国土空间规划。
符合
5、畜禽养殖禁养区内不得新建、扩建和改建各类畜禽养殖场，限养区内严格限制新建和扩建各类规模化畜禽养殖场。适养区内现有的各类畜禽养殖场必须落实污染防治措施，对污水、废渣和恶臭应进行定期监测，确保排放的污染物达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596）的限值要求，并符合污染物排放总量控制要求。禁养区范围内的已建成的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户，由所在地人民政府负责责令限期搬迁、关闭或取缔。
本项目为园区集中污水处理设施配套的危废库房，不涉及畜禽养殖场。
符合
6、建设对环境有影响的项目，建设单位应当根据国家关于建设项目环境保护分类管理的规定，按照对环境造成影响的程度，组织编制环境影响报告书、环境影响报告表或者填写环境影响登记表。严格落实排污许可管理要求，加强排污许可证实施监管，督促企业采取有效措施控制污染物排放，达到排污许可证规定的许可排放量要求。
本项目可能造成轻度环境影响，应当编制环境影响报告表，按名录落实排污许可管理相应的要求。
符合
7、入园项目需符合园区产业定位、布局、规划环评等；根据《内蒙古自治区“十四五”危险废物集中处置设施建设规划》，原则上限制新建、扩建危险废物焚烧、填埋、水泥窑协同等集中处置设施。
本项目为园区集中污水处理设施配套的危废库房，符合园区产业定位、布局、规划环评要求。
符合
表1-8   项目与“乌拉特中旗管控要求”中“巴彦淖尔甘其毛都口岸加工园区”符合性分析一览表

编码
环境管控单元名称
优先保护单元
生态保护红线
空间布局约束
管控要求

项目情况
符合性

ZH15082420001

巴彦淖尔甘其毛都口岸加工园区

重点管控单元
大气环境高排放重点管控区、水环境工业污染重点管控区、生态用水补给区、土地资源重点管控区

空间布局约束
1、严格执行环境准入门槛，依法落实园区规划环评。对不符合园区产业定位、布局、规划环评等的项目一律不予批准。

2、新建、改建、扩建项目，必须符合国家和自治区产业指导目录要求、行业技术标准以及规模、投资强度。

3、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳达峰、碳中和目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。

4、积极推进“两高”项目环评开展试点工作，衔接落实有关区域和行业碳达峰、碳中和行动方案、清洁能源替代、清洁运输、煤炭消费总量控制等政策要求。

5、控制高耗能行业产能规模。确有必要建设的，须在区内实施产能和能耗减量置换。除国家规划布局和自治区延链补链的现代煤化工项目外，“十四五”期间，

原则上不再审批新的现代煤化工项目。合理有序控制数据中心建设规模，严禁新建虚拟货币挖矿项目。

6、严格执行《内蒙古自治区饮用水水源保护条例》、《巴彦淖尔市集中式饮用水水源保护条例》中要求。

7、新建、改建、扩建“两高一低”项目，须符合《内蒙古自治区发展和改革委员会生态环境厅工业和信息化厅能源局关于印发<内蒙古自治区坚决遏制“两

高一低”项目盲目发展管控目录（2023年修订版）>的通知》（内发改环资字〔2023〕1080号）相关要求。
本项目为园区集中污水处理设施配套的危废库房，符合

巴彦淖尔甘其毛都口岸加工园区空间布局约束管控要求。
符合
污污染物排放管控
1、粉状物料堆场必须进行全封闭，块状物料必须配套抑尘设施。

2、禁止新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉，新建锅炉大气污染物排放要符合相关要求。

3、根据《化工园区建设标准和认定管理办法（试行）》（工信部联原[2021]220号）要求，化工园区应按照分类收集、分质处理的要求，配备专业化工生产废水集中处理设施（独立建设或依托骨干企业）及专管或明管输送的配套管网。工业园区的工业企业排放的废水应当按照国家有关规定进行预处理（或者委托具备处理能力的第三方进行集中处理），未达到工业园区集中处理设施（不含园区企业预处理一级集中处理设施）处理工艺要求的，不得排入工业园区污水集中处理设施。

4、新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。现有“两高”项目应依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。推进水泥、焦化等行业超低排放改造。以电力、焦化、冶炼、钢铁等行业为重点，有序推进现有企业开展全流程智能化、清洁化、循环化、低碳化改造，促进传统产业绿色转型级，逐步淘汰落后产能。

5、加强对废气特别是有毒及恶臭气体的收集和处置，严格控制挥发性有机物（VOCs）排放。

6、以焦化制造、冶金等行业为重点，有序推进现有企业开展全流程智能化、清洁化、循环化、低碳化改造，促进传统产业绿色转型升级，逐步淘汰落后产能。进焦化等行业超低排放改造。

7、固体废物产生量大的化工园区应配套建设固体废物处置设施同时提高综合利用率。

8、新建、改建、扩建重点行业建设项目遵循重点重金属污染物排放“等量替代”原则。建设单位在提交环境影响评价文件时应明确重点重金属污染物排放总量及来源。无明确具体总量来源的，各级生态环境部门不得批准相关环境影响评价文件。禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺项目。新建、扩建的重有色金属冶炼、电镀、制革企业优先布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。
本项目为园区集中污水处理设施配套的危废库房，不属于前款所列重点行业，本项目产生的各项污染物排放满足相应管控要求。
符合
环环境风险管控

1、加强园区及入园企业环境应急设施整合共享，形成园区应急物资联动资源库，建立有效的拦截、降污、导流、暂存等工程措施，防止泄漏物、消防废水等进入园区外环境。建立园区环境应急监测机制，强化园区风险防控。制定园区环境风险事故防范和应急预案并定期更新。化学工业加强重大环境风险源的风险管控，构建区域环境风险联防联控机制，建立突发环境事故状态下的应急监测与人员疏散联动机制。

2、依法严查向滩涂、坑塘、废弃矿井、渗坑渗井等非法排污的环境违法行为。

3、实行排污许可重点管理的排污单位，应当依法安装、使用、维护污染物排放自动监测设备，并与生态环境主管部门的监控设备联网。

4、规范项目台账，化工园区与城市建成区、人口密集区、重要设施等防护目标之间保持足够的安全防护距离，留有适当的缓冲带，加强日常环境风险监管。
本项目为园区集中污水处理设施配套的危废库房，共享园区及污水处理设施应急设施。
符合
资源开发效率

1、新建、改建、扩建的工业项目，禁止擅自使用地下水；食品、制药等项目取用地下水，须经有管理权限的水行政主管部门批准；具备使用非常规水源条件的园区，限期关闭企业生产用地下水自备水井；工业企业的设备冷却水、空调冷却水、锅炉冷凝水应当循环使用或者回收利用，不得直接排放。

2、加强对已建成高污染、高耗水、高耗能项目的监管，有节能节水减排潜力的项目要升级改造，单位产品物耗、能耗、水耗等鼓励逐步达到清洁生产先进水平。节水设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投运。
本项目为园区集中污水处理设施配套的危废库房，不新增用水，不属于前款所列项目类型。
符合




二、建设项目工程分析

	建设内容
	项目由来

1.1巴彦淖尔市蒙源水务有限公司概况
巴彦淖尔市蒙源水务有限公司成立于2008年10月7日，注册资本2500万元，是由神华巴彦淖尔能源有限责任公司（持股60%）与巴彦淖尔市河套水务集团有限公司（持股40%）共同出资设立的国有控股企业，主营业务涵盖工业用水生产供应、污水处理及回用、节水技术研发推广等领域。
   1.2巴彦淖尔市蒙源水务有限公司甘其毛都口岸加工园区污水处理及回用工程技术改造项目概况

甘其毛都口岸加工园区污水处理厂由蒙源水务有限公司负责建设运营，位于甘其毛都口岸加工园区东南角，总占地面积241亩，总投资1.28亿元，原设计处理污水类型为工业园区的生活污水和简单的工业废水，建设规模为日处理污水3万m3，回用2万m3，设计出水标准为国家一级A标准。采用的工艺A²/O工艺，回用工艺为絮凝沉淀过滤。

污水处理厂2013年10月建设完成，具备试运行条件，但由于园区生活污水量非常少，每日100吨左右，污水处理厂无法启用。为了处理园区的生活污水，2017年进行污水处理厂小流量技术改造。建设了一套污水处理一体机，设计处理能力200m³/d，总投资264万元。2017年5月开始建设，2017年7月建设完成并开始调试，2018年7月完成工程验收，2018年8月完成环保验收，到目前运行正常，处理水全部回用，零排放。

后由于政府加强污水管线建设，经测算生活污水收集水量约1700m³/d左右，约占污水处理厂处理能力的5%，无法直接启动原有3万m³/d的污水处理系统。为解决近期1700m³/d的污水处理问题，需利用原有污水处理厂的地块及设施，重建一套小型污水处理设施。本次改造项目设计处理规模为4000m³/d，建设2组单组处理量为2000m³/d的处理系统，计划使用10年以上。巴彦淖尔市蒙源水务有限公司于2021年12月委托内蒙古八思巴环境技术咨询有限公司编制完成了《巴彦淖尔市蒙源水务有限公司甘其毛都口岸加工园区污水处理及回用工程技术改造项目环境影响报告表》，于2021年12月28日取得了巴彦淖尔市生态环境局乌拉特中旗分局环评批复，批复文号为：乌中环审发[2021]31号，该项目于2025年5月开工，目前处于主体工程建设阶段。

1.3本项目概况
本项目为“巴彦淖尔市蒙源水务有限公司甘其毛都口岸加工园区污水处理及回用工程技术改造项目”配套建设的危险废物暂存库项目，在辅助用房内进行建设，主要用于暂存污水处理厂水质监测过程中在线监测设备产生的在线监测废液、实验室产生的实验室废液以及厂区定期更换下来的废铅蓄电池，年产生量分别为0.4t、0.1t、0.05t，在线监测废液和实验室废液的酸性废液主要成分为浓硫酸、硝酸钾、过硝酸钾、盐酸、钼酸、过硫酸钾等；碱性废液主要成分为汞离子、银离子、六价铬等。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》（中华人民共和国主席令第48号）和中华人民共和国国务院令第682号关于《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，该项目需进行环境影响评价，根据关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令第1号，2021年1月1日起施行）部分内容的决定，本项目属于“五十三、装卸搬运和仓储业59 149危险品仓储594（不含加油站的油库；不含加气站的气库） 其他（含有毒、有害、危险品的仓储；含液化天然气库）”应当编制环境影响报告表。受巴彦淖尔市蒙源水务有限公司的委托，我公司承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我单位根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》《环境影响评价技术导则》等有关环保法律法规的要求，结合该工程的性质、特点以及该区域环境功能特征，通过实地调查、现场踏勘、资料收集及必要的监测，并依据有关资料以及与同类工程分析、类比的基础上，按照环评导则要求，编制完成该项目的环境影响报告表。
二、项目基本情况

（1）项目名称：甘其毛都口岸加工园区污水处理厂危废库房项目。

（2）建设性质：新建。

（3）建设地点：本项目位于巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸加工园区污水处理厂院内，选址中心坐标为E108°33′16.500″， N41°17′07.716″，本项目地理位置详见附图1，本项目在污水处理厂院内位置详见附图2-附图4。

（4）项目投资：本项目总投资为7.5万元，其中环保投资7.5万元，占总投资的100%。

（5）建设规模：项目新建危险废物暂存库一座，占地面积约9.11m2，用于贮存污水处理厂生产运行过程中产生的危险废物在线监测废液、实验室废液和废电池（铅酸电池），年储存量分别为0.4t/a、0.1t/a、0.05t/a。项目内部设置分区，危险废物集中收集后委托有危废处置资质单位拉运处理。
三、项目组成情况

1、项目基本组成

本项目组成见表2-1，本项目平面布置图见附图5。
表2-1  项目组成一览表
工程

类别

工程名称

工程规模

备注

主体

工程

库房
1座，占地面积约9.11m2（4.30m×2.12m），建筑高度5.20m，地上一层，砖混结构（在辅助用房内进行建设），危废库房分为2个储存区，分别为废液区和废电池区，其中东部为废液区，占地面积3m2，中部为废电池区，占地面积3m2。

新建

导流沟
危废贮存库内地面设置导流沟，导流沟与集液池相连，在项目南侧，主要用于将泄漏的危险废物收集至集液池。本项目导流沟宽10cm，深度为5cm，长度为6m。
新建

集液池
危废贮存库内设置1个0.256m3（0.8m×0.8m×0.4m）的集液池，位于项目西北侧，主要用于泄漏的危险废物的收集暂存，集液池与导流沟连通。
新建

防渗层
①地面防渗：地面防渗层整体基础采用C15混凝土垫层150mm厚+环氧砂浆20mm厚一层（内掺108胶）+高密度聚乙烯HDPE膜（2mm厚）一道+200mm厚C30抗渗混凝土+地面上整体涂刷环氧树脂地坪漆2遍；

②导流沟、集液池：库内危险废物导流沟、集液池按照上述要求进行防渗处理，渗透系数≤1×10-10cm/s；库房整体地面应有一定坡度，便于泄漏废液及时汇集至集液池。
③裙角防渗：裙角0.5m高，敷设聚乙烯丙纶防水层（2mm厚）一道或者高密度聚乙烯HDPE膜（2mm厚）一道、涂刷环氧树脂漆2遍，渗透系数均≤1×10-10cm/s。
新建

公用

工程

供水系统

本项目无需生产用水；项目不新增劳动定员，无需生活用水。
—

排水系统

运营期本项目不产生废水。
—

供电系统

依托巴彦淖尔市蒙源水务有限公司内部供电设备，本项目用电量为45kWh/a。

依托

照明、监控配电

照明、监控配电：采用隔爆型灯具、监控设备及电气设备。

新建

供热

本项目冬季无需供热。
—

环保工程

废水治理

运营期本项目不产生废水。

—

废气治理

①本项目在线设备废液、实验室废液储存于密闭塑料桶中，正常贮存过程中无废气排放，危险废物库房北侧设置1个排风扇，加强危废暂存库内空气流通。

②废铅蓄电池发生破损事故时以无组织形式排放硫酸雾，排放量较少，危险废物库房北侧设置1个排风扇，挥发气体通过排风扇无组织排放。
③该项目运输转运次数少，运输车辆汽车尾气可忽略不计。

新建

噪声治理

本项目选用低噪音设备，同时采用基础减震、库房隔声及距离衰减等措施降低噪声排放

新建

固废治理

①本项目不新增劳动定员，故不产生生活垃圾。

②在线设备废液、实验室废液为危险废物，分类收集后至专用容器内，暂存在危废库房，定期委托有危废处置资质的单位进行统一处理。

③废铅蓄电池为危险废物，分类收集后，堆放到防渗托盘中，暂存在危废库房废电池区，定期委托有危废处置资质的单位进行统一处理。

新建

防渗工程

①地面防渗：地面防渗层整体基础采用C15混凝土垫层150mm厚+环氧砂浆20mm厚一层（内掺108胶）+高密度聚乙烯HDPE膜（2mm厚）一道+200mm厚C30抗渗混凝土+地面上整体涂刷环氧树脂地坪漆2遍；

②导流沟、集液池：库内危险废物导流沟、集液池按照上述要求进行防渗处理，渗透系数≤1×10-10cm/s；库房整体地面应有一定坡度，便于泄漏废液及时汇集至集液池。

③裙角防渗：裙角0.5m高，敷设聚乙烯丙纶防水层（2mm厚）一道或者高密度聚乙烯HDPE膜（2mm厚）一道、涂刷环氧树脂漆2遍，渗透系数均≤1×10-10cm/s。
新建

环境风险

废液桶、废铅蓄电池使用防渗托盘盛装，仓库底部做好防晒、防水措施；地面、墙体、墙裙等做好防渗、防腐、防漏措施，防止事故状态下危险废物泄露至地下水体，危险废物设置警示标志，危险废物标识参照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）附录A危险废物标签。

新建

2、主要设备

本项目主要设备见表2-2。
表2-2  项目主要设备一览表

序号

设备名称

单位

数量

备注

1

照明灯

套
1
/

2

排风扇
个

1
/
3
HDPE桶（50L）

个
6
用于收集各类废液，盛装废液后，暂存于危废库房内废液区。
4
耐腐蚀、具有防渗漏措施的托盘容器
个
2
用于装废电池，盛装废电池后，暂存于危废库房内废电池区。
5
监控设备
套
1
/
3、危废间主要存储废物及储运方式

本项目建设完成后，危废库用于贮存污水处理厂生产运行过程中产生的危险废物。项目存储主要危险废物情况详见表2-3、危险废物贮存场所基本情况见表2-4。
表2-3  危险废物特性及预计储存量

序号
危废编号
废物代码
危废

名称
年产

生量
产废周期/储存周期
主要成分
有害成分及

危险特性
危废来源
盛装及贮存

方式
1
HW49其它废物
900-047-49
在线监测

废液
0.4t
2个月/1年
酸性废液主要成分为硫酸、硝酸钾、过硝酸钾、

钼酸、过硫酸钾等；碱性废液主要

成分为汞离子、银离子、六价铬等
浓硫酸、盐酸：强腐蚀性；过硫酸钾、硝酸钾、过硝酸钾：强氧化性；

汞离子：剧毒重金属；六价铬：强

化癌物
水质监测过程中在线监测设备产生的废液及实

验室产生的检测废液
密闭于50L高密度聚乙烯的塑料桶暂存，定期委托有资质的单位拉运处理。
2
HW49其它废物
900-047-49
实验

室废液
0.1t
2个月/1年
人工测定BOD、总磷、总氮、氨氮产生的实验室废液
密闭于50L高密度聚乙烯的塑料桶，定期委托

有资质的单位拉运处

理。
3

HW31含铅废物
900-052-31
废电池（铅酸电池）
0.05t
1次/年/90天
铅及其化合物、硫酸、塑料外壳、其他金属材料
铅及其化合物：毒性、硫酸：强腐蚀性。
设备更换的废电池
暂存于1.2米见方的塑料托盘内，定期委托有资质的单位拉运处理。
（1）收集、储存方式

本项目暂存巴彦淖尔市蒙源水务有限公司污水处理厂生产运行过程中产生的在线监测废液：COD试剂、总氮药剂和总磷药剂产生的酸性废液、氨氮药剂产生的碱性废液、实验室废液为人工测定COD、总磷、总氮产生的酸性废液和氨氮产生的碱性废液，废液用材质为高密度聚乙烯塑料桶收集并加盖密封，酸性废液存放在酸性废液暂存区，碱性废液存放在碱性废液暂存区，定期委托有资质的单位进行收集处置。严禁人为混杂或掺水，并按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）规范设置标识标牌，由专人管理，设置双锁，其他人不得随意进出。
（2）运输方式

根据《危险废物收集、贮存、运输技术规范》(HJ2025-2012)中规定：“危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质”。

本项目危险废物运输委托有危废处置资质单位进行运输，危险废物在收集后运送中途不更换容器。并根据《危险废物转移管理办法》（生态环境部公安部交通运输部部令第23号，2022年1月1日起施行）的规定，办理危险废物转移联单手续。

表2-4  危险废物贮存场所（设施）基本情况
序号

贮存场所（设施）名称

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

位置

占地面积

贮存方式

贮存

能力

1

在线设备废液、实验室废液区
在线设备废液、实验室废液
HW49
其他废物
900-047-49
危废库房废液区
3m2
桶装

0.5t/a
2
废电池区（铅蓄电池）
废电池（铅酸电池）
HW31含铅废物
900-052-31
危废库房废电池区
3m2
防渗托盘

0.05t/a
4、设计方案

（1）防渗设计方案

危废库房建筑面积约9.11m2（4.30m×2.12m），内分废液区3m2，主要储存在线设备废液、实验室废液。主要建设工程包括：①地面防渗层整体基础采用C15混凝土垫层150mm厚+环氧砂浆20mm厚一层（内掺108胶）+高密度聚乙烯HDPE膜（2mm厚）一道+200mm厚C30抗渗混凝土+地面上整体涂刷环氧树脂地坪漆2遍；库内设置泄露废液集液池一个，容积0.256m3，地面四周设置导流沟汇集至废液收集池，导流沟、集液池按照上述要求进行防渗处理，渗透系数≤1×10-10cm/s，库房整体地面应有一定坡度，便于泄露废液及时汇集至收集池。②裙角0.5m高，敷设聚乙烯丙纶防水层（2mm厚）一道或者高密度聚乙烯HDPE膜（2mm厚）一道、涂刷环氧树脂漆2遍，渗透系数均≤1×10-10cm/s。③危废库房房设置排风换气扇1个，防爆照明设施1套。张贴或设置危废存储标示牌、危废储存间管理制度等。

在废暂存间开挖收集池一个，开挖尺寸为长80cm、宽80cm、深40cm，用于收集储存的废液容器一旦发生损坏时渗漏的废液。收集池上部加盖盖板（共计1个，长100cm、宽100cm，要求每块盖板承重不低于300kg），便于人员行走及防止人员坠入。危废库房制作一道导流沟（宽10cm，深5cm）通往收集池，用于将溢出废液导入收集池内。

（2）储存区设计方案

1）危废库房占地面积9.11m2，根据危险废物的种类和数量分区域存放，中间设置隔断，新设隔断墙用于隔离两种不同种类危废物。分为2个区域，东部为废液区，占地面积3m2，中部为废电池区，占地面积3m2。
2）储存区设置安全照明设施和监控设施。

3）在危废库房四周设置导流沟，东北角开挖收集池1座，容积0.256m3，导流沟与收集池相连，用于收集危险废物库地面泄漏的废液，集液池池底、四周及导流沟同时按照危废库地面要求进行防渗处理，其渗透系数小于1×10-10cm/s。集液池上部加盖盖板（共计1个，长100cm、宽100cm，要求每块盖板承重不低于300kg），便于人员行走及防止人员坠入。

根据《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ 519-2020）中4.4暂存和储存的要求规定，基于废铅蓄电池收集过程的特殊性及其环境风险，分为收集网点暂存和集中转运点贮存两种方式。收集网点暂存时间应不超过90天，重量应不超过3吨；集中转运点贮存时间最长不超过1年，贮存规模应小于贮存场所的设计容量。

本项目废电池（铅酸电池）分批更换，一年更换一次，每次暂存时间90天，最大暂存量为0.05t/a。废电池（铅酸电池）收集网点暂存设施应符合以下要求：

a 应划分出专门存放区域，面积不少于3m2。

b 有防止废铅蓄电池破损和电解质泄漏的措施，硬化地面及有耐腐蚀包装容器。 

c 废铅蓄电池应存放于耐腐蚀、具有防渗漏措施的托盘中。 

d 在显著位置张贴废铅蓄电池收集提示性信息和警示标志。

本项目将废铅蓄电池暂存在防渗托盘中，托盘的有限容积大于等于泄漏的液体量，并对地面铺设防渗材料，防治电池泄漏时硫酸流出污染土壤及地下水。
4）危险废物暂存要求

①在线设备废液、实验室废液采用HDPE废液桶盛装，暂存于危废库房的废液区。

②废电池采用托盘盛装，暂存于废暂存间中的废电池区。

盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）规定的标签，注明危废产生单位、地址、电话、联系人等，废物化学成分、危险情况、安全措施。

5）不相容的废物混合时会产生有毒有害气体，导致刺激眼睛、灼伤皮肤和致命，也可能引起强烈及爆炸性的反应热能，因此，不相容的危险废物必须分开存放于不同的堆存区，本项目产生的在线设备废液、实验室废液采用废液桶暂存，须拧紧桶盖，防止挥发，防止倾倒、泄漏。

5、公用工程

1）给水

本项目为危险废物暂存间建设项目，项目不新增劳动定员，未增加生活用水；危废库运行过程不需要生产用水。故本项目运营期无需用水。

2）排水

本项目不新增劳动定员，无生活污水产生；危险废物暂存过程无需生产用水，故无生产废水排放。

3）供电

本项目用电依托厂区现有供电设备，用电量为45kWh/a。

4）供暖

本项目无需供暖。

6、劳动定员

本项目劳动定员从厂区现有工作人员调配，不新增劳动定员，危废库年运行天数365天。



	工艺流程和产排污环节
	一、项目生产工艺及产污节点图

1、施工期工艺流程图

施工期工艺流程见图2-1。


[image: image2.emf]危废库土建工程

噪声 、 扬尘 、 废

水 、 建筑垃圾

防渗层铺设 、 导流沟 、

废液收集池建设

    

噪声 、

扬尘 、 建筑垃圾

装修

建筑垃圾 、 噪

声 、 有机废气

工程验收


图2-1施工期工艺流程及产污环节图

（1）土建工程：新建危废库房，需对地面及墙角铺设防渗层，在危废库房内建设导流沟及及集液池，总占地面积为9.11m2，砖混结构，此阶段主要污染物为材料装卸及运输过程中产生的扬尘、施工机械废气、噪声、施工人员的生活污水等。

（2）防渗工程：主要为底层挖土、夯实以及基础防渗等。主要污染物为施工机械噪声、粉尘及废弃的建筑材料、施工人员的生活污水等。

（3）墙体装修：按照相关标准要求对地面、裙角、导流沟、集液池进行防渗。
1.1施工期产排污环节分析

本项目施工过程产生的污染物如下：

（1）废气

施工期大气污染源主要为施工扬尘、施工机械废气、车辆废气等。

（2）废水

本工程施工过程中产生的废水主要为施工人员的生活污水和施工废水。

（3）噪声

施工期噪声来源于施工中的机械设备运行和交通噪声。

（4）固废

本项目的固体废弃物包括施工人员的生活垃圾和施工产生的建筑垃圾。

运营期工艺流程图

项目运营期主要工艺流程及产污环节图如下：


[image: image3.emf]污水处理厂

在线设备废液 、 化验

废液

储存物质

HDPE

废液桶收集

工艺流程

噪声 、 氯化

氢 、 硫酸雾

污染物产生

有资质单位清运 噪声

暂存至厂区危废暂存间

图2-2  运营期废液主要流程及产污环节图


[image: image4.emf]设备与材料

工艺流程

污染物产生

定期更换的废电池

（ 铅蓄电池 ）

防渗托盘盛装

噪声 、 硫酸

雾

有资质单位清运

噪声

暂存于危废暂存间

废电池区铁架上

图2-3  运营期废电池主要流程及产污环节图

本项目主要收集巴彦淖尔市蒙源水务有限公司运行过程中产生的在线监测废液、实验室废液和废电池（铅酸电池），并对该危险废物进行厂内转运、暂存，不进行集中处置、运输，运营期工艺流程具体如下：
（1）厂内转运：本项目仅对巴彦淖尔市蒙源水务有限公司运行过程中产生的在线监测废液、实验室废液和废电池（铅酸电池）进行贮存及转运。在线监测废液、实验室废液按照酸碱性先分类收集至小塑料桶中，并将盛有废液的小塑料桶加盖密封，再由管理人员转运至危险废物暂存间暂存；先将小塑料桶与大塑料桶盖子打开，立刻根据废液的酸碱性分类倒入50L的废液桶中迅速加盖密封，转运完成后将小塑料桶加盖密封放至原位继续收集废液。盛装在线监测废液和实验室废液分的塑料桶材质为高密度聚乙烯，具有较高的强度、刚性、耐化学腐蚀等特点，可以有效的防止酸碱腐蚀，可以满足防渗、防漏、防腐和强度等要求。废电池（铅蓄电池）装入防渗托盘内进行转运，可以满足转运要求。
（2）危险废物库内暂存和办理出库：危险废物进入危险废物暂存库储存前，需进行入库登记，并分类存放在危险废物暂存库内，本项目危废贮存天数最多不超过1a。需要转运出厂时先着手办理危险废物转移联单，在1-3个月内即可办好，

二、主要污染工序

1、施工期

本项目施工期约30天，在装修过程中将产生废气、噪声、废水及固废。施工过程产生污染工序如下：

（1）废气：车辆运输、物料切割、水泥调配过程中将产生粉尘污染，主要污染物为TSP。

（2）废水：装修过程中会产生少量的地面清洗废水，主要污染物有COD、BOD、SS、NH3-N等。施工人员生活污水。
（3）噪声：包括施工中的装载机、吊车、翻斗车以及各种运输车辆、钻孔、切割等过程中，设备产生的噪声，声级一般在70～90dB（A）。

（4）固体废物：包括建筑垃圾、废塑料、废纸箱、废电线等边角余料，施工人员生活垃圾。

2、营运期

（1）废气

本项目产生的废气来源于废液转移过程中产生的少量废气（氯化氢、硫酸雾）及有废电池破损时产生的硫酸雾。

（2）废水

本项目位于巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸加工园区污水处理厂院内，项目周围500m范围内无地表水体。而本项目暂存的危险固废本身没有废水产生；本项目仅地面进行擦洗，无地面清洗废水产生；项目不新增员工，员工由厂区统一调动，不新增生活污水。同时项目运营期不产生生产用水及生产废水，对地表水影响较小。

（3）噪声

本项目噪声主要为进出厂区内运输车辆、排风扇等运转时产生的噪声，其噪声级一般在75-85dB(A)之间。

（4）固体废物

本项目在生产运营过程中产生少量的在线设备废液、实验室废液、废液桶、废电池（铅酸电池）。


	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为“巴彦淖尔市蒙源水务有限公司甘其毛都口岸加工园区污水处理及回用工程技术改造项目”配套建设的危险废物暂存库项目，巴彦淖尔市蒙源水务有限公司甘其毛都口岸加工园区污水处理及回用工程技术改造项目位于乌拉特中旗甘其毛都口岸加工园区。建设规模4000m³/d，设2组处理量2000m³/d处理系统，可单独启用。废水处理采用“A²O+BSFR内置二沉池+深度处理”工艺。

巴彦淖尔市蒙源水务有限公司于2021年12月委托内蒙古八思巴环境技术咨询有限公司编制完成了《巴彦淖尔市蒙源水务有限公司甘其毛都口岸加工园区污水处理及回用工程技术改造项目环境影响报告表》，于2021年12月28日取得了巴彦淖尔市生态环境局乌拉特中旗分局为其出具的环评批复，批复文号为：乌中环审发[2021]31号，该项目于2025年5月开工，目前处于主体工程建设阶段，无与项目有关的原有环境污染问题。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准


8h滑动平均第90

	分位数

	144
	160

	90 
	达标

	
	CO

	24h平均第95百分位数

	800
	4000

	20 
	达标



	从上表可以看出，乌拉特中旗2024年6项基本污染物中，SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，项目所在区域为达标区。

2、特征因子监测

本项目运营期产生的特征因子为氯化氢、硫酸雾，委托内蒙古航峰检测技术有限公司进行环境空气现状监测，监测时间为2025年8月12日~8月14日。

（1）监测点位

根据该项目工程排污特征及所处环境特点，在危废库房选址下风向处布设1个大气质量监测点，监测点位见表3-2。

表3-2监测点位一览表

编号

点位名称

与本项目厂界的距离（m）

监测因子

备注

1#

危废库房选址下风向
/
氯化氢、硫酸雾

实测数据

（2）监测项目

监测项目为非氯化氢、硫酸雾。

（3）监测频次

连续采样3天，氯化氢、硫酸雾每天获取4个1小时平均浓度及日均值，监测时段分别为北京时间02:00、08:00、14:00、20:00四个时段。监测期间同步观测风速、风向、气温、气压等常规气象参数。

（4）采样和分析方法

按照《环境监测技术规范（大气部分）》和《空气和废气监测分析方法》（GB3095-1996）执行，并实施相应的质量控制措施。采样监测分析方法按国家《环境监测技术规范》执行，分析方法按《环境空气质量标准》中有关规定进行。

（5）监测结果

根据评价方法及评价标准，对现状监测结果进行评价，并对评价结果进行分析。统计结果详见表3-3。

表3-3  大气环境监测结果统计表

序号

监测点位

监测项目

监测值范围（mg/m3）

标准限值

单因子

指数

是否超标

1#
危废库房选址下风向处
氯化氢
ND
0.05mg/m3
/
否

硫酸雾
ND
0.30mg/m3
/
否

注：ND表示未检出
由监测结果可见，项目所在区域氯化氢、硫酸雾满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D中的标准限值，总体看来，本项目所在地大气环境质量较好。

二、声环境质量现状
根据现场勘查，本项目50m范围内无声环境保护目标。根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，项目周边50m范围内无声环境敏感目标，本项目无需进行声环境质量现状调查。
地下水环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南 污染影响类（试行）》地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目周围1km范围内无地下水井，危废暂存库已按照要求做了重点防渗，废液存放于废液桶里（包装容器为高密度聚乙烯的塑料桶，防止腐蚀），危废暂存库中有防渗托盘、导流沟及积液池作为防范措施，不存在地下水污染途径的，因此不对地下水环境质量进行评价。

土壤环境质量现状

为掌握评价区土壤环境质量现状，并为影响评价提供基础资料和数据，特委托内蒙古航峰检测技术有限公司对评价区土壤环境进行了现状监测。

（1）监测项目及监测布点

《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）中的45项基本项目。

表3-4   土壤监测点位一览表

监测点编号

监测点名称

监测项目

地理坐标
（厂区内1个监测点）

表层样：全45项基本因子、pH、银、钼
 E108°33′16.500″ 

 N41°17′07.716″
（1）基本项目监测
重金属和无机物：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍；

挥发性有机物：四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯；

半挥发性有机物：硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘。

特征因子：pH、银、钼
（2）监测时间及频次

监测时间为2025年8月14日，一个监测点设1个取样点，监测1次。

（3）监测方法

监测方法按照《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）规定进行。

监测结果

表3-5   土壤检测结果

检测项目

采样位置

占地范围内—危废库选址处监测点
监测结果
第二类用地筛选值的标准值
镉（mg/kg）

0.19
65
铅（mg/kg）

28.8
800
铜（mg/kg）

31
18000
砷（mg/kg）

12.3
60
镍（mg/kg）

26
900
汞（mg/kg）

0.066
38
六价铬（mg/kg）

未检出
5.7
挥发性有机物

四氯化碳（mg/kg）

未检出
2.8
氯仿（mg/kg）

未检出
0.9
挥发性有机物

氯甲烷（mg/kg）

未检出
37
1，1-二氯乙烷（mg/kg）

未检出
9

1，2-二氯乙烷（mg/kg）

未检出
5

1，1二氯乙烯（mg/kg）

未检出
66
顺1，2二氯乙烯（mg/kg）

未检出
596
反1，2二氯乙烯（mg/kg）

未检出
54
二氯甲烷（mg/kg）

未检出
616
1，2-二氯丙烷（mg/kg）

未检出
5

1，1，1，2-四氯乙烷（mg/kg）

未检出
10
1，1，2，2-四氯乙烷（mg/kg）

未检出
6.8
四氯乙烯（mg/kg）

未检出
53
1，1，1-三氯乙烷（mg/kg）

未检出
840
1，1，2-三氯乙烷（mg/kg）

未检出
2.8
三氯乙烯（mg/kg）

未检出
2.8
1，2，3-三氯丙烷（mg/kg）

未检出
0.5
氯乙烯（mg/kg）

未检出
0.43
苯（mg/kg）

未检出
4

氯苯（mg/kg）

未检出
270
1，2-二氯苯（mg/kg）

未检出
560
1，4-二氯苯（mg/kg）

未检出
20
乙苯（mg/kg）

未检出
28
苯乙烯（mg/kg）

未检出
1290
甲苯（mg/kg）

未检出
1200
间二甲苯+对二甲苯（mg/kg）

未检出
570
邻二甲苯（mg/kg）

未检出
640
半挥发性有机物

硝基苯（mg/kg）

未检出
76
苯胺（mg/kg）

未检出
260
2-氯酚（mg/kg）

未检出
2256
苯并[a]蒽（mg/kg）

未检出
15
苯并[a]芘（mg/kg）

未检出
1.5
苯并[b]荧蒽（mg/kg）

未检出
15
苯并[k]荧蒽（mg/kg）

未检出
151
䓛（mg/kg）

未检出
1293
二苯并[a，h]蒽（mg/kg）

未检出
1.5
茚并[1，2，3-cd]芘（mg/kg）

未检出
15
萘（mg/kg）

未检出
70
pH值

8.36
/
银(mg/kg)
0.39
/
钼(mg/kg)
0.9
/

由以上监测结果可以看出，本项目占地范围内各监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值的标准值，说明评价区土壤环境质量良好。


	

	环境

保护

目标
	1、大气环境

本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区和农村地区中人群较集中的区域无村庄等环境敏感目标。

2、声环境

本项目厂界外50m范围内无医院、学校、机关、科研单位、住宅、自然保护区等声环境敏感目标，因此本项目无声环境保护目标。

3、地下水环境

厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

本项目位于巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸加工园区污水处理厂院内。根据现场调查，本项目建设区域不涉及环境敏感目标，评价区域内无濒危动植物、名胜古迹、自然保护区、风景名胜区、集中式饮用水水源、热水、矿泉水、温泉、疗养地等国家明令规定的保护对象评价范围内的主要环境保护敏感目标见表36。

表3-6  环境保护对象及保护目标一览表

环境要素

坐标

保护

目标

方位

保护内容

距离(m)

受影响人数(人)

保护级别

大气环境

本项目周围500米范围内无大气环境敏感目标
《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D
声环境

本项目周围50米范围内无声环境保护目标

《声环境质量准》(GB3096-2008)3类标准

地下水

本项目周围500米范围内无地下水井
《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类



	污染

物排

放控

制标

准
	1、废气污染物排放标准

施工期厂界扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值。

表3-7  大气污染物排放标准    （单位：mg/m3）
序号

污染物

无组织排放监控浓度限值点

1

颗粒物

周界外浓度最高点1.0
运营期本项目厂界大气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值。具体标准值见表3-8。

表3-8  大气污染物综合排放标准

污染物

无组织排放监控浓度

监控点

浓度（mg/m³）

氯化氢
周界外排放浓度

0.20
硫酸雾
1.2
2、废水排放标准

施工废水满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准。

表3-9    污染物最高允许排放浓度      单位：mg/L
项目

PH

SS

COD

BOD5
NH3－N

三级标准

6～9

400

500

300

--

本项目运营期无生产废水及生活污水排放。
3、噪声排放标准

（1）施工期

项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），详见表3-10。

表3-10  建筑施工场界环境噪声排放标准单位：dB（A）

序号

噪声限值

1

昼间

夜间

2

70

55

（2）运营期

项目运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，详见表3-11。

表3-11  工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A）

序号

类别

昼间

夜间

1

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类

65
55
4、固体废物标准

本项目运营期储存的危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）。

	总量

控制

指标
	本项目运营期无废水产生，不涉及COD、NH3-N总量指标；废气中不涉及SO2、NOx总量指标。
根据实施总量控制的原则，结合本项目污染物排放的实际情况，本项目不设总量控制指标。


四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措施
	1、施工期大气环境影响保护措施

施工过程中造成大气污染的主要来源有：施工废气、地面开挖中会产生少量粉尘、扬尘等。砂石料运输扬尘，灰土拌和、混凝土拌和会产生扬尘和粉尘。

施工期大气环境影响保护措施如下：
①施工现场进行合理化管理，统一堆放材料，设置专门库房堆放水泥，尽量减少搬运环节，搬运时轻举轻放，防止包装袋破裂。

②当风速过大时，应停止施工作业。

③装卸建材材料的车辆要减速慢行。

④运输车辆不得使用劣质燃料，禁止使用废气排放超标的车辆。

⑤砂石料堆场采取篷布遮盖，防风抑尘。

经采取以上措施后，预计施工废气对周围环境影响较小，随着装修工程的结束，其影响将消失。

2、施工期水环境影响保护措施

（1）施工人员的生活污水

施工期间施工人员人数最多为5人，根据《内蒙古自治区行业用水定额标准（2020版）》（DB15_T 385-2020），用水量定额按80L/人·d计，则生活用水量为0.4m3/d，施工期为30天，施工期间总生活废水12m3。主要污染物COD、BOD5、NH3-N、SS等。施工期生活污水通过厂区内部已建的处理能力为200立方米/天的污水处理一体机处理，处理后达到回用标准用于厂区绿化和抑尘，不会对周围水环境产生影响。

（2）施工生产废水

施工废水主要为混凝土保养时排放的废水和机械冲洗废水，根据类比分析，施工期用水量约为10m3/d。则整个施工期混凝土保养时排放的废水产生量约为200m3，机械冲洗废水产生量约为40m3（采用沉淀池内的废水，循环使用）。

本项目施工期设置1个30m3的临时沉淀池（渗透系数≤10-7cm/s）。施工期设置临时沉淀池用来收集混凝土保养时排放的废水，经沉淀后回用于施工生产，不外排。同时施工期设置1个20m3的临时隔油池，用来收集机械冲洗废水，经隔油池隔油后回用。临时沉淀池及临时隔油池在施工结束后拆除。

施工废水全部回用，不外排。施工期较短，所排废水是暂时的，其影响将随着工程的结束而消失。因此施工期产生的施工废水及生活污水对项目周边水环境影响较小。

3、施工期声环境影响保护措施

本项目施工期噪声主要来源于各种施工机械及施工车辆。

施工活动基本上是在厂区内进行，声源数量较少，强声源数量也少。该阶段的噪声级在85.0-90.0dB（A）之间。

项目施工机械噪声属中低频噪声，因此只考虑扩散衰减，预测模式如下：


[image: image5.wmf]2121

20lg(/)

LLrr

=-

 

式中：L1、L2—距离声源r1、r2处的噪声值，dB（A）；

      r1、r2—预测点距噪声源的距离。


[image: image6.wmf]0.1

1

10lg(10)

pi

n

L

pt

i

L

=

=

å

 

式中：n—声源总数；

      Lpt—对于某点的总声压级。

现场施工噪声随距离衰减后的值见表4-1。

表4-1  设备在不同距离处的噪声级

预测点

不同距离处的噪声值[dB（A）]

10m

20m

30m

40m

50m

100m

200m

300m

预测值

80

74

70

68

66

60

54

50

根据以上分析可知，昼间在距离声源30m处、夜间在距离声源200m处噪声可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，且施工机械使用时间较短，对环境影响不大。
为了保证本项目周边的声环境质量，要求采取以下相应措施，将施工场地场界噪声控制在国家《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）指标要求范围内，可以采取以下具体措施：

（1）应加强施工管理，用噪声比较低的环保型设备。

（2）利用场地条件，合理安排施工噪声设备的布局；避免在施工现场的同一地点安排大量的高噪声设备，高噪声设备尽量距离边界围挡10 m以上，尽量减少同时运行的设备数量。

（3）在施工过程中，应遵守作业规定，减少碰撞噪音。

（4）对于汽车运输噪声，最有效的措施是强化行车管理制度；尤其经过村庄时，要求司机少按喇叭，控制车速、严禁鸣笛，严禁超载超速，禁止夜间运输，最大限度地减少流动噪声源。

（5）合理安排施工时间，夜间禁止施工。

严格按照国家和地方环境保护法律法规要求，采取各种有效措施，把施工场地边界噪声控制在国家《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的指标要求范围内。

综上所述，本项目施工噪声对周围环境的影响较小。

4、施工期固体废物环境影响保护措施

固体废物包括建筑垃圾、隔油池废油和生活垃圾。隔油池废油施工结束后委托有资质单位处置，建筑垃圾主要是施工过程产生的各种废建筑材料，尽量回用，不能回用的统一收集后运至相关部门指定地点集中处置，生活垃圾主要是工地工人废弃物品，项目正常施工时约有施工人员5人，施工人员日常生活中产生的生活垃圾按每人0.5kg/d，项目施工期约为30天，产生的生活垃圾为0.075t，厂区垃圾箱暂存后送至就近生活垃圾处理厂统一处理。因此施工期固体废物均得到合理处置，对环境影响较小。



	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	一、大气环境影响分析和保护措施
1.1 废气污染物排放情况

（1）在线设备废液、实验室废液溢出废气
本项目在线监测设备产生废液及实验室产生的废液装入塑料桶内加盖密封，一般情况下密封性较好，不会造成外泄。但是非正常工况下，废液发生泄漏，会挥发的少量硫酸雾或氯化氢废气，但挥发时间短，储存过程中桶装密闭，对周围空气影响较小。

废电池（铅酸电池）破损废气
本项目发生废铅蓄电池破损事故时流出的电解液挥发产生硫酸雾，在产生点收集时，发现有废电池存在破损情况，将对存放该废电池的容器进行加盖，进行封闭储存，并做好标记。如此操作后，即使破损电池的电解液泄漏至容器内，电解液挥发产生的硫酸雾也极少，并经排风扇向外排放，对周围空气影响较小。

1.2废气收集处理措施

本项目废气为无组织排放，不涉及废气的收集与处理，在危废库房北墙设置1个排风扇，排风扇直径不低于50cm，加强库内与库外的通风。

1.3污染物治理措施可行性分析

本项目无组织排放的大气污染物较少，因此采取的污染物治理措施为废气经通风装置外排，该措施属于类似项目无组织污染物排放的最常见的治理措施，措施可行。

1.4污染物监测计划

建立和完善本项目的大气监测制度和环境管理体系，制定完善的监测计划，监测工作可委托当地有监测资质的环境监测机构承担。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)，本项目大气监测点位、监测因子和频次见下表。

表4-2  废气监测情况一览表

类别

污染项目

监测频次

监测因子

监测点位

浓度限值（mg/m3）

排放标准

废气

氯化氢
1次/年

氯化氢
厂界上风向1个点，下风向3个点

0.20
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 新污染源大气污染物排放限值 二级标准

硫酸雾

1次/年

硫酸雾

厂界上风向1个点，下风向3个点

1.2
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 新污染源大气污染物排放限值 二级标准
二、地下水环境影响分析和保护措施

项目无生产废水产生。因本项目员工食住依托原厂区，无新增生活污水，因此，本项目对周围环境影响较小。

（1）地下水环境影响分析

项目运营期正常工况下不会对地下水环境产生影响，非正常工况下地下水污染主要来自于事故情况下由危废暂存库中在线设备废液、实验室废液、硫酸废液的泄漏，通过地面下渗对地下水产生影响。

本项目危险废物贮存仓库按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等相关的技术规范设计的要求来选址、设计、运行、管理、安全防护和监测。

本项目属于重点污染防治区，危废暂存库有废液收集池，漏液可沿库内各自分区导流沟流进入废液收集池。为防止污染地下水，本项目依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），危险废物暂存库地面防渗层整体基础采用C15混凝土垫层150mm厚、基础C30混凝土200mm厚、环氧砂浆20mm厚一层（内掺108胶）、聚乙烯丙纶防水层（2mm厚）或者高密度聚乙烯HDPE膜（2mm厚）一道、地面上整体涂刷环氧树脂地坪漆2遍；库内危险废物收集池及导流沟按照上述要求进行防渗处理，渗透系数≤1×10-10cm/s。库房整体地面应有一定坡度，便于泄露废液及时汇集至集液池。墙身1.5m高涂刷环氧树脂漆2遍，渗透系数均≤1×10-10cm/s。
由上述分析可知，项目对可能产生的地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护危废暂存库环境管理的前提下，可有效控制危废暂存库的废液下渗现象，避免污染地下水。

（2）跟踪监测要求

为防止各类废液泄漏对地下水水质造成污染，按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”原则，建设单位应采取以下防范措施：

1）源头控制措施

为防止废液泄露对地下水造成污染影响，应对废液收集池防渗措施的性能定期进行监测，便于发现污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏降至最低限度。

2）分区防控措施

表4-3  项目分区防渗要求表

防渗区域

防渗等级

防渗技术要求

危废库

重点防渗区

危险废物暂存库地面防渗层整体基础采用C15混凝土垫层150mm厚、基础C30混凝土200mm厚、环氧砂浆20mm厚一层（内掺108胶）、聚乙烯丙纶防水层（2mm厚）一道或者高密度聚乙烯HDPE膜（2mm厚）、地面上整体涂刷环氧树脂地坪漆2遍；库内危险废物收集池及导流沟按照上述要求进行防渗处理，渗透系数≤1×10-10cm/s；

三、土壤环境影响评价和保护措施

（1）影响类型与影响途径

经分析，本项目施工期主要工程内容为基础施工、设备安装等，本工程对土壤环境的影响主要集中在运营期，危废暂存库防渗层发生破损时，污染物将垂直入渗进入土壤，对项目区内土壤环境产生直接影响。因此，本项目土壤环境影响类型属于污染影响型。

表4-4  建设项目土壤环境影响类型与影响途径表

不同时段

污染影响型

生态影响型

大气沉降

地面漫流

垂直入渗

其他

盐化

碱化

酸化

其他

建设期

运营期

√

服务期满后

注：在可能产生的土壤环境影响类型处打“√”，列表未涵盖的可自行设计

（2）影响源及影响因子

本项目土壤环境影响源及影响因子识别见表4-5。

表4-5  污染影响型建设项目土壤环境影响源及影响因子识别表
污染源

工艺流程/节点

污染途径

全部污染物指标a

特征因子

备注

危废暂存间

在线监测废液、实验室废液、废铅酸电池暂存

垂直入渗

pH、汞、银、钼、铅、六价铬

pH、汞、银、钼、六价铬

事故

（3）垂直入渗影响分析

当危险废物暂存间防渗层发生破损，污染物将垂直入渗进入土壤环境。由于土壤的吸附作用和微生物的降解作用，污染物能够得到自净，但非正常工况导致大量污染物进入土壤，将破坏土壤的生态结构，使其自净能力丧失。

本项目危废库防渗设计方案为：危险废物暂存库地面防渗层整体基础采用C15混凝土垫层150mm厚、基础C30混凝土200mm厚、环氧砂浆20mm厚一层（内掺108胶）、聚乙烯丙纶防水层或者高密度聚乙烯HDPE膜（2mm厚）一道、地面上整体涂刷环氧树脂地坪漆2遍；库内危险废物收集池及导流沟按照上述要求进行防渗处理，渗透系数≤1×10-10cm/s；地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，以防止渗漏和腐蚀，地面与裙脚所围建的容积不低于150L，应采用地面下沉或门槛提高等方式以达到此要求。库房隔断不应影响整体防渗效果。库房整体地面应有一定坡度，便于泄露废油及时汇集至收集池。墙身1.5m高涂刷环氧树脂漆2遍，渗透系数均≤1×10-10cm/s。
危废暂存库严格按照重点防渗区进行防渗。

因此，当危废暂存库发生渗漏情况不会对土壤环境产生明显不利影响。

（4）评价结论

经以上分析，本项目对土壤环境的影响较小，从土壤环境保护的角度，工程的建设是可行的。

四、声环境影响分析和防护措施
4.1运营期噪声污染防治措施

（1）噪声源强

本项目运行过程中所用设备主要为照明、监控设备，不产生噪声；运营期噪声源主要为车辆运输噪声、排风扇噪声等，运输车辆为非持续噪声，噪声值约80dB（A）。运营期主要噪声源强见表4-6。

表4-6   项目噪声源及噪声值

主要噪声源

位置

1m处声压值dB(A)

持续时间
降噪措施

降噪效果 dB(A)

车辆运行噪声

厂内

80

非持续

限制车速、禁止鸣笛

/

排风扇噪声
厂内
70
非持续

选用低噪声的排风扇设备
本项目在采取建筑物隔声、设备减振等措施后，噪声源强可降低20dB(A)左右，危废库周界噪声预测值在50-60dB(A)之间，综上所述，本项目噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求，厂界噪声可以达标。

本项目拟采取的降噪具体如下：

（1）选用低噪声设备，从源头控制；

（2）加强设备维护保养，使其在正常状态下运作；

（3）运输车辆减速慢行，禁止鸣笛。

综上所述，本项目运营期对周边的环境影响较小，采取降噪措施后可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准的限值要求。
4.2噪声监测计划

本项目噪声监测计划见表4-7。
表4-7   噪声环境监测计划一览表

污染物

污染源

监测点位

监测项目

监测频次

执行标准

噪声

设备运行噪声

厂界
昼间、夜间噪声

每季度一次

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

五、固体废物影响分析

（1）生活垃圾

本项目运营期不新增劳动定员，无新增生活垃圾。

（2）危险废物

本项目储存的危险废物主要为在线设备废液、实验室废液和废铅蓄电池。

污水处理站运营期会产生在线设备废液、实验室废液，根据企业提供数据，在线设备废液、实验室废液HW49（900-047-49）产生量约0.5t/a，在线设备废液、实验室废液收集在HDPE废液桶内，暂时贮存于危废库房废液区，再委托有危废处置资质的单位及时处置。

厂区内使用免维护铅蓄电池，废铅蓄电池一年更换一次，产生量约0.05t/a。蓄电池由厂家进行更换，更换下来的废蓄电池由有危废处置资质的单位处置。由于更换期较长，废蓄电池需短暂储存在危废库房废电池区。废铅蓄电池存放于耐腐蚀、具有防渗漏措施的托盘中暂存于危险废物暂存间，再委托有危废处置资质的单位及时处置。废铅蓄电池暂存时间最长为90天。

表4-8    项目固体废物产生情况一览表

序号

产生

环节

污染源

名称

年度产生量（t/a）

固废属性

物理性状

贮存方式

利用或处置量（t/a）

利用处置方式和去向

1
在线设备、化验
在线设备废液、实验室废液
0.5t/a
危险废物

HW49-900-047-49
液体

HDPE废液桶
0.5t/a
暂时贮存于危废库房废液区，再委托有危废处置资质的单位及时处置

2
厂区

废铅蓄电池
0.05t/a
危险废物

HW31-900-052-31

固体

防渗漏措施的托盘中

0.05t/a
存放于废电池区的防渗托盘中，再委托有危废处置资质的单位及时处置

本项目危废库房用于暂存在线设备废液、实验室废液、废电池（铅酸电池），分为2个储存区，其中东部为废液区，中部为废电池区。危险废物处置满足《危险废物贮存污染物控制标准》(GB 18597-2023)。在运输危险废物时，必须由有危险废物运输资质的单位组织车辆进行运输，根据《危险废物转移联单管理办法》危险废物产生单位每转移一车（次）同类危险废物，应当填写一份联单。对危险废物建立台账。

危险废物暂存应根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）等有关文件的规定执行，要求做到以下几点：

（1）基本要求

本项目的危险废物分类收集后在危废库房暂存，危废库房分区暂存。设置危险废物识别标志，运输过程中必须委托有危废处置资质单位密闭运输，严禁在雨天进行危废的运输和转运工作。危废库房应设置防风、防雨、防晒装置；危险废物贮存单位应建立危险废物贮存转移的台账制度，建立应急预案。

（2）危险废物贮存容器

本项目废液采取HDPE废液桶储存，废电池采用防渗托盘储存。危险废物贮存设施都必须设置警示标志，盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）附录 A 所示的标签。

（3）危险废物贮存设施(仓库式)的建设

地面整体做防渗处理，防渗层满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求。
（4）危险废物贮存设施的运行与管理

危险废物贮存前应登记注册，并粘贴标签；项目各类危废分区暂存，盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放；每个堆间应留有搬运通道；危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年；必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

（5）危险废物贮存设施的安全防护与监测

危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、消防设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施；危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理；按国家污染源管理要求对危险废物贮存设施进行监测。

（6）转移制度

转移危险废物的应当按照《危险废物转移联单管理办法》填写危险废物转移联单。

（7）应急预案要求

建设单位应编制应急预案。应急预案编制可参照《危险废物经营单位编制应急预案指南》，运营期一旦发生意外事故，应根据风险程度采取如下措施：

设立事故警戒线，启动应急预案，并按《环境保护行政主管部门突发环境事件信息报告办法（实行）》（环发［2006］50号）要求进行报告；若造成事故的危险废物具有剧毒性、易燃性、爆炸性或高传染性，应立即疏散人群，并请求环境保护、消防、医疗、公安等相关部门支援；对事故现场受到污染的土壤和水体等环境介质应进行相应的清理和修复；清理过程中的所有废物均应按危险废物进行管理和处置；进入现场清理和包装危险废物的人员应受到专业培训，穿着防护服，并佩戴相应的防护用具。

六、环境风险分析

6.1评价原则

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

6.2风险调查

根据《国家危险废物名录》（2025版）可知，本项目涉及的危险物质为在线设备废液、实验室废液、废铅蓄电池，在线设备废液、实验室废液属于HW49类危险废物，废铅蓄电池属于HW31类危险废物。本项目产生的危废量少，更换检修的间期长，更换时各岗位上操作人员将在线设备废液、实验室废液收集在50L密闭式废液桶中，暂存于危废库房内，之后再委托有危废处置资质单位进行拉运处理。废铅蓄电池由工作人员送至危废库房中盛放废铅蓄电池的专用容器内，之后再委托有危废处置资质单位进行拉运处理。

6.3环境风险潜势初判

（1）环境风险潜势初判

建设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV/IV+级。

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按下表确定风险潜势。

表4-9  建设项目环境风险潜势划分

环境敏感程度（E）

危险物质及工艺系统危险性（P）

极高危害（P1）

高度危害（P2）

中度危害（P3）

轻度危害（P4）

环境高度敏感区（E1）

IV+

IV

III

III

环境中度敏感区（E2）

IV

III

III

II

环境低度敏感区（E3）

III

III

II

I

[image: image1.jpg]BT H PRS2

CEr S ES)

TH 48 B )
RRRL G+ R
G E: O AL AN

R N RIEANE A S



根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）附录C，Q按下式进行计算：

式中：q1，q2……qn—每种危险物质的最大存在量，t；

Q1，Q2…Qn—每种危险物质的临界量，t；当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I；Q的确定见下表。

表4-10   建设项目Q值确定表

序

号

危险物质名称

成分
最大存在总量

qn（t）

临界量

Qn（t）

qn/Qn

项目Q值Σ

（qn/Qn）

备注

1

在线设备废液
银及其化合物（以银计）

0.010
0.25

0.040 
0.353
Q＜1

钼及其化合物（以钼计）

0.012

0.25

0.048 
铬及其化合物（以铬计）

0.013

0.25

0.052 
汞

0.026

0.5

0.052 
硫酸

0.039

10

0.004 
盐酸

0.300

7.5

0.040 
2
实验室废液
银及其化合物（以银计）
0.003

0.25
0.012 
钼及其化合物（以钼计）

0.003

0.25
0.012 
铬及其化合物（以铬计）

0.003

0.25
0.012 
汞

0.007

0.5
0.014 
硫酸

0.010

10
0.001 
盐酸

0.075

7.5
0.010 
3
铅

--

0.028

0.5

0.056 
4
硫酸

--

0.003
10

0.000 

注：本项目废铅蓄电池的贮存量为0.05t/a，废铅蓄电池最大储存时间为90天，每年更换一次，每年最大暂存0.05t，参考同类项目环评报告可知电池主要成分含量，铅含量为电池总重量的56%，废硫酸约为电池总量的5.7%。

根据上表可知，本项目危险物质数量与临界量比值Q=0.353＜1，该项目环境风险潜势为I。

（2）环境风险评价等级

环境风险评价等级划分为一级、二级、三级。等级划分见下表。

表4-11  评价工作等级划分表

环境风险潜势

Ⅳ、Ⅳ+

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

评价工作等级

一

二

三

简单分析a

a是相对详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。

综上所述，本项目环境风险评价等级为简单分析。
6.4环境影响途径

A.贮存容器破损导致危险废物泄漏至地面
本项目非正常工况下，塑料桶破裂或者操作不当使危险废物泄漏至地面时，泄漏的危险废液顺导流沟进入集液池中，不会渗入地下，因此不会对地下水和土壤产生影响。（风险情况下，破损的塑料桶沾染了危险废液，属于HW49其他废物900-041-49含有或者沾染毒性、感染性危险废物的废弃的包装物、容器，一律按照危废处理，由有资质的单位拉运处理。）
B.地面防渗层破裂
非正常工况下，地面的防渗层破裂时，若危险废液此时泄漏至地面将会突破防渗层渗入地下。
6.5风险防范措施

A.源头控制：将泄漏的塑料桶换新桶盛装，移至安全处。
B.重点防控：地面、导流沟、集液池采用C30抗渗混凝土，抗渗等级为P8，铺设20cm厚，等效于1m厚黏土层，渗透系数小于1×10-7cm/s。地面及墙裙上翻高50cm铺设一层2mm厚高密度聚乙烯膜，渗透系数小于10-10。满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。废液泄漏至地面时，经导流沟收集至集液池中。
C.跟踪检测
发现地面防渗层破裂时，项目设置跟踪监测点对可能污染的土壤进行跟踪监测，监测结果发现异常即可立即寻找泄漏点采取措施进行补救。

6.6事故应急措施及风险预案

发生事故后，及时启动事故应急预案，并及时上报通知环保、安全有关部门；迅速撤离工作人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入；同时尽可能切断泄漏源，防止流入下水道、排洪沟等限制性空间；发生火灾事故后，采取正当的灭火措施灭火；根据实际情况，及时、妥善地疏散人员至安全区域，项目应急预案要求见表4-12。
表4-12    突发事故应急预案内容及要求
序号

项目

内容及要求

1

应急计划区

危险目标：危废暂存库

2

应急组织机构、人员

地区应急组织机构、人员、园区管理人员

3

预案分级响应条件

规定预案的级别及分级响应程序

4

应急救援保障

应急设施、设备与器材等

5

报警、通讯联络方式

规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和

交通保障、管制

6

应急环境监测、抢险、救援及

控制措施

由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对

事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门

提供决策依据

7

应急检测、防护措施、清除泄

漏措施和器材

事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和

清除污染措施及相应设备

8

人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划

事故现场、邻近区、受事故影响的区域人员，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康

9

事故应急救援关闭程序与恢复

措施

规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，

恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复

措施

10

应急培训计划

应急计划制定后，平时安排人员培训与演练

6.7分析结论

本项目涉及的主要危险废物为在线监测废液和实验室废液。项目主要事故类型为废液泄漏至地下及防渗层破裂。
本项目的环境风险主要表现为在非正常工况突发的泄漏事故导致的大气、水体及土壤的环境污染。

在泄漏事故时必定会对周围环境产生一定的不良影响，总体来说对厂区员工的身体健康不会产生大的影响。企业在生产过程中必须做好的物料的储存运输工作，严格做好安全生产工作，避免泄漏事故发生，同时制定事故应急预案，使事故发生能及时有效地得到控制，缩短事故发生的持续时间，从而降低对周围环境的影响。
总体来说，建设单位通过采取事故防范措施及采取一定的应急处理措施，可以将本项目的风险降到较低的水平，本项目的环境风险可以接受。

6.9评价结论

综上所述，本项目主要可能产生的风险事故为危废库房基础防渗措施不到位，泄漏的在线设备废液、实验室废液及废铅蓄电池中有害物质可能下渗污染地下水和土壤。类比国内同类项目，本项目环境风险事故的发生概率很小。环境风险泄漏事故的分析结果表明，事故风险对周围环境的影响较小，环境风险属于可接受水平。

表4-13    建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称

甘其毛都口岸加工园区污水处理厂危废库房
建设地点

巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸加工园区污水处理厂院内
地理坐标

经度

E108°33′16.500″ 
纬度

N41°17′07.716″
主要危险物质及分布

在线设备废液、实验室废液、废铅蓄电池暂存于危废库房
环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）

⑴废铅蓄电池破损造成硫酸的泄漏；

⑵暂存、输送过程中存储罐破损、密封不严或工作人员在收储过程操作不当等会引起废液泄漏；

⑶生产设备都是使用电能，若操作不当，线路老化等现象会有发生火灾的可能性；

⑷物料运输过程中的主要的风险因素是存储罐破损或车辆交通事故导致危险物料泄漏。
风险防范措施要求

⑴加强危废库房巡查，发现问题及时处理。强化管理，加强搬运人员的业务培训，完善各项规章制度，尽量避免储存容器在搬运过程中磕碰造成损坏。

⑵危废库房设置液体导流沟、集液池及挡水围堰，对发生泄漏的危险物质进行及时回收，并存储于防腐防渗容器中。

⑶废液暂存前仔细排查油桶是否泄露，储存后使用盖子密封保存。

⑷危废库房内及周边禁止使用明火，定期对危废库房线路进行检修，防止因线路短路引起的火灾，同时厂区配备灭火器等应急设备。

⑸运输委托有危废处置资质单位采用专用车辆进行运输，不得擅自对危险废物运输转移。

填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：

无。

七、环境管理

（1）环境管理机构设置与职责

根据《建设项目环境保护设计规范》等要求，本项目依托污水处理厂环境管理机构及专职负责人员，负责项目的日常环境管理工作。环保专职管理人员的职能是：

1）负责贯彻实施国家环保法规和有关地方环保法规。

2）加强环保管理，建立健全企业的环境管理制度，确保污染治理和生态环境保护工作顺利实施，并实施检查和监督。

3）组织开展环境监测，及时了解施工区及工程运行后环境质量状况及生态恢复状况。

（2）环境管理要求

项目运营期应设专人进行环境管理工作，正确处理发展生产与环境保护的关系，监控环保工程的运行，并检查其效果，了解场内环境质量与影响环境质量的污染因子变化情况，建立健全环保档案，为保护和改善区域环境质量作好组织和监督工作，环境管理具体内容如下：

1）环保设施应与主体设施同时设计、同时施工、同时投入运行，项目主体设施及配套的环保设施建成后应进行环保验收，污染治理设施必须经验收合格后，项目方可投入营运，没有通过环保验收不得进行营运。

2）建立、健全环境管理制度，设置专职或兼职环保人员，负责日常环保安全，定期检查环保管理和环境监测工作。

3）制定各种可能发生事故的应急计划，定期对职工进行培训演练，配备各种必要的维护、抢修器材和设备，保证发生事故时能及时到位。

4）收集、暂存危险废物，必须按照危险废物特性进行分类。禁止混合收集、暂存、运输、处置性质不相容且未经合理处置的危险废物。

5）严格按照《危险废物暂存污染物控制标准》（GB18597-2023）中贮存及转移危险废物的要求对收集及产生的危险废物进行贮存、转移。

6）暂存危险废物必须采取符合国家环境保护标准的防护措施，并不得超过一年，确须延长期限的，必须报经原批准经营许可证的环境保护行政主管部门批准。

7）危险废物收集、暂存及转运要建立危险废物进出管理台账。

8）收集暂存的危险废物应严格按照《危险废物转移联单管理办法》中的有关要求管理，危险废物转移程序如下：

①对承运人或者接受人的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，并在合同中约定运输、贮存、利用、处置危险废物的污染防治要求及相关责任；

②制定危险废物管理计划，明确拟转移危险废物的种类、重量（数量）和流向等信息；

③建立危险废物管理台账，对转移的危险废物进行计量称重，如实记录、妥善保管转移危险废物的种类、重量（数量）和接受人等相关信息；

④填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写移出人、承运人、接受人信息，转移危险废物的种类、重量（数量）、危险特性等信息，以及突发环境事件的防范措施等；

⑤及时核实接受人贮存、利用或者处置相关危险废物情况；

⑥法律法规规定的其他义务。

移出人应当按照国家有关要求开展危险废物鉴别。禁止将危险废物以副产品等名义提供或者委托给无危险废物经营许可证的单位或者其他生产经营者从事收集、贮存、利用、处置活动。

（3）排污许可管理要求

自行监测数据记录、报告、保存公开要求

①委托其他有监测资质的检测机构开展监测，并对监测机构资质进行确认；

②根据HJ819、HJ/T373 要求，按照自行检测方案开展监测，全过程监测质量控制，建立自行监测质量保证与质量控制体系；

③监测数据记录、整理、存档要求：监测期间手工监测记录和自动监测运维记录按照HJ819 要求执行，同步记录监测期间的生产工况，安排专人对监测数据进行记录、整理、统计、分析和存档；

④信息公开要求：建设单位应当及时填写《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范总则（试行）》(HJ944-2018)中的表F.19 信息公开情况表。

八、环保投资及竣工验收

本项目总投资为7.5万元，其中环保投资为7.5万元，环保投资占总投资比例为100%。环保投资及竣工验收一览表见表4-14。

表4-14   竣工验收一览表

类别

时段

治理对象

防治对策措施

预期效果

投资

大气污染物

运营期

氯化氢、硫酸雾
在危废库房北侧设置1个排风扇1扇窗户，排风扇直径不低于50cm，挥发气体通过排风扇无组织排放。
项目无组织排放的氯化氢、硫酸雾场界浓度，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放周界外浓度限值；

7.5万元

噪声

运营期

噪声

来往车辆限值车速，禁止鸣笛

满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准

固体

废物

运营期

危险废物

在线设备废液、实验室废液由工作人员统一收集后暂存于危废库房废液区，由有危废处置资质单位进行处理统一上门回收处理

满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的要求

废铅蓄电池由工作人员统一收集后暂存于危废库房废电池区，由有危废处置资质单位进行处理

风险

运营期

防火防爆

2个泡沫灭火器

—

防渗

运营期

危废库房地面及裙角、废液收集池、围堰

①危废库房地面防渗层整体基础采用C15混凝土垫层150mm厚+环氧砂浆20mm厚一层（内掺108胶）+高密度聚乙烯HDPE膜（2mm厚）一道+200mm厚C30抗渗混凝土+地面上整体涂刷环氧树脂地坪漆2遍；

②危废库房库内危险废物导流沟、集油坑、集液池按照上述要求进行防渗处理，渗透系数≤1×10-10cm/s；库房整体地面应有一定坡度，便于泄露废液及时汇集至收集池。

③危废库房裙角0.5m高，敷设聚乙烯丙纶防水层（2mm厚）一道或者高密度聚乙烯HDPE膜（2mm厚）一道、涂刷环氧树脂漆2遍，渗透系数≤1×10-10cm/s。

地面防渗性能等效于6m厚黏土，渗透系数不大于10-10cm/s，或等效于2mm厚人工HDPE防渗层，或至少2mm厚其它人工材料，渗透系数不大于10-10cm/s，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）防渗技术要求

风险防范措施

危废库房内设置导流沟（宽10cm，深5cm）通往集液池，用于将溢出废液导入收集池内。危废库房内配备2个泡沫灭火器

保证事故发生时，可以及时收集泄露的废液。事故泄露的废液可以顺着导流沟流入集液池，避免事故废液污染地下水及土壤

其他

库房按实际情况悬挂张贴危废警示标识（PVC材质，40cm*40cm），管理制度（PVC材质，60cm*90cm），危废标签贴（国标）。

起到警示作用，如有损坏，定期更换




五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	危废库房

废液区
	氯化氢、硫酸雾
	密闭存放定期清运/设置排风扇通风
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放浓度限值

	
	危废库房

废电池区
	硫酸雾
	经通风装置排风扇向外排放
	

	地表水环境
	/
	/
	/
	/

	声环境
	厂界噪声
	等效连续A声级
	选用低噪声设备
	《声环境质量标准标准》（GB12348-2008）中3类标准要求

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	危废库房
	在线设备废液、实验室废液
	委托有危废处置资质单位定期进行收集处理
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）符合性分析中的相关规定

	
	
	废铅蓄电池
	
	

	土壤及地下水污染防治措施
	危废库房内设置导流沟（宽10cm，深5cm）通往集液池，用于将溢出废液导入收集池内。

在危废库房东北角开挖集液池一个，开挖尺寸为长80cm、宽80cm、深40cm（容积0.256m3），用于收集渗漏的废液。集液池上部加盖盖板（共计1个，长100cm、宽100cm，要求每块盖板承重不低于300Kg），便于人员行走及防止人员坠入。

基础必须防渗，防渗层采用HDPE材料，厚度不小于2.0mm，渗透系数≤1.0×10-10cm/s，防渗材料从入口处铺至危废库房内北面墙体，在地面施工过程注意地面与墙体接缝处的严密衔接。必须要有泄露液体收集装置，设施内要有安全照明设备。

	生态保护措施
	不涉及

	环境风险防范措施
	应急响应

制定应急预案的目的主要为有序开展地下水污染事故处理，有效控制地下水环境污染范围和程度。结合项目特点，参照有关技术导则，制定地下水污染事故应急处理程序，见图5-1。

[image: image7.png]HTRIFRE

I 1 1
b hirs vy FHRRNS TS
W ATESRATE TR

SRBERRE FE

B WA

SRR TIZRM





图5-1  地下水污染事故应急处理程序

污染事故发生后，应立即启动应急预案，及时进行现场污染控制和处理，包括阻断污染源、清理污染物，探明地下水污染深度、范围及程度，必要时及时向各级政府上报，同时对污染事故风险及时作出初步评估。

应急处理结束，在调查监测基础上，对事故所引起的地下水环境风险做出精确综合评价，包括对地下水环境及环境保护目标的短期影响、长期影响等。在事故造成地下水环境污染时，建设单位要提出地下水环境修复治理方案，经地下水环境监管部门审查通过后，组织实施地下水环境污染的修复治理工程，并由地下水环境监管部门进行工程验收。

	其他环境管理要求
	本项目为危废库房项目，应铺设防腐防渗层、设有专门的物料收集防泄露设施，在危废库房设置导流沟、集液池；地面全部硬化并敷设高密度聚乙烯HDPE膜（2mm厚）一道、涂刷环氧树脂漆2遍，地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，以防止渗漏和腐蚀。

项目进场危险废物按要求设置标签，危险废物按相关规定进行检查，并登记注册，公司台账应明确记录危险废物名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期

本项目收储的在线设备废液、实验室废液、废电池分区暂存在危废品暂存库。收集的在线设备废液、实验室废液采取HDPE废液桶盛装，废液最终由有危废处置资质的单位回收，收集废液的HDPE废液桶应不易破损，强度满足装载物重量要求；废铅蓄电池应存放于耐腐蚀、具有防渗漏措施的托盘中；在线设备废液、实验室废液不和废液桶发生反应

在危废库房设安全照明装置，项目收集的危险废物暂存在危废库房内，属于室内存放，仓库应具备防风、防雨、防晒功能

危废库房管理制度上墙，公司环保、安全领导小组成员将定期对贮存设施进行检查，发现破损时及时采取措施清理更换

仓库独立密闭，专人双锁管理，危废库顶部安装一套防爆照明设施，照明亮度不低于国家相关标准，设置监控设备1套。

在危废库房北侧设置1个排风扇1扇窗户，排风扇直径不低于50cm。

⑧若出现破损电池，托盘的有限容积大于等于泄漏的液体量，并对存放该废电池的容器进行加盖。
危废库房应设有防火防爆系统，一般灭火系统主要为泡沫灭火器、消防沙箱等。


六、结论

	1评价总结论

综上所述，本项目符合国家相关产业政策，选址合理。运营期不可避免的对周围环境产生影响，在认真落实本报告中提出的各项污染防治措施及建议、确保各项污染物达标排放的前提下，加强环境管理。废气、噪声、固废等污染物对周围环境的影响控制在可接受范围内，从环境保护角度分析，该建设项目可行。

2建议

（1）对危废库房定期进行检查和维护，定期检查储存的废液和废电池（铅酸电池）是否有渗漏情况发生，并在危废库房设置报警装置。

（2）平时应加强管理，减少跑、冒、滴、漏，同时应注意消防等工作，杜绝漏油、火灾等恶性事故的发生。

（3）建立健全的环境管理制度，接受环保部门的监督。




附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	氯化氢
	0
	0
	0
	/
	/
	/
	/

	
	硫酸雾
	0
	0
	0
	/
	/
	/
	/

	废水
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	一般工业

固体废物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	危险废物
	在线设备废液、实验室废液
	0
	0
	0
	0.5t/a
	0
	0.5t/a
	+0.5t/a

	
	废电池（铅酸电池）
	0
	0
	0
	0.05t/a
	0
	0.05t/a
	+0.05t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥
附件1：委托书

[image: image8.jpg]HEY N B

WS AGIE LRI AT R FAEA 7«

FRFLAAUTE B 22 R T R e R SR R T X 75 K
GRS B ECB 0 T X 35 K AL T B R A

M A RIEMERRS RS o (PRI ERSEY
PP A S BE (BT RS ERAR ) S X E, BT
LA AT I F IR SR D0 A o 5 5 P 50050 F SR8
SNV A R ST R AR, Sl %09 H 1 ST
wEg.

ERlieSin





附件2：原项目备案文件

[image: image9.jpg]BiH &R EAT

TE A BRSOk % HRA A

Gi—it 2 {5 FI K F ; 911508246800150530

R (ST AR B - SRR PICDCE I R R X AL B LR A B0 T
TiE4F3: 2503-150824- 04-01- 892144

Bigihs . HEBHORMTEX

GIE R EIR . 2025-04-22 45 2025-09-30 ¢

@ RUHAAH IR0 TR X A A ke

HERHIE R, Kt TR T5 ekl s T

sp o [CRESOE R, RO DR R il R e

QW R, B RS K A RS, it AR

0 ;Jg*zootm Ko BEERCEARBIN 5 —Hh, EHITE313. 67
"
3
o}
&

BIRF: _939.61 AT, HE, BEALM.HT, MRIHRITH
®_0 Am RitHEE o FHx.

{;j;_%{ﬁgpigé;aq%ﬂﬁ*ﬁﬁﬁ%&ﬁﬂ#ﬂn]:gzﬁ*&t&&@ﬁIEﬁi*ﬂerﬁ
B, MH#TEEEM, FAERZFMIESLRBEMK . EHMLY.
RigMgl, FEER. HIENMIE, BRFL. ERSTRERESE
R, HERAEELMELME, AEMMEEMRE.

LuE, EFER. BRLFREXTIE. EFTRIRH, MY
IEEEMEROEMGFE, HTHL.

it

ANFEIRAR: ;ﬁme&miw RSN AR E LA, BHEE

T H ), il R vl X
R e e Aor L ok A

Q&K’Jiﬁ 1

CGER 2 FHRF T RRRE KA B H
BHE, # BT mTRREEHE, P
HRAFRMANCEETE, #RNXBHBHFEELT





附件3：原环评报告批复

[image: image10.jpg]SRS REEE TS Il

AR

L& (20211315

ATEEERTRRKSERARHRER
O TR X 57k K B A TR
BUET B MR RS R E

BB MR RIS A R

AN E ke (B MR RFEASARATHLES
0 A TR R 95 A A K B R AR Bk R E R
WEEN KHEHHEERR, LR ERE T

— EEMATREAFARLAHAEH R IE
R 5K R B A TR it B AL F 4 4 f o A
EMOEMIE R, #RAH4000mYd, K2 HLEE
2000m*/d 43 £ 4, 74 . KA R F “AP0 + BSFR



[image: image11.jpg]MEZM+REAE LY. SRR 141482 57T, 28K
HREH. AT EFEERT LBFEARREA, RE R
HRY AW, RAE LT E L.

= RAGRETRAERAETEEY, BEREEER
AR F BB (IRERD B4R 0995 ey i xR
Aot i, BT B KRN, (&5 R ik 2
ERAE A, ERE EHREE, EABFUTIE:

I s AR BB, AR AR
R E| CGRPTTA AT T R AR (GB18918-2002)
P — R A AT R IR IT AR AR T R AR AR
(GB/T19923-2005) #HL5E.

2, AHHEAM. RAH. G, HFAMBSFR AE =
Vi oF A, AT, SR AT A
W An G R ATE K A & AR NI IR R W A
M AEERAE, HIAA 1Sm HHAHEK.

3. FARERGETANFRTREMALEE, Kt
ERF BRI, TRKIEF T RA.

4 T RRAGASIE TR EHAT R, R
IREASEMER CRBTALIE TR HHATEY .
(GB18918-2002) & 4 = KA HAT A,

5. BUE AR LA HPATHSR P Z R E R, HE
RILJE, HHEAXAERF AL E % THRIRP K.

TE AR AEE W A R S
S TSNS




[image: image12.jpg]GLRAREL)

BB W IR






附件4：国有土地证

[image: image13.jpg]i
i%iiz
Fiiit

T

Gip é( mu);zmuﬁé)!
EAEEL LU 15K 5 TR o]
HHMEARA
i EEVE R i TIT S
B #*
Eoear 505 45 1> 1 K49E017003
# 2 " 5
143 I B [ /
i) bl -
TR Bk i /
LLEES ] “#bRE
fE %

b 1
£S5 F L uem,, | SRR =
GERBRE B i 1 i e

SriREB
£ 13
FANE VYRS i Ea
[ AR R %)
A ‘ £ a1
\ 20147 37 12
& =l




[image: image14.jpg]PR e

RIE (hE A REMEERL) . (oA REHE L
HEIEE) F (R A RAE ST R BE ) 555
B AR LHERRANEEI, W ER
S RAREERNRERI LI, SHERT, AT
[ BE R UE.

1w
N WY me

Re]




[image: image15.jpg]o B = )

# B’

b

s mm?

REIA 1 EEERTIEARRERRELT)
HEES

£
Wh: 111628.14%5%

RitaL6x

£

T ST
V15 [ 4574816853 19284833 1
116 [ 4s7aass 31 [ 15294730851
317 | ss7eaas o7 [1aaseerom)

2mAM: 201453848 14570 wmn: S9/m 7

ETEEN Fighs \wvww





附件5：监测报告

[image: image16.png]MHF-068 (1-0)

FA

230512050361
F%HA20295:09A 29
AJ
i v P =
R A A
MHF25080207

TUH AR HEBM AR TE X 5K & B

ZIRAL: ARERBEERNAERFUEAH

¥

FER IR HEER. 2%

H

RMSER: ZFERI

wE B 2025 45 08 A 26 H

ARE MR AR ARAE Hidk: AREBREFRERTERXT/RENKE 65 5
B iE: 0471-5314183



[image: image17.png]MHF25080207

LAWY

-\ WE

ZAFEARZHERNARFEATAEL, RAFTF 2025408 A 120
~2025 £F 08 [ 25 HR BN 7 R H HBH 02 mTHE XS KA &K
FERRTRE SIS LT T BRI, RBRWAR, REIAMRE.

e hiE: 0471-5314183

Z.RWER
SR E 45 HIER O RN T R 5 KA TR fa R B 5 H
SR A Hehk L UR T SRR eh S H B 0 TR X
ZRTEBREA Fket ZRTEBKRAARIE 15661274934
FHAR T, REH R 2025.08.12~08.14
(REEEUR BT TR ARMIE) HI 1942017 Riseis
SRR
(3R B B AR TE) HI/T166-2004
R E 2025.08.12~08.25
=, RRE
#1
P PGS PR RE L ] PR RE
EHT, BREK, A EHTHF, BRK, A
0812H01 HO 0813HO1 S
EHE, BRE, A EHEH, ERE, A
0812H02 S 0813H02 S
T, ERE, A w5, ERK, A
0812H03 K 0813H03 S
w5, ERE, B w5, BRK, A
0812H04 S 0813H04 S
A RSO B SEAF TR RSO 4 5S4, R
0812H05 R 0813H05 ey
WO B TERF, TR RSO 4 5247, R
0812H06 WA 0813H06 e
RO TE4F, TR WRBORE 55 4F, R
08
12H07 R 0813H07 e
RSO B SELTF, TR RSO 3 5T 4F , TR
0812H08 wibta 0813H08 R
0814H01 EHTEGF, THRE B 0814H05 TR O B 4 SE 4, TR
AREMERAEARGRAT ke PR BRI T R R IR S WRBT 65 5

o

S e



[image: image18.png]MHF25080207 B2 HWHEH

LRI R
0814H04 ’fﬁ)“;@ggg'ﬁ — mqmﬁiﬁﬁﬂ,mw

#®2
BEXH | RBUE WATE premp—
FHEA | 2wk FRE . BT ‘/k;“zfm

pH . M. 4. . 8. 8K, 8 A
B ORGSR Q-RIRERRR. 3-MIEERRR. 4-
IR | I, KR *HIH[a)
B R IE[a] P *HIF[D] R *H IR K
i * ZHH[a,h] R, *BiF[1,2,3-cd]EE *FE
*TORUALBR 3 *J LR *1,1- 2/ 28
- BREEERN | *1,2-28 25K *LI-Z82E. RR-1,2-= | %K, 8-
(0-20cm) AHE A RA1,2- 2RI L *1,2- 7S

ZRAES *1L,1,1,2-R 25 *1,1,2,2-08 2
Bis MK *1L,LI-=RTH. *1,1.2-=8]
ZHE A EHTHE 123- 0K 2R
I OHEUR. FL2-THCR. FLA-ZHGE. 2
BRI, CRE, CE, H-ZEE, 4D

¥, R, 8

e RRSE,ERSOTNE: BESE QMERRK. -MERRK. 4MERE . MER. 28ER. FHQE.

It FIF(O)RE., HIFK)RE M. ZFH(h) B, BiFE[1,2,3-cd]iE. 2. MUEILBR. H47. FFgR. 11-

ZHZHE 12-ZRLKE LSRR R-1,2- 2R RRCL2- 2R SR, 1,2- 28R 1,1,1.2-

MEZH5. 1L1.22-0RZ 5. NRZHE LL-=8/ZHR L12-Z825% =82l 1.23-Z8Fk%. 82,

R L2-ZHUR. 14-2HGE. 2%, BB, PE B, M-oFE, S-20% B @REALTRR

BEN, FPAEHTHE, FHERFPQERGHERRED. FER AREETARMBEAHRAT (%
R4 240512050201)

AREMERARARERAT Hiht: WERE EREFRER T ERXR B WKL 65 5
[ HiE: 0471-5314183

A A, e, . S




[image: image19.png]MHF25080207 B3I TSR
M9, R E Kok
B2 e poakic] KR
P (AT AHES S(;tgig?f!ﬁ BT ailE) H 0.02mg/m?®
i (1= (ERFRWER MREHIE BT EHE)
e 0.005mg/m*
544.2016
H i (ERM 552 #5413 pH MWE) NY/T I’
i 112122006
(EHUR B SR B0 BBOTIE RFRLE B
brs |84, £ BRANE) GBT 210512008 | O0meke
- (EHR SR BB, BBOIE RFROkE B 0.01mgk
i 285 kP RBINE) GBIT 22105.2-2008 b
P (EFREE . WMETE R B R TR R 0.1mgk
%) GBIT 171411997 i
il (CEFREE. R ER B R T RIS LR
® I 0.01mg/kg
%) GB/T 17141-1997
& (R . B 8 B BIIE MERFR 3mg/kg
#l WOPREEE)  HI491-2019 Img/ke
[ (LRGN AEEOTIE BE IR K ER
i FURHCA B HI 10822019 e
2-fdE
E 0.08mg/kg
| 3-FEEE
B g | xm it
4-fiHE
., 0.1mg/kg
R 0.09mg/kg
*2- SR 0.06mg/kg
* 3 [a] B 0.1mg/kg
(EBRMGRY FERUEENDHNE S G-
Mol L) HIB34-2017 0.1mg/kg
* I [b) 7K H 0.2mg/kg
*HIF KK 0.1mg/kg
*Ji 0.1mg/kg
*ZH I [ah
. (sl 0.1mg/kg
*Ei I
[1.2,3-cd]iE 0.ingke
5 0.09mg/kg
AR RN ARGRAT bk AR B R RS RR K IR SRR 65 5

B diE: 0471-5314183

e Anin et Meima.



[image: image20.png]MHF25080207 B 4THR
RUE Kie7 1.3x10°mg/kg
A 1.1x10°mg/kg
R 1.0%10°mg/kg
*LI-ZRZH 1.2x10°mg/kg
*1,2- 2R ZhE 1.3x10°mg/kg
*L - 1.0x10°mg/kg
*Mﬁ:il‘};': 1.3x10°mg/kg
'&:2 ;": 1.4x10°mg/kg
e L 1.5%10°mg/kg
*12- 2P 1.1x10°mg/kg
'l’l‘é‘;mm 1.2x10°mg/kg
E lifﬁ@% 1.2x10°mg/kg
ME YA 1.4x10°mg/kg

o ] M e e

i 1.3x10°mg/kg
*1.1,2;&& 1.2x10°mg/kg
=R 1.2x10°mg/kg
*1 .z,;zstﬁ | 2x10 mglkg
hE A 1.0x10°mg/kg
*H 1.9%10°mg/kg
U 1.2x10°mg/kg
*1,2- 2K 1.5%10°mg/kg
*4-HEK 1.5x10°mg/kg
*TH 1.2x10°mg/kg
R 1.1x10°mg/kg
*HE 1.3x10°mg/kg
* ], - 1.2x10°mg/kg
*4R-H 1.2x10°mg/kg
PR AR AR AIRAF sk W B REEREN R R KBRS ARG 65 B

HiE: 0471-5314183




[image: image21.png]MHF25080207 5 HHEH
i CERRTRY 19 RERTRSENNE wn | OOTYe
i BE%HE TAREE) HI1315-2023 o

. BRREER

(e E 20 (e ZivRs X BmS
SRERTRFEH KB-6120 YQ-018
PRI S S BE AA-7020 YQ-130
TE - TR F T AF-7500 YQ-131
it PXSJ-216F YQ-128
BT &Y PIC-10 YQ-129
s R R
1. FRESRALER
11 SR&MH
3 b i i B= =
weam | wenw | G0 S G0 | M | e | B | B
02:00-03:00 86.2 212 | 325 | @ 13
AP 08:00-09:00 86.5 205 | 289 | i 24 i .
14:00-15:00 86.6 2.1 | 224 i 2.7
20:00-21:00 86.6 203 | 547 | ML 24
02:00-03:00 86.8 139 | 587 i 14
08:00-09:00 86.9 168 | 543 | Pt 3.1
anr 14:00-15:00 86.9 247 | 187 | it 28 i S
20:00-21:00 86.9 219 | 416 | 33
02:00-03:00 86.9 165 | 543 | 7t 2.2
08:00-09:00 86.9 194 | 416 | Fit 1.8
2025.08.14 6 3
14:00-15:00 86.7 273 | 389 | Wit 24
20:00-21:00 86.8 2508|4141 i 26
ARE AR AR ERAT Hibk: AEE BREEREETERKBRE N 65 %

BEsEiiE: 0471-5314183




[image: image22.png]MHF25080207 6 T 8|
12 2#EHETFRM S SRALR

Hame (0812~0814) (0812~0814)
1’ HO1~04 H05~08
SRAEE W SKAE 8] SUBE
BiER % (mg/m?) A E (mg/m?)
02:00-03:00 ND ND
08:00-09:00 ND ND
202080 14:00-15:00 ND ND
20:00-21:00 ND ND
02:00-03:00 ND ND
AU 08:00-09:00 ND ND
14:00-15:00 ND ND
20:00-21:00 ND ND
02:00-03:00 ND ND
I 08:00-09:00 ND ND
14:00-15:00 ND ND
20:00-21:00 ND ND

iE: ND FRARAH

2, HERTLE R
2025.08.14 EHKRIL R

HamRs
E2 0814T01
R E AL B R R
B 1496 B e A5 H(0-206m)
pHE (EEHN) 8.36
S4B (mg/kg) 123
#R(mg/kg) 0.19
#(mg/kg) 31
#i(mg/kg) 28.8
SR (mgkg) 0.066
H(mg/kg) 26
75 8 (mg/kg) Eoh)
PRIEZ N KA
& H (mg/kg) 3T R ARG
A-THEE A KA
T (mg/kg) ERot
PRE AR AR R bk AR EREIERERTERK BRSNS 65 %

[ HiE: 04715314183




[image: image23.png]MHF25080207 ERE S

2-FH B (mg/kg) R
I [a] B(mg/kg) R
# 3 [a] ¥t (mg/kg) RA
F I [b] KRB (mg/kg) KA
I [K] K (mg/kg) KA
JHi(mg/kg) RETH
Z# 3 [a.h) B (mg/kg) A
Efi3F[1,2,3-cd]E(mg/kg) KA
#(mg/kg) KA H
PUFL R (mg/kg) KA
#ffj(mg/kg) E ot
L (mg/kg) AR
1,1- =5 Z i (mg/kg) R
1,2- 25 Z5t(mg/kg) ES ]
1,1- =/ Z % (mg/kg) FA
JE-1,2- 2 2 (mg/kg) KA
RH-1,2- 2 (mg/kg) K
R E(mg/kg) RALH
1,2- Z Ak (mg/kg) KA
1,1,1,2-P0R Z ¢ (mg/kg) K
1,1,2,2-lU Z ft(mg/kg) FAE
P Z f(mg/kg) KA
1,1,1-= 4 Z%¢(mg/kg) R
1,1,2- =8/ 255 (mg/kg) KA
=/ ZM(mg/kg) FA
1,2,3- =8P f(mg/kg) KA
A IH(mgkg) R
H(mg/kg) Kt
S (mg/kg) R
1,2- =5 #(mg/kg) A
1,4- =5 F(mg/kg) R H
Z.%(mg/kg) R
LM (mg/kg) FALH
i (mg/kg) FA
8], %f-—F H(mg/kg) R
AREMERRARARGRAR Mk AEEBRXFRAEFTEREKB/REHAL 655

B #iE: 0471-5314183




[image: image24.png]MHF25080207 8 W 8M
A0-Z F i (mg/kg) ES AT
#R(mg/kg) 0.39
#H(mg/kg) 0.9

AR EE: (A9 A QMR 2SRl S fL

W e e

REGH
e R Hathl: o g B Ys.ah
WHA: A W e TN
B wie | w5 W | es.og. 0
& A.
240001335
REE RN AR ERAR ——

[ & i 0471-5314183





附图1：项目地理位置图


[image: image25.emf]建设项目所在地


附图2：危废库和污水处理厂位置关系图

[image: image26.emf]建设项目所在地

污水处理厂

总厂区边界

东四义堂

870m


附图3：危废库在污水处理厂技改项目中位置图

[image: image27.emf]危废库房

污水处理厂技改项目

2#辅助用房


附图4：危废库在辅助用房中位置图

[image: image28.emf]危废库房

2#辅助用房平面图 1:100



附图5：危废库平面布置图

[image: image29.jpg]It

o>EeE

& R P J I AT R ﬁ
e
N
SE
P i R
R N -







附图6：本项目在内蒙古自治区“三线一单”公众端应用平台中的位置


[image: image30.emf]

附图7：监测点位图

[image: image31.emf]图

  

例

图

  

例

危废库位置

危废库位置

土壤环境监测点位

土壤环境监测点位

环境空气监测点位

环境空气监测点位

建设项目所在地

建设项目所在地

N


图5    危废库房平面布置图









_1234567893.unknown

_1234567895.vsd

_1234567897.vsd
危废库房


污水处理厂技改项目


2#辅助用房



_1234567899.vsd

_1234567900.vsd

_1234567898.vsd
危废库房


2#辅助用房平面图1:100



_1234567896.vsd

_1234567894.unknown

_1234567891.vsd
�

污水处理厂在线设备废液、化验废液


暂存至厂区危废暂存间


储存物质


HDPE废液桶收集


工艺流程


噪声、氯化氢、硫酸雾


污染物产生


有资质单位清运


噪声



_1234567892.vsd
�

定期更换的废电池（铅蓄电池）


设备与材料


防渗托盘盛装


工艺流程


噪声、硫酸雾


污染物产生


有资质单位清运


噪声


暂存于危废暂存间
废电池区铁架上



_1234567890.vsd
�

危废库土建工程


噪声、扬尘、废水、建筑垃圾


防渗层铺设、导流沟、废液收集池建设


    噪声、
扬尘、建筑垃圾


装修


建筑垃圾、噪声、有机废气


工程验收



