# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：乌拉特中旗炜景环保材料有限公司德岭镇四义堂村混凝土拌合站项目

建设单位（盖章）：乌拉特中旗炜景环保材料有限公司

编制日期：            2026年1月

中华人民共和国生态环境部

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 乌拉特中旗炜景环保材料有限公司德岭镇四义堂村混凝土拌合站项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2506-150824-04-01-988652 |  |  |
| 建设单位联系人 | 关旭 | 联系方式 | 18247856955 |
| 建设地点 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗德岭山镇四义堂村金诺公司西侧 |  |  |
| 地理坐标 | （E 108 度 27 分 51.441 秒，N 41 度 18 分 19.811 秒） |  |  |
| 国民经济行业类别 | C3021水泥制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30；55石膏、水泥制品及类似制品制造302 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 乌拉特中旗发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2506-150824-04-01-988652 |
| 总投资 （万元） | 1000 | 环保投资（万元） | 109.1 |
| 环保投资占比（%） | 10.91 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | 否 是：2025年4月前，本项目已建成1座办公生活区、1座地磅房、1座门房、1座拌合车间、2个密闭水泥筒仓以及相关计量、输送设施等。2025年5月，巴彦淖尔市生态环境局出具了《巴彦淖尔市生态环境局行政处罚事先告知书》对本项目未批先建的违法行为进行了处罚，建设单位按规定缴纳了罚款，缴纳罚款证明见附件10。 | 用地（用海） 面积（m2） | 26666.7 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中的有关要求，对本项目的专项评价设置情况进行判定，本项目不设置专项评价，具体分析见表1。 表1 专项评价设置判定 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目废气污染物无《有毒有害大气污染物名录》中有关污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物和氯气，故不设置大气专项评价。. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目生产废水全部回用，不外排；生活污水经化粪池预处理后，定期拉运至甘其毛都口岸加工园区污水处理厂。. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量。. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不新增河道取水，故不设置生态专项评价。. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目非海洋工程建设项目，故不设置海洋专项评价。. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。. |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目属于C3021水泥制品制造业，查阅《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展和改革委员会令第7号），本项目不属于鼓励类、限制类以及淘汰类项目，属于政策允许建设项目。 本项目于2025年11月4日取得了乌拉特中旗发展和改革委员会出具的《项目备案告知书》，项目代码为：2506-150824-04-01-988652。 综上，本项目符合国家产业政策。 2、选址合理性分析 本项目位于内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗德岭山镇四义堂村金诺公司西侧，不在甘其毛都口岸加工园区规划范围内，但本项目由甘其毛都口岸加工园区进行统一管理。项目总占地面积为26666.7m2，已与乌拉特中旗德岭山镇四义堂村村民委员会签约土地租赁合同。项目所在厂区东侧为内蒙古乌拉特中旗金诺化工有限责任公司，南侧为S215，西侧和北侧均为空地。评价范围内无自然保护区、文物古迹、景观、自然保护区、水源地保护区等环境敏感点。 根据乌拉特中旗林业和草原局2023年3月2日出具的《关于核查乌拉特中旗人民政府实施村镇规划2023年第一批次建设用地（3号地）不涉及占用各级自然保护区和林地占用其他草地的复函》，本项目占地范围不涉及占用各级自然保护区和林地，占用德岭山镇天然牧草地。根据内蒙古自治区人民政府2024年4月12日出具的《关于乌拉特中旗人民政府实施村镇规划2023年度第一批次建设用地的批复》（内政土发[2024]337号，见附件11），德岭山镇四义堂村集体农用地27.5810公顷（草地27.1269公顷、其他农用地0.4541公顷）、未利用地0.1427公顷转为建设用地，本项目选址位于批复建设用地内，故本项目选址可行。 根据乌拉特中旗水利局出具的《<关于申请核查乌拉特中旗实施村镇规划2023年第一批次（3号地）建设用地项目是否占用水源地保护区的函>的复函》，本项目占地范围不在水源地保护区内且未压覆大型水利设施、堤坝。 根据乌拉特中旗文体旅游广电局出具的《关于乌拉特中旗实施村镇规划2023年第一批次（3号地）建设用地项目内文物情况的复函》，本项目占地范围无文物保护区及文物保护单位。 根据乌拉特中旗自然资源局出具的《关于乌拉特中旗炜景环保材料有限公司预制场建设项目生态保护红线的核查说明》，本项目不在生态保护红线内。 本项目运营期产生的废气经处理后可以达标排放；生活污水经化粪池预处理后，定期拉运至甘其毛都口岸加工园区污水处理厂；搅拌机清洗废水和混凝土运输车清洗废水经沉淀池沉淀后回用，不外排；厂界四周噪声贡献值满足标准限值；产生的固废全部妥善处置，不外排，本项目运营期各污染物对周围环境影响较小。 综上，从环保角度，项目选址合理。 3、生态环境分区管控的符合性分析 1）生态保护红线 根据《巴彦淖尔市人民政府办公室关于巴彦淖尔市2023年生态环境分区管控成果动态更新的通知》（巴政办字[2023]106号），巴彦淖尔市全市共划定环境管控单元256个，包括优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类，实施分类管控。 本项目评价范围内无饮用水水源地、自然保护区、风景名胜区等特殊环境敏感区。项目所在区域属于巴彦淖尔甘其毛都口岸加工园区重点管控单元，项目采取完善的污染防治措施，可确保污染物达标排放。根据乌拉特中旗自然资源局出具的《关于乌拉特中旗炜景环保材料有限公司预制场建设项目生态保护红线的核查说明》，本项目不涉及巴彦淖尔市生态保护红线范围。 2）环境质量底线 根据巴彦淖尔市生态环境局于2025年7月发布的《2024年巴彦淖尔市环境质量状况公报》，本项目所在地海流图镇大气环境中六项污染物PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO和O3质量浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，因此乌拉特中旗属于空气质量达标区。根据引用监测数据可知，其他污染物（TSP）24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求。 本项目运营后会产生一定的污染物，但在采取相应的污染防治措施后可以达标排放，各类污染物的排放对周边环境的影响处于可接受水平，不会改变区域环境功能区质量要求，满足环境质量底线要求。 3）资源利用上线 本项目运行过程中消耗一定量水资源、电能，运行过程中通过加强管理、废水综合利用、污染治理等多方面采取可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，可有效的节约资源，符合资源利用上线要求。 4）生态环境准入清单 本项目位于内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗德岭山镇四义堂村金诺公司西侧，不在甘其毛都口岸加工园区规划范围内，但本项目由甘其毛都口岸加工园区进行统一管理，按照巴彦淖尔甘其毛都口岸加工园区重点管控单元进行管控。根据内蒙古自治区“三线一单”公众端应用平台查询结果，项目区属于《巴彦淖尔市生态环境准入清单（2023年）》中的巴彦淖尔甘其毛都口岸加工园区管控单元，环境管控单元编码ZH15082420001，属于重点管控单元。本项目与《巴彦淖尔市生态环境准入清单（2023年）》符合性分析见表3。 项目位置 项目位置 图1 巴彦淖尔市环境管控单元图 图2 管控单元查询结果 表2 本项目与巴彦淖尔市总体准入要求符合性分析 管控要求; 本项目情况; 符合性. 1、根据《内蒙古自治区进一步规范化工行业项目建设的若干规定》，现有园区扩大面积的，要与黄河中上游流域巴彦淖尔段及主要支流岸线至少保持1公里距离。; 本项目为新建拌合站项目，不涉及新化工园区的布局和现有园区面积的扩大。; 符合. 2、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批要求。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。化工园区（集中区）外已认定为化工重点监控点的企业，在项目审批、建设和管理方面参照化工园区内企业执行。企业可按照化工项目建设管理有关规定，依法依规在厂区内或紧邻厂区新建、改扩建现有装备同类产品、产业链延链补链、循环经济利用、安全环保节能项目，但原则上不能新建上游产业。; 本项目不属于“两高”项目；不属于石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目。; 符合. 3、为改善区域环境质量，严格控制“两高”项目新增主要污染物排放，确保环境影响报告书及其批复文件要求的主要污染物排放量区域削减措施落实到位。建设项目应满足区域、流域控制单元环境质量改善目标管理要求。所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的，建设项目应提出有效的区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减，确保项目投产后区域环境质量有改善。所在区域、流域控制单元环境质量达到国家或者地方环境质量标准的，原则上建设项目主要污染物实行区域等量削减，确保项目投产后区域环境质量不恶化。; 本项目所在地巴彦淖尔市乌拉特中旗属于达标区；项目各污染物排放量较小，采取相应污染防治措施后，各污染物均可达标排放，不会造成区域环境质量恶化。; 符合. 4、各类园区及建设项目选址应当符合当地国土空间规划。; 本项目用地已签约土地租赁合同，符合当地国土空间规划。; 符合. 5、畜禽养殖禁养区内不得新建、扩建和改建各类畜禽养殖场，限养区内严格限制新建和扩建各类规模化畜禽养殖场。适养区内现有的各类畜禽养殖场必须落实污染防治措施，对污水、废渣和恶臭应进行定期监测，确保排放的污染物达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596）的限值要求，并符合污染物排放总量控制要求。禁养区范围内的已建成的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户，由所在地人民政府负责责令限期搬迁、关闭或取缔。; 本项目不属于畜禽养殖项目。; 符合. 6、建设对环境有影响的项目，建设单位应当根据国家关于建设项目环境保护分类管理的规定，按照对环境造成影响的程度，组织编制环境影响报告书、环境影响报告表或者填写环境影响登记表。严格落实排污许可管理要求，加强排污许可证实施监管，督促企业采取有效措施控制污染物排放，达到排污许可证规定的许可排放量要求。; 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目应编制环境影响报告表，项目已开展环评影响评价。项目建成正式排污前，将按要求申请排污许可证，按排污许可证要求排污。; 符合. 7、入园项目需符合园区产业定位、布局、规划环评等；根据《内蒙古自治区“十四五”危险废物集中处置设施建设规划》，原则上限制新建、扩建危险废物焚烧、填埋、水泥窑协同等集中处置设施。; 本项目不在工业园区内，不涉及危险废物焚烧、填埋、水泥窑协同等集中处置设施。; 符合. 表3 本项目与巴彦淖尔甘其毛都口岸加工园区（编码ZH15082420001）管控要求符合性分析 环境管控单元名称; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 巴彦淖尔甘其毛都口岸加工园区; 空间布局约束; 1、严格执行环境准入门槛，依法落实园区规划环评。对不符合园区产业定位、布局、规划环评等的项目一律不予批准。 2、新建、改建、扩建项目，必须符合国家和自治区产业指导目录要求、行业技术标准以及规模、投资强度。 3、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳达峰、碳中和目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 4、积极推进“两高”项目环评开展试点工作，衔接落实有关区域和行业碳达峰、碳中和行动方案、清洁能源替代、清洁运输、煤炭消费总量控制等政策要求。 5、控制高耗能行业产能规模。确有必要建设的，须在区内实施产能和能耗减量置换。除国家规划布局和自治区延链补链的现代煤化工项目外，“十四五”期间，原则上不再审批新的现代煤化工项目。合理有序控制数据中心建设规模，严禁新建虚拟货币挖矿项目。 6、严格执行《内蒙古自治区饮用水水源保护条例》、《巴彦淖尔市集中式饮用水水源保护条例》中要求。 7、新建、改建、扩建“两高一低”项目，须符合《内蒙古自治区发展和改革委员会生态环境厅工业和信息化厅能源局关于印发<内蒙古自治区坚决遏制“两高一低”项目盲目发展管控目录（2023年修订版）>的通知》（内发改环资字[2023]1080号）相关要求。; 1、本项目不在巴彦淖尔甘其毛都口岸加工园区内。 2、本项目为新建拌合站项目，年产20万m3混凝土。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类以及淘汰类项目，属于政策允许建设项目。 3、本项目不属于“两高”项目。 4、本项目不属于“两高”项目。 5、本项目不属于煤化工项目。 6、本项目严格按照《内蒙古自治区饮用水水源保护条例》、《巴彦淖尔市集中式饮用水水源保护条例》中要求执行。 7、本项目不属于《内蒙古自治区坚决遏制“两高”项目低水平盲目发展管控目录》中建设项目。; 符合. 污染物排放管控; 1、粉状物料堆场必须进行全封闭，块状物料必须配套抑尘设施。 2、禁止新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉，新建锅炉大气污染物排放要符合相关要求。 3、根据《化工园区建设标准和认定管理办法（试行）》（工信部联原[2021]220号）要求，化工园区应按照分类收集、分质处理的要求，配备专业化工生产废水集中处理设施（独立建设或依托骨干企业）及专管或明管输送的配套管网。工业园区的工业企业排放的废水应当按照国家有关规定进行预处理（或者委托具备处理能力的第三方进行集中处理），未达到工业园区集中处理设施（不含园区企业预处理一级集中处理设施）处理工艺要求的，不得排入工业园区污水集中处理设施。 4、新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。现有“两高”项目应依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。推进水泥、焦化等行业超低排放改造。以电力、焦化、冶炼、钢铁等行业为重点，有序推进现有企业开展全流程智能化、清洁化、循环化、低碳化改造，促进传统产业绿色转型级，逐步淘汰落后产能。 5、加强对废气特别是有毒及恶臭气体的收集和处置，严格控制挥发性有机物（VOCs）排放。 6、以焦化制造、冶金等行业为重点，有序推进现有企业开展全流程智能化、清洁化、循环化、低碳化改造，促进传统产业绿色转型升级，逐步淘汰落后产能。推进焦化等行业超低排放改造。 7、固体废物产生量大的化工园区应配套建设固体废物处置设施同时提高综合利用率。 8、新建、改建、扩建重点行业建设项目遵循重点重金属污染物排放“等量替代”原则。建设单位在提交环境影响评价文件时应明确重点重金属污染物排放总量及来源。无明确具体总量来源的，各级生态环境部门不得批准相关环境影响评价文件。禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺项目。新建、扩建的重有色金属冶炼、电镀、制革企业优先布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。; 1、本项目原料石屑、碎石储存于全封闭骨料仓内，设置雾炮机抑尘；水泥储存于水泥筒仓内。 2、本项目不新建锅炉。 3、生活污水经化粪池预处理后，定期拉运至甘其毛都口岸加工园区污水处理厂；搅拌机清洗废水和混凝土运输车清洗废水经沉淀池沉淀后回用。 4、本项目不属于《内蒙古自治区坚决遏制“两高”项目低水平盲目发展管控目录》中建设项目。 5、本项目不涉及挥发性有机物、有毒、恶臭气体排放。 6、本项目不属于焦化制造、冶金等行业。 7、本项目位于内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗德岭山镇四义堂村金诺公司西侧，不在化工园区内。 8、本项目不涉及重金属污染物排放。; 符合. 环境风险防控; 1、加强园区及入园企业环境应急设施整合共享，形成园区应急物资联动资源库，建立有效的拦截、降污、导流、暂存等工程措施，防止泄漏物、消防废水等进入园区外环境。建立园区环境应急监测机制，强化园区风险防控。制定园区环境风险事故防范和应急预案并定期更新。化学工业加强重大环境风险源的风险管控，构建区域环境风险联防联控机制，建立突发环境事故状态下的应急监测与人员疏散联动机制。 2、依法严查向滩涂、坑塘、废弃矿井、渗坑渗井等非法排污的环境违法行为。 3、实行排污许可重点管理的排污单位，应当依法安装、使用、维护污染物排放自动监测设备，并与生态环境主管部门的监控设备联网。 4、规范项目台账，化工园区与城市建成区、人口密集区、重要设施等防护目标之间保持足够的安全防护距离，留有适当的缓冲带，加强日常环境风险监管。; 1、本项目按规定编制应急预案，并与周边企业联动。 2、本项目生活污水经化粪池预处理后，定期拉运至甘其毛都口岸加工园区污水处理厂；搅拌机清洗废水和混凝土运输车清洗废水经沉淀池沉淀后回用。项目固体废物可得到合理处置；不向滩涂、坑塘、废弃矿井、渗坑渗井等进行排污。 3、本项目为新建拌合站项目，年产20万m3混凝土。根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目为登记管理。 4、本项目位于内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗德岭山镇四义堂村金诺公司西侧，不在化工园区内。; 符合. 资源利用效率要求; 1、新建、改建、扩建的工业项目，禁止擅自使用地下水；食品、制药等项目取用地下水，须经有管理权限的水行政主管部门批准；具备使用非常规水源条件的园区，限期关闭企业生产用地下水自备水井；工业企业的设备冷却水、空调冷却水、锅炉冷凝水应当循环使用或者回收利用，不得直接排放。 2、加强对已建成高污染、高耗水、高耗能项目的监管，有节能节水减排潜力的项目要升级改造，单位产品物耗、能耗、水耗等鼓励逐步达到清洁生产先进水平。节水设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投运。; 1、本项目生活用水购买桶装水，生产用水由罐车拉运甘其毛都口岸加工园区污水处理厂中水，不使用地下水资源。 2、本项目不属于高污染、高耗水、高耗能项目，搅拌机清洗废水和混凝土运输车清洗废水经沉淀池沉淀后回用。; 符合. 综上所述，从项目所在区域环境质量底线、生态红线、资源利用上线以及生态环境准入清单综合分析，本项目符合“三线一单”要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 乌拉特中旗炜景环保材料有限公司建设1条年产20万m3商品混凝土生产线，用于乌拉特中旗德岭山镇周边区域外售。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及国务院令682号《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，应对该建设项目进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），“二十七、非金属矿物制品业30-55、石膏、水泥制品及类似制品制造302-商品混凝土；砼结构构件制造；水泥制品制造”类项目，应编制环境影响报告表。2025年4月前，本项目已建成1座办公用房、1座宿舍、1座地磅房、1座门房、1座拌合车间、2个密闭水泥筒仓以及相关计量、输送设施等，未建设全封闭骨料仓、环保设施等，项目现处于停产状态。2025年5月，巴彦淖尔市生态环境局出具了《巴彦淖尔市生态环境局行政处罚事先告知书》对本项目未批先建的违法行为进行了处罚，建设单位按规定缴纳了罚款，缴纳罚款证明见附件10。 为此，受建设方委托，我公司承担了本项目的环境影响评价工作，接受委托后结合该工程的性质、特点以及该区域环境功能特征，通过现场勘察调研，以及查阅有关资料；在工程分析基础上，按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》、相关导则和标准的要求，编制了本项目的环境影响报告表。 2、本项目概况 项目名称：乌拉特中旗炜景环保材料有限公司德岭镇四义堂村混凝土拌合站项目 建设单位：乌拉特中旗炜景环保材料有限公司 建设性质：新建（未批先建） 占地面积：26666.7m2 项目投资：项目总投资1000万元，其中环保投资109.1万元，占总投资比例的10.91%。 建设地点：位于内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗德岭山镇四义堂村金诺公司西侧，中心地理坐标为E：108°27′51.441″，N：41°18′19.811″。项目地理位置见附图1。 建设规模：本项目为混凝土拌合站项目，建设1条年产20万m3商品混凝土生产线。 工作制度及劳动定员：本项目劳动定员8人，年工作210天，每天生产8小时。 2、项目组成及建设内容 本项目工程组成一览表见表4。 表4 项目组成及建设内容一览表 名称; 工程内容; 备注. 主体工程; 拌合车间; 本项目在厂区北侧新建一座占地面积为500m2拌合车间，建设1条年产20万m3商品混凝土生产线，内设全封闭搅拌机、空压机、输送机等。; 已建. 储运工程; 骨料仓; 新建一座占地面积为720m2全封闭骨料仓，内设骨料计量斗等配套设备，骨料仓内石料分区堆放，主要用于存放石粉砂料、0.5mm碎石、12mm碎石和30mm碎石。 石屑（0-4.75mm）：储存周期为2天，储存量为1764t，堆高5m，占地面积245m2。 碎石（4.75-9.5mm）：储存周期为2天，储存量为662t，堆高5m，占地面积92m2。 碎石（9.5-19mm）：储存周期为2天，储存量为882t，堆高5m，占地面积122m2。 碎石（19-31.5mm）：储存周期为2天，储存量为1103t，堆高5m，占地面积153m2。; 新建. 水泥筒仓; 本项目设置水泥筒仓2个，每个筒仓储量100t，用于储存水泥。; 已建. 辅助工程; 办公用房; 本项目在厂区南侧新建一座占地面积为200m2办公用房，用于工作人员临时办公，为砖混结构。; 已建. 宿舍; 本项目在厂区南侧新建一座占地面积为243m2宿舍，用于工作人员临时休息，为砖混结构。; 已建. 磅房; 新建一座占地面积为35m2磅房，用于称量进出物料车辆总重。; 已建. 门房; 新建一座占地面积为35m2门房。; 已建. 公用工程; 给水; 本项用水主要为生活用水和生产用水，生活用水购买桶装水，生产用水由罐车拉运甘其毛都口岸加工园区污水处理厂中水。; 新建. 供电; 本项目供电接入现有10kV电路供电。; 已建. 供热; 本项目冬季不生产。; /. 环保工程; 废气治理工程; 水泥筒仓呼 吸粉尘; 1#水泥筒仓呼吸粉尘（G1-1）经仓顶除尘器处理后，以无组织形式排放。; 新建. 2#水泥筒仓呼吸粉尘（G1-2）经仓顶除尘器处理后，以无组织形式排放。. 砂石料堆存和装卸料粉尘; 通过“全封闭骨料仓+在堆存和装卸过程使用雾炮机抑尘+厂区四周设置长655m、高5m的防风抑尘网”处理后以无组织形式排放。. 砂石料投料、输送、计量粉尘; 通过“全封闭骨料仓、全封闭输送带+在装载机投料过程中使用雾炮机抑尘+厂区四周设置长655m、高5m的防风抑尘网”处理后以无组织形式排放。. 运输扬尘; 通过洒水车洒水抑尘和清洗运输车辆措施减少粉尘排放。. 废水污染防治工程; ①生活污水 经化粪池预处理后，定期拉运至甘其毛都口岸加工园区污水处理厂。; 已建. 本项目设置1个10m3沉淀池，为一般防渗区，沉淀池采用抗渗混凝土结构，抗渗等级不低于P6，混凝土强度等级不低于C25，厚度不小于200mm，K≤1.0×10-7cm/s。 ②搅拌废水 全部进入产品中，无废水外排。 ③全封闭搅拌机清洗废水 排入厂区的沉淀池（10m3）内，沉淀后上清液全部回用于搅拌机和混凝土运输车清洗，不外排。 ④混凝土运输车清洗废水 排入厂区的沉淀池（10m3）内，沉淀后上清液全部回用于搅拌机和混凝土运输车清洗，不外排。 ⑤抑尘废水 全部自然蒸发，无废水外排。; 新建. 噪声污染防治工程; ①生产机械设备噪声：采购低噪声设备，基础减振、风机安装消声器、墙体隔声，合理布局，定期检查、维修设备，使设备处于良好的运行状态。 ②运输车辆噪声：加强对厂区内的交通管理，对进出厂区的线路进行规定，运输车辆限制车速、减少车辆鸣笛，设立禁鸣标志，确保交通能通畅和安静，严禁轰鸣。; 新建. 固废污染防治工程; 一般固体废物; ①生活垃圾 经厂区设置垃圾桶集中收集后交由当地环卫部门处理。 ②除尘灰 定期集中收集后，直接回用于搅拌工序。 ③沉淀池泥砂 定期集中收集后，直接回用于搅拌工序。; 新建. 地下水污染防治工程; 一般防渗区; 沉淀池、化粪池; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB16889执行。; 新建. 简单防渗区; 厂区; 一般地面硬化; 新建. 3、主要生产设备 本项目主要生产设备如下。 表5 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号、规格; 数量（台、套）; 备注. 1; 皮带秤电机; /; 1. 2; 平皮带电机; /; 1. 3; 全封闭搅拌机; /; 1. 4; 斜皮带电机; /; 1. 5; 空压机; /; 1. 6; 水泵; /; 1. 7; 螺旋输送电机; /; 1. 8; 螺旋电子秤; /; 1. 4、主要原辅材料 本项目主要原辅材料消耗情况见表6。 表6 项目原辅料消耗一览表 序号; 名称; 数量; 备注. 1; 水泥; 18520t/a; 外购，储存于2个水泥筒仓内，每个筒仓储量100t。. 2; 石屑; 185200t/a; 外购，粒径为0-4.75mm，无需破碎，储存于全封闭骨料仓内，储存周期为2天，储存量为1764t，堆高5m。. 3; 碎石; 69450t/a; 外购，粒径为4.75-9.5mm，无需破碎，储存于全封闭骨料仓内，储存周期为2天，储存量为662t，堆高5m。. 4; 碎石; 92600t/a; 外购，粒径为9.5-19mm，无需破碎，储存于全封闭骨料仓内，储存周期为2天，储存量为882t，堆高5m。. 5; 碎石; 115750t/a; 外购，粒径为19-31.5mm，无需破碎，储存于全封闭骨料仓内，储存周期为2天，储存量为1103t，堆高5m。. 6; 水; 28024.8m3/a; 生活用水购买桶装水，生产用水由罐车拉运甘其毛都口岸加工园区污水处理厂中水。. 5、产品方案 本项目建设1条年产20万m3商品混凝土生产线，产品方案见表7。 表7 产品方案一览表 序号; 产品; 产量（m3/a）; 最大干密度（g/cm3）; 最佳含水率（%）; 备注. 1; 商品混凝土; 20万; 2.387; 5; 用于乌拉特中旗德岭山镇区域外售。. 6、产品质量执行标准 本项目产品质量标准执行《预拌混凝土》（GB/T14902-2012）。 表8 特制品的混凝土种类及代号 表9 混凝土拌和物的坍落度等级划分 单位：毫米 表10 混凝土拌和物的扩展度等级划分 单位：毫米 表11 混凝土抗冻、抗渗、抗硫酸盐等级划分 表12 混凝土抗氯离子渗透性能的等级划分（电通量法） 表13 混凝土抗氯离子渗透性能（84D）的等级划分（RCM法） 表14 混凝土抗碳化性能的等级划分 7、给排水 1）给水 本项用水主要为生活用水和生产用水，生活用水购买桶装水，生产用水由罐车拉运甘其毛都口岸加工园区污水处理厂中水。 （1）生活用水：本项目运营期劳动定员8人，年运行210天，生活用水定额按照《内蒙古自治区行业用水定额标准》（DB15/T385-2020）中农村居民用水定额60L/人•天计，则本项目员工生活用水量为0.48m3/d（100.8m3/a）。 （2）生产用水 ①搅拌用水：按照业主提供资料，本项目混凝土搅拌用水量为23100m3/a（110m3/d）。 ②全封闭搅拌机清洗用水：根据设备设计参数，搅拌机在每天暂停生产时应进行清洗，清洗用水量约2m3/台·次，项目有1台搅拌机，全年工作210天，则搅拌机清洗用水量为2m3/d（420m3/a）。 ③混凝土运输车清洗用水：混凝土运输车每次运输完成均需要对运输车进行清洗，清洗用水定额按照《内蒙古自治区行业用水定额标准》（DB15/T385-2020）中大型车洗车用水定额0.03m3/（车次）计。根据企业提供资料，混凝土运输车容量8m3，全年工作210天，则清洗用水量为3.57m3/d（750m3/a）。 ④抑尘用水：本项目骨料仓面积7700m2，进出站道路面积约500m2，拌合车间面积500m2。根据《内蒙古自治区行业用水定额标准》（DB15/T385-2020），场地、道路喷洒用水定额按2L/（m2·d）计，故喷雾抑尘及道路洒水抑尘用水量为17.4m3/d，则全年抑尘用水量为3654m3/a。 2）排水 （1）生活污水：生活污水的排放系数按80%计，则本项目生活污水排放量为0.384m3/d（80.64m3/a），生活污水经化粪池预处理后，定期拉运至甘其毛都口岸加工园区污水处理厂。 （2）生产废水 ①搅拌废水：搅拌用水全部进入产品中，无废水外排。 ②全封闭搅拌机清洗废水：搅拌机清洗废水产生量按用水量的80%计，产生量为1.6m3/d（336m3/a），排入厂区的沉淀池内，沉淀后上清液全部回用于搅拌机和混凝土运输车清洗，不外排。 ③混凝土运输车清洗废水：混凝土运输车清洗废水产生量按用水量的80%计，产生量为2.86m3/d（600.6m3/a），排入厂区的沉淀池内，沉淀后上清液全部回用于搅拌机和混凝土运输车清洗，不外排。 ④洒水抑尘废水：全部自然蒸发，无废水外排。 本项目用水量和排水量详细情况见下表。 表15 项目用水和排水量分析表 用水项目; 用水标准; 用水; 损耗; 排水; 备注. m3/d; m3/d; m3/d. 生活用水; 60L/人•天; 0.48; 0.096; 0.384; 生活污水经化粪池预处理后，定期拉运至甘其毛都口岸加工园区污水处理厂。. 搅拌用水; 110m3/d; 110; 110; /; 全部进入产品。. 全封闭搅拌机清洗用水; 2m3/台•天; 2; 0.4; 1.6; 排入厂区的沉淀池内，沉淀后上清液全部回用于搅拌机和混凝土运输车清洗，不外排。. 混凝土运输车清洗用水; 0.03m3/（车次）; 3.57; 0.71; 2.86; 排入厂区的沉淀池内，沉淀后上清液全部回用于搅拌机和混凝土运输车清洗，不外排。. 抑尘用水; 2L/（m2·d）; 17.4; 17.4; /; 全部自然蒸发。. 项目用排水情况见图3。 图3 项目水平衡图 单位：m3/d 3）供热 本项目冬季不生产。 4）供电 本项目为新建项目，供电接入现有10kV电路供电。 8、沉淀池建设方案 本项目设置1个10m3沉淀池，为一般防渗区，沉淀池采用抗渗混凝土结构，抗渗等级不低于P6，混凝土强度等级不低于C25，厚度不小于200mm，K≤1.0×10-7cm/s。 9、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员8人，年工作210天，每天生产8小时。 10、厂区平面布置 本项目布局本着“方便、安全、畅通、配套”的原则布置。项目厂区出入口设置在东南侧，临近S215线，便于产品及原材料的运输。生活办公区位于厂区南侧，拌合车间位于厂区北侧，骨料仓位于厂区中部。综合上述分析，本项目总平面布置功能分区清晰，工艺流程顺畅。项目总平面布置图见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 1、运营期工艺流程及产污节点 图4 运营期工艺流程及产污环节图 - 工艺流程及排污节点说明： - 本项目生产工艺流程主要分为：原料运输、加料、搅拌、成品。全封闭搅拌机、空压机、输送机等均位于拌合车间内，计量斗位于骨料仓内。 - 1）原料运输 - 本项目生产所需要的原料有水泥、石屑（0-4.75mm）、碎石（4.75-9.5mm）、碎石（9.5-19mm）和碎石（19-31.5mm），其中水泥粉状原料采用密闭罐车运输至厂区，用输灰管将罐车出料口与筒仓的进料口连接，采用压缩空气将罐车中的原料输送到筒仓内储存，项目已建100t水泥筒仓2个；石屑（0-4.75mm）、碎石（4.75-9.5mm）、碎石（9.5-19mm）和碎石（19-31.5mm）由运输车辆运至全封闭骨料仓内堆存。本环节产生的污染物主要为筒仓呼吸粉尘（G1-1、G1-2）、石料堆存和装卸料粉尘（G2）、运输粉尘（G4）和机械噪声、运输车辆噪声（N）。筒仓呼吸粉尘（G1-1、G1-2）通过2个仓顶除尘器处理后，以无组织形式排放。石料堆存和装卸料粉尘（G2）通过“全封闭骨料仓+在堆存和装卸过程使用雾炮机抑尘+厂区四周设置防风抑尘网”处理后以无组织形式排放。运输粉尘（G4）通过洒水车洒水抑尘和清洗运输车辆措施减少粉尘排放。 - 2）加料 - ①储存于骨料仓的石料由装载机铲入骨料仓内骨料计量斗，进行称量，称量完毕后再通过密闭水平皮带输送至全封闭搅拌机内，等待其它物料卸入全封闭搅拌机内。本环节产生的污染物主要为砂石投料、输送、计量粉尘（G3）和机械噪声N。砂石投料、输送、计量粉尘（G3）通过“全封闭骨料仓、输送带+在装载机卸料过程中使用雾炮机抑尘+厂区四周设置防风抑尘网”处理后以无组织形式排放。 - ②水泥由输送泵通过密闭管道输送至搅拌机上方密闭的计量装置内，计量装置与搅拌机属于一体式装置，为封闭连接，水泥经称量后进入搅拌机内。 - ③搅拌用水采用压力供水及水泵上料。 - 3）搅拌 - 进入搅拌机的水、水泥、石屑（0-4.75mm）、碎石（4.75-9.5mm）、碎石（9.5-19mm）和碎石（19-31.5mm）进行搅拌均匀，搅拌成稀料，形成混凝土。搅拌机内相互反转进行搅拌，各种物料均匀搅拌后即为成品。本环节产生的污染物主要为机械噪声N。本项目采用全封闭搅拌机，各物料、水全部投入后进行搅拌，故本环节无粉尘外排。 3、主要污染工序 本项目运营期主要污染分析详见下表。 表16 主要污染物分析一览表 污染类型; 污染源; 污染工段; 污染物类型; 主要污染因子; 措施. 废气; 水泥筒仓; 水泥筒仓呼吸; 粉尘; 颗粒物; 1#水泥筒仓呼吸粉尘（G1-1）经仓顶除尘器处理后，以无组织形式排放。. 2#水泥筒仓呼吸粉尘（G1-2）经仓顶除尘器处理后，以无组织形式排放。. 骨料仓; 砂石料堆存和装卸料粉尘; 粉尘; 颗粒物; 通过“全封闭骨料仓+在堆存和装卸过程使用雾炮机抑尘+厂区四周设置防风抑尘网”处理后以无组织形式排放。. 砂石投料、输送、计量粉尘; 粉尘; 颗粒物; 通过“全封闭骨料仓、输送带+在装载机投料过程中使用雾炮机抑尘+厂区四周设置防风抑尘网”处理后以无组织形式排放。. 运输车辆; 原料运输; 粉尘; 颗粒物; 通过洒水车洒水抑尘和清洗运输车辆措施减少粉尘排放。. 废水; 生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N; 经化粪池预处理后，定期拉运至甘其毛都口岸加工园区污水处理厂。. 搅拌废水; SS; 全部进入产品中，无废水外排。. 全封闭搅拌机清洗废水; SS; 排入厂区的沉淀池（10m3）内，沉淀后上清液全部回用于搅拌机和混凝土运输车清洗，不外排。. 混凝土运输车清洗废水; SS; 排入厂区的沉淀池（10m3）内，沉淀后上清液全部回用于搅拌机和混凝土运输车清洗，不外排。. 抑尘废水; SS; 全部自然蒸发，无废水外排。. 噪声; 生产设备; 机械噪声; LAeq; 采购低噪声设备，基础减振、风机安装消声器、墙体隔声，合理布局，定期检查、维修设备，使设备处于良好的运行状态。. 运输车辆; 运输车辆噪声; 加强对厂区内的交通管理，对进出厂区的线路进行规定，运输车辆限制车速、减少车辆鸣笛，设立禁鸣标志，确保交通能通畅和安静，严禁轰鸣。. 固废; 职工生活; 一般固废; 生活垃圾; 经厂区设置垃圾桶集中收集后交由当地环卫部门处理。. 除尘灰; 收集的粉尘; 定期集中收集后，直接回用于搅拌工序。. 沉淀池泥砂; 泥砂. 4、物料平衡 本项目物料平衡表详见表17，物料平衡图详见图5。 表17 项目物料平衡表 序号; 投入; 产出（t/a）. 原辅材料; 数量（t/a）. 1; 水泥; 18520; 除尘灰; 2.213. 2; 石屑（0-4.75mm）; 185200; 沉降粉尘; 518.58. 3; 碎石（4.75-9.5mm）; 69450; 无组织排放粉尘; 1.597. 4; 碎石（9.5-19mm）; 92600; 沉淀池泥砂; 58.5. 5; 碎石（19-31.5mm）; 115750; 混凝土; 504039.11. 6; 水; 23100; /; /. 合计; /; 504620; /; 504620. 图5 物料平衡图 单位：t/a |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 2025年4月前，本项目已建成1座办公生活区、1座地磅房、1座门房、1座拌合车间、2个密闭水泥筒仓以及相关计量、输送设施等。2025年5月，巴彦淖尔市生态环境局出具了《巴彦淖尔市生态环境局行政处罚事先告知书》对本项目未批先建的违法行为进行了处罚，即处罚款人民币壹万陆仟叁佰肆拾玖元（16349.00元），建设单位按规定缴纳了罚款。《巴彦淖尔市生态环境局行政处罚事先告知书》（巴环（6）罚听告字[2025]2号）见附件9。 项目存在环境问题及整改措施： - 1）已建项目全厂未进行硬化措施 整改措施：要求建设单位全厂采取混凝土硬化措施。 - 2）已建项目原料露天堆放（有苫盖），但未存放至全封闭骨料仓。 整改措施：要求建设单位新建1座全封闭骨料仓，将现有露天堆放原料全部入仓，并分区堆放。 - 3）已建项目拌合车间未采取全封闭措施。 整改措施：要求建设单位对拌合车间采取全封闭措施，拌合车间进出口采取卷帘门或感应门等措施。 - 4）已建项目水泥筒仓未采取除尘措施。 整改措施：要求建设单位在每个筒仓设1台仓顶除尘器。 图6 厂区现状影像图 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、环境空气质量现状 1）区域环境质量 参考《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中6.4.1.1中的内容“城市环境空气质量达标评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”。项目所在区域达标判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。其中评价基准年为近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年。 根据巴彦淖尔市生态环境局2025年7月9日发布的《2024年巴彦淖尔市环境质量状况公报》中乌拉特中旗旗政府所在地海流图镇的环境空气质量数据可知，2024年乌拉特中旗环境空气有效监测天数362天，优良率为90.9%。细颗粒物（PM2.5）年均值为17微克/立方米，可吸入颗粒物（PM10）年均值为38微克/立方米，二氧化硫年均值为9微克/立方米，二氧化氮年均值为12微克/立方米，一氧化碳24小时平均第95百分位数值为0.8毫克/立方米，臭氧日最大8小时滑动平均值的第90百分位数值为144微克/立方米，基本污染物监测统计结果见表18。 表18 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价; 现状浓度µg/m3; 标准值µg/m3; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量; 9; 60; 15; 达标. NO2; 年平均质量; 12; 40; 30; 达标. PM10; 年平均质量; 38; 70; 54.29; 达标. PM2.5; 年平均质量; 17; 35; 48.57; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 800; 4000; 20; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值第90百分位数; 144; 160; 90; 达标. 由上表可知，各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准限值，乌拉特中旗环境空气质量属于达标区。 2）其他污染物监测 本项目特征污染物环境空气质量现状引用《内蒙古盾石圆之翰煤业有限公司洗煤厂环保储煤棚建设项目》中监测数据，由内蒙古蒙欧科技有限公司负责完成，该机构具有CMA计量认证资质，TSP监测时间为2024年9月4日~9月6日，监测数据有效。本次评价引用的历史监测资料在近3年内，引用监测点位于本项目厂区东侧4.78km处，因此，本次评价引用的历史监测资料数据有效。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的要求及本项目污染源所排放的特征污染物，本次评价引用1个大气环境质量现状监测点。监测布点情况见表19和附图5。 表19 大气其他污染物引用情况 监测项目; 监测点位; 点位坐标; 功能区; 监测方案及监测因子. X; Y; 24小时平均浓度; 1小时平均浓度. TSP; 1#; 4574362; 36543770; 环境空气质量标准（GB 3095-2012）二类区; TSP; —. （1）监测时间及频率 引用监测点TSP监测时间为2024年9月4日～9月6日，连续监测3天，TSP的24小时平均浓度每日采样应为24小时。监测期间收集当地气象站每天24小时逐时风向、风速、气压、气温、总云量、低云量，并给出各监测因子分析方法及检出限。 （2）检测及分析方法 各监测因子检测方法及检出限表见表20。 表20 大气环境监测方法及检出限一览表 序号; 监测项目; 分析方法; 方法来源; 单位; 最低检出浓度. 1; TSP; 重量法; GB/T 15432-1995; mg/m3; 24小时平均0.001. （3）大气环境质量现状评价 表21 大气其他污染物监测结果 监测项目; 监测点位; 平均时段; 浓度范围（µg/m3）; 执行标准（µg/m3）; 最大浓度占标率（%）; 超标率（%）. TSP; 1#; 日平均; 229~281; 300; 93.7; 0. 由上表可知，TSP现状值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 2、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。各点位应监测昼夜间噪声，监测时间不少于1天，项目夜间不生产则仅监测昼间噪声。 本项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标，不进行声环境质量现状监测。 3、地表水环境质量 拟建项目周围没有地表水体，且本项目无废水外排，则本项目不开展地表水环境质量现状调查。 4、地下水环境、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，报告表原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 本项目不涉及地下水、土壤环境污染源，则本项目不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评[2020]33号）规定： 大气环境保护目标需明确厂界外500m范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标的名称及与建设项目厂界位置关系。 声环境保护目标需明确厂界外50m范围内声环境保护目标。 地下水环境保护目标需明确厂界外500m范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 生态环境保护目标：产业园区外建设项目新增用地的，应明确新增用地范围内生态环境保护目标。 本项目环境保护目标如下： 表22 环境保护目标一览表 项目; 保护目标; 方向; 距离; 人数. 大气环境; 召湾; SE; 263m; 12. 声环境; 厂界外50m范围内无声环境保护目标. 地下水; 厂界外500m范围内无地下水保护目标. 生态环境; 新增用地范围内无生态环境保护目标。. |
| 污染物排放控制标准 | 1、大气污染物排放标准 本项目产生的粉尘均以无组织形式排放，不设置排气筒。本项目产生的无组织粉尘的排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）无组织排放标准。 表23 水泥工业大气污染物排放标准（无组织排放） 污染物; 无组织排放监控点. 监控点; 浓度限值. 颗粒物; 厂界外20m处上风向设参照点，下风向设监控点; 0.5mg/m3. 2、噪声排放标准 施工期执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准限值；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值，具体标准值见下表。 表24 噪声排放标准表（单位：dB（A）） 适用时段; 标准类型; 昼间; 夜间. 施工期; 《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）; 70; 55. 运营期; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）中2类; 60; 50. 3、废水排放标准 生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建设的单位）中的三级标准。 表25 污水综合排放标准 污染物; 三级排放标准; 备注. pH; 6-9; /. COD; 500. NH3-N; /. SS; 400. BOD5; 300. 动植物油; 100. 4、固体废物排放标准 本项目一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的有关要求。 |
| 总量控制指标 | 本项目无组织排放颗粒物3.277t，生产废水全部回用，生活污水经化粪池预处理后，定期拉运至甘其毛都口岸加工园区污水处理厂。故本项目无需申请大气和水污染物排放总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境影响及防治措施 | 目前，本项目厂区已建成1座办公生活区、1座地磅房、1座门房、1座拌合车间、2个密闭水泥筒仓以及相关计量、输送、环保设施等。 本项目骨料仓未进行建设，厂区地面未全部采取硬化措施。施工期污染物主要是施工噪声、施工扬尘、建筑垃圾、生活污水、生活垃圾等。 - 1、施工期大气环境影响保护措施 - 本项目施工期主要大气污染物为施工扬尘、汽车运输扬尘和施工机械尾气。运输道路和施工场地应经常洒水，以减少扬尘污染，限制车辆行驶速度。施工机械尾气主要含有CO、NOx等污染物，应加强对施工车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的车辆。对施工期进出现场车流量进行合理安排，防止施工现场车流量过大。尽可能使用耗油低，排气小的施工车辆，选用优质燃油，减少机械和车辆有害废气排放。 采取以上措施后，施工废气对周围环境影响较小，随着施工期结束，其影响将消失。 2、施工期水环境影响保护措施 施工人员生活污水依托厂区现有化粪池收集，拉运至甘其毛都口岸加工园区污水处理厂。施工废水经沉淀池收集处理后回用。 本项目施工期较短，其影响将随着工程的结束而消失。因此施工期产生的施工废水及生活污水对项目周边水环境影响较小。 3、施工期声环境影响保护措施 施工期噪声对周边环境的影响具有暂时性。项目施工结束，噪声污染即消失。建设单位应做好以下几点： - 1）施工单位应尽量选用先进的低噪声设备，在高噪声设备周围适当设置屏障以减轻噪声对周围环境的影响，控制施工场界噪声不超过《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）的相关要求。 - 2）施工现场合理布局，以避免局部声级过高，尽可能将施工阶段的噪声减至最低。 - 3）现场施工人员要严加管理，在施工建设时要防止互相撞击噪声，要文明施工。 - 4）施工中应加强对施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而增大机械噪声的现象发生。 项目施工期严格按照国家和地方环境保护法律法规要求，采取各种有效措施，把施工场地边界噪声控制在《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）的指标要求范围内。综上所述，本项目施工噪声对周围环境的影响较小。 4、施工期固体废物环境影响保护措施 施工期固体废物主要为建筑垃圾和生活垃圾。建筑垃圾主要是施工过程产生的各种废建筑材料，尽量回用，不能回用的统一收集后运至相关部门指定地点集中处置；施工人员生活垃圾由厂区现有垃圾桶收集，交由当地环卫部门处理。因此施工期固体废物均得到合理处置，对环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响及防治措施 | 1、运营期大气环境影响及防治措施 1.1废气产排情况 本项目废气主要为水泥筒仓呼吸粉尘（G1-1、G1-2）、石料堆存和装卸料粉尘（G2）、砂石投料、输送、计量粉尘（G3）和厂内车辆运输粉尘（G4）。 1）水泥筒仓呼吸粉尘 本项目所使用的水泥原料采用密闭罐车运输至厂区，用输灰管将罐车出料口与筒仓的进料口密闭连接，采用压缩空气将罐车中的原料输送到筒仓内储存，此过程密闭进行。在输送过程中，伴随着仓内压力的增加，压缩空气会通过仓顶呼吸口释放压力，此时会排放一定量的粉尘。 本项目筒仓呼吸孔粉尘根据“3021、3022、3029水泥制品制造行业系数手册”进行核算，产排污系数表见表26。 表26 水泥制品制造业产排污系数表 工段名称; 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数; 末端治理技术名称; 末端治理效率（%）. 物料输送; 混凝土制品; 水泥、砂子、石子等; 物料输送储存; 所有规模; 废气; 颗粒物; 千克/吨-产品; 0.12; 袋式除尘; 99.7. 直排; /. 根据企业提供资料，本项目原料水泥用量为18520t/a，则颗粒物产生量为2.22t/a。本项目拟建设2个水泥筒仓，每辆散装水泥罐车可装原料35t，每年水泥运输、装料530次。每装完一车原料的时间约为40min，则每年水泥装罐时间为354h。每个筒仓设有1台仓顶除尘器（除尘器除尘效率≥99.7%），处理后以无组织形式排放，水泥筒仓仓顶无排气筒。 筒仓呼吸产生的粉尘经仓顶除尘器处理后，排放量为0.007t/a，无组织粉尘排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值。 2）砂石堆存及装卸过程产生的粉尘 本项目砂石料存放在全封闭骨料仓内，堆存装卸过程产生的无组织颗粒物参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“附表2工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册”颗粒物产生量计算方法，公式如下： P=ZCy+FCy={Nc×D×（a/b）+2×Ef×S}×10-3 式中：P—颗粒物产生量，t； ZCy—装卸扬尘产生量，t； FCy—风蚀扬尘产生量，t； Nc—年物料运载车次，车； D—单车平均运载量，t/车； （a/b）—装卸扬尘概化系数，kg/t； a—各省风速概化系数； b—物料含水率概化系数； Ef—堆场风蚀扬尘概化系数，kg/m2； S—堆场占地面积，m2。 本项目骨料仓内年储存砂石骨料共计46.3万t/a，利用35t自卸卡车拉运（D为35）；共需4630车次（Nc为13229）；根据系数手册中“附录1”，确定风速概化系数a（内蒙古自治区）为0.0017；根据系数手册中“附录2”，参照“堆存物料类型-各种石灰石产品”，确定物料含水率概化系数b为0.0017；根据系数手册中“附录3”“堆存物料类型-各种石灰石产品”，确定风蚀扬尘概化系数Ef为3.6062；项目骨料仓面积S为7700m2。经计算，颗粒物产生量为518.55t/a。 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“附表2工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册”颗粒物排放量计算方法，公式如下： Uc=P×（1-Cm）×（1-Tm） 式中：P—颗粒物产生量，t； Uc—颗粒物排放量，t； Cm—颗粒物控制措施控制效率，%； Tm—堆场类型控制效率，%。 项目颗粒物产生量P为518.55t/a；根据系数手册中“附录4”，确定洒水抑尘的控制效率Cm为74%；因本项目砂石料粒径较大，产尘料较少，且储存于全封闭骨料仓内，根据系数手册中“附录5”，密闭式堆场控制效率Tm为99%，。经计算，物料堆存装卸粉尘无组织颗粒物排放量为1.35t/a。 项目砂石料通过车辆外运入厂，运输过程加盖苫布；砂石骨料均存放在全封闭骨料仓内，骨料仓内设2台雾炮机抑尘，装卸和堆存过程中使用雾炮机降尘，雾炮机能够覆盖整个骨料仓，粉尘大多沉降到骨料仓内地面上；骨料计量斗位于骨料仓，砂石骨料输料皮带全封闭。厂区四周设置防风抑尘网。采取以上措施后，无组织粉尘排放浓度可满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3无组织排放限值要求。 3）投料、输送、计量粉尘 项目原料在水稳站内投料、输送、计量配料过程中有一定的无组织粉尘排放。参考《北京市混凝土搅拌站扬尘排放因子及排放清单》（中国环境科学2017.37（10）：3699~3707）表3混凝土搅拌站各环节无控制措施扬尘排放因子进行核算扬尘产生源强，碎石卸料、配料上料、皮带输送环节的粉尘产生量均按0.0035kg/t（碎石）计算，本项目使用砂石料46.3万t/a，故投料、输送、计量过程产生的粉尘量约为1.62t/a。 本项目砂石骨料储存于全封闭骨料仓内，厂区四周设置防风抑尘网，骨料仓内设置雾炮机降尘，在装载机投料过程中使用雾炮机抑尘，砂石骨料为湿润状态，输送带两侧和上部为封闭结构，且本项目砂石骨料粒径较大，通过以上措施砂石投料、输送粉尘排放量可削减约85%以上，可有效减少砂石配料过程粉尘的无组织排放，无组织排放量约为0.24t/a。 4）搅拌粉尘 本项目共设置1台全封闭搅拌机，搅拌过程中加盖密封、加水进行搅拌，故无粉尘外排。 5）运输车辆产生的道路扬尘 车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： 式中：Qp——交通运输起尘量，kg/km·辆； V——车辆行驶速度，km/h； M——车辆载重，t/辆； P——路面状况，以每平方米路面灰尘覆盖率表示，kg/m2。 表27 交通运输起尘量估算表 原料运输; P（kg/m2）; V（km/h）; M（t/辆）; Qp. 0.2; 20; 35; 1.02. 本项目采用35t车辆运输，运输量为481520t/a，运输27515辆次/a，厂区内运输道路约0.15km。经计算，本项目运输过程中产生的粉尘为4.21t/a。运行期厂区内地面和运输沿线进行定时洒水降尘、及时清扫，厂区四周设置防风抑尘网。运输车辆车轮车身，经冲洗清洁后方可驶出，严禁车辆带泥带尘上路或沿路撒漏。采取上述措施后，能降低60%左右的扬尘，则排放的运输粉尘约为1.68t/a，为无组织排放。 本项目大气污染物产排污情况及处理措施见表28。 |

表28    废气污染物产排污情况及处理措施一览表

| 序号 | 污染源 | 污染物种类 | 污染物产生情况 |  |  | 排放形式 | 排气筒信息 |  |  | 污染治理设施 |  | 污染物排放情况 |  |  | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生量t/a | 速率kg/h | 浓度 mg/m3 |  | 编号 | 高度 | 内径 | 工艺名称或方式 | 处理效率 | 排放量t/a | 速率kg/h | 浓度 mg/m³ |  |
| G1-1、G1-2 | 水泥筒仓 | 颗粒物 | 2.22 | 6.27 | / | 无组织 | / | / | / | 密闭筒仓+仓顶除尘器 | 99.7% | 0.007 | 0.02 | / | 0.5 mg/m3 |
| G2 | 砂石料堆存和装卸料粉尘 | 颗粒物 | 518.55 | 308.66 | / | 无组织 | / | / | / | 全封闭骨料仓+在堆存和装卸过程使用雾炮机抑尘+厂区四周设置防风抑尘网 | 96.1% | 1.35 | 0.8 | / |  |
| G3 | 砂石料投料、输送、计量粉尘 | 颗粒物 | 1.62 | 0.96 | / | 无组织 | / | / | / | 全封闭骨料仓、输送带+在装载机投料过程中使用雾炮机抑尘+厂区四周设置防风抑尘网 | 85% | 0.24 | 0.14 | / |  |
| G4 | 运输扬尘 | 颗粒物 | 4.21 | 2.51 | / | 无组织 | / | / | / | 洒水车洒水抑尘+清洗运输车辆+厂区四周设置防风抑尘网 | 60% | 1.68 | 1 | / |  |

| 运营期环境影响和保护措施 | 1.2废气污染物防治措施 经查阅《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ847-2017），其中没有水泥制品废气可行技术要求，因此，本项目废气防治措施可行性分析如下： 1）水泥筒仓废气防治措施及可行性分析 本项目水泥筒仓均设置仓顶除尘器，颗粒物经仓顶除尘器处理后排放。 仓顶式除尘器简介： 仓顶除尘器是一种用在料仓中的除尘设备。这种除尘器主要应用于采矿、冶金、建材、机械、化工、粮食加工等工矿企业。并广泛用于过滤气体中细小的，非纤维性的干燥粉尘或在工艺流程中回收干燥粉料的一种除尘设备。通过除尘滤芯将料仓内漂浮的粉尘颗粒隔离开，并将干净的空气排放到大气中，以此来保护环境。为了防止滤芯被粉尘颗粒堵塞，清灰装置将附着在除尘滤芯上的粉尘自动清理下来。仓顶除尘器的滤尘是通过滤袋进行的，当含尘空气通过时，即可有效的使用固相与气相分离开来，所含微粒触及滤袋外壁绒毛而发生旋转，由于碰撞筛滤作用、使气流中的微粒吸附在滤袋上或沉降下来，净化后的空气即可排出，为了清除附着和沉入滤袋的灰尘，在每班通风机停止运行时（每隔约2-4小时）顺序振动三组滤袋，每次振动20下左右。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）--3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册，末端治理技术为袋式除尘，本项目水泥筒仓废气经仓顶除尘器处理后，粉尘排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值，治理措施可行。 2）其他无组织废气防治措施及可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）6.2.1.2，“无组织排放的运行管理按照国家和地方污染物排放标准要求执行”。本项目无组织大气污染物排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013），根据无组织排放标准要求，“水泥工业企业的处理、输送、装卸、储存过程应当封闭，对块石、粘石物料、浆料以及船装卸过程也可采取其他有效抑尘措施。”本项目砂石料堆放在密闭骨料仓内，装卸也在密闭骨料仓进行，厂区四周设置防风抑尘网，符合标准要求。砂石原料利用装载机运至计量斗，输送带两侧和上部为全封闭结构，骨料仓内设置2台雾炮机，符合标准要求。 1.3非正常工况 本项目非正常工况为环保措施发生故障，导致去除效率为0，废气直接排放。 表29 非正常工况排放情况 非正常情况类型; 排放源; 污染物; 频次; 持续时间; 排放量kg/h; 措施. 废气处理系统异常; 1#水泥筒仓; 颗粒物; 1次/年; 1h; 3.14; 定期对设备进行维修和保养，确保废气处理系统在正常工况下运行；为避免非正常工况的发生，要在非工作时间段相关设施进行彻底检修，力争将非正常工况污染物排放量降低到最低限度，从而把非正常工况污染物对环境产生的影响控制到最小。. 1#水泥筒仓; 颗粒物; 1次/年; 1h; 3.14. 2、运营期水环境影响及防治措施 2.1废水产排情况 本项目运营期产生的废水为生活污水、全封闭搅拌机清洗废水及混凝土运输车清洗废水。 1）生活污水 本项目劳动定员为8人，人员用水标准按60L/人•d计，每天用水量为0.48m3/d，全年工作210天，全年总用水量为100.8m3/a；生活污水的排放系数按80%计，则本项目生活污水排放量为0.384m3/d（80.64m3/a），根据《城市污水回用技术手册》（化学工业出版社2004年），中等浓度生活污水水质COD为400mg/L、BOD5为200mg/L、SS为220mg/L、氨氮为15mg/L，低等浓度生活污水水质COD为250mg/L、BOD5为100mg/L、SS为100mg/L、氨氮为8mg/L。本项目取中浓度和低浓度的平均值，故COD为325mg/L、BOD5为150mg/L、SS为160mg/L、氨氮为12mg/L。生活污水经化粪池预处理后，定期拉运至甘其毛都口岸加工园区污水处理厂。生活污水水质及排污见表30。 表30 生活污水水质及排污一览表 项目; pH; COD; SS; BOD5; NH3-N. 产生浓度mg/L; 6-9; 325; 160; 150; 12. 产生量t/a; /; 0.026; 0.013; 0.0121; 0.00097. 化粪池处理效率; /; 15%; 30%; 9%; 3%. 排放浓度mg/L; 6-9; 276.25; 112; 136.5; 11.64. 排放量t/a; /; 0.022; 0.0091; 0.011; 0.00094. 2）搅拌机清洗废水 搅拌机清洗废水产生量按用水量的80%计，产生量为1.6m3/d（336m3/a），排入厂区的沉淀池内，沉淀后上清液全部回用于搅拌机和混凝土运输车清洗，不外排。 3）混凝土运输车清洗废水 混凝土运输车清洗废水产生量按用水量的80%计，产生量为2.86m3/d（600.6m3/a），排入厂区的沉淀池内，沉淀后上清液全部回用于搅拌机和混凝土运输车清洗，不外排。 2.2依托污水处理设施的可行性分析 2025年4月，甘其毛都口岸加工园区利用现有建成的污水处理厂的进水粗格栅间、集水池、清水池、污泥浓缩池及污泥脱水装置等设施设备，通过改造现有建成的均质池及新建配套的附属建筑，建设一套生活污水处理系统，建设规模4000m3/d，设2组处理量2000m3/d处理系统，可单独启用，废水处理采用“A2O+BSFR内置二沉池+深度处理”工艺，现已调试运行。 本项目生活污水产生量较少，仅为0.384m3/d，远小于园区污水处理厂剩余日均处理水量能力，剩余处理能力可以接纳本项目排水。本项目生活污水采用罐车拉运至甘其毛都口岸加工园区污水处理厂，甘其毛都口岸加工园区污水处理厂位于本项目厂区东南侧7.3km处，距离较近，拉运可行。 综上所述，本项目生活污水产生量较少，不会超出园区污水处理厂的处理能力负荷，符合园区污水处理厂的纳管要求，不会对园区污水处理厂造成冲击，依托处理可行。 3、运营期噪声环境影响及防治措施 本项目运营期产生的噪声主要为生产机械设备噪声及运输车辆产生的噪声。 1）机械设备噪声 本项目主要生产机械设备噪声源情况见下表。 表31 项目噪声源强产排情况一览表 单位：dB（A） 序号; 设备名称; 声功率级dB（A）; 声源控制措施; 距室内边界距离m; 室内边界声级dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失dB（A）; 建筑物外噪声. 声压级dB（A）; 建筑物外距离m. 1; 水泵; 85; 选用低噪声设备、全部安装在厂房内、基础减振、风机安装消声器、车间内合理布局; 2; 75; 8:00—12:00；14:00—18:00; 15; 60; 1. 2; 全封闭搅拌机; 75; 3; 65; 15; 50; 1. 3; 空压机; 85; 2; 75; 15; 60; 1. 4; 螺旋输送机; 75; 3; 65; 15; 50; 1. 5; 风机; 90; 1; 80; 15; 65; 1. - 针对以上噪声源情况，采取以下控制措施： - ①本项目选择低噪声和符合国家噪声标准的设备； - ②设备全部按要求设置在全封闭厂房内，厂房内合理布局； - ③安装减振装置，风机安装消声器。 ④正确合理的使用设备，建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声。 噪声预测模式如下： ①本次评价仅考虑几何发散引起的衰减，基本公式为： LA（r）=LA（r0）-Adiv 式中：LA（r）——距声源r处的A声级，dB（A）； LA（r0）——参考位置r0处的A声级，dB（A）； Adiv——几何发散引起的衰减，dB。 Adiv=20lg（r/r0） 式中：Adiv——几何发散引起的衰减，dB； r——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 ②噪声叠加模式 L总=10lg（i=1n100.1Li） 式中：L——总声压强度，dB（A）； Li——第i个参与合成的声压级强度，dB（A）。 本项目噪声源距离东厂界100m、南厂界87m、西厂界70m、北厂界7m。根据以上模式对主要声源噪声衰减进行预测，项目噪声预测结果详见下表。 表32 噪声预测结果一览表 序号; 预测目标; 噪声背景值; 噪声现状 值; 噪声贡献值; 噪声预测值; 较现状增量; 超标和达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 东厂界; /; /; /; /; 34; /; /; /; /; /; 达标; /. 2; 南厂界; /; /; /; /; 28.5; /; /; /; /; /; 达标; /. 3; 西厂界; /; /; /; /; 30.39; /; /; /; /; /; 达标; /. 4; 北厂界; /; /; /; /; 50.39; /; /; /; /; /; 达标; /. 注：本项目夜间不生产。. 由噪声预测结果可知，项目厂界昼间噪声预测值为28.5-50.39dB（A）之间，噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。本项目厂区外周边50米范围内无声环境保护目标，声环境相对不敏感。在采取有效噪声污染防治措施，再经距离衰减后，运营期噪声对周边环境影响较小。 2）运输车辆产生的噪声 对于运输车辆产生的交通噪声，加强对厂区内的交通管理，对进出厂区的线路进行规定，运输车辆限制车速、减少车辆鸣笛，设立禁鸣标志，确保交通能通畅和安静，严禁轰鸣；加强车辆管理。运输车辆产生的交通噪声对环境影响较小。 4、运营期固体废物影响及防治措施 4.1固体废物产生及处置情况 根据工艺分析，项目产生的固废主要为除尘器收集的粉尘、沉淀池泥砂、生活垃圾。 1）一般工业固废 （1）仓顶除尘器收集的除尘灰 本项目仓顶除尘器收集的粉尘量约2.213t/a。根据《固体废物分类与代码目录》（2024年），本项目产生的除尘灰属于一般固体废物类别为“SW59其他工业固体废物”中的“其他工业生产过程中产生的固体废物”，废物代码为900—099—S59，集中收集后回用于搅拌工序。 （2）沉淀池泥砂 本项目搅拌机清洗废水和混凝土运输车清洗废水排入厂区的沉淀池内，废水中的泥砂会沉淀在沉淀池底部，主要以砂、土、碎石为主，经沉淀池沉淀后上清液回用于冲洗，泥砂作为原料回用于搅拌工序。根据企业提供资料，沉淀池泥砂产生量约为58.5t/a。根据《固体废物分类与代码目录》（2024年），本项目产生的沉淀池泥砂属于一般固体废物类别为“SW07污泥”中的“其他污泥。其他行业产生的废水处理污泥。”，废物代码为900-099-S07。 2）生活垃圾 本项目劳动定员8人，生活垃圾产生系数按0.5kg/（人・d）计，则项目生活垃圾产生量为4kg/d（0.84t/a）。根据《固体废物分类与代码目录》（2024年），其一般固体废物类别为“SW64其他垃圾”中的“清扫垃圾。环境卫生管理服务中从公共场所清扫的垃圾、化粪池污泥、厕所粪便等”，废物代码为900-002-S64，经厂区设置垃圾桶集中收集后交由当地环卫部门处理。 本项目固体废物产生及处置情况见表33。 表33 本项目固体废物产生及处理情况 序号; 废物名称; 产生工序; 固废类别及代码; 产生量t/a; 处置措施. 一般工业固废. 1; 除尘灰; 筒仓呼吸工序; SW59其他工业固体废物900-099-S59; 2.213; 集中收集后回用于搅拌工序。. 2; 沉淀池泥砂; 废水沉淀; SW07污泥900-099-S07; 58.5; 集中收集后回用于搅拌工序。. 生活垃圾. 3; 生活垃圾; 职工生活; SW64其他垃圾900-002-S64; 0.84; 经厂区设置垃圾桶集中收集后交由当地环卫部门处理。. 4.2固废污染治理设施可行性分析 本项目产生的固废均有明确的产生量和处理去向，生活垃圾经厂区设置垃圾桶集中收集后交由当地环卫部门处理；除尘灰集中收集后回用于搅拌工序；沉淀池泥砂收集后回用于搅拌工序。 综上，项目固体废物可得到合理处置，对外环境影响较小。 5、地下水和土壤影响及防治措施 1）污染源分析 项目营运期产生的大气污染物主要为生产过程中产生的粉尘。项目使用的原料组分不含有毒有害、重金属等污染物，不涉及建设用地土壤污染风险筛选值的其他污染物，因此本项目不涉及土壤影响因子。正常情况下，定期对沉淀池、化粪池进行检查、维护，发生事故后及时维修，建设项目对地下水的影响较小。 2）地下水及土壤污染防治措施 根据“源头控制，分区防治”原则的要求，对污染防治区进行分区防渗，对可能造成污染的区域（污染防治区）地面基础采取防渗处理，阻止污染物下渗进入地下水及土壤环境。防渗区域划分及防渗要求见表34。 表34 本项目污染防渗分区表 防渗分区等级; 名称; 备注. 一般防渗区; 沉淀池、化粪池; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB16889执行。. 简单防渗区; 厂区; 一般地面硬化. 6、环境风险分析 本项目主要原辅材料为碎石、石屑、水泥。不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中危险物质，故Q值为0，Q＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目环境风险潜势为I，评价工作等级为简单分析。建设项目环境风险简单分析内容表如下。 表35 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 乌拉特中旗炜景环保材料有限公司德岭镇四义堂村混凝土拌合站项目. 建设地点; 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗德岭山镇四义堂村金诺公司西侧. 地理坐标; 经度; 108度27分51.441秒; 纬度; 41度18分19.811秒. 主要危险物资及发布; 本项目不存在风险物质，主要考虑沉淀池、化粪池泄漏环境风险；废气处理设施运行不正常，导致大量粉尘逸散，污染大气。. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 沉淀池、化粪池泄漏，导致废水进入土壤，可能导致土壤污染。废气超标排放，污染周边大气环境。. 风险防范措施要求; （1）沉淀池、化粪池必须做好防渗措施，防渗层的渗透系数不低于1.0×10-7cm/s，防止生产废水对土壤产生影响； （2）定期对除尘器进行检修，确保除尘器正常工作； （3）加强日常巡视和检查工作。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：/. 7、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ848-2017）和《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），提出本项目自行监测计划要求。具体监测项目、频率、点位见下表。 表36 项目监测计划一览表 名称; 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 废气; 无组织; 厂界周界上风向1个对照点，下风向设3个监控点; 颗粒物; 1次/季度; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）. 噪声; 机械噪声; 厂界东、南、西、北侧外1m; Leq（A）; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 废水; 生活污水; 生活污水排水口; pH、COD、NH3-N、SS、 BOD5、动植物油; 1次/半年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准浓度限值. 8、环保治理措施及投资估算 本项目总投资1000万元，其中环保投资109.1万元，占总投资10.91%，详见表37。 表37 拟采取的环保措施及投资估算一览表 单位：万元 项目; 污染源; 治理措施; 投资（万元）. 废气治理工程; 水泥筒仓呼吸粉尘; 1#水泥筒仓呼吸粉尘（G1-1）经仓顶除尘器处理后，以无组织形式排放。; 0.4. 2#水泥筒仓呼吸粉尘（G1-2）经仓顶除尘器处理后，以无组织形式排放。; 0.4. 砂石料堆存和装卸料粉尘; 通过“全封闭骨料仓+在堆存和装卸过程使用雾炮机抑尘+厂区四周设置防风抑尘网”处理后以无组织形式排放。; 80. 砂石料投料、输送、计量粉尘; 通过“全封闭骨料仓、输送带+在装载机投料过程中使用雾炮机抑尘+厂区四周设置防风抑尘网”处理后以无组织形式排放。. 运输扬尘; 通过洒水车洒水抑尘和清洗运输车辆措施减少粉尘排放。; 3.5. 废水污染防治工程; 生活污水; 经化粪池预处理后，定期拉运至甘其毛都口岸加工园区污水处理厂。; 0.8. 搅拌废水; 全部进入产品中，无废水外排。; /. 全封闭搅拌机清洗废水; 排入厂区的沉淀池（10m3）内，沉淀后上清液全部回用于搅拌机和混凝土运输车清洗，不外排。; 1.2. 混凝土运输车清洗废水; 排入厂区的沉淀池（10m3）内，沉淀后上清液全部回用于搅拌机和混凝土运输车清洗，不外排。. 抑尘废水; 全部自然蒸发，无废水外排。; /. 固废污染防治工程; 一般固废; ①生活垃圾 经厂区设置垃圾桶集中收集后交由当地环卫部门处理。 ②除尘灰 定期集中收集后，直接回用于搅拌工序。 ③沉淀池泥砂 定期集中收集后，直接回用于搅拌工序。; 0.8. 噪声污染防治工程; ①生产机械设备噪声：采购低噪声设备，基础减振、风机安装消声器、墙体隔声，合理布局，定期检查、维修设备，使设备处于良好的运行状态。 ②运输车辆噪声：加强对厂区内的交通管理，对进出厂区的线路进行规定，运输车辆限制车速、减少车辆鸣笛，设立禁鸣标志，确保交通能通畅和安静，严禁轰鸣。; 2. 地下水污染防治工程; 一般防渗区; 沉淀池、化粪池; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB16889执行。; 20. 简单防渗区; 厂区; 一般地面硬化. 合计; 109.1. 9、竣工环保验收 本项目投入试运行后，建设单位应按照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国环规评[2017]4号）的有关规定，及时向环保行政主管部门提出环保设施竣工验收申请，进行验收。同时与有资质检测单位取得联系，要求有资质监测单位对本项目环保“三同时”设施组织竣工验收监测，由有资质监测单位编制竣工验收监测方案，对环境保护设施的运行情况和建设项目对环境的影响进行检测，建议的环保“三同时”设施竣工验收内容和要求见下表。 |
| --- | --- |

表38    项目“三同时”竣工验收一览表

| 类别 | 项目 |  | 环保设施 | 验收标准 | 监测项目 | 监测频次 | 监测点位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 水泥筒仓呼吸粉尘 | 颗粒物 | 1#水泥筒仓呼吸粉尘（G1-1）经仓顶除尘器处理后，以无组织形式排放。 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013） | 颗粒物 | 3次/d，共监测2天。 | 厂界周界上风向1个对照点，下风向设3个监控点 |
|  |  |  | 2#水泥筒仓呼吸粉尘（G1-2）经仓顶除尘器处理后，以无组织形式排放。 |  | 颗粒物 |  |  |
|  | 砂石料堆存和装卸料粉尘 | 颗粒物 | 通过“全封闭骨料仓+在堆存和装卸过程使用雾炮机抑尘+厂区四周设置长655m、高5m的防风抑尘网”处理后以无组织形式排放。 |  | 颗粒物 |  |  |
|  | 砂石料投料、输送、计量粉尘 | 颗粒物 | 通过“全封闭骨料仓、全封闭输送带+在装载机投料过程中使用雾炮机抑尘+厂区四周设置长655m、高5m的防风抑尘网”处理后以无组织形式排放。 |  | 颗粒物 |  |  |
|  | 运输扬尘 | 颗粒物 | 通过洒水车洒水抑尘和清洗运输车辆措施减少粉尘排放。 |  | 颗粒物 |  |  |
| 废水 | 生活污水 |  | 经化粪池预处理后，定期拉运至甘其毛都口岸加工园区污水处理厂。 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准浓度限值 | pH、COD、NH3-N、SS、BOD5、动植物油 | 4次/d，共监测2天。 | 化粪池 |
|  | 搅拌废水 |  | 全部进入产品中，无废水外排。 |  | SS | / | / |
|  | 全封闭搅拌机清洗废水 |  | 排入厂区的沉淀池（10m3）内，沉淀后上清液全部回用于搅拌机和混凝土运输车清洗，不外排。 |  | SS | / | / |
|  | 混凝土运输车清洗废水 |  | 排入厂区的沉淀池（10m3）内，沉淀后上清液全部回用于搅拌机和混凝土运输车清洗，不外排。 |  | SS | / | / |
|  | 抑尘废水 |  | 全部自然蒸发，无废水外排。 |  | SS | / | / |
| 噪声 | 机械噪声 |  | 采购低噪声设备，基础减振、风机安装消声器、墙体隔声，合理布局，定期检查、维修设备，使设备处于良好的运行状态。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 | Leq（A） | 昼间1次，共监测2天。 | 厂界东、南、西、北侧外1m |
|  | 运输车辆噪声 |  | 加强对厂区内的交通管理，对进出厂区的线路进行规定，运输车辆限制车速、减少车辆鸣笛，设立禁鸣标志，确保交通能通畅和安静，严禁轰鸣。 |  | / | / | / |
| 固废 | 一般固体废物 |  | ①生活垃圾 经厂区设置垃圾桶集中收集后交由当地环卫部门处理。 ②除尘灰 定期集中收集后，直接回用于搅拌工序。 ③沉淀池泥砂 定期集中收集后，直接回用于搅拌工序。 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 （GB 18599-2020） | / | / | / |
| 土壤及地下水 | 沉淀池、化粪池 |  | 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB18598执行。 | 检查落实 | / | / | / |
|  | 厂区 |  | 一般地面硬化 | 检查落实 | / | / | / |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 水泥筒仓 | 颗粒物 | 1#水泥筒仓呼吸粉尘（G1-1）经仓顶除尘器处理后，以无组织形式排放。 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013） |
|  | 水泥筒仓 | 颗粒物 | 2#水泥筒仓呼吸粉尘（G1-2）经仓顶除尘器处理后，以无组织形式排放。 |  |
|  | 砂石料堆存和装卸料粉尘 | 颗粒物 | 通过“全封闭骨料仓+在堆存和装卸过程使用雾炮机抑尘+厂区四周设置长655m、高5m的防风抑尘网”处理后以无组织形式排放。 |  |
|  | 砂石料投料、输送、计量粉尘 | 颗粒物 | 通过“全封闭骨料仓、全封闭输送带+在装载机投料过程中使用雾炮机抑尘+厂区四周设置长655m、高5m的防风抑尘网”处理后以无组织形式排放。 |  |
|  | 运输扬尘 | 颗粒物 | 通过洒水车洒水抑尘和清洗运输车辆减少粉尘排放。 |  |
| 地表水环境 | / | 生活污水 | 经化粪池预处理后，定期拉运至甘其毛都口岸加工园区污水处理厂。 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准浓度限值 |
|  | / | 搅拌废水 | 全部进入产品中，无废水外排。 |  |
|  |  | 全封闭搅拌机清洗废水 | 排入厂区的沉淀池（10m3）内，沉淀后上清液全部回用于搅拌机和混凝土运输车清洗，不外排。 |  |
|  |  | 混凝土运输车清洗废水 | 排入厂区的沉淀池（10m3）内，沉淀后上清液全部回用于搅拌机和混凝土运输车清洗，不外排。 |  |
|  |  | 抑尘废水 | 全部自然蒸发，无废水外排。 |  |
| 声环境 | 机械噪声 | Leq（A） | 采购低噪声设备，基础减振、风机安装消声器、墙体隔声，合理布局，定期检查、维修设备，使设备处于良好的运行状态。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
|  | 运输车辆噪声 |  | 加强对厂区内的交通管理，对进出厂区的线路进行规定，运输车辆限制车速、减少车辆鸣笛，设立禁鸣标志，确保交通能通畅和安静，严禁轰鸣。 |  |
| 固体废物 | ①生活垃圾 经厂区设置垃圾桶集中收集后交由当地环卫部门处理。 ②除尘灰 定期集中收集后，直接回用于搅拌工序。 ③沉淀池泥砂 定期集中收集后，直接回用于搅拌工序。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 一般防渗区：沉淀池、化粪池 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB16889执行。 简单防渗区：厂区 一般地面硬化 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ①沉淀池、化粪池必须做好防渗措施，防渗层的渗透系数不低于1.0×10-7cm/s，防止生产废水对土壤产生影响； ②定期对除尘器进行检修，确保除尘器正常工作； ③加强日常巡视和检查工作。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | / |  |  |  |

# 六、结论

通过上述分析，本项目的建设符合三线一单、产业政策、选址合理，建设单位在充分采纳和落实本环评报告中所提出的有关环保措施，相关主管部门的环保要求，加强环境管理，可使项目在运营期对周围环境影响减少到可接受程度。从环保角度分析，本项目的建设可行。

附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 3.277t/a |  | 3.277t/a | +3.277t/a |
| 废水 | COD |  |  |  | / |  | / | / |
|  | BOD5 |  |  |  | / |  | / | / |
|  | SS |  |  |  | / |  | / | / |
|  | NH3-N |  |  |  | / |  | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 沉淀池泥砂 |  |  |  | 58.5t/a |  | 58.5t/a | +58.5t/a |
|  | 除尘灰 |  |  |  | 2.213t/a |  | 2.213t/a | +2.213t/a |
|  | 生活垃圾 |  |  |  | 0.84t/a |  | 0.84t/a | +0.84t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附图1    项目地理位置图

项目位置

附图2    平面布置图

附图3    环境保护目标图

附图4    四邻关系图

图5    引用监测点位图

附件1  委托书

附件2  备案告知书

附件3  营业执照

附件4  土地租赁合同

附件5  《关于核查乌拉特中旗人民政府实施村镇规划2023年第一批次建设用地（3号地）不涉及占用各级自然保护区和林地占用其他草地的复函》

附件6  《<关于申请核查乌拉特中旗实施村镇规划2023年第一批次（3号地）建设用地项目是否占用水源地保护区的函>的复函》

附件7  《关于乌拉特中旗实施村镇规划2023年第一批次（3号地）建设用地项目内文物情况的复函》

附件8  《关于乌拉特中旗炜景环保材料有限公司预制场建设项目生态保护红线的核查说明》

附件9  《巴彦淖尔市生态环境局行政处罚事先告知书》

附件10  缴纳罚款证明

附件11  关于乌拉特中旗人民政府实施村镇规划2023年度第一批次建设用地的批复

附件12  乌拉特中旗德岭山镇四义堂村村民委员会会议同意占用文件