建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：乌拉特中旗合金固态储氢材料生产项目
建设单位（盖章）：农发（内蒙古）氢能科技有限公司
编制日期：   2026年3月   
中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	乌拉特中旗合金固态储氢材料生产项目

	项目代码
	2512-150824-04-01-373138

	建设单位联系人
	邓吉刚
	联系方式
	18004833444

	建设地点
	内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸加工园区

	地理坐标
	（ 108 度 30 分 32.535 秒， 41 度 18 分 7.006 秒）

	国民经济

行业类别
	C3240有色金属合金制造
	建设项目

行业类别
	二十九、“有色金属冶炼和压延加工业”中的“有色金属合金制造324—其他”

	建设性质
	(新建

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	乌拉特中旗发展和改革委员会
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	353401.14
	环保投资（万元）
	978.0

	环保投资占比（%）
	0.28
	施工工期
	18个月

	是否开工建设
	(否

(是：          
	用地（用海）

面积（m2）
	230860.52

	专项评价设置情况
	表1-1  专项评价设置原则表

专项评价的类别

涉及项目类别

项目涉及情况
是否设置专项
大气
排放废气含有毒有害污染物；二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500m范围内有环境空气保护目标的建设项目。
本项目产生的大气污染物为NOX、颗粒物、SO2、烟气黑度，均不属于含有毒有害污染物；本项目不涉及二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气污染物且500m范围内无环境空气保护目标。
否
地表水

（1）新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；
（2）新增废水直排的污水集中处理厂。
（1）本项目不属于污水集中处理厂；

（2）本项目产生的废水经管道排至园区污水管网，最终由巴彦淖尔甘其毛都口岸加工园区污水处理厂污水处理一车间处置，不外排。
否
环境风险
有毒有害和易燃易爆物危险物质存储量超过临界量的建设项目。
本项目涉及的危险物质为天然气，通过管道输送至本项目区，天然气在进入锅炉前设有紧急切断阀，阀门前管道中的天然气量为0.02t/a，未超过临界量。
否
海洋
直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。
本项目不涉及。
否

通过上表分析可知，本项目无需设置专项评价。

	规划

情况
	园区已委托浙江大学城乡规划设计研究院编制完成了《巴彦淖尔甘其毛都口岸加工园区国土空间总体规划（2022—2035年）》，该规划已完成公示，目前正在审批阶段。

	规划环境影响

评价情况
	2026年1月15日取得了内蒙古自治区环境保护厅批准的关于《巴彦淖尔甘其毛都口岸加工园区国土空间总体规划（2022-2035年）环境影响报告书的审查意见》，内环审〔2026〕5号。

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、与园区国土空间总体规划的符合性分析

（1）园区概况

园区规划总面积为1167.47公顷。性质定位为以进口资源高质量加工转化为主线，着力强化境外资源精深加工和新能源产业耦合发展，探索“新能源+”产业发展新模式，推动园区制造业高质量转型升级；加强进口资源供应链产业链贸易链融合互通，积极发展以现代物流为核心的外向型产业经济，着力构建以进出口为导向的开放型产业新体系。

（2）产业定位

充分挖掘口岸和新能源资源两大核心优势，以清洁能源利用为特色、境外资源精深加工为重点，打造中蒙国际产业合作示范园和国家级新能源新材料“绿色低碳”示范基地，将园区建设成为经济繁荣、产业聚集、绿色生态、特色鲜明的以国际产业合作为特色的绿色低碳产业园。

（3）功能布局规划

“一核、一园、五板块”，其中“一核”指中蒙科技创新核心，位于园区西部，北到创新一路、南至创新五路、东至合作五路、西至合作一路。是园区生产性服务业集中发展区域承担科技创新、创新孵化、企业办公、员工宿舍、生活配套等功能；“一园”指多式联运物流园，位于园区东部，北到北环路、南至中轴路、东至东环路、西至港经一路。充分发挥神华甘泉、中铁西金两条铁路线优势，加快完善铁路综合货站、公铁联运站、集装箱堆场、封闭式仓库、车辆维修中心、智慧物流等物流服务设施，加快发展以境外资源流通加工为重点，煤炭、金属矿产、工业品等专业物流为支撑的现代物流产业，推动园区煤炭物流向综合物流转型升级；积极申请建设保税物流中心，争取更加开放的产业发展政策，完善保税产业功能和国际经贸功能，建设链接内外市场、畅通内外循环的多式联运物流园；“五板块”指新型化工产业板块、高端金属材料产业板块、新能源新材料产业板块、节能环保产业板块和装备制造产业板块。其中新型化工产业板块：位于园区中部，北到纬一路、南至中轴路、东至经九路、西至经三路西侧河槽。主要布局新型煤焦化多联产、焦炉煤气深加工、煤焦油深加工、“绿氢”化工和氟化工等新型化工产业。高端金属材料产业板块：位于园区西部，北到北环路、南至中轴路、东至经二路东侧河槽、西至引路。主要布局金属冶炼、金属合金、金属型材和稀贵金属冶炼加工等加工制造业。新能源新材料产业板块：位于园区南部，北到纬二路、南至纬四路、东至港经五路、西至经二路西侧河槽。主要布局硅晶材料、石墨材料、新能源电池材料、储能等产业。节能环保产业板块：位于园区北部，北到北环路、南至节能一路、东至节能四路、西至节能一路。主要布局石材加工、固废综合利用、装配式建筑等产业。装备制造产业板块：位于园区西部，北到S212、南至现状河流、东至合作四路、西至现状企业。主要布局新能源及电力装备、现代农牧业装备、工程机械和机械零部件等产业。

（4）园区功能分区

根据园区功能布局，将城镇发展区按主导功能分为综合服务区、工业发展区、物流仓储区、绿地休闲区和交通枢纽区5个二级区。

2025年12月18日，巴彦淖尔甘其毛都口岸加工园区管理委员会出具了《关于同意农发（内蒙古）氢能源科技有限公司入园建设乌拉特中旗合金固态储氢材料生产项目的函》，同意本项目入园建设。本项目位于园区西部，本项目属于有色金属冶炼和压延加工业中有色金属合金制造。在园区高端金属材料产业板块范围内，符合园区的产业定位和功能区划，并且列入了规划环评拟建重点项目名单。园区功能区划见附图2。

2、与园区国土空间总体规划环境影响评价的符合性分析

项目与规划环评和审查意见的符合性分析见表1-2。
表1-2    项目与规划环评和审查意见符合性分析
规划环评及审查意见要求
项目情况
符合性
发展规划

规划构建“3+3+1”产业体系。重点发展化工、冶金、新材料3大主导产业，积极发展新能源、装备制造、节能环保3个战略性新兴产业，配置发展1个生产性服务业。

本项目位于甘其毛都加工园区内，属于有色金属冶炼和压延加工业中有色金属合金制造。
符合
用地规划
规划远期（2035年）园区总用地规模为1167.47公顷，均为建设用地。

本项目用地类型为工业用地。
符合
产业及项目准入
禁止类
1、《产业结构调整指导目录（2024年本）》及《鼓励外商投资产业指导目录（2022年）》中禁止、限制投资项目。

2、《禁止用地项目目录（2012年本）》中禁止投资项目。
3、国家过剩产能行业中的落后工艺，国家、自治区禁止新增产能项目。

4、列入《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2021年版）》中禁止外商投资领域。

5、不得采用国家和地方淘汰的或禁止使用的工艺、技术和设备，不得建设生产工艺或污染防治技术不成熟的项目。

6、不符合园区产业定位的工业项目。

7、环境污染严重、污染物排放总量及污染物削减指标未落实的项目。
1、本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》及《鼓励外商投资产业指导目录（2022年）》中禁止、限制投资项目。

2、本项目不属于《禁止用地项目目录（2012年本）》中禁止投资项目。

3、本项目采用工艺不属于国家过剩产能行业中的落后工艺，不属于国家、自治区禁止新增产能项目。

4、本项目不属于《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2021年版）》中禁止外商投资领域项目。

5、本项目采用的生产工艺技术成熟、先进。
6、本项目位于园区西部，属于有色金属冶炼和压延加工业中有色金属合金制造。在园区高端金属材料产业板块范围内，符合园区的产业定位和功能区划。
7、本项目运行过程中会产生少量的废气、废水、噪声和固体废物，采用措施后，对环境影响较小。
符合

限制类
1、不符合本次规划环评提出的资源利用上线、环境质量底线，不符合废水排放量、废气排放量、固废产生量等排放强度限值的项目。
2、对清洁生产水平无法达到国内先进水平的项目。

3、无法满足土壤、地下水环境质量底线的项目。
1、本项目位于内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸加工园区，符合园区规划环评提出的资源利用上线、环境质量底线。项目运行后采取相应污染防治措施后，各污染物均达标排放。

2、本项目清洁生产水平能够达到国内先进水平。

3、采取源头控制、分区防渗、污染监控、应急响应等土壤、地下水保护措施后，本项目的建设对土壤、地下水环境不会产生显著性影响，因此，不会突破土壤、地下水环境质量底线。
符合

空间布局约束
1、引入项目需符合该片区主导、辅助产业定位。

2、在园区规划范围内进行工业企业建设活动时，需占用耕地的，必须依法改变土地权属和用途，向相关管理部门申请办理土地变更登记手续，完成审批手续后方可进行工业企业建设活动。
1、本项目位于园区西部，属于有色金属冶炼和压延加工业中有色金属合金制造。在园区高端金属材料产业板块范围内，符合园区的产业定位和功能区划。

2、本项目占地类型为工业用地。
符合
污染物排放管控
1、严格落实污染物排放总量控制制度，把主要污染物排放总量指标作为环评审批的前置条件。

2、禁止新建工业炉窑使用非清洁能源的项目，限制高VOCs排放建设项目，禁止新建燃煤供热锅炉，实施清洁能源替代。

3、新建“两高”项目，需制定配套区域主要污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。新建、改扩建项目执行重点污染物特别排放限值，出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。现有项目通过提标升级改造，重点污染物逐步达到特别排放限值。

4、入园项目钢铁（工业硅项目）、焦化等重点行业、大于65t/h锅炉项目执行超低排放标准。强化企业大气污染物排放精细化管理、无组织废气排放控制以及高效治污设施建设。重点行业粉状物料堆场实现全封闭，块状物料安装抑尘设施。

5、入园项目必须根据清污分流、污污分治、深度处理、分质回用的原则设计废水处理处置方案，选用经工业化应用或中试成熟、经济可行的技术。重点企业污水须自建污水处理设施，处理后全部厂内回用。

6、入园项目按照“减量化、资源化、无害化”原则对固体废物优先进行处理处置，危险废物立足于项目或园区就近安全处置。项目配套建设的危险废物和一般工业固体废物暂存设施应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及其他地方标准要求。
1、本项目审批前申请了颗粒物、二氧化硫、氮氧化物总量控制指标。

2、本项目熔炼炉为真空感应熔炼炉，主要能源为电能；本项目不涉及VOCs排放；本项目建设临时供暖锅炉为天然气锅炉。

3、本项目行业类别为有色金属合金制造（3240），不属于“两高”项目。

4、本项目属于有色金属冶炼和压延加工业中有色金属合金制造。新建锅炉为4台3t燃气锅炉；本项目所有物料均位于厂房内。本项目产生的废气主要为运输扬尘、锅炉烟气。本项目厂区道路均为混凝土路面，并采取定期洒水抑尘；4台天然气锅炉分别配置1个低氮燃烧器，锅炉烟气分别经低氮燃烧器后，合并为1根8m高排气筒排放。
5、本项目产生的废水主要为软水设备排水、锅炉排污水及生活污水。生活污水经管道排入新建容积为100.0m3的预制防渗化粪池处理后排入园区污水管网，最终由巴彦淖尔甘其毛都口岸加工园区污水处理厂污水处理一车间处置。不外排；软水设备排水、锅炉排污水同处理后的生活污水一并排入园区污水管网。
6、本项目运行过程中产生的固体废物包括废模具、镁锭镍片废防潮膜、废密封袋、不合格产品、废离子交换树脂及生活垃圾。废模具、镁锭镍片废防潮膜、废密封袋集中收集后，暂存于废料库，定期外售；不合格产品暂存于废料库，作为低价产品外售；废离子交换树脂由厂家更换并带走处置；生活垃圾由环卫部门定期清运。
符合
环境风险防控
1、园区应建立三级防控及应急救援体系，增强突发环境事件处置能力，定期更新园区突发事件环境风险应急预案。园区应落实环境风险防范措施，做好风险防护距离的管理，防止发生环境污染事件。建立重点风险源动态管理信息库、园区内外环境风险救援力量管理库以及应急监测小组，在发生风险环境污染事故时事故现场及周边区域实施应急监测。不断完善环境风险防范机制和应急体系，构建有效的区域环境风险联防联控机制，最大限度降低环境风险。

2、入园企业编制环境风险应急源，重点风险源编制环境风险评估报告。

3、实行排污许可重点管理的排污单位，应当依法安装、使用、维护污染物排放自动监测设备，并与生态环境主管部门的监控设备联网。

4、存储危险化学品及产生大量废水的企业，应配套有效措施，防治因渗漏污染地下水、土壤，产生、利用或在处置固体废物的企业，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防治污染环境的措施。

5、园区企业做好风险防范措施，合理设置初期雨水池、应急事故池。

6、土壤污染重点监管单位应当严格控制有毒有害物质排放，并按年度向生态环境主管部门报告排放情况；建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散；制定、实施自行监测方案，并将监测数据报生态环境主管部门。

7、将环境风险评价作为危险化学品入园项目环境影响评价的重要内容，并提出有针对性的环境风险防控措施。
1、本项目位于甘其毛都口岸加工园区，园区已编制突发环境事件应急预案，2025年12月8日，向巴彦淖尔市生态环境局乌拉特中旗分局备案，备案编号：150824-2025-040。

2、企业投产前编制突发环境事件应急预案和环境风险评估报告。

3、其他投运前，需申请排污许可。

4、本项目不涉及危险化学品的存储，产生的废水主要为软水设备排水、锅炉排污水及生活污水。生活污水经管道排入新建容积为100.0m3的预制防渗化粪池处理后排入园区污水管网，最终由巴彦淖尔甘其毛都口岸加工园区污水处理厂污水处理一车间处置。不外排；软水设备排水、锅炉排污水同处理后的生活污水一并排入园区污水管网。

本项目运行过程中产生的固体废物包括废模具、镁锭镍片废防潮膜、废密封袋、不合格产品、废离子交换树脂及生活垃圾。废模具、镁锭镍片废防潮膜、废密封袋集中收集后，暂存于废料库，定期外售；不合格产品暂存于废料库，作为低价产品外售；废离子交换树脂由厂家更换并带走处置；生活垃圾由环卫部门定期清运。

5、本项目设置1个容积为120m3的事故池和1个容积为3200m3的雨水收集池。

6、企业运行后，建立土壤污染隐患排查制度并按年度向巴彦淖尔市生态环境局乌拉特中旗分局备案。按照自行监测方案和排污许可管理，定期开展例行监测。

7、本项目不涉及危险化学品。
符合
资源开发利用要求
1、坚持“以水定产业、以水定规模”，做好节水工作，按分质供水原则，合理进行水资源分配，优先使用中水。严控地下水超采。实行地下水“五控”制度。“五控”即严格管控地下水开发利用总量、水位、用途、水质及机电井数量。

2、推进能源梯级利用，提高能源利用效率，鼓励使用清洁燃料或可再生能源。

3、根据土地资源利用上线，规划建设项目占地不突破集中建设用地规模，占用弹性用地，实行占补平衡。

4、入园企业生产不采用地下水，优先采用再生水、地表水。

5、加强能耗“双控”工作。强化能耗源头管控，严格执行质量、环保、能耗等标准，坚决遏制高耗能项目低水平重复建设，加快淘汰落后产能。新建项目单位产品能耗必须达到国家先进标准。

6、加强重点领域节能降碳。实施工业能效赶超行动和低碳标杆引领计划。在重点行业全面推行能效和碳排放对标活动，推动实施能效“领跑者”制度。全面推行用能预算管理和重点用能单位能耗在线监测。

7、入园“两高”项目要满足《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平》。
1、本项目生产用水由甘其毛都口岸加工园区再生水厂提供。生活用水由甘其毛都口岸加工园区自来水厂供给。不开采地下水。

2、本项目使用的主要能源为电能和天然气，属于清洁燃料和可再生能源。

3、本项目的建设内容位于占地范围内，用地类型为工业用地。

4、本项目生产用水由甘其毛都口岸加工园区再生水厂提供。生活用水由甘其毛都口岸加工园区自来水厂供给。不开采地下水。

5、本项目不属于高耗能项目。

6、本项目运行过程中严格把控单位产品能耗。
7、本项目行业类别为有色金属合金制造（3240），不属于“两高”项目。
符合


	其他

符合性分析
	1、与产业政策的符合性分析

本项目于2025年12月18日取得了《乌拉特中旗合金固态储氢材料生产项目》备案告知书（乌拉特中旗发展和改革委员会，项目代码2512-150824-04-01-373138，2025年12月18日）。

根据国家《产业结构调整指导目录（2024年本）》的有关规定，本项目属于第一类鼓励类中的第九项“有色金属”中第4条：“新材料”：（3）交通运输、高端制造及其他领域，新能源高端制造用轻合金材料和第五项“新能源产业”中第4条“氢能技术与应用”：可再生能源制氢，液态、固态和气态储氢。属于国家鼓励发展的项目，符合国家产业政策。

2、与生态环境分区管控要求符合性分析

本项目与“生态环境分区管控要求”的符合性分析如下：
（1）生态保护红线符合性分析

根据2023年12月26日巴彦淖尔市人民政府发布的《巴彦淖尔市人民政府办公室关于巴彦淖尔市2023年生态环境分区管控成果动态更新的通知》（巴政办字〔2023〕106号），巴彦淖尔市全市共划定环境管控单元256个，包括优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类，实施分类管控。

本项目位于内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸加工园区，项目不在当地饮用水源、风景名胜区、森林公园、重要湿地、自然保护区等生态保护区内，不涉及巴彦淖尔市功能区划等相关文件划定的生态保护红线，满足生态保护红线要求。根据巴彦淖尔市环境管控单元图，本项目所在区域为重点保护单元，项目拟采取完善的环境治理和处理、处置措施，在一定程度上减少了污染物的排放量，污染物均能达标排放，且经过预测，对区域环境的影响较小。选址所在区域为环境空气质量达标区，且不存在生态环境风险高的问题。

综上所述，本项目与生态环境分区管控中的重点管控单元要求是相符合的。本项目与园区规划环境管控单元位置关系图见附图3。
（2）环境质量底线符合性分析

本项目位于内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸加工园区，根据巴彦淖尔市生态环境局2025年7月9日发布的《2024年巴彦淖尔市环境质量状况公报》中乌拉特中旗旗政府所在地海流图镇的环境空气质量数据可知，基本污染物浓度指标均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的要求，乌拉特中旗海流图镇属于达标区。同时，根据本项目周边TSP现状监测结果可知，其TSP浓度能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中表2二级浓度限值要求。

本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标。本项目运营后会产生一定的污染物，如废气、废水、固废、生产设备运行产生的噪声等，但在采取相应的污染防治措施后，各类污染物的排放对周边环境造成的不良影响较小，能维持环境功能区质量现状。

（3）资源利用上线符合性分析
项目运行中用水由工业园区供水管网接入，电由市政电网提供，运行中消耗一定量电、水、天然气，均在供应范围内，且消耗量满足相关部门要求，项目建设满足区域资源利用上线。

（4）生态环境准入清单

本项目位于内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸加工园区，根据巴彦淖尔市生态环境准入清单，项目用地区域管控单元名称为：甘其毛都口岸园（加工园），管控单元编号为ZH15082420001，详见下图。管控要求如下表。
[image: image20.png]


[image: image1.png]. st
1082420001 EsnRE Gom

meEnen
» mame - -
R BB 4753466kt
ey

-
ATIRSSHESNRE, ATATISRR SR, ESRAGE. ThnE
mawex

1. FEREEREATE. (SIBAEERG, VRRSEE G, RE
FSSEA-ERINL, SEEAGTRNRY ERRERESEL,
2. ASMARRTLEE. JSRIT. gnaﬁ FERENTSHANT 4R

R





1-1    环境管控单元图
表1-3    与巴彦淖尔市总体准入要求“摘录”的符合性分析
序号

属性

管控要求
本项目落实情况
符合性
1

总体要求
1、为改善区域环境质量，严格控制“两高”项目新增主要污染物排放，确保环境影响报告书及其批复文件要求的主要污染物排放量区域削减措施落实到位。建设项目应满足区域、流域控制单元环境质量改善目标管理要求。所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的，建设项目应提出有效的区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减，确保项目投产后区域环境质量有改善。所在区域、流域控制单元环境质量达到国家或者地方环境质量标准的，原则上建设项目主要污染物实行区域等量削减，确保项目投产后区域环境质量不恶化。

2、严格落实排污许可管理要求，加强排污许可证实施监管，督促企业采取有效措施控制污染物排放，达到排污许可证规定的许可排放量要求。

3、为改善区域环境质量，严格控制“两高”项目新增主要污染物排放，确保环境影响报告书及其批复文件要求的主要污染物排放量区域削减措施落实到位。建设项目应满足区域、流域控制单元环境质量改善目标管理要求。所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的，建设项目应提出有效的区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减，确保项目投产后区域环境质量有改善。所在区域、流域控制单元环境质量达到国家或者地方环境质量标准的，原则上建设项目主要污染物实行区域等量削减，确保项目投产后区域环境质量不恶化。
4、各类园区及建设项目选址应当符合当地国土空间规划。
5、畜禽养殖禁养区内不得新建、扩建和改建各类畜禽养殖场，限养区内严格限制新建和扩建各类规模化畜禽养殖场。适养区内现有的各类畜禽养殖场必须落实污染防治措施，对污水、废渣和恶臭应进行定期监测，确保排放的污染物达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596）的限值要求，并符合污染物排放总量控制要求。禁养区范围内的已建成的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户，由所在地人民政府负责责令限期搬迁、关闭或取缔。
6、建设对环境有影响的项目，建设单位应当根据国家关于建设项目环境保护分类管理的规定，按照对环境造成影响的程度，组织编制环境影响报告书、环境影响报告表或者填写环境影响登记表。严格落实排污许可管理要求，加强排污许可证实施监管，督促企业采取有效措施控制污染物排放，达到排污许可证规定的许可排放量要求。
7、入园项目需符合园区产业定位、布局、规划环评等；根据《内蒙古自治区“十四五”危险废物集中处置设施建设规划》，原则上限制新建、扩建危险废物焚烧、填埋、水泥窑协同等集中处置设施。
1、本项目位于内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸加工园区，项目所在地区为达标区；本项目行业类别为有色金属合金制造（3240），不属于“两高”项目。
2、本项目运行前申请排污许可。项目运行后将严格落实排污许可的管理要求，对各类污染物均采取有效控制措施，确保污染物的达标排放。
3、根据内蒙古自治区坚决遏制“两高一低”项目盲目发展管控目录（2023年）修订版，本项目不属于两高项目。
4、本项目位于园区西部，本项目属于有色金属冶炼和压延加工业中有色金属合金制造。在园区高端金属材料产业板块范围内，符合园区的产业定位和功能区划。
5、本项目不属于畜禽养殖项目。
6、本项目运行后，严格落实排污许可中的相关要求。
7、本项目位于内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸加工园区，符合园区产业定位、布局、规划环评要求，本项目为新建项目，项目建设不涉及危险废物焚烧、填埋、水泥窑协同等集中处置设施。
符合
2

空间布局约束

禁止类

生态

禁止下列破坏湿地及其生态功能的行为：（1）开（围）垦、排干自然湿地，永久性截断自然湿地水源；（2）擅自填埋自然湿地，擅自采砂、采矿、取土；（3）排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他污染湿地的废水、污水，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物；（4）过度放牧或者滥采野生植物，过度捕捞或者灭绝式捕捞，过度施肥、投药、投放饵料等污染湿地的种植养殖行为；（5）其他破坏湿地及其生态功能的行为。
根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类项目，本项目选址周边不涉及湿地。本项目产生的废水主要为软水设备排水、锅炉排污水及生活污水。生活污水经管道排入新建容积为100.0m3的预制防渗化粪池处理后排入园区污水管网，最终由巴彦淖尔甘其毛都口岸加工园区污水处理厂污水处理一车间处置。不外排；软水设备排水、锅炉排污水同处理后的生活污水一并排入园区污水管网。
符合
3
土壤

1、对建设用地土壤污染风险管控和修复名录中需要实施修复的地块未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目。
2、禁止任何单位或者个人向江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡等法律、法规规定禁止倾倒、堆放废弃物的地点倾倒、堆放固体废物。
根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类项目。本项目为新建项目，土壤未受污染，不需要修复。本项目运行过程中产生的固体废物包括废模具、镁锭镍片废防潮膜、废密封袋、不合格产品、废离子交换树脂及生活垃圾。废模具、镁锭镍片废防潮膜、废密封袋集中收集后，暂存于废料库，定期外售；不合格产品暂存于废料库，作为低价产品外售；废离子交换树脂由厂家更换并带走处置；生活垃圾由环卫部门定期清运。不会在法律、法规规定禁止倾倒、堆放废弃物的地点倾倒、堆放。
符合
4
限制类

生态

生态保护红线是国土空间规划中的重要管控边界，生态保护红线内自然保护地核心保护区外，禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许以下对生态功能不造成破坏的有限人为活动。生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。（1）管护巡护、保护执法、科学研究、调查监测、测绘导航、防灾减灾救灾、军事国防、疫情防控等活动及相关的必要设施修筑。（2）原住居民和其他合法权益主体，允许在不扩大现有建设用地、用海用岛、耕地、水产养殖规模和放牧强度（符合草畜平衡管理规定）的前提下，开展种植、放牧、捕捞、养殖（不包括投礁型海洋牧场、围海养殖）等活动，修筑生产生活设施。（3）经依法批准的考古调查发掘、古生物化石调查发掘、标本采集和文物保护活动。（4）按规定对人工商品林进行抚育采伐，或以提升森林质量、优化栖息地、建设生物防火隔离带等为目的的树种更新，依法开展的竹林采伐经营。（5）不破坏生态功能的适度参观旅游、科普宣教及符合相关规划的配套性服务设施和相关的必要公共设施建设及维护。（6）必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施、通讯和防洪、供水设施建设和船舶航行、航道疏浚清淤等活动；已有的合法水利、交通运输等设施运行维护改造。（7）地质调查与矿产资源勘查开采。包括：基础地质调查和战略性矿产资源远景调查等公益性工作；铀矿勘查开采活动，可办理矿业权登记；已依法设立的油气探矿权继续勘查活动，可办理探矿权延续、变更（不含扩大勘查区块范围）、保留、注销，当发现可供开采油气资源并探明储量时，可将开采拟占用的地表或海域范围依照国家相关规定调出生态保护红线；已依法设立的油气采矿权不扩大用地用海范围，继续开采，可办理采矿权延续、变更（不含扩大矿区范围）、注销；已依法设立的矿泉水和地热采矿权，在不超出已经核定的生产规模、不新增生产设施的前提下继续开采，可办理采矿权延续、变更（不含扩大矿区范围）、注销；已依法设立和新立铬、铜、镍、锂、钴、锆、钾盐、（中）重稀土矿等战略性矿产探矿权开展勘查活动，可办理探矿权登记，因国家战略需要开展开采活动的，可办理采矿权登记。上述勘查开采活动，应落实减缓生态环境影响措施，严格执行绿色勘查、开采及矿山环境生态修复相关要求。（8）依据县级以上国土空间规划和生态保护修复专项规划开展的生态修复。（9）根据我国相关法律法规和与邻国签署的国界管理制度协定（条约）开展的边界边境通视道清理以及界务工程的修建、维护和拆除工作。（10）法律法规规定允许的其他人为活动。
本项目不属于限制类项目，本项目的建设不涉及生态保护红线，风景名胜区、饮用水水源保护区等区域。
符合
5
污染物排放管控
水
排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部废水，防止污染环境。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，不得稀释排放。工业集聚区应当配套建设相应的污水集中处理设施，安装自动监测设备，与环境保护主管部门的监控设备联网，并保证监测设备正常运行。向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。农田灌溉用水应当符合相应的水质标准，防止污染土壤、地下水和农产品。
本项目产生的废水主要为软水设备排水、锅炉排污水及生活污水。生活污水经管道排入新建容积为100.0m3的预制防渗化粪池处理后排入园区污水管网，最终由巴彦淖尔甘其毛都口岸加工园区污水处理厂污水处理一车间处置。不外排；软水设备排水、锅炉排污水同处理后的生活污水一并排入园区污水管网。
符合
大气
新、改、扩建涉挥发性有机物排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）挥发性有机物含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放。企业中载有气态、液态挥发性有机物物料的设备与管线组件，密封点数量大于等于2000个的，应按要求开展LDAR定期监测及修复工作。
本项目产生的大气污染物为NOX、颗粒物、SO2、烟气黑度。不涉及挥发性有机物。
符合
土壤
建设和运行污水集中处理设施、固体废物处置设施，应当依照法律法规和相关标准的要求，采取措施防止土壤污染
本项目不建设污水集中处置设施和固体废物处置设施。
符合
6
环境
风险
防控
通用
企业事业单位应当依照《中华人民共和国突发事件应对法》的规定，制定突发环境事件应急预案，做好突发环境事件的风险控制、应急准备、应急处置和事后恢复等工作。
本项目运行后，企业按照相关要求编制突发环境事件应急预案，并做好突发环境事件的风险控制、应急准备、应急处置和事后恢复等工作。
符合
土壤
生产、使用、贮存、运输、回收、处置、排放有毒有害物质的单位和个人，应当采取有效措施，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散，避免土壤受到污染。
本项目土壤防治采取了“源头控制、过程防控、跟踪监测”等措施，能有效地防治土壤环境受到污染。
符合
7
资源
利用
效率
水资源
工业企业应当采取循环用水、分质用水以及废水处理回用等措施，降低用水单耗，提高水的重复利用率，减少废水排放量。工业企业的设备冷却水、空调冷却水、锅炉冷凝水应当循环使用或者回收利用，不得直接排放。
本项目产生的废水主要为软水设备排水、锅炉排污水及生活污水。生活污水经管道排入新建容积为100.0m3的预制防渗化粪池处理后排入园区污水管网，最终由巴彦淖尔甘其毛都口岸加工园区污水处理厂污水处理一车间处置。不外排；软水设备排水、锅炉排污水同处理后的生活污水一并排入园区污水管网。
符合
表1-4    与《巴彦淖尔市乌拉特中旗生态环境准入清单》符合性分析

编码

环境管控单元名称

管控单元类别

管控要求

本项目情况

ZH15082420001
甘其毛都口岸园（加工园）
重点管控单元

空间布局约束
1、严格执行环境准入门槛，依法落实园区规划环评。对不符合园区产业定位、规划环评等的项目一律不予批准。与园区规划不符的企业，应采取措施逐步退出。

2、科学规划建设工业园区，引导煤化工、金属冶炼、非金属深加工等行业的工业企业入驻工业园区。原则上不得引入与园区主导行业不相符的高污染高耗能高耗水行业。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳达峰、碳中和目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。

3、国家明令淘汰的落后产能和不符合国家产业政策的项目，严禁向工业园区转移。

4、“十四五”时期沿黄重点地区拟建的工业项目，一律按要求进入合规工业园区，对现有已备案但尚未开工的拟建高污染、高耗水、高耗能项目一律重新进行评估。

5、对不符合产业政策、“三线一单”生态环境分区管控方案、规划环评以及能耗、水耗等有关要求的工业项目，一律不得批准或备案。

6、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳达峰、碳中和目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。对已建成的高污染、高耗水、高耗能项目，全面梳理形成台账，逐一排查评估，属于落后产能的项目要坚决淘汰。对违反产业政策、未落实环评及其批复、区域削减措施、产能置换或煤炭减量替代要求、违规审批和建设的项目，坚决从严查处，并责令限期整改，逾期未完成整改或整改无望的坚决关停。

7、加快淘汰化解落后和过剩产能。引导产能过剩行业限制类产能(装备)有序退出实施产能置换升级改造。列入《国家产业政策指导目录》(2019版)淘汰类和2020年连续停产1年以上的企业(装备)不得进行产能置换。

8、积极推进“两高”项目环评开展试点工作，衔接落实有关区域和行业碳达峰、碳中和行动方案、清洁能源替代、清洁运输、煤炭消费总量控制等政策要求。

9、控制高耗能行业产能规模。确有必要建设的，须在区内实施产能和能耗减量置换。除国家规划布局和自治区延链补链的现代煤化工项目外，“十四五”期间，原则上不再审批新的现代煤化工项目。合理有序控制数据中心建设规模，严禁新建虚拟货币挖矿项目。

10、大气环境高排放重点管控区内，应强化达标监管，引导工业项目落地集聚发展，有序推进区域内行业企业提标升级改造。

11、实行园区污染集中处理，并尽可能采取集中供热，禁止新建20蒸吨/小时以下燃煤锅炉。

1、本项目位于甘其毛都口岸加工园区，属于有色金属冶炼和压延加工业中有色金属合金制造。在园区高端金属材料产业板块范围内，符合园区的产业定位和功能区划。

2、本项目属于有色金属冶炼和压延加工业中有色金属合金制造。在园区高端金属材料产业板块范围内。
3、根据国家《产业结构调整指导目录（2024年本）》的有关规定，本项目属于第一类鼓励类中的第九项“有色金属”中第4条：“新材料”：（3）交通运输、高端制造及其他领域。新能源高端制造用轻合金材料和第五项“新能源产业”中第4条“氢能技术与应用”：可再生能源制氢，液态、固态和气态储氢。属于国家鼓励发展的项目，符合国家产业政策。

4、本项目位于甘其毛都口岸加工园区，不属于沿黄重点地区。

5、本项目符合产业政策、“三线一单”生态环境分区管控方案、规划环评以及能耗、水耗等有关要求的工业项目。

6、本项目行业类别为有色金属合金制造（3240），不属于“两高”项目。

7、本项目为新建项目，根据国家《产业结构调整指导目录（2024年本）》的有关规定，本项目属于第一类鼓励类中的第九项“有色金属”中第4条：“新材料”：（3）交通运输、高端制造及其他领域。新能源高端制造用轻合金材料和第五项“新能源产业”中第4条“氢能技术与应用”：可再生能源制氢，液态、固态和气态储氢。属于国家鼓励发展的项目，符合国家产业政策。

8、本项目行业类别为有色金属合金制造（3240），不属于“两高”项目。

9、本项目属于有色金属冶炼和压延加工业中有色金属制造。不属于高耗能行业，不属于虚拟货币挖矿项目。

10、本项目产生的废气主要为运输扬尘、锅炉烟气。本项目厂区道路均为混凝土路面，并采取定期洒水抑尘；4台天然气锅炉分别配置1个低氮燃烧器，锅炉烟气分别经低氮燃烧器后，合并为1根8m高排气筒排放。
11、本项目新建锅炉为4台3t天然气锅炉。作为临时供暖热源，待园区集中供暖设施建成后，本项目新建锅炉停用。
污染物排放管控
1、新建、改建、扩建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。现有“两高”项目应依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。推进水泥、焦化等行业超低排放改造。以电力、焦化、冶炼、钢铁等行业为重点，有序推进现有企业开展全流程智能化、清洁化、循环化、低碳化改造，促进传统产业绿色转型级，逐步淘汰落后产能。

2、加强对废气特别是有毒及恶臭气体的收集和处置，严格控制挥发性有机物 (VOCs)排放。

3、禁止新建35蒸吨以下燃煤锅炉，现有和新建锅炉大气污染物排放要符合相关要求。

4、对冶炼、焦化、石化及化工等重点行业及65蒸吨/小时及以上燃煤锅炉的现役企业和新建项目大气污染物排放要符合相关要求。

5、强化重点行业无组织排放管理。对物料(含废渣)运输、装卸、储存、转移和工艺过程等无组织排放实施深度治理。粉状物料堆场必须进行全封闭，块状物料必须安装抑尘设施。

6、以焦化制造、新材料、冶金等行业为重点，有序推进现有企业开展全流程智能化、清洁化、循环化、低碳化改造，促进传统产业绿色转型升级，逐步淘汰落后产能。推进焦化等行业超低排放改造。

7、化工园区必须建设集中式污水处理厂及配套管网，实现废水分类收集、分质预处理。

8、工业园区的工业企业排放的废水应当按照国家有关规定进行预处理(或者委托具备处理能力的第三方进行集中处理)，未达到园区集中处理设施(不含园区企业预处理级集中处理设施)处理工艺要求的，不得排入工业园区污水集中处理设施。

9、固体废物产生量大的化工园区应配套建设固体废物处置设施。

10、新建排放重金属污染物的建设项目全面执行重金属重点污染物特别排放限值。全市重点行业重点重金属污染物实行排放总量控制制度，新建、改建、扩建涉重金属重点行业建设项目必须遵循重点重金属污染物排放“减量置换”或“等量替换”的原则，严格把重金属污染物排放总量指标作为排放重金属污染物建设项目环境影响评价审批的前置条件，无明确具体总量来源的，不得批准相关环境影响评价文件。重点重金属污染物包括铅、汞、镉、和类金属砷铬。

1、本项目行业类别为有色金属合金制造（3240），不属于“两高”项目。

2、本项目产生的废气主要为运输扬尘、锅炉烟气。主要污染物为NOX、颗粒物、SO2、烟气黑度，不涉及挥发性有机物（VOCs）排放。

3、本项目配套建设4台3t天然气锅炉，根据环境影响分析结果，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值。

4、本项目新建锅炉为4台3t天然气锅炉。

5、本项目所有物料均位于全封闭车间内。

6、本项目为新建项目。
7、园区已建集中污水处理厂（巴彦淖尔甘其毛都口岸加工园区污水处理厂）。

8、本项目产生的废水主要为软水设备排水、锅炉排污水及生活污水。生活污水经管道排入新建容积为100.0m3的预制防渗化粪池处理后排入园区污水管网，最终由巴彦淖尔甘其毛都口岸加工园区污水处理厂污水处理一车间处置。不外排；软水设备排水、锅炉排污水同处理后的生活污水一并排入园区污水管网。
9、本项目所在园区已建乌拉特中旗城市建筑垃圾及矿山固废处理中心和垃圾无害化处理填埋场填埋厂。

10、本项目无重金属污染物排放。
环境风险管控
1、园区应建立突发环境事件应急防控体系，增强突发环境事件处置能力，定期更新园区突发事件环境风险应急预案。

2、45米以上高架源纳入自治区重点污染源在线监控并实现与生态环境部门联网。

3、建立项目台账，依法依规预留安全防护距离，加强日常环境风险监管。

4、化学工业、装备制造业建立区域土壤及地下水监测监控体系。化学工业加强重大环境风险源的风险管控，构建区域环境风险联防联控机制，建立突发环境事故状态下的应急监测与人员疏散联动机制。
1、本项目位于甘其毛都口岸加工园区，园区已编制突发环境事件应急预案，2025年12月8日，向巴彦淖尔市生态环境局乌拉特中旗分局备案，备案编号：150824-2025-040。

2、本项目天然气锅炉排气筒高度为8m。

3、项目运行后，建立项目台账，预留安全防护距离，加强日常环境风险监管。

4、企业投产前编制突发环境事件应急预案和环境风险评估报告。
资源开发效率
1、新建、改建、扩建的高耗水工业项目，禁止擅自使用地下水，优先配置利用中水等作为生产水源。

2、加强对已建成高污染、高耗水、高耗能项目的监管，有节能节水减排潜力的项目要升级改造，单位产品物耗、能耗、水耗等鼓励逐步达到清洁生产先进水平。

3、新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。
1、本项目生产用水由甘其毛都口岸加工园区再生水厂提供。生活用水由甘其毛都口岸加工园区自来水厂供给。不开采地下水。

2、本项目不属于高污染、高耗水、高耗能项目。

3、本项目行业类别为有色金属合金制造（3240），不属于“两高”项目。
3、选址的合理性

本项目属于有色金属冶炼和压延加工业中有色金属合金制造。位于巴彦淖尔乌拉特中旗甘其毛都口岸加工园高端金属材料产业板块范围内，符合园区的产业定位和功能区划。

本项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、居民区等敏感点

本项目选址合理。


二、建设项目工程分析
	建设

内容
	1、项目由来

农发（内蒙古）氢能科技有限公司是一家主营新能源原动设备制造、新能源汽车换电设施销售、有色金属合金销售、金属制品研发、有色金属合金制造等；该公司投资353401.14万元建设乌拉特中旗合金固态储氢材料生产项目。固体储氢是以金属氢化物、化学氢化物或纳米材料等作为储氢载体，通过化学吸附和物理吸附的方式实现氢的存储，作为目前主要的三大储氢材料与技术之一，具有储氢密度高、储氢压力低、安全性好、放氢纯度高等优势，其体积储氢密度高于液氢。目前国家和地方政府高度重视氢能产业发展。

基于上述原因，农发（内蒙古）氢能科技有限公司于2025年12月18日取得乌拉特中旗发展和改革委员会出具的项目备案告知书，项目代码为：2512-150824-04-01-373138，年产1.5万吨低压合金固态储氢材料。主要建设内容包括：生产厂房8栋、成品库1栋、原料库2栋、废料库1栋、综合楼1栋、宿舍楼2栋，并配套循环水池、门卫、事故池、雨水收集池、消防水池及泵房、锅炉房、气站区、110kV变电站等公辅设施。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号），对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第16号）规定，本项目环境影响评价类别判定情况见下表。

表2-1    项目环评类别判别情况表

项目类别
环评类别

项目
环境影响评价类别
报告书
报告表
登记表
二十九、有色金属冶炼和压延加工业32
常用有色金属冶炼321；贵金属冶炼322；稀有稀土金属冶炼323；有色金属合金制造324
全部（利用单质金属混配重熔生产合金的除外）
其他
/
本项目属于有色金属合金制造，利用单质金属混配重熔生产合金。因此，根据环境影响评价类别，本项目需编制环境影响报告表。

2、建设规模及产品方案

本项目的主要产品为低压合金固态储氢材料，总建设规模为15000吨。本项目的建设规模及产品方案详见下表。

表2-2    本项目产品方案一览表

产品名称
产品规模
规格
储氢密度
（wt%）
低压合金固态储氢材料
15000吨
粒径＜8cm
≥5.0
3、项目组成及建设内容

本项目设有生产厂房8栋、成品库1栋、原料库2栋、废料库1栋、综合楼1栋、宿舍楼2栋，并配套循环水池、门卫、事故池、、雨水收集池、消防水池及泵房、锅炉房、气站区、110kV变电站等公辅设施。
本项目新建110kV变电站电磁辐射单独做环境影响评价，不含在本次环评范围内。
具体项目组成及建设内容见下表。

表2-3    项目组成一览表

工程名称

项目组成

备注

主体工程

生产厂房
新建8栋生产厂房，每栋生产厂房的占地面积为9000m2，建筑高度10.8m，建筑结构为门式钢架。分别设置12条低压合金固态储氢材料生产线，共计96条。每条生产线配置1台真空熔炼炉、1台粉化性手套箱、1台吸放氢测试系统，粉碎机位于粉化手套箱内，各生产设备采用全密闭皮带连接，生产全过程采用处于真空环境，并采用氮气保护。
新建

储运工程

原料库
新建2栋占地面积均为5400m2的原料库，建筑高度10.8m，门式钢架结构，主要用于存放单质金属镁、镍。考虑到金属镁的特性，在贮存过程中镁锭采用防潮膜包装，原料库为阴凉、干燥、通风良好的专用库房，库内温度不超过30℃，相对湿度不超过75%，避免阳光直射和高温环境，镁锭因温度升高而发生反应。
新建
废料库
新建1栋占地面积为300m2的废料库，建筑高度为7.5m，门式钢架结构，主要用于暂存不合格产品、废模具、废包装物（聚乙烯材质）。
新建
成品库
新建1栋占地面积为9000m2的成品库，建筑高度为10.8m，门式钢架结构，主要用于贮存合格产品。

新建

出入口及道路
厂区设置3个出入口，在北侧市政道路设置1个人流及办公出入口，在东侧市政道路设置2个物流出入口。

厂区交通道路分为原料及产品运输道路和消防车道，其中主要物流车道宽度为12m，厂区所有建筑物四周均设环形消防车道，路面均为混凝土路面。
新建
辅助工程

综合楼
本项目在生活区北侧新建1座综合楼，层高为3层，占地面积为1170m2，建筑高度15.45m，墙体为钢筋混凝土结构。

综合楼布局：一层布置大厅、办公区等用房，二层布置集中办公区、会议室等用房，三层布置领导办公室、小会议室等用房。

新建
宿舍楼
本项目在生活区西侧新建2栋宿舍楼。

2#宿舍楼层高为5层，占地面积为1260m2，建筑高度为21.45m，墙体为钢筋混凝土结构，主要功能为职工宿舍、套间等用房。
3#宿舍楼层高为4层，占地面积为1260m2，建筑高度为17.55m，墙体为钢筋混凝土结构，主要功能为职工宿舍、套间等用房。
新建
消防水池及消防泵房
新建占地面积为135m2的消防泵房和容积为350m3的消防水池。
新建
循环水池
每个生产厂房内配套建设1个容积为110m3的循环水池和2个冷却塔（一用一备），共计8个容积为110m3的循环水池和16个冷却塔。
新建
化粪池
生活区新建1座容积为100m3的防渗化粪池，钢筋混凝土结构。
新建
事故池
本项目新建1座容积为120m3的事故池，用于暂存事故状态下的消防废水。
新建
雨水收集池
厂区雨水经道路两侧雨水井收集后，排入容积为3200m3的雨水收集池，用于厂区绿化和道路洒水抑尘。
新建

气站区
新建1座占地面积为2000m2的气站区，内置2个30m3的液氮储罐，2个50m3/h汽化器，2套稳压阀组（一备一用）。
新建
门卫室
在3个出入口处分别建设3栋门卫室，占地面积均为32m2，钢筋混凝土结构。
新建
公用工程

供电
新建占地面积为2000m2的110kV变电站，地面采用混凝土硬化，本项目用电从金泉220kV变电站引入一路110kV专线电源，接至本项目厂区内新建110kV变电站。
新建
供热
新建1座占地面积为600m2的锅炉房，内置4台2100kW（3t/h）的燃气真空锅炉（无备用锅炉），为厂区供暖。配套建设处理能力为5t/h的软化水装置，软化水装置采用离子交换树脂工艺。
新建
供水
生活用水由工业园区自来水供水管网接入；生产、消防等用水由甘其毛都口岸加工园区再生水供水工程供给。
新建
供气
本项目锅炉采用天然气作为燃料，天然气由园区市政天然气管网接入。
新建
环保

工程

废气
运输扬尘
本项目厂区道路均为混凝土路面，并采取定期洒水抑尘。
新建
天然气锅炉烟气
4台天然气锅炉分别配置1个低氮燃烧器，锅炉烟气分别经低氮燃烧器后，合并为1根8m高排气筒排放。
新建
废水
生活污水
排入新建容积为100.0m3的预制防渗化粪池处理后排入园区污水管网，最终由巴彦淖尔甘其毛都口岸加工园区污水处理厂污水处理一车间处理。不外排。
新建

锅炉排污水
同处理后的生活污水一并排入园区污水管网，最终由巴彦淖尔甘其毛都口岸加工园区污水处理厂污水处理一车间处理。不外排。
软化水装置排水
噪声
通过选用低噪声设备、减震基础、厂房隔声来降低对声环境的影响。
新建
固废
废模具
废模具、镁锭、镍片废防潮膜及废密封袋集中收集后，暂存于废料库，定期外售。
新建
镁锭、镍片废防潮膜及废密封袋
不合格产品
不合格产品（所有产品均具有储氢能力，未达到标准的产品称之为不合格产品）暂存于废料库，作为低价产品外售。
新建
废离子交换树脂
由厂家更换并带走处置。
新建
生活垃圾
由园区环卫部门清运。
新建
防渗
一般防渗
生产厂房、原料库、废料库、成品库、消防水池和消防泵房、循环水池、化粪池、事故池、雨水收集池防渗效果至少达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s。
新建
简单防渗
厂区道路采用混凝土硬化。
新建
绿化
本项目厂区内绿化面积为24700m2。
新建
4、主要生产设备

本项目的主要生产设备详见下表。

表2-4    仪器设备一表

序号
名称
规格/型号
数量（台/套）
1

真空熔炼炉
/
96
2

吸放氢测试系统
/
96
3
粉化性手套箱
/
96
4
生产动线转运
/
96
5
粉碎机
/
96
6
天然气锅炉
/
4
7
低氮燃烧机
/
4
8
软水制备机
/
1
9
叉车（电车）
/
若干
10
起重机
/
16
11
冷却塔
/
16（1用1备）
5、主要的原辅材料及能源消耗一览表

项目原辅材料及能源消耗见表2-5。

表2-5    项目原辅材料及能源消耗一览表
序号

名称

用量

最大储存量
来源

备注

1
镁
10010t/a
4500t
外购
纯度≥99.9%（3N），固态；锭块，粒状或条状。

2
镍
5005t/a
3000t
外购
纯度≥99.9%（3N），固态；粒状或电解镍片。

3
电力
4.03×108kW·h/a
/
从金泉220kV变电站引入一路110kV专线电源，接至本项目厂区内新建110kV变电站。

/
4
水
生活用水
7920.00m3/a
/
甘其毛都口岸加工园区自来水厂

/

生产用水
413266.93m3/a

/
甘其毛都口岸加工园区再生水厂

/
5
氮气
380160Nm3/a

48.0Nm3/a
外购
/
6
天然气
253.44万Nm3/a
/
天然气由园区市政天然气管网接入。

/
表2-6    原材料理化性质一览表

名称
理化性质
镍
银白色金属，比重8.9，熔点1455°C，沸点2370°C。质地坚硬，具备磁性和可塑性。耐腐蚀、耐碱，对强氧化剂包括硝酸在内，均不发生反应。

镁
镁是一种轻质有延展性的银白色金属。在宇宙中含量第八，在地壳中含量第七。密度1.74克/厘米，熔点648.8°C。沸点1107°C。化合价+2,电离能7.646电子伏特，是轻金属之一，具有延展性，能与热水反应放出氢气，燃烧时能产生眩目的白光，许多金属是用热还原其盐和氧化物来制备。金属镁能与大多数非金属和差不多所有的酸化合，大多数碱，以及包括烃、醛、醇、酚、胺、酯和大多数油类在内的有机化学药品与镁仅仅轻微地或者根本不起作用。

天然气
主要成分：甲烷（CH₄），占比70%~98%；次要成分：乙烷、丙烷、丁烷等；杂质：N₂、CO₂、H₂S、H₂O 等。外观：无色、无臭、无毒气体。微溶于水，易溶于乙醇、乙醚等有机溶剂。甲烷分子结构稳定，常温下不与强酸、强碱、强氧化剂反应。
6、物料平衡

本项目物料平衡详见下表。

表2-7    本项目物料平衡一览表

投入量
产出量
名称
数量t/a
名称
数量t/a
镁
10010
不合格产品
15.0
镍
5005
-
-
-
-
产品
低压合金固态储氢材料
15000
合计
15015
-
合计
15015
7、用水
（1）给水
本项目生产用水由甘其毛都口岸加工园区再生水厂提供。生活用水由甘其毛都口岸加工园区自来水厂供给。
1）生活用水
本项目劳动定员300人。根据内蒙古自治区地方标准《行业用水定额》（DB15/T385-2025），员工用水定额按80L/人·d计，年工作天数330d，则项目生活用水为24.00m3/d（7920.00m3/a）。

3）道路洒水
本项目对运输道路进行洒水降尘，厂内道路占地面积为32862m2，每周进行1次洒水降尘，北方地区冰冻期长约120天，冰冻期不进行洒水。根据内蒙古自治区地方标准《行业用水定额》（DB15/T 385-2025），洒水降尘用水定额为2L/（m2•次），则洒水降尘用中水量为65.72m3/次，平均洒水降尘用中水量为9.39m3/d（1126.80m3/a）。
4）循环冷却塔补水
每条生产线中真空熔炼炉降温需要的冷却循环水量为27.00m3/h，本项目中工艺生产线共96条，总循环水量2592.00m3/h，补水量按照循环水量的2%计算，则补中水量为1244.16m3/d（410572.80m3/a）。
5）锅炉补水
本项目4台3t/h的燃气锅炉房热水系统为闭式循环系统，4台锅炉总循环流量为320.00m3/h，系统补水量按循环流量的1%计，供暖天数按120天计，则补软化水量为76.80m3/d（9216.00m3/a）。本项目锅炉配套建设1套处理能力为5.00m3/h的软化水装置，采用离子交换树脂工艺，制水率为90%，则锅炉补中水量为85.33m3/d（10240.00m3/a）。

6）绿化用水
本项目厂区内绿化面积为24700m2，绿化用水标准按1L/m2·d计，用中水量为24.70m3/d，全年按180d计，每3天浇水一次，合计1482.00m3/a。

（2）排水

本项目排水主要包括生活污水、锅炉排污水及软化水装置排水。

1）生活污水
生活污水排放量按用水量的80%计，则生活污水的产生量为19.20m3/d（6336.00m3/a），经新建容积为100m3的预制防渗化粪池处理后排入园区污水管网，最终由巴彦淖尔甘其毛都口岸加工园区污水处理厂处置污水处理一车间，不外排。

3）锅炉排污水
本项目采用闭式循环热水采暖，热水锅炉正常运行时无连续排污，仅定期排污及系统检修排水，排污水量按系统小时补水量的10%计，则锅炉排污水产生量为7.68m3/d（921.60m3/a）。同处理后的生活污水一并排入园区污水管网，最终由巴彦淖尔甘其毛都口岸加工园区污水处理厂处置污水处理一车间，不外排。
4）软化水装置排水
本项目4台3t/h的燃气锅炉房热水系统为闭式循环系统，补软化水量为76.80m3/d（9216.00m3/a）。本项目锅炉配套建设1套处理能力为5.00m3/h的软化水装置，采用离子交换树脂工艺，制水率为90%，因此，软化水装置排水产生量为8.53m3/d（1023.60m3/a）。同处理后的生活污水一并排入园区污水管网，最终由巴彦淖尔甘其毛都口岸加工园区污水处理厂处置污水处理一车间，不外排。
本项目软化水用量为76.80m3/d，软化水装置的处理能力为5.00m3/h，日产软化水量为108m3，满足锅炉补水需求。
表2-8    夏季全厂水平衡表（单位：m3/d）

工段
名称

用水
损耗
软化水产生量
污水产生量
去向
自来水
软化水
中水
生活区
生活用水
24.00
/
/
4.8
/
19.20
园区污水管网
道路
道路洒水
/
/
9.39
9.39
/
/
/
循环冷却塔
循环冷却塔补水
/
/
1244.16
1244.16
/
/
/
绿化
绿化用水
/
/
24.70
24.70
/
/
/
合计
/
24.00
/
1278.25
1283.05
/
19.20
/
表2-9    冬季全厂水平衡表（单位：m3/d）

工段
名称

用水
损耗
软化水产生量
污水产生量
去向
自来水
软化水
中水
生活区
生活用水
24.00
/
/
4.8
/
19.20
园区污水管网
循环冷却塔
循环冷却塔补水
/
/
1244.16
1244.16
/
/
/
软化水装置
软化水装置用水
/
/
85.33

/
76.80
8.53
园区污水管网
锅炉
锅炉补水
/
76.80
/
69.12
/
7.68
合计
/
24.00
76.80
1329.49
1318.08
76.80
35.41
/

[image: image2.emf]中水

1278.25

9.39

循环冷却塔

运输道路洒水抑尘

1244.16

生活用水

9.39

甘其毛都

口岸加工

园区自来

水厂

19.20

24.00

4.80

19.20

化粪池

园区污水管

网

巴彦淖尔甘其毛都口岸

加工园区污水处理厂污

水处理一车间

1244.16

绿化

24.70

24.70

62208.00

19.20


图2-1    夏季全厂水平衡图（单位：m3/d）


[image: image3.emf]中水

1329.49

循环冷却塔

1244.16

甘其毛都口岸加工园

区自来水厂

24.00

4.80

巴彦淖尔甘其毛都口岸加工园区污水处理厂污水处理一车间

1244.16

软化水装置

62208.00

锅炉

85.33

69.12

7.68

8.53

76.80

园区污水管网

生活用水 化粪池

19.20

35.41

35.41


图2-2    冬季全厂水平衡图（单位：m3/d）
8、供电

新建占地面积为2000m2的110kV变电站，地面采用混凝土硬化，本项目用电从金泉220kV变电站引入一路110kV专线电源，接至本项目厂区内新建110kV变电站。
9、供暖

新建1座占地面积为600m2的锅炉房，内置4台2100kW（3t/h）的燃气真空锅炉，为厂区供暖。配套建设处理能力为5t/h的软化水装置，软化水装置采用离子交换树脂工艺。
10、供气
本项目锅炉采用天然气作为燃料，天然气由园区市政天然气管网接入。
11、劳动定员和工作制度

劳动定员及工作制度：劳动定员300人，年工作330天，每班工作8h，三班制。

12、总平面布置

本项目总平面布置包含生活区、生产区和辅助区三大功能区，同时，设置3个出入口，在北侧市政道路设1个人流及办公出入口，在东侧市政道路设置2个物流出入口。生活区位于厂区西北侧，包括1栋综合楼、1栋门卫、停车区、2栋宿舍楼及活动场地；生产区位于厂区中间位置，主要包括8栋生产厂房、1栋成品库、2栋原料库、2栋门卫；辅助区位于厂区南侧，主要包括事故池、雨水收集池、废料库、消防水池及泵房、锅炉房、气站区、110kV变电站。详见附图4。

	工艺

流程

和产

排污

环节
	1、施工期工艺流程及产排污分析

施工期对环境的影响主要表现为：施工扬尘、施工废水、施工机械噪声、施工固废以及施工队伍的生活排污。施工流程及各阶段主要污染物产生见图2-3。

[image: image4.png]By

-

e

(-

£

[

LA





图2-3    施工流程及产污环节示意图

施工期产污环节分析见表2-10所示。

表2-10    施工期产污环节分析表

运行阶段

项目

序号

产污环节

特征污染物

施工期

废气

G1
施工扬尘

颗粒物

G2
运输扬尘

颗粒物

G3
施工机械尾气

颗粒物、CO、NOX、碳氢 化合物等

废水

W1
施工泥浆废水

SS

W2
施工人员生活污水

COD、SS、BOD5、NH3-N

噪声

施工期各种设备运行产生的噪声

等效A声级

固废

S1
建筑垃圾
一般固体废物

S2
废材料包装袋
S3
施工人员生活垃圾
2、运营期工艺流程及产排污分析

本项目运营期主要污染工序见下表，具体源强及达标情况见主要环境影响和环保措施章节。

表2-11    主要污染工序一览表

污染类型
产污环节
污染物名称
主要

污染物
治理措施
废气
原料运输
运输扬尘G1
颗粒物
本项目厂区道路均为混凝土路面，并采取定期洒水抑尘。
锅炉
天然气锅炉烟气G2
NOX、颗粒物、SO2、烟气黑度
4台天然气锅炉分别配置1个低氮燃烧器，锅炉烟气分别经低氮燃烧器后，合并为1根8m高排气筒排放。
废水

职工生活
生活污水W1
COD、BOD5、NH3-N、SS、pH、动植物油等
排入新建容积为100.0m3的预制防渗化粪池处理后排入园区污水管网，最终由巴彦淖尔甘其毛都口岸加工园区污水处理厂污水处理一车间处理。不外排。
软化水装置、锅炉

锅炉排污水W2
pH、SS、COD

同处理后的生活污水一并排入园区污水管网，最终由巴彦淖尔甘其毛都口岸加工园区污水处理厂污水处理一车间处理。不外排。
软化水装置排水W3
噪声
原料库
叉车噪声N1
等效A声级
通过选用低噪声设备、减震基础、厂房隔声来降低对声环境的影响。
运输
叉车噪声N2
上料
起重机噪声N3
输送带噪声N4
高温熔炼
真空熔炼炉噪声N5
冷却凝固
冷却塔噪声N6
粉碎
粉碎机噪声N7
锅炉
微压相变热水锅炉N8
低氮燃烧机N9
软水制备机N10
固废
原料库
镁锭、镍片废防潮膜S1
石墨
废模具、镁锭、镍片废防潮膜及废密封袋集中收集后，暂存于废料库，定期外售。

冷却凝固
废模具S3
聚乙烯
上料
废密封袋S2
聚乙烯
不合格产品
不合格产品S4
/
不合格产品（所有产品均具有储氢能力，未达到标准的产品称之为不合格产品）暂存于废料库，作为低价产品外售。
软化水装置
废离子交换树脂S5
/
由厂家更换并带走处置。
职工生活
生活垃圾S6
/
由园区环卫部门清运。


	与项

目有

关的

原有

环境

污染

问题
	无。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气质量

（1）环境空气质量达标区判定

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中6.2.1.1规定“项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境，质量公告或环境质量报告中的数据或结论”以及6.2.1.3规定“评价范围内没有环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据的，可选择符合《环境空气质量监测点位布设技术规范》（HJ664-2013）规定，并且与评价范围地理位置邻近，地形、气候条件相近的环境空气质量城市点或区域点监测数据”。

根据巴彦淖尔市生态环境局2025年7月9日发布的《2024年巴彦淖尔市环境质量状况公报》中乌拉特中旗旗政府所在地海流图镇的环境空气质量数据可知，2024年乌拉特中旗环境空气有效监测天数362天，优良率为90.9%。细颗粒物（PM2.5）年均值为17微克/立方米，可吸入颗粒物（PM10）年均值为38微克/立方米，二氧化硫年均值为9微克/立方米，二氧化氮年均值为12微克/立方米，一氧化碳24小时平均第95百分位数值为0.8毫克/立方米，臭氧日最大8小时滑动平均值的第90百分位数值为144微克/立方米，均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的要求。具体浓度值结果见表3-1。

表3-1    区域空气质量现状评价表
污染物

年评价指标

现状浓度（μg/m3）
标准值（μg/m3）
占标率%

达标情况

SO2
年平均质量浓度

9
60
15.0
达标

NO2
年平均质量浓度

12
40
30.0
达标

PM10
年平均质量浓度

38
70
54.3
达标

PM2.5
年平均质量浓度

17
35
48.6
达标

CO

24小时平均第95百分位数

800
4000
20.0
达标

O3
日最大8小时滑动平均值第90百分位数

144
160
90.0
达标

从表3-1可以看出，本项目所在地基本污染物浓度指标均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的要求，项目所在区域城市环境空气质量达标，属达标区。

（2）其他污染物环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据、国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据。

本次工程其他污染物为TSP，本次TSP监测数据引用《国能巴彦淖尔煤化工有限责任公司年产120万吨捣固焦及综合利用项目报告书》中现状监测结果，监测时间为2024年4月23日~4月29日，监测单位为内蒙古金玥检测技术有限公司。

监测结果见表3-2和表3-3。其监测点位图详见附图5。
表3-2    TSP现状监测点位分布一览表

监测点名称
点位坐标

监测因子

监测时段

相对厂址方位

相对厂界距离/km

X
Y
1#

4559734.62

224755.77

TSP

2024年4月23日~4月29日，连续监测7天

SE
2.8
表3-3     TSP现状监测结果一览表

监测点名称
点位坐标
污染物
平均时间
评价标准（μg/m3）

监测浓度范围（μg/m3）

最大浓度占标率（%）
超标率

(%)

达标情况
X
Y
1#
4559734.62
224755.77
TSP
24h
300
43-81
27.0
0
达标
综合上表可知，TSP的24小时平均浓度最大浓度占标率为27.0%，监测期间，TSP的24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中表2二级浓度限值。无超标现象。

2、地表水环境质量
本项目产生的废水主要为软化水装置排水、锅炉排污水及生活污水，生活污水排入新建容积为100.0m3的预制防渗化粪池处理后排入园区污水管网，最终由巴彦淖尔甘其毛都口岸加工园区污水处理厂污水处理一车间处理，不外排；软化水装置排水、锅炉排污水同处理后的生活污水一并排入园区污水管网，最终由巴彦淖尔甘其毛都口岸加工园区污水处理厂污水处理一车间处理，不外排。
故本项目废水不直接排入外环境，且项目周边无地表水体。
3、声环境质量

厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标，不需要进行噪声监测。

4、地下水环境质量

本项目生产区、辅助区地面采用混凝土硬化，正常情况下不会对地下水环境造成影响，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，本项目原则上可不进行地下水环境质量现状调查。
为了解项目区地下水环境质量背景状况，本次评价引用《国能巴彦淖尔煤化工有限责任公司年产120万吨捣固焦及综合利用项目报告书》中地下水现状监测数据（7#地下水监测点）。监测单位：内蒙古金玥检测技术有限公司，监测时间：2024年01月07日，监测结果见表3-4、表3-5，该监测点位于本项目下游2.2km处，点位图详见附图5。

表3-4    地下水现状监测点位分布一览表

序号

点位坐标

监测因子

监测时段

监测单位
相对厂址方位

相对厂界距离/km

7#
N41°16′44.76″

E108°31′12.69″

钾、钠、钙、镁、碳酸根、重碳酸根、pH、色度、浊度、肉眼可见物、嗅和味、总硬度、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发酚、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、硫化物、氟化物、氰化物、碘化物、耗氧量、阴离子表面活性剂、铁、锰、铅、镉、铜、锌、铝、汞、砷、硒、六价铬、细菌总数、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、总大肠菌群

2024年01月07日

内蒙古金玥检测技术有限公司

SE
2.2
表3-5    地下水水质监测结果一览表

检测点位

单位
7#监测井
《地下水质量标准》

（GB14848-2017）Ⅲ类标准

钾
mg/L
3.14
/
钠
mg/L
173
200
钙
mg/L
109
/
镁
mg/L
27.9
/
碳酸根
mg/L
5L
/
重碳酸根
mg/L
226
—
pH
—
7.26
6.5～8.5
色度
度
＜5
15
浊度
NTU
0.3L
3
肉眼可见物
—
无
无
嗅和味
—
无
无
总硬度
mg/L
271
450
氨氮
mg/L
0.047
0.5
硝酸盐氮
mg/L
0.96
20
亚硝酸盐氮
mg/L
0.003L
1
挥发酚
mg/L
0.0003L
0.002
溶解性总固体
mg/L
517
1000
硫酸盐
mg/L
207
250
氯化物
mg/L
233
250
硫化物
mg/L
0.003L
0.02
氟化物
mg/L
0.85
1
氰化物
mg/L
0.002L
0.05
碘化物
mg/L
0.025L
0.08
耗氧量
mg/L
1.19
3
阴离子表面活性剂
mg/L
0.05L
0.3
铁
mg/L
0.03L
0.3
锰
mg/L
0.01L
0.1
铅
mg/L
2.5×10-3L
0.01
镉
mg/L
9.0×10-4L
0.005
铜
mg/L
0.05L
1
锌
mg/L
0.05L
1
铝
mg/L
0.1L
0.2
汞
mg/L
1.00×10-4
0.001
砷
mg/L
1.3×10-3
0.01
硒
mg/L
4.0×10-4L
0.01
六价铬
mg/L
0.004L
0.05
细菌总数
CFU/mL
17
100
三氯甲烷
µg/L
1.1L
60
四氯化碳
µg/L
0.8L
2
苯
µg/L
0.8L
10
甲苯
µg/L
1.0L
700
总大肠菌群
MPN/100mL
未检出
3
备注
加“L”为未检出
由上表可知，各监测因子的监测结果均能满足《地下水质量标准》（GB14848-2017）Ⅲ类标准的要求。
5、土壤环境质量

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，本项目原则上可不进行土壤环境质量现状调查。

为了解项目区土壤环境质量背景状况，本次评价引用《巴彦淖尔甘其毛都口岸加工园区国土空间总体规划（2022-2035年）环境影响报告书》中的土壤现状监测数据（监测点：土壤环境2#）。监测单位：内蒙古和合环境科技有限公司，监测时间：2024年7月14日。监测点位详见附图5。
表3-6    土壤现状监测点位分布一览表

序号

点位坐标

监测因子

监测时段

监测单位
位置
土壤环境2#
N41°18′1.24″

E108°30′40.64″

pH、汞、砷、铅、六价铬、铜、镍、镉、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘

2024年7月14日
内蒙古和合环境科技有限公司

本项目厂区内空地
表3-7    土壤监测结果一览表

检测项目
单位
土壤环境2#
《土壤质量标准》

（GB36600-2018）第二类用地筛选值
N41°18′1.24″；E108°30′40.64″

pH
—
7.31

—
汞
mg/kg

0.132

38mg/kg

砷

mg/kg

8.94

60mg/kg

铅
mg/kg

45

800mg/kg

六价铬
mg/kg

0.5L

5.7mg/kg

铜

mg/kg

21

18000mg/kg

镍

mg/kg

46

900mg/kg

镉

mg/kg

0.02

65mg/kg

四氯化碳
mg/kg

2.1×10-3L
2.8mg/kg

氯仿
mg/kg

1.5×10-3L
0.9mg/kg

氯甲烷
mg/kg

3.0×10-3L
37mg/kg

1,1-二氯乙烷
mg/kg

1.6×10-3L
9mg/kg

1,2-二氯乙烷
mg/kg

1.3×10-3L
5mg/kg

1,1-二氯乙烯
mg/kg

8.0×10-4L
66mg/kg

顺-1,2-二氯乙烯
mg/kg

9.0×10-4L
596mg/kg

反-1,2-二氯乙烯
mg/kg

9.0×10-4L
54mg/kg

二氯甲烷
mg/kg

2.6×10-3L
616mg/kg

1,2-二氯丙烷
mg/kg

1.9×10-3L
5mg/kg

1,1,1,2-四氯乙烷
mg/kg

1.0×10-3L
10mg/kg

1,1,2,2-四氯乙烷
mg/kg
1.0×10-3L
6.8mg/kg

四氯乙烯
mg/kg

8.0×10-4L
53mg/kg

1,1,1-三氯乙烷
mg/kg

1.1×10-3L
840mg/kg

1,1,2-三氯乙烷
mg/kg

1.4×10-3L
2.8mg/kg

三氯乙烯
mg/kg

9.0×10-4L
2.8mg/kg

1,2,3-三氯丙烷
mg/kg

1.0×10-3L
0.5mg/kg

氯乙烯
mg/kg

1.5×10-3L
0.43mg/kg

苯
mg/kg

1.6×10-3L
4mg/kg

氯苯
mg/kg

1.1×10-3L
270mg/kg

1,2-二氯苯
mg/kg
1.0×10-3L
560mg/kg

1,4-二氯苯
mg/kg

1.2×10-3L
20mg/kg

乙苯
mg/kg

1.2×10-3L
28mg/kg

苯乙烯
mg/kg

1.6×10-3L
1290mg/kg

甲苯
mg/kg

2.0×10-3L
1200mg/kg

间二甲苯+

对二甲苯
mg/kg

3.6×10-3L
570mg/kg

邻二甲苯
mg/kg

1.3×10-3L
640mg/kg

硝基苯
mg/kg

0.09L

76mg/kg

苯胺
mg/kg

0.1L

260mg/kg

2-氯酚
mg/kg
0.06L
2256mg/kg

苯并[a]蒽
mg/kg

0.1L
15mg/kg

苯并[a]芘
mg/kg

0.1L
1.5mg/kg

苯并[b]荧蒽
mg/kg

0.2L
15mg/kg

苯并[k]荧蒽
mg/kg

0.1L
151mg/kg

䓛
mg/kg

0.1L
1293mg/kg

二苯并[a, h]蒽
mg/kg

0.1L
1.5mg/kg

茚并[1,2,3-cd]芘
mg/kg

0.1L
15mg/kg

萘
mg/kg
0.09L
70mg/kg

备注
加“L”为未检出
由上表可知，各监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值。

6、生态环境质量

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。本项目位于巴彦淖尔甘其毛都口岸加工园区内，无生态环境保护目标。故本项目可不进行生态环境现状调查。

	环境

保护

目标
	项目位于巴彦淖尔甘其毛都口岸加工园区内，项目地周边无自然保护区、风景名胜区和文物古迹等特殊保护对象。

1、本项目500米范围内无大气环境保护目标。
2、本项目50m范围内无声环境保护目标。

3、本项目厂界外500米范围内无集中式地下水饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

4、本项目位于巴彦淖尔甘其毛都口岸加工园区内，无生态环境保护目标。

	污染

物排

放控

制标

准
	1、废气

运营期废气污染物主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度。厂界颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放二级标准限值；锅炉废气中氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、烟气黑度执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中表2新建燃气锅炉大气污染物排放限值。
表3-8    大气污染物综合排放标准   单位：mg/m3
污染物

无组织排放监控浓度限值

浓度

 监控点

颗粒物

1.0mg/m3
周界外浓度最高点

表3-9    锅炉大气污染物排放标准

标准名称

适用类别

污染因子

排放限值

《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）

燃气锅炉

颗粒物

20
SO2
50
NOx
200
烟气黑度（林格曼黑度，级）

≤1

2、噪声

项目施工期噪声排放执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）限值，即昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A）。

项目运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，即昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）。

具体标准值见下表。

表3-10    环境噪声排放标准表

适用时段

标准类型

昼间

夜间

施工期

《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）

70dB（A）
55dB（A）
运营期

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类

65dB（A）
55dB（A）
3、废水

项目运营期生活污水、软化水装置排水、锅炉排污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建设的单位）中的三级标准。具体标准见表3-11。

表3-11    污水综合排放标准

污染因子

标准值

单位

数值

pH
无量纲
6-9
COD

mg/L

≤500

BOD5
≤300
SS

≤400

氨氮

—
动植物油

≤100

4、固体废物

一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关规定；

	总量

控制

指标
	本项目涉及的总量控制指标有颗粒物、NOx、SO2。

项目废气：本项目采用天然气锅炉，依据工程分析，本项目排放量为颗粒物：0.098t/a、NOx：0.768t/a、SO2：0.507t/a。

项目废水：本项目产生的废水主要为软水设备排水、锅炉排污水及生活污水。生活污水排入新建容积为100.0m3的预制防渗化粪池处理后排入园区污水管网，最终由巴彦淖尔甘其毛都口岸加工园区污水处理厂污水处理一车间处置。不外排；软水设备排水、锅炉排污水同处理后的生活污水一并排入园区污水管网，最终由巴彦淖尔甘其毛都口岸加工园区污水处理厂污水处理一车间处置，不外排。巴彦淖尔甘其毛都口岸加工园区污水处理厂已申请总量控制指标，因此，不需要单独申请COD、NH3-N排放总量。
综上所述，本次评价将颗粒物、NOx、SO2计算排放量作为污染物排放总量控制指标建议值，具体控制指标为：颗粒物：0.098t/a、NOx：0.768t/a、SO2：0.507t/a。


四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	施工期主要的环境保护措施如下：
1、大气污染防治措施

拟建项目施工废气主要来自开挖、回填、土石方堆放的扬尘及运输车辆排放的尾气等。

（1）施工、运输扬尘

施工场地建筑、堆料及运输抛撒等建筑扬尘在施工高峰期会不断增多，是造成扬尘污染主要原因之一。施工过程中如果环境管理、监理措施不够完善，进行粗放式施工，现场建筑垃圾、土石不及时清理、覆盖、洒水灭尘，出入场地运输车辆不及时冲洗、篷布遮盖等，均易产生建筑扬尘，建议企业采取如下措施减少施工期的环境影响：
（1）施工期间对施工现场进行洒水抑尘，有效防止施工期扬尘对周边大气环境的影响。

（2）出入施工场地车辆进行限速行驶、喷洒路面和地面硬化处理。

（3）施工场地四周加设围栏。

2、施工机械尾气
施工机械和汽车运输时所排放的尾气，主要对运输路线两侧局部范围产生一定影响。本工程的运输路线两侧无环境敏感点。由于汽车运输时产生的尾气排放量不大，且排放尾气很快即被室外空气稀释，所以对当地环境空气质量造成影响轻微。

2、水环境污染防治措施

施工期水环境影响因素主要是施工造成的生产废水和施工人员生活污水。

（1）生产废水

项目施工废水包括施工机械冲洗废水、车辆冲洗废水等，主要污染物为SS等。施工期间，对施工废水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流，污染水环境，加强施工管理，实施工地节约用水，减少项目施工污水的排放量；施工时产生的泥浆水以及冲洗废水应设置临时沉淀池，经沉淀池处理后全部回用于生产及场地洒水抑尘。

（2）施工期生活污水

现场施工人员产生的生活污水是项目建设期的主要水污染源。主要来自施工人员生活污水。施工期生活污水经临时化粪池预处理后，排入园区污水管网，最终排至巴彦淖尔甘其毛都口岸加工园区污水处理厂污水处理一车间处理。
3、声环境污染防治措施

施工期噪声可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机械、打桩机械、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸建材的撞击声、施工人员的吆喝声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是施工机械噪声。

施工期装修作业噪声主要指装卸建材的撞击声，多为瞬间噪声，应加以注意，严格禁止夜间施工作业。为了减少施工噪声对周边环境的影响，必须采取如下污染防治措施：

①加强声源噪声控制，尽量采用低噪声设备施工，并对机械设备定期保养、严格按规范操作，尽量降低机械设备噪声源强值。

②合理规划施工场地和安排施工顺序，各种运输车辆和施工机械应全部安排在昼间施工，尽量避免邻近的几个高噪声机械同时施工，可最大限度减轻噪声对声环境的影响。

采取上述噪声污染防治措施，项目施工期场界噪声可以达到《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）限值要求。

4、固体废物污染防治措施

施工期间产生的固体废弃物主要为建筑垃圾、生活垃圾等。建筑垃圾统一清运至当地政府指定的堆存位置；生活垃圾经收集后定期由园区环卫部门清运。

5、生态影响分析

本项目位于甘其毛都口岸加工园内，施工场地全部建设在厂区内，不会对周边地表植被造成破坏。施工期比较短暂，对周围生态环境的影响相对轻微，且该影响是可逆的。因此，施工期对项目区的生态环境影响是可以接受的。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1、废气环境影响分析

（1）废气污染源核算及治理措施
本项目生产过程中的废气主要为运输扬尘G1、天然气锅炉烟气G2。
1）运输扬尘（G1）
车辆行驶产生的扬尘为无组织排放，主要与道路干燥及清洁程度、车辆行驶速度及载重量有关。本项目叉车运输路径主要为原料库到生产厂房、生产厂房到成品库。本项目道路扬尘产生估算如下：
运输扬尘采用《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》（试行）中“道路扬尘源”计算，计算公式如下：

[image: image5.png]n, 6
Eq %Ly x Ny x U= 52) < 10




式中：WRi—为道路扬尘源中颗粒物PMi的总排放量，t/a；

ERi—为道路扬尘源中PMi平均排放系数，g/（km·辆），经计算为12.835g/km·辆；

LR—为道路长度，原料库到最远厂房距离为390m，最近厂房为84m，本次评价取平均值0.24km；；

NR—为一定时期内车辆在该段道路上的平均车流量，运行期间原料及产品运输16670辆/a（原料运输8335辆/a，产品运输8335辆/a）；

nr—为不起尘天数，通过实测（统计降水造成的路面潮湿的天数）得到；在实测过程中存在困难的，可使用一年中降水量大于0.25mm/d的天数表示。取27天。

本项目运输道路为铺装道路，道路扬尘源排放系数计算公式：

[image: image6.png]Epy =k, x (L™ x (WY x 1 =)




式中：Epi—为铺装道路的扬尘中PMi排放系数，g/km（机动车行驶1km产生的道路扬尘质量）（计算结果为12.835g/km）；
ki—产生的扬尘中PMi的粒度乘数取值见表4-1，分别为3.23；

sL—为道路积尘负荷，g/m2。具体监测方法见《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）中的附录A，本项目所在区域为乌拉特中旗，属干旱半干旱地区，道路积尘负荷（sL）参考内蒙古中西部同类地区取值，2.0g/m2；

W—为平均车重，t。平均车重表示通过某等级道路所有车辆的平均重量，本次计算按照叉车总量+物料总量=4t+2t=6t；

M—道路积尘含水率，将采集到的尘样品取一定量称重，记录初始重量，然后在100℃条件下烘24小时后进行重量测定，记录烘干处理后的重量，取其差值，本次取值5%；

η—为污染控制技术对扬尘的去除效率，%。表4-2是常用的铺装道路扬尘控制措施的控制效率，其它控制措施的控制效率可选用与表中类似的措施效率替代。多种措施同时开展的，取控制效率最大值。取66%（根据技术指南中表6取值）。

表4-1    铺装道路产生的颗粒物的粒度乘数

铺装道路

TSP

PM10
PM2.5
粒度乘数（g/km）
3.23
0.62
0.15
表4-2    铺装道路扬尘源控制措施的控制效率
控制措施

控制对象
TSP控制效率

PM10控制效率

PM2.5控制效率

洒水2次/天
所有铺装道路
66%
55%
46%
喷洒抑尘剂
城市道路
48%
40%
30%
吸尘清扫（未安装真空装置）
支路
8%
7%
6%
干路
13%
11%
9%
吸尘清扫（安装真空装置）
支路
19%
16%
13%
干路
31%
26%
22%
计算道路运输扬尘产生量为0.048t/a。

2）天然气锅炉烟气（G2）
本项目新建4台2100kW的微压相变热水锅炉，锅炉总蒸汽蒸发量共12t/h的燃气锅炉。燃气锅炉热效率为95%，每天按满负荷24h计，年运行120d，单台耗气量为220Nm3/h，4台锅炉天然气年用量合计253.44万Nm3/a。

①废气污染物源强分析

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃气工业锅炉进行核算：

表4-3   4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃气工业锅炉

产品名称

原料名称

工业名称

规模等级

污染物指标

单位

产污系数

蒸汽/热

水/其它

天然气1
室燃炉

所有规模

工业废气量

标立方米/万立方米-原料

107753

二氧化硫

千克/万立方米-原料
0.02S2
氮氧化物
千克/万立方米-原料
15.87

(低氮燃烧-国内

一般)3
氮氧化物
千克/万立方米-原料
6.97

(低氮燃烧-国内

领先)3
氮氧化物
千克/万立方米-原料
3.03

(低氮燃烧-国际

领先)3
注：1、炼厂干气参考天然气的系数；

2、产污系数表中气体燃料的二氧化硫的产污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指气体燃料中的硫含量，单位为毫克/立方米。例如燃料中含硫量（S）为200毫克/立方米，则S=200。
3、低氮燃烧-国际领先技术的天然气锅炉设计 NOx 排放控制要求一般小于 60mg/m3（@3.5%O2）；低氮燃烧-国内领先技术的天然气锅炉设计 NOx 排放控制要求一般介于60mg/m3（@3.5%O2）~100 mg/m3（@3.5%O2）；低氮燃烧-国内一般技术的天然气锅炉设计 NOx排放控制要求一般介于100mg/m3（@3.5%O2）~200 mg/m3（@3.5%O2）。
工业废气量产污系数为107753m3/万m3天然气，本项目4台燃气锅炉年耗气量合计253.44万m3/a，故天然气燃烧产生的烟气量为2730.892万Nm3/a。

②SO2排放量
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃气工业锅炉，二氧化硫产污系数为0.02S千克/万立方米天然气。本次评价取国家标准《天然气》（GB17820-2018）规定的一类和二类天然气中含硫量的最高限值作为本项目的总硫量，取100mg/m3。年工作小时数为2880h，故二氧化硫排放量为0.507t/a，排放速率为0.176kg/h，排放浓度为18.57mg/m3。
表4-4    天然气质量要求
项目

一类

二类

高位发热量a•b/（MJ/m3）

34.0

31.4

总硫（以硫计）a/（mg/m3）

20

100

硫化氢a/（mg/m3）

6

20

二氧化碳摩尔分数/%

3.0

4.0

a   本标准中使用的标准参比条件是101.325kPa，20℃

b  高位发热量以干基计。
③NOx排放量

根据设备厂家提供资料，本项目锅炉达到低氮燃烧-国际领先技术水平，则氮氧化物产污系数为3.03千克/万立方米天然气。年工作小时数为2880h，故氮氧化物排放量为0.768t/a，排放速率为0.267kg/h，排放浓度为28.12mg/m3。
④颗粒物排放量
烟尘类比2022年6月编制的《山花集团2台6吨天然气锅炉建设项目竣工环境保护验收监测报告表》中的监测数据，该项目使用2台型号为6t/h蒸汽锅炉，配套2台低氮燃烧器，锅炉烟气经低氮燃烧器燃烧后，汇集于1根排气筒排放，本项目为4台型号为3t/h蒸汽锅炉，配套4个低氮燃烧器，锅炉烟气经低氮燃烧器燃烧后，汇集于1根排气筒排放。根据《污染源源强核算技术指南  锅炉》（HJ991-2018）中锅炉类型和规模等级相同（原则上规模差异不超过30％）的要求，所以类比可行。由该监测报告废气检测结果可知，该项目颗粒物排放浓度最大为3.6mg/m3，故本项目烟尘排放浓度按3.6mg/m3考虑。
经计算，本项目颗粒物的排放量为0.098t/a。排放速率为0.034kg/h。
⑤林格曼黑度
林格曼黑度类比2022年6月编制的《山花集团2台6吨天然气锅炉建设项目竣工环境保护验收监测报告表》中的监测数据，根据颗粒物排放量类比可行性分析，此类比可行。由该监测报告废气检测结果可知，该项目林格曼黑度＜1，故本项目按林格曼黑度＜1考虑。
本项目锅炉废气产排情况如下表。

表4-5    项目废气产生及排放情况

污染源

污染物

废气量m3/a

产生浓度mg/m3
产生量t/a

处理

措施

排放浓度mg/m3
排放量t/a

执行标准

燃气锅炉

颗粒物

253.44万Nm3/a

3.6
0.098
低氮燃烧器+8m高排气筒

3.6
0.098
《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）

二氧化硫

18.57
0.507
18.57
0.507
氮氧化物

28.12
0.768
28.12
0.768
林格曼黑度
林格曼黑度＜1级

经计算，污染物排放浓度分别为颗粒物3.6mg/m3、NOx64.69mg/m3、SO218.56mg/m3、林格曼黑度＜1，均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建燃气锅炉大气污染物排放限值。

表4-6    排放口基本情况一览表
排放口编号
排放口类型
排放高度
内径m
排放温度℃

地理坐标
经度
纬度
DA001
一般排放口
8
0.8
80
108°30′35.64977″

41°17′57.27620″

⑥废气治理措施可行性分析

A、低氮燃烧

低氮燃烧技术原理：氮氧化物的生成与温度、氧含量、反应时间都有一定的关系。低氮燃烧器一般把一次风分成浓淡两股，浓相在内，更靠近火焰中心；淡相在外，贴近水冷壁。浓相在内着火时，火焰温度相对较高，但是氧气比相对较少，故生成的氮氧化物的几率相对减少；淡相在外，氧气比相对较大，但由于距火焰高温区域较远，温度相对较低，故氮氧化物的生成也较少。

温度的升高对燃料型NOx生成量有促进作用。在1200℃以下时，其随温度升高显著增加，温度在1200℃以上时，增速平缓，对于燃料型NOx，燃料中N越高、氧浓度越高、反应停留时间越长，NOx生成量越大，与温度相关性越差。氧含量的增加，可以形成或强化窑炉内燃烧的氧化气氛，增加氧的供给，促进燃料中N向NOx的转化。燃料型NOx随过剩空气系数的降低而降低，在a<1时，NOx生成量急剧降低。在氧含量不足时，氧被燃料中的可燃成分消耗尽，破坏了氮与氧反应的物质条件。在a>1.1时，热力型NOx含量下降，燃料型NOx仍上升。燃料型NOx与燃料的热解产物和火焰中氧浓度密切相关，如果在主燃烧区延迟燃料与氧气的混合，造成燃烧中心缺氧，可使绝大部分挥发份氮和部分焦碳N转化为N2。

低氮燃烧器是采用全预混燃烧器或者采用分级燃烧加烟气再循环装置，使用单位要根据炉膛、锅炉蒸吨和安全质量等情况选择合适改造方式。本项目燃气锅炉低氮燃烧采用分级燃烧+烟气再循环装置：

a：分级燃烧：该技术将燃料分成三个区域：一次燃烧区（主燃烧区）弱化还原性；在第二燃烧区再次送入燃料，使其呈现还原性；第三燃烧器送入燃烧所需剩余空气，完成燃尽过程，以此来实现燃料和空气分级燃烧。

b：烟气再循环技术：烟道尾部与燃烧机吸风口建立一个管道，高温烟气在排出炉体时，引流部分烟气重新送入燃烧机内再次循环燃烧。通过降低燃烧温度与氧气分压，达到降低NOx的目的。

B：废气防治措施可行性结论
本项目4台天然气锅炉分别配置1个低氮燃烧器，锅炉烟气分别经低氮燃烧器后，合并为1根8m高排气筒（DA001）排放。锅炉烟气颗粒物、二氧化硫及氮氧化物排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）新建燃气锅炉大气污染物排放浓度限值。
综上，本项目采用的锅炉废气污染防治设施为可行技术。在采取有效的环保措施后，项目锅炉废气各污染物均能达标排放，对周边环境影响不大。
2、废水环境影响分析

（1）废水污染源核算及治理措施

本项目废水主要为生活污水、锅炉排污水及软化水装置排水。
本项目生活污水的产生量19.20m3/d（6336.00m3/a）、锅炉排污水产生量为7.68m3/d（921.60m3/a）、软化水装置排水产生量为8.53m3/d（1023.60m3/a），根据《城市污水回用技术手册》（化学工业出版社2004年），中等浓度生活污水水质COD为400mg/L、BOD5为200mg/L、SS为220mg/L、氨氮为15mg/L，低等浓度生活污水水质COD为250mg/L、BOD5为100mg/L、SS为100mg/L、氨氮为8mg/L。本项目取中浓度和低浓度的平均值，故COD为325mg/L、BOD5为150mg/L、SS为160mg/L、氨氮为12mg/L。生活污水排入新建容积为100.0m3的预制防渗化粪池处理后排入园区污水管网，最终由巴彦淖尔甘其毛都口岸加工园区污水处理厂污水处理一车间处置，不外排；软化水装置排水、锅炉排污水同处理后的生活污水一并排入园区污水管网，最终由巴彦淖尔甘其毛都口岸加工园区污水处理厂污水处理一车间处置。不外排
综上所述，本项目生产、生活废水均可做到有效处置，不会对附近地表、水体水质产生明显的不良影响。

（2）废水依托巴彦淖尔甘其毛都口岸加工园区污水处理厂可行性分析

巴彦淖尔甘其毛都口岸加工园区污水处理厂污水处理一车间共计四套污水处理系统，分别为污水处理及回用系统、污水处理小流量系统、4000m3/d的污水处理及回用工程、膜处理系统。其中，污水处理及回用系统于2013年建成，后由于园区污水量较小，存在“大马拉小车”的情况，污水处理厂于2018年建成了污水处理小流量系统，目前污水处理小流量系统生活污水实际处理量已接近处置规模，2025年10月建成投产了4000m3/d的污水处理及回用工程的一期工程，处置规模2000m3/d，以上三套污水处理系统根据园区实际生活污水处置量交替运行，均用于处理园区生活污水后回用于生产，生活污水处理不分区、不分片。园区现有生活污水处理系统再生水回用量约5万m3/a。
①污水处理及回用系统：建成于2013年，主要功能是在规划远期处理园区生活污水和少部分工业废水，并进行部分回用，规模为污水处理3万m3/d，回用2万m3/d。园区污水处理厂的再生水（中水）可作为工业生产补充水源，排入园区污水处理厂清水池内用作园区内部分工业用水，以及物流降尘、公用设施、绿化、道路喷洒等用水。污水处理工艺为A2/O工艺，回用工艺为絮凝沉淀、过滤。

②污水处理小流量系统：建成于2018年，位于甘其毛都口岸加工园区东南角，总投资264万元，处理能力为污水处理200m3/d。采用“A/O工艺+高效吸附絮凝+紫外线消毒”工艺。出水达到一级A排放标准，现阶段，该工程正常运营，主要处理园区企业的生活污水。目前园区生活污水处理量已达到该工程的满负荷状态。

③4000m3/d的污水处理及回用工程：位于园区污水处理厂一车间内，该工程在污水处理及回用系统的基础上，改造完成两套污水处理设备，项目分两期建设，每期处理规模为2000m3/d，主要功能是在规划近期处理园区企业生活污水，处理后的中水排入园区污水处理厂清水池内进行回用，于2025年10月中旬投入使用。

④膜处理系统：针对园区企业对生产用水水质要求较高的情况，用于进一步处置污水处理二车间处置后的总排干再生水，处理后的中水直接通过管道运输至用水企业进行回用，规模1万m3/d，采用超滤反渗透工艺。2018年6月份全部建成。根据园区企业需水实际需求运行。

综上所述，本项目废水依托巴彦淖尔甘其毛都口岸加工园区污水处理厂可行。

3、声环境影响分析
本工程噪声污染源主要为叉车噪声（N1、N2）、起重机噪声（N3）、输送带噪声（N4）、真空熔炼炉噪声（N5）、冷却塔噪声（N6）、粉碎机噪声（N7）、微压相变热水锅炉噪声（N8）、低氮燃烧机噪声（N9）、软水制备机噪声（N10）。

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），将车间内相同设备进行声源进行叠加。计算公式如下
[image: image7.png]Lae = 10lg (Ej‘:, uﬁ?)




LAeq​：预测点总等效连续A声级，dB(A)

LAi​：第i个声源在该预测点的贡献值，dB(A)

n：声源总数

噪声源源强见下表。

表4-7    工业企业噪声源调查清单（室内声源）    单位：dB（A）

序号

建筑物名称

声源

名称

声源

源强

声源控制措施厂房隔声

空间

相对位置/m

距室内边界距离/m

室内边界

声级

/dB

(A)

运行

时段

建筑物

插入损

失/

dB

(A)

建筑物外噪声

声功

率级/dB(A)

X

Y

Z

声压级/dB

(A)

建筑物外距离

1
13#原料库
叉车

75
厂房隔声
45
30
1
15
75
24小时运行
10
59
1

2
14#原料库
叉车
75
45
30
1
15
75
10
59
1
3
4#生产厂房
起重机
73
33
34
1
6
73
10
57
1
4
输送带
73
34
34
1

7
73
10

57
1
5
真空熔炼炉

91
35
36
1

3
91
10

75
1
6
粉碎机

91
76
28
1

2
91
10

75
1
7
冷却塔
95
60
25
1
1
95
10
79
1
8
5#生产厂房
起重机
73
33
34
1
6
73
10
57
1
9
输送带
73
34
34
1
7
73
10
57
1
10
真空熔炼炉
91
35
36
1
3
91
10
75
1
11
粉碎机
91
76
28
1
2
91
10
75
1
12
冷却塔
95
60
25
1
1
95
10
79
1
13
6#生产厂房
起重机
73
33
34
1
6
73
10
57
1
14
输送带
73
34
34
1
7
73
10
57
1
15
真空熔炼炉
91
35
36
1
3
91
10
75
1
16
粉碎机
91
76
28
1
2
91
10
75
1
17
冷却塔
95
60
25
1
1
95
10
79
1
18
7#生产厂房
起重机
73
33
34
1
6
73
10
57
1
19
输送带
73
34
34
1
7
73
10
57
1
20
真空熔炼炉
91
35
36
1
3
91
10
75
1
21
粉碎机
91
76
28
1
2
91
10
75
1
22
冷却塔
95
60
25
1
1
95
10
79
1
23
8#生产厂房
起重机
73
33
34
1
6
73
10
57
1
24
输送带
73
34
34
1
7
73
10
57
1
25
真空熔炼炉
91
35
36
1
3
91
10
75
1
26
粉碎机
91
76
28
1
2
91
10
75
1
27
冷却塔
95
60
25
1
1
95
10
79
1
28
9#生产厂房
起重机
73
33
34
1
6
73
10
57
1
29
输送带
73
34
34
1
7
73
10
57
1
30
真空熔炼炉
91
35
36
1
3
91
10
75
1
31
粉碎机
91
76
28
1
2
91
10
75
1
32
冷却塔
95
60
25
1
1
95
10
79
1
33
10#生产厂房
起重机
73
33
34
1
6
73
10
57
1
34
输送带
73
34
34
1
7
73
10
57
1
35
真空熔炼炉
91
35
36
1
3
91
10
75
1
36
粉碎机
91
76
28
1
2
91
10
75
1
37
冷却塔
95
60
25
1
1
95
10
79
1
38
11#生产厂房
起重机
73
33
34
1
6
73
10
57
1
39
输送带
73
34
34
1
7
73
10
57
1
40
真空熔炼炉
91
35
36
1
3
91
10
75
1
41
粉碎机
91
76
28
1
2
91
10
75
1
42
冷却塔
95
60
25
1
1
95
10
79
1
43
锅炉房
微压相变热水锅炉
81
10
10
1
1
81
10

65
1

44
低氮燃烧机
81
10
12
1
1
81
10

65
1

45
软水设备
75
5
5
1
1
75
10

59
1

本项目采取的降噪具体如下：

1）选用低噪声设备，如低噪音电机等；

2）厂房隔声来减弱、消除噪声，设置减震基础等。

3）运输车辆禁止鸣笛。

（2）噪声预测
本次预测主要考虑几何发散（Adiv）、空气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）引起的噪声衰减，而未考虑其他多方面效应（Amisc）引起的噪声衰减。

根据本项目总平面布置，预测本项目投运后对厂界噪声影响。预测计算结果参见表4-8。

表4-8    噪声预测结果    单位：dB（A）

点位及相对站址位置

本期贡献值[dB（A）]

超标和达标情况

昼
夜

昼

夜

东侧
33
33
达标
南侧
28
28
西侧
38
38
北侧
36
36
厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348）3类标准。
[image: image8.png]700

600

500

400

300

200

100

iy

.,
X=4574553.977
. T
S T,
Y=5472515.303 | il
= . e e T T
S L
R S S S S T S Sl s
BT T
P PN . o
o+ + + H+ + T
PRI . AN,
R A Y
PR P . SIS
P RAARARNT
Sttt Lt SN
AP RIE Fa SN
SLEENLEE eag Sl T
T . TR e et
PR LTS,
b g T T I OIS
P AP AT PR VAP TR IL LA
N 1y>/(y/ Py ARl R S
Ao AP LT AL e TSN
PRI PRI PRI VLR
Sl

Il

%
LTl T

S S
R IR . I

1442.520

.
I e e S S S
= A

-, T

R
o
++++++
S ey [
gl Pl S
Y, H=17_55M o
++ ++ +++ 1
1y
nya @ I
4 113
P ] 1 & 2
. U P
AR RTS
RS
L & G REA D
s f-- R L IL
A
RN
il
+++++ il
e
+++*+ IR
+++++ Lt
[ RN H
ot LT T
L E T DO
= *+*+ R
PN SEIEIES WVl
= e
O ﬂﬂ
e T 09 Y
++++* e ¢ 3
i 7
¢
o+ o o+ e =3
X=4574284.703 / o0 e
3 ++++{ ARy
Y=542473.004 SN
W+ 4 + ke
‘* ] X=4974250.989
+ o+ 4 R M
v Y=54286p.362
X=457h240.449 Y= 3
U +
Y=542482.926 4\ X=4574260[399
P . & Y=542857276 L
U { s
X=4574244.832 . H.r.roronl :
Y=542466.741 | g |
JAIRIIEZE \
P
T i
'-’-’-’-,-, i
o‘-.-.a‘a‘o‘ g
B+ 4 4+ o+ o+ S
=
o4+ 4+ T {
Lo S E_ ! e
f o =~ X=4574182.13
Y=542853.695
PSRRIt Ry =45741$1.666
ER AR Y=p42843.760 !
S SN S
f*f*fff"¢*+*f*f “
Wt @+ + 4 + + + ;
g =
PRl P Y * S
X=45'N
Y=5474
s
=
1284 mE (T3
sl 25 —
EHSE: H=10.8M
150,00 §
)
1
i
.
¢ [Rtan
i
il
P40 ,
- X=4574001.939
X 542855711
s
1R E (T30 o - 00.401
YIS, H=10.80 o 4 v=sa2845.722
%, =iz =1, o : -
.
.
.
:
.
{
)
*+*+*+*g£§ AN T s sy
+++N++++§%¢fb++++++
[P o I L
_____ RO ++++++++++++++++++++++++++++
——— + 4+ A IR
rs S0 N
19455B5 7K1 Ly N\ A=4573045% -
.
" A Y=542792.259 -
Lt
X=14573937.837 P S
Y=542842.831 - [
++++++
PRIRIR
cee RS =
o <
|G ;
o
R
‘4‘4‘¢
PRI —_——
PR
L N FEHAREHER
liad £ HE B £E(w)
o4+ N AV
) e bl 1 SRR 230860.52 |Fik  |4346.29%
— Bk & s /R VL SN ,‘%iﬁ AP IR PR IR NS N l '
Y=542602441 il e T L e e ] 2 HERAER 203871.00 | ik

e RRYTH 11379600 | ¥7%

Fep) i I 2l ‘ g RLERAER 112074007
— T [T i e X=4573843.653 I . R





图4-1    噪声预测等值线图

由噪声预测结果可知，项目厂界噪声贡献值为28~38dB（A）之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求。本项目厂区外周边50米范围内无声环境保护目标，声环境相对不敏感。在采取有效噪声污染防治措施，再经距离衰减后，运营期噪声对周边环境影响较小。

4、固体废物

（1）固体废物产生情况

本项目产生的固体废物主要为镁锭、镍片废防潮膜（S1）、废密封袋（S2）、废模具（S3）、不合格产品（S4）、废离子交换树脂（S5）、生活垃圾（S6）。

1）镁锭、镍片废防潮膜（S1）

镁锭、镍片废防潮膜产生量为1.5t/a，根据《固体废物分类与代码目录（2024年）》，属于SW17可再生类废物，固废类别代码为900-003-S17。产生后暂存于废料库，定期外售。
2）废密封袋（S2）
废密封袋产生量为5.0t/a，根据《固体废物分类与代码目录（2024年）》，属于SW17可再生类废物，固废类别代码为900-003-S17。产生后暂存于废料库，定期外售。
3）废模具（S3）
废模具产生量为0.5t/a，根据《固体废物分类与代码目录（2024年）》，属于SW59其他工业固体废物，固废类别代码为900-099-S59。产生后暂存于废料库，定期外售。
4）不合格产品（S4）
不合格产品（所有产品均具有储氢能力，未达到标准的产品称之为不合格产品）产生量为15.0t/a，根据《固体废物分类与代码目录（2024年）》，属于SW17可再生类废物，固废类别代码为900-002-S17。集中收集后，作为低价产品外售。

5）废离子交换树脂（S5）
废离子交换树脂产生量为0.6t/a，根据《危险废物排除管理清单（2026年版）》（公告2026年第2号），饮用水、锅炉软化水、工业纯水制备（非工业废水为水源）去除钙镁等常规离子环节产生的废弃离子交换树脂，明确排除在危险废物之外，按一般工业固废管理，本项目废离子交换树脂为锅炉软化水装置产生，由厂家更换并带走处置。
6）生活垃圾（S6）
生活垃圾按人均产生量0.5kg/d计，本项目运营后新增劳动定员300人，年工作330天，则生活垃圾产生量49.5t/a，厂内垃圾箱集中收集后，由环卫工人统一处理。

综上所述，本项目产生的固废均得到合理处置，对周围环境影响较小。

固体废物产量及治理措施见表4-9。
表4-9    固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表
固废名称
贮存方式

利用处置方式

固废属性
产生量
(t/a)
最终去向
镁锭、镍片废防潮膜S1
废料库
委托处置
一般固废
1.5
废模具、镁锭、镍片废防潮膜及废密封袋集中收集后，暂存于废料库，定期外售。
废密封袋S2
废料库
委托处置

0.5
废模具S3
废料库
委托处置

5.0
不合格产品S4
废料库
委托处置

15.0
不合格产品（所有产品均具有储氢能力，未达到标准的产品称之为不合格产品）暂存于废料库，作为低价产品外售。
废离子交换树脂S5
/
委托处置
0.6
由厂家更换并带走处置。
生活垃圾S6
垃圾箱
委托处置

49.5
由园区环卫部门清运。
（2）防治措施及环境影响分析

本项目涉及的一般固废主要为镁锭、镍片废防潮膜、废密封袋、废模具、不合格产品、废离子交换树脂及生活垃圾。由上表可知，各类固体废物在收集、装运的过程中得到妥善地处置，均有相应的储存设施。
故本项目固废经采取以上处置措施后，实现无害化，对周围环境影响较小。

5、地下水和土壤环境影响分析
本项目废水主要为生活污水、锅炉排污水及软化水装置排水。主要的污染物包括SS、COD、BOD5、氨氮、动植物油。生活污水排入新建容积为100.0m3的预制防渗化粪池处理后排入园区污水管网，最终由巴彦淖尔甘其毛都口岸加工园区污水处理厂污水处理一车间处置，不外排；锅炉排污水、软化水装置排水同处理后的生活污水一并排入园区污水管网，最终由巴彦淖尔甘其毛都口岸加工园区污水处理厂污水处理一车间处置，不外排。
本项目对厂区可能产生污染和泄漏下渗的场地采取不同的防渗处理措施。将其分为一般防渗区、简单防渗区。采取了严格的防渗措施后，不会对土壤和地下水造成影响。

表4-10    本项目污染防渗分区表
名称
防渗分区等级
备注
生产厂房、原料库、废料库、成品库、消防水池和消防泵房、循环水池、化粪池、事故池、雨水收集池
一般防渗区
防渗效果至少达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s。

厂区道路
简单防渗区
一般地面硬化。
6、环境风险

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）规定，环境风险评价工作等级根据环境风险潜势确定，环境风险潜势根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定。

本项目运营期主要涉及天然气的使用，天然气属于易燃易爆气态物质，厂区不储存，由管道运输。
（1）评价依据

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其对应临界量的比值Q。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界比值，即为Q；当存在多种危险物质时则按下式计算物质总量与其临界比值（Q）：

[image: image9.png]



式中：q1、q2……qn—每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1、Q2……Qn—每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1时，将Q值划分为（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中对于企业突发环境事件风险物质及临界量清单。

表4-11    风险物质与临界量比值（Q）一览表

名称

最大存在总量（t）

临界量（t）

比值（Q)

备注

天然气（甲烷）

0.02
10

0.002
/
根据计算结果Q＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中等级划分依据，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

本项目风险评价等级，详见下表。

表4-12    环境风险评价工作等级划分

环境风险潜势

Ⅳ、Ⅳ+

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

评价工作等级

一

二

三

简单分析a

a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果和环境防范措施等方面给出的定性的说明。

根据上表环境风险评价级别划分标准，本项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险评价工作等级为：简单分析。

（2）事故风险分析
本项目存在的事故风险一是天然气泄漏，发生火灾事故；二是镁与水或水蒸气反应，发生火灾、爆炸事故。
（3）风险防范措施

针对本项目可能发生的环境风险事故，提出以下风险防范措施：

1）配备有专业知识的技术人员，应设专人管理，管理人员必须配备可靠的个人安全防护用品，并执行持证上岗制。
2）划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求；严禁未安装灭火装置的车辆出入生产装置区。

3）管道、阀门应遵照有关规定，按时进行检测，及时维修或更换不合乎安全要求的设备及部件，防患于未然。

4）加强设备管理维护，严防天然气泄漏的发生，定期对天然气管线检查，及时发现破损和漏处，及时处理，设置可燃气体检测探测器及其他安全措施。
5）配备相应的应急物资，例如静电服、防爆工具等。

6）设计时考虑到镁、镍粉尘特性，保证氮气装置存储充分，防止故障发生。
7）根据消防部门的要求配置消防设施。生产厂房内设置室内消火栓系统；按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）配置灭火器及事故沙。
8）生产车间内设双重火灾自动报警和自动灭火联动装置。报警探测器选用防爆光电感烟和防爆感温两种。
9）生产全过程采用惰性气体保护，可有效地防止合金粉自燃或爆炸。
10）镁（Mg）是一种活泼性中等的金属，与水反应会产生氢气，因此，应采用专用库房进行贮存，原料库为阴凉、干燥、通风良好的专用库房，远离火种、热源，库温不超过30℃，相对湿度不超过75%；避免阳光直射和高温环境，防止镁块因温度升高而发生反应。
11）原料库配备干粉灭火器、干砂等专用灭火器材，严禁使用水、泡沫或二氧化碳灭火器。储存区应备有合适的材料收容泄漏物，如干砂、蛭石等。
12）制定突发环境事件应急预案并在当地环保部门备案。
综上，本项目环境风险较小、可控。

（4）应急措施

1）发生天然气泄漏时，立即打开锅炉房所有门窗，关闭室外燃气总阀门，汇报值班干部。当天然气浓度较高时，严禁任何操作，严禁贸然进入，并到室外通知槽车切断总燃气阀。在安全条件允许情况下，进行强制通风，锅炉上水至正常水位，并防止火花产生。用可燃气体检漏仪检测管路漏点，待现场可燃气体浓度在20%以下时，值班干部组织抢修人员对泄漏点进行抢修，抢修人员穿防静电服，戴好防毒面具，使用防爆工具。

2）当发生合金粉自燃事故时，应迅速查清发生的部位，及时做好防护措施，停止进料，有效控制事故扩大，利用周围的消防设施进行处理。
3）根据火势大小、设备损坏程度，按事故预案果断正确处理。
4）装置发生火灾及严重事故时，除立即组织人员积极处理外，还应立即拨打相关报警电话联系消防队及时赶到现场，进行补救和抢救，当班人员应正常引导消防车和救护车准确地进入现场。
5）装置发生事故后，当班班长组织好人员，一面汇报有关领导和有关单位，一面协助消防队和应急处置人员进行灭火和人员救护，同时组织好人员进行工艺处理，若火势很大，为防止火势蔓延，控制火势用装置内的消防设施及灭火器材扑救，同时对周围其它设备、设施进行保护。
（5）应急预案

根据《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）和《关于印发自治区突发事件总体应急预案（试行）的通知》（内政发〔2021〕11号）文件要求，企业应编制突发环境事件应急预案并在当地环保部门备案，以对可能发生的环境风险事故进行处理。应急预案应包含的内容见下表。
表4-13    应急预案

序号

项目

内容及要求

1

应急计划区

危险源

2

应急组织机构、人员

实施三级应急组织机构，各级别主要负责人为应急计划、协调第一人，应急人员必须为培训上岗熟练工；区域应急组织结构由当地政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由当地政府进行统一调度。

3

预案分级响应条件

根据事故的严重程度制定相应级别的应急预案，以及适合相应情况的处理措施。

4

应急救援保障

应急设施，设备与器材等。

5

报警、通讯联络方式

逐一细化应急状态下各主要负责单位的报警通讯方式、地点、电话号码以及相关配套的交通保障、管制、消防联络方法，涉及跨区域的还应与相关区域环境保护部门和上级环保部门保持联系，及时通报事故处理情况，以获得区域性支援。

6

应急环境监测、抢险救援及控制措施

由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。

7

应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材

事故现场邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备的数量、使用方法、使用人员。

8

人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划

事故现场、项目邻近区域、受事故影响区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康。

9

事故应急救援关闭程序与恢复措施

规定应急状态终止程序、事故现场上后处理，恢复措施、邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施、制定有关的环境恢复措施、组织专业人员对事故后的环境变化进行监测，对事故应急措施的环境可行性进行后影响评价。

10

应急培训计划

应急计划制定后，定期安排人员培训与演练。

11

公众教育和信息

对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。

综上所述，项目存在一定风险，在采取相应的风险防范措施下，项目的风险处于环境可接受的水平，项目建设从环境风险角度分析可行。

7、环境管理要求和环境监测计划
（1）环境管理要求

根据拟建工程的污染物排放特征，其产生的废气污染物存在一定的污染隐患，一旦管理不善将可能出现污染事故，从而影响周围环境，因此，营运期的环境管理也十分重要。营运期应做好以下工作：

1）制定污染治理操作规程，记录污染治理设施运行及检修情况，确保治理设施常年正常运行。

2）环保机构除执行各项有关环境保护工作的指令外，还应接受当地环境保护局的检查监督，组织环保监测及统计工作，配合上级部门对本企业环保项目进行检查验收，定期与不定期地上报各项管理工作的执行情况以及各项有关环境参数、污染源排放指标，建立污染源及厂区周围环境质量监测数据档案，定期编写环保简报，制定全厂环保年度计划和长远规划，为区域整体环境控制服务。

3）确保污染治理措施执行“三同时”，检查、监督全厂环保设施的正常高效运行，使各项治理设施达到设计要求。

4）拟建工程对废气采取了技术可行的治理措施，满足达标排放；产生的废水、固体废物合理处置。

5）加强环保知识宣传教育，增强职工环境意识，把环境意识贯彻到企业各车间班组及每个职工的日常生产、生活中；推广治理方面的先进技术。

（2）环境监测及监控计划

本项目监测计划依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）及《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中排污单位自行监测管理要求制定，企业应委托有资质的环境监测单位进行企业污染源定期监测，并切实搞好监测质量保证工作。本项目建成投产后环境监测项目和内容见下表。

表4-14     运营期环境监测计划

内容

污染源

监测点位置

监测项目

监测频率

控制标准

废气

无组织
厂界外上风向1个，下风向3个
颗粒物
1次/半年

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准表2无组织排放监控浓度限值要求。
有组织
锅炉废气排放口
颗粒物、SO2、林格曼黑度

1次/年
《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建燃气锅炉大气污染物排放浓度限值
NOx
1次/月
噪声

厂界噪声

四周厂界外1m

LAeq

1次/季

执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

3类声环境功能区标准

8、投资估算
本项目总投资353401.14万元，其中环保投资为978.0万元，占总投资的0.28%。环保设施（措施）及投资建设内容主要为：

表4-15    投资估算一览表

项目

环保措施
投资额（万元）

废气治理

运输扬尘
本项目厂区道路均为混凝土路面，并采取定期洒水抑尘。

10
天然气锅炉烟气
4台天然气锅炉分别配置1个低氮燃烧器，锅炉烟气分别经低氮燃烧器后，合并为1根8m高排气筒排放。
60
废水治理
生活污水
排入新建容积为100.0m3的预制防渗化粪池处理后排入园区污水管网，最终由巴彦淖尔甘其毛都口岸加工园区污水处理厂污水处理一车间处理。不外排。
25
锅炉排污水
同处理后的生活污水一并排入园区污水管网，最终由巴彦淖尔甘其毛都口岸加工园区污水处理厂污水处理一车间处理。不外排。
软化水装置排水
固废处置

废模具
废模具、镁锭、镍片废防潮膜及废密封袋集中收集后，暂存于废料库，定期外售。
/
镁锭、镍片废防潮膜及废密封袋
不合格产品
不合格产品（所有产品均具有储氢能力，未达到标准的产品称之为不合格产品）暂存于废料库，作为低价产品外售。
/
废离子交换树脂
由厂家更换并带走处置。
/
生活垃圾
由园区环卫部门清运。
/
地下水污染防治措施

防渗
一般防渗
生产厂房、原料库、废料库、成品库、消防水池和消防泵房、循环水池、化粪池、事故池防渗效果至少达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s。

730
简单防渗

厂区道路采用混凝土硬化。
其他风险防范措施
干粉灭火器、干砂等专用灭火器材。

10
新建1座容积为120m3的事故池，用于暂存事故状态下的消防废水。

15
生态
绿化
本项目厂区内绿化面积为24700m2。
120
噪声污染防治措施
通过选用低噪声设备、减震基础、厂房隔声来降低对声环境的影响。
8
合计
978
9、三同时验收一览表

本项目三同时验收一览表详见下表。
表4-16    三同时验收一览表

类别

污染源

污染物种类

环保设施，设备名称

验收标准

废气治理
无组 织

运输扬尘
颗粒物

本项目厂区道路均为混凝土路面，并采取定期洒水抑尘。
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准表2无组织排放监控浓度限值要求。
有组织
天然气锅炉烟气

颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度
4台天然气锅炉分别配置1个低氮燃烧器，锅炉烟气分别经低氮燃烧器后，合并为1根8m高排气筒排放。

《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建燃气锅炉大气污染物排放限值

废水治理
生活污水
COD、BOD5、NH3-N、SS、pH、动植物油
排入新建容积为100.0m3的预制防渗化粪池处理后排入园区污水管网，最终由巴彦淖尔甘其毛都口岸加工园区污水处理厂污水处理一车间处理。不外排。
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建设的单位）中的三级标准。
锅炉排污水
COD、SS、pH
处理后的生活污水一并排入园区污水管网，最终由巴彦淖尔甘其毛都口岸加工园区污水处理厂污水处理一车间处理。不外排。
软化水装置排水
噪声治理
车辆、设备噪声
等效连续A声级

选用低噪声设备、减震基础、厂房隔声。

满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准要求

固废防治措施

废模具
废模具、镁锭、镍片废防潮膜及废密封袋集中收集后，暂存于废料库，定期外售。
《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关规定

镁锭、镍片废防潮膜及废密封袋
不合格产品
不合格产品（所有产品均具有储氢能力，未达到标准的产品称之为不合格产品）暂存于废料库，作为低价产品外售。
废离子交换树脂
由厂家更换并带走处置。
生活垃圾
由园区环卫部门清运。
地下水污染防治措施

防渗
一般防渗
生产厂房、原料库、废料库、成品库、消防水池和消防泵房、循环水池、化粪池、雨水收集池及事故池防渗效果至少达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s。
《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关规定
简单防渗
厂区道路采用混凝土硬化。
其他风险防范措施

新建1座容积为120m3的事故池，用于暂存事故状态下的消防废水。

干粉灭火器、干砂等专用灭火器材。

检查落实

生态
绿化
本项目厂区内绿化面积为24700m2。
检查落实




五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	无组织
	运输扬尘
	颗粒物
	本项目厂区道路均为混凝土路面，并采取定期洒水抑尘。
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准表2无组织排放监控浓度限值要求。

	
	有组织
	天然气锅炉烟气
	颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度
	4台天然气锅炉分别配置1个低氮燃烧器，锅炉烟气分别经低氮燃烧器后，合并为1根8m高排气筒排放。
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建燃气锅炉大气污染物排放限值

	地表水环境
	/
	/
	/
	/

	声环境
	车辆、设备噪声
	等效连续A声级
	选用低噪声设备、减震基础、厂房隔声。
	满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准要求

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	废模具
	废模具、镁锭、镍片废防潮膜及废密封袋集中收集后，暂存于废料库，定期外售。


	
	镁锭、镍片废防潮膜及废密封袋
	

	
	不合格产品
	不合格产品（所有产品均具有储氢能力，未达到标准的产品称之为不合格产品）暂存于废料库，作为低价产品外售。

	
	废离子交换树脂
	由厂家更换并带走处置。

	
	生活垃圾
	由园区环卫部门清运。

	土壤及地下水

污染防治措施
	防渗
	一般防渗
	生产厂房、原料库、废料库、成品库、消防水池和消防泵房、循环水池、化粪池、雨水收集池及事故池防渗效果至少达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s。

	
	
	简单防渗
	厂区道路采用混凝土硬化。

	
	其他风险防范措施
	新建1座容积为120m3的事故池，用于暂存事故状态下的消防废水。

	
	
	干粉灭火器、干砂等专用灭火器材。

	生态保护措施
	本项目厂区内绿化面积为24700m2。

	环境风险
防范措施
	1）配备有专业知识的技术人员，应设专人管理，管理人员必须配备可靠的个人安全防护用品，并执行持证上岗制。

2）划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求；严禁未安装灭火装置的车辆出入生产装置区。

3）管道、阀门应遵照有关规定，按时进行检测，及时维修或更换不合乎安全要求的设备及部件，防患于未然。

4）加强设备管理维护，严防天然气泄漏的发生，定期对天然气管线检查，及时发现破损和漏处，及时处理，设置可燃气体检测探测器及其他安全措施。

5）配备相应的应急物资，例如静电服、防爆工具等。

6）设计时考虑到镁、镍粉尘特性，保证氮气装置存储充分，防止故障发生。

7）根据消防部门的要求配置消防设施。生产厂房内设置室内消火栓系统；按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）配置灭火器及事故沙。

8）生产车间内设双重火灾自动报警和自动灭火联动装置。报警探测器选用防爆光电感烟和防爆感温两种。

9）生产全过程采用惰性气体保护，可有效地防止合金粉自燃或爆炸。

10）镁（Mg）是一种活泼性中等的金属，与水反应会产生氢气，因此，应采用专用库房进行贮存，原料库为阴凉、干燥、通风良好的专用库房，远离火种、热源，库温不超过30℃，相对湿度不超过75%；避免阳光直射和高温环境，防止镁块因温度升高而发生反应。

11）原料库配备干粉灭火器、干砂等专用灭火器材，严禁使用水、泡沫或二氧化碳灭火器。储存区应备有合适的材料收容泄漏物，如干砂、蛭石等。

2、制定突发环境事件应急预案并在当地环保部门备案。

	其他环境
管理要求
	根据《建设项目环境保护设计规范》等要求，本项目需设立专门的环境管理机构及专职负责人员，负责项目的日常环境管理工作。环保专职管理人员的职能是：

（1）负责贯彻实施国家环保法规和有关地方环保法令。

（2）加强环保管理，建立健全企业的环境管理制度，确保污染治理和生态环境保护工作顺利实施，并实施检查和监督。

（3）组织开展环境监测，及时了解施工区及工程运行后环境质量状况。


六、结论
	通过上述分析，本项目的建设符合“三线一单”、产业政策、选址合理，建设单位在充分采纳和落实本环评报告中所提出的有关环保措施，相关主管部门的环保要求，加强环境管理，可使项目在运营期对周围环境影响减少到可接受程度。从环保角度分析，本项目的建设可行。



附表
本项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	无组织颗粒物
	/
	/
	/
	0.048t/a
	/
	0.048t/a
	/

	
	有组织颗粒物
	/
	/
	/
	0.098t/a
	/
	0.098t/a
	/

	
	二氧化硫
	/
	/
	/
	0.507t/a
	/
	0.507t/a
	/

	
	氮氧化物
	/
	/
	/
	0.768t/a
	/
	0.768t/a
	/

	废水
	COD
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	BOD5
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	氨氮
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	一般工业
固体废物
	镁锭、镍片废防潮膜
	/
	/
	/
	1.5t/a
	/
	1.5t/a
	/

	
	废密封袋
	/
	/
	/
	0.5t/a
	/
	0.5t/a
	/

	
	废模具
	/
	/
	/
	5.0t/a
	/
	5.0t/a
	/

	
	不合格产品
	/
	/
	/
	15.0t/a
	
	15.0t/a
	/

	
	废离子交换树脂
	/
	/
	/
	0.6t/a
	/
	0.6t/a
	/

	
	生活垃圾
	/
	/
	/
	49.5t/a
	/
	49.5t/a
	/

	鉴别固废属性
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	危废废物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附图1：项目地理位置图

[image: image10.jpg]10730’ 0
0 08700 0873 09700
y T250A RS
A )
B g 1 ;
B Crres . R 5 7y 4 A
s V . R BRI A% g
v & ’,.*“‘:' ‘ﬁ-sessa S e 1 maniEs ot VR i PREE A 1240+ Sk QA4 =
i widen | WE) B B B M OETTT gl BT
2 R ——— - Yerdh B )
o Es % e e ; e 3
=2 5 SpARISIE SEARERS Ca o s rimmE S
h 5 a = OpEAR
& ERHEVER Ejnie BT EHEh e kRN S REHR A b
25 i | 5 = P H
) e ~8zEE AT 5nEBx B " DRBHET e ~sgEanL . o 2
i o SRS o R
R ABE ) Ihs AR SEwEY FIGTHE o
BRSO, o FENEH . HEL O RRIEDHE R eFun SR
o e EETACE T ) aBn s i ShDwEE 125, EEET
| R FRR AR AR (IS4 a7 o e
& S ) T e : O i
, S ’ Pl = EUGET s (R
& BT A EIER 7 sty AR 5% rEaAH g e RERTEH ¢ ==
L5 % I 1S1AERE OOFEIR =% o mmew | =g SHRE AR ABEa ATEER
e e R . S T Gl e CEEED Fom
N s e RO, \\Eﬁ ) a auns e L CEET U o
Y S maEme SHEEYRE e CHREEA 56 ) PN B
S B 5 = LS (= S BB R
EEaR Lt sigin S ROE cag 2o asxgg
k AR ¢ A1285 L TR #8) ~HEFD
; AT st © ana LHBSR A B
0 e
TN g o ~smEE . o Sl P ~ETHE
gt SRHRBII & Jhike s = o
BEdd A ARG AT Somprase PRI Snomny pEEmm  CwSOAR
e S ST e R Mg SFROF pima 484 o OHBR
ESRGH i Z= Lt EE
£ - § ARk [ o am Szkon = 2 2 T RERER
ol R oA e ® d e wEFERYINCRAE g e
o apE g -
St Wi el PROE | wansnE L L N, RS R
- [’ 4
PPN HEASR 1d5 D = wEEEA 1530, PERE
(g onmmi  aqmm | HE FEe oy
B aahisr SRR
WEHEEEA  mp iy e o BEZE S
o o SR H St DEE oRK Ak a5 mY
/ hyem & U SRR ° e x MR g s
% b SR Ran FomL e e S Lt U
i, o sray \ pETA S
AT 1A ‘%%ﬁ%ém e : FIREE  FHLeS EM{M RHF R EA OWE R
,ﬁ;.mmi T ~us ’ . EERER
EER
3 HEER N
el P o ey SR s e ORERE
O mEmE fie s EITENE kR FEEE) 2 54
i BAERO\L gmsz huwroll OO
SRS ¢ Som BN
opxna FEMHO JoA A BAFRO CrESATE oy &
41° PAERE o AEmEL & Yo 3
— B e e fles ORI
7 = masE N & OBLRHR Setaz i ASko” A &t
o SErHsl snpmmn_ e OB e i ' Amnam ) l A0 40
= ) P i1 ﬂmi@.am LEE i
e RE i 7 RS *\ﬁ R
r -::\;;j%m o] S ErEs /ﬁkné‘% < =
N %259 /
s s T . BT
o PFRIR) o mTie / BTN
i1 oFT loEsR “e
ORImAR T,
/7w, °xU o,aasﬂ
R W%{{W%
P ° ’
QEAEL 2E55., FRONE, P —ox '3’/ iy,
’ - 556 X - : %,
2o ol mmo ST o Trm % mnEer s cprad &
HIEAC abBER o, B Aty oAT
- o | mm® ETEN s g ek
ot FRILE wEEEE 97 % /;rsf TS ey
=27 o @ A dtEEEO
% -~ b
B, oszimm s e apreorst
; EHEITA TRi50 _sma 55 e WO
o g s ] o U
- 3 iz E
W48 k)}»k
(ﬂ:&x L iz 1301 BREPTS o
it oz E| L reE sl win B Ak | ST
5 e e = o !
i o s BT ng - =3 T = el a5
< — P _ O SAEE DN 3
& f Ve = sermesd Log e o
- © e OB o=
Ei; T St oFlB o  mEgsn 3 oxEF
) o AL OXE |
3 15 G
= R
e S * o
OFIK
o EEE] e
™
Gl - ISJ‘QNIQA‘L A LA T Z
= 7
= AUl i g <
TN
107580" 108360’ =X ot e






附图2：园区功能区划

[image: image11.png]A% RS W R X E

AL IR TR 7 Ak AR i

SEFIM. BRARA,

e

——

Q.

. AL
T
N

il — — =
/ | P f 2 / ~
047 = T —— - x ( L S ~
= / - R . = = = - i % ) J& N
-l . > :- =, - — = < a :
\ \ R " = f— " [ N oS >
= | - e == ; , % 2
I == 1 — &N ‘ "
S| - 7/ 3 7 O = L2
) o i — % - D =
/ / f g | V. 4 O 5 B =
N s \ o,
n%ﬁ?ﬁ’l‘d‘ﬂf“.&’fb‘kiﬁ ' i || ' : .
- / & . R " -
- sy . Y > <
I L 2 N 04 ) / y T N N o I
= = AL ¢ X e, & "
= = ~ - | G i 7 . g 'S, ™
r==: — = : /K ; » S S >,
'Sy

Q,

IR A& AR Ak AR S

HEEERENES, WRRKLRE, SRAK. RG2S, ﬁ*iﬁ w= ~
TR, SREats. NNTNG. SRAKBMI. | ;
B 1K T 7= Mk AR B
AR ST, EPESREMI,
HERFEALT. BEHREMI,
FERT. BT, LIHFMH, SaE=d,
HT RE SR AT AT FF 7= Mk AR 3R |
RGN, ERAEL FERSBAN, O\ = !
A AL % A RO MR AR 55 N\ | iy
ﬁ%“EFzJ.ko \ \ : N\ r__J [ :
! I
i tl |
i i
@l
gl
ol
s » )
& 1 I
& St | £
]E i - \\|
f ) / —-— @/!,5
‘ & I/ :
[
| REREEHRLD B IR AR A= AT 3R
= | BREBEMEELER || EEHE R
a T FERATERSR - B T
AL RE AR A AR SR —- = HLISE
| sRBEMRE g

BT RS 2 K IX 3T B R BT

0 200 500 1000m
LJ ZHEJIANG UNIVERSITY URBAN-RURAL PLANNING & DESIGN INSTITUTE

— —






附图3：项目所在园区规划范围环境管控单元位置关系图
[image: image12.png]4]

0 bl < Bkl
R
PRI ARS HE






附图4：平面布置图

[image: image13.jpg]X=4574553.977
Y=542515.303

T T . . e e
.+ S+ o+ 4+
_ + 4+ F—t + + o+ o+ +
#F#‘Lw$ + 4+ o+ F—t + o+ 4+ o+ o+
+ o+ o+ A+ o+ FTE o+ o+ 4 [ o+ o+ T
+ 4+ o+ o+ o+ o+ N+ 4+ o+

R4

NN
\
NI
NI
N /
N\
N\
\ N /
N
\
+++++++
+++++++++
++++++++++
++++++++++++
+++++++++++++
+++++++++++++++
++++++++++++++++
++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++ “~
+++++++++++++++++++++++++++++++ \K
+++++++++++++++++++++++++++++++++ I
+++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++ N
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
T S ) 2 WL S A S NS S L A S A W S S S S S $
T e s < T e e S
++++++++++++ E
N M '
N s
‘ H—— F + + + + + + §
NN Lol
++++++++++
AN N I e e T o 1| A e e e S S S S '[?
&y T Y A ' R | PRV VPP Sy i
A l+! |+ + 4 =] ]+ + + + + + + + ]+ + A+ 4+ F
R S e I R A S S S R R R S S S
N b+ |+ o+ + 4l ] s o+ o+ o+ o+ o+ o+ o+ o+ A+ o+ o+ F
/J\iﬁi{i(@}@%) ++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++
++++++++++ *ﬁ*{t***********
—t + o+ flg s+ o+ 4+ AN+ o+ o+ F o+ o+
,,,,, + o+ F e d it S S S S S T e e e
,,,,,,, - + o+ + 4+ o+ o+ + o+ o+ o+ o+ 4+ o+ + o+ o+ o+ A+ e o+
e+ 4+ 4+ + + o+ o+ + F AT T L N NN | —m— T T+ o+ o+ o+ o+ o+ o+ o+ o+ o+ o+ o+ o+ o+ R+ 4
+++++++++++++ 1#[ + + + + + + 4+ + 4+ + + + + 4+ + 4+ + + + + 4+ + + o+ 4+ + +
- 9 il S I A E——— S A S A s A S S S S S S S S S S S S S S S S
] +++++++++++++++++++++++++++++++
SO L L L L L T i et T T ey
]ZOO +++++++++++++++++++++
, 19-00 HN R AN
T 1 ‘ 120:50
++++++
D i e S T T D e e e S S
(@) B\ AU | I A N Y R e I R T Ty mdbeetiy ol S SN SN A A A N R R e A R R e R T e S S SR BPY] VTS N Y A AR O N I S S S S
B z&l\,} * +++++++++
L A I | e e I I T St — L Wy S S S R A A I I A I | A T e B il S S SN AN I o e e e R N T T T L1 c S S B S S S S
N FE T L S A O I o S S SR S L S S I ()
sAMERE e e
+++++++++
++++++++++++++++
+++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++ —
] e e S R R S S N Sl CL S N S S S A S S A A A A N S S S T T 7 A S S e S S e ~ .
B e B S S T e e S S s = T S
ST S
+++++++++++++ Y=54286% 572
» R .
- +
o+
1HER A 3F
H=21.45M 20
.
H=15. 45M X=437443.850
3.00 '
+ Y=542874.042
—
LY
3#-‘-/\** 4#I_:E) ] % (7] 3‘3)
EEE ot
FEILSE: H=10.8M
H=17.55M =% : :
\E - .
O
<= !
@
/ -
O
~t+
/ o iL

st BB (T 3)
BISE: H=10. 8M

150.00

o B (TH)
BISE: H=10. 8M

150.00

S N0

X=4574284.703

Y=542473.004

X=4574249.449
Y=542482.926

+++++
+++++
+++++

HEFT B (T3
EIESE: H=10.8M

150.00

P410(

s BB (T 3)
EBINSE: H=10.8M

150.00

X=437425p.989
Y=942866.362

X=4574260{399
Y=542857276

WHMEF] 5 (T )
B SE: H=10. 8M

X=4574182.1 Z’E

2z

10#%£ 7= 5 (T3R)
EISE: H=10.8M

Y=542853.695

X=45/74244.832 ~ % ..
- DoveLe /o I+ + + 4+ o+
+++++
— EBEAYA R T7A4 2000 ]+ + + + +
. R o N SR S S S S
+++++
+++++
+++++
+++++
+++++
+++++
++++++
+++++
++++++
+++++
++++++
++++++
++++++
++++++
++++++
++++++
++++++
++++++
+++++++
++++++
+++++++
++++++ -
+++++++
++++++
++++++
+++++++
++++++
+++++++
++++++
+++++++
+++++++
+++++++
+++++++
+++++++
+++++++
+++++++
+++++++
++++++++
+++++++
++++++++
+++++++
++++++++
+++++++
++++++++
++++++++
++++++++
++++++++
+++++++
++++++++
+++++++
++++++++
++++++++
++++++++
++++++++
++++++++
++++++++
+++++++++
++++++++
FAM
+++++++++
++++++++
+++++++++
+++++++++
+++++++++
+++++++++
+++++++++
+++++++++
+++++++++
+++++++++
+++++++++
+++++++++
++++++++
CAETMA1Q LTI / W + + + A+ + o+ o+ o+
X=45M118.678 / N\
++++++++
+++++++
Y=5474%6.924 \ N\
MET N R A+ Y o+
+++++++
++++++
+++++++
++++++
++++++
++++++
++++++
+++++
+++++
+++++
+++++
+++++
+++++++
+++++++
+++++++
++++++
+++++++
++++++
+++++ q
+++++
+++++
+++++

M#E~ B (T3
IS E: H=10. 8M

150.00

X=4573%85.043
Y=54250%956

KE (m)

BEFERE (m)

20100

90.00

X=4574181.666
Y=b42863.760
2700
/ @1}3
= O | EmEAD

13#[ERLE (T
B SE: H=10.8M

60.00

X=4574001.939
Y+942855. /11

X=4574002.401
Y=54284)p.722

—— — —
— — — —

-
B RE
H=3:9M 1F| e
TP 16#%179*):'%“:
1945 7kt =
e = (T %)
l O H_.
‘ 00 50.00 ) = YA X
e —— H=7. 5M
T .
) l 50.00
2
. U 72 5t : 50.00
+ E?Il ‘
+ o+
+ o+ I
o+ l
+
+ L______l_
+
+
+
+
+++++++
++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ —
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++ i @ Yo+ o+ N+ o+ o+ o+ o+ o+ A+ o+ o+ + + o+ o+ o+ 4+ o+ o+ o+
++++++++++++ @++++++++++ + o+ o+ o+ o+ o+ [+ o+ o+ o+ o+ o+ o+
++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ©©@+ + o+ o+ o+ o+
++++++++++++++++++++++++++++ 9736
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
X:457 66004 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
R L4 ﬁ/ﬂz +++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Y—542602 41 +++++++++++++++++++++++++++++
- SR NN s e e T+ b+ e 4+ + + + o+ 4+ + 4+ o+ o+ A+
+++++++++++++++++++++
++++++++++++++++
+++++++++++++
++++++++
Rba 4k

e A — ' —— i
[F:2 2 AHRRLEREH | 15.45 1170
T |fRREERSR |5 (2145 1260
WRREEREN |4 |17.55 1260
ABEFET B TARZ 1 10.8 9000
DHEET B [TARZ 1 10.8 9000
C#EFT F REXIES 1 10.8 9000
THEET B TARZ 1 10.8 9000
SHEET B TARZ 1 10.8 9000
OHEET B TARZ 1 10.8 9000
10445 % RENIES 1 10.8 9000
VVHEFET & REXIES 1 10.8 9000
124 Bk [TARZ 1 10.8 9000
1 3 RN E TARZ 1 10.8 5400
144 RN E TARZ 1 10.8 5400
104110 Z3k RN 1 9.5 2000
16458 F AHERLEREN |1 0 600
17 #43%R TARZ 1 7.5 2000
184 BME ENE: 1 7.5 300
194 M AREHIR B ARRLERLEN |1,-1(3.9 135
20#FAhEREER TR | AHERLEREH |1 |4.0
21#N11 AHERLEREN |1 4.7 32
2241122 WHRRLERLN |1 4.2 32
2341123 WHRRLERLN |1 4.2 32
A3t 100621

/é€¥fﬁzﬁgigﬁ1ﬁ000

X=4573843.653
Y=542789.323

X=4573943.
Y=9542792.259 T
X=457/3937.837 e
Y=542842.831 T

Rias

NG

[ N I BT R T T
1| emER | | 123086052 |¥mk  |e34629%
2 | wwsEs | | 20387100 [T |
3 | mesER 1379600 |TA |

| mRRSER 11207100 Bk |
ipgew  |3%6000 ®mX [
ope¢® | |642000 T |
Spese | |s160.00 | |
£
4 | #w

Y
Ererererses SR LR N [ T T T
500 [0 TN 7 B— R S
si20 i et o |os I T R O 7 S —
150 st peoss [ |on gm0 e |
T N SN E S E g e e [
R [ 7 S E SN E P T TR TS S —
R 7 S E S E i Tow e [
T R £ S B L (T T
T £ S S =
TR T R - S E S E “opasaserma foooos e [
T N £ S SN S 17 T T S
R R £ S S - - S 17T
R £ S T S N o o S T
7T S S N - | S 1V T30
IR £ S S S - R Y S
2000 [2000 TS T SN O ey ™ YR
o0 oo TS N
2000 Jz000 T E R
O TS T s e s
T T ) = S v R N A
1200 ik = 2 - 90.00 16 M A
G e e ) D
R— T FINTTTHT
32 32 REAKHA |4 % RO R A R AT 15140 F4% 5RRAER 13.30%
115796 203871

i RAREATORERERE B





附图5：生产厂房平面布置图[image: image14.png]TEFK,

— .
Nk

—I MIMTER

MIMTER H

R '_, a?xfmﬁ 9 P GHHTHED

™ 6FRER

RE=E

MIMTER

MIMTER

MR P

WITER () WRERS

I
M FESR H WS P AR

=

)|

R (6 [ (HHE)
) 6%

BTEE (=D WREs

MR ()| s

WAETESR (e WRS






附图6：现状监测图
[image: image15.png]



附件1：委托书

[image: image16.png]% ff 6

AR A ESHREAREHERAA:

R O A RS RIE R0 P2 (R BT H PR BE G B AR 1) (2017 4R [
S8 682) RIIRBEARI A A (RIS H RBP4 2 JE AL 3% S
I hr R (PN GRERHEAT I AT, 5 B D fRE A i A AR

PN E ISR S 2, BB AL AT PR T AR

HEHEFRAE

A






附件2：本项目备案文件

[image: image17.jpg]Wi H & 585 15

mEBM: RE (ARDH) SERKRERAE

45—t £ f= F 25 - 9L150824MNIG@NT2R

REfIERRY ST ESSESEEMEE=TH Ii=|
TE LA 2512- 150824- 04- 01- 373138

B HEEBORMIERASR_%UE. HX3I%A0R. SRBME. PHbtl

i El-f;—:[jglﬁi_ 2 \F4EPR. 2026-03-16 42 2027-05-16 4
@ B SR REFR114196F 5K, Eﬁih’/ﬁmir‘“&%%,
F‘lSOOOﬂmAﬁlﬁl*ﬁﬁ—LH#«a EERRAEEXSE
i ,iglzifﬁ%ﬁﬁ B e IVN S A% ML, FEX%H

8 BEF] 2, BRI e, RRE
g | EkES, BRKED, BIOKE. EHOERE
PR, SHXS, fEoEtENEeraEasn
w EREHE SRR ZEmBne
#ﬁﬁ“ﬁﬁﬁﬂ%kﬁﬁsﬁ . BT,
5 EATEGAEA. BK. B
m
&

B3R 353401 14/ 7T, HAR, Eﬁ’ﬁﬁl’%‘g_ﬁfc. PAERIERITHY
FW0.9757, HiEE 0 At

RIS R SHfSFEES SESEEMEETIE IR
B, NYETEEEIM, FEERESFMTSERBEME . FTK
XKl FlBER, WiIm