# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：查4601斜井钻井工程

建设单位（盖章）：中国石油化工股份有限公司中原油田分公司内蒙采油厂

编制日期：二〇二六年三月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 查4601斜井钻井工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 杨智明 | 联系方式 |  | 0393-4762236 |
| 建设地点 | 内蒙古乌拉特中旗甘其毛都镇图古日格嘎查 |  |  |  |
| 地理坐标 | 东经：107°45′02.20″，北纬：42°5′49.12″ |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 四十六、专业技术服务业99、陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探） | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 11390 m2 |  |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 无 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |  |
| 总投资（万元） | 3474.2 | 环保投资（万元） | 128 |  |
| 环保投资占比（%） | 3.68% | 施工工期 | 2个月 |  |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： |  |  |  |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》，中专题评价设置原则，同时根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目属于地质勘探，不属于开采工程，项目占地不涉及环境敏感区，因此无需设置专题评价。 表1 项目专项评价设置情况一览表 专项评价类别; 涉及项目类别; 本项目情况. 地表水; 水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目； 人工湖、人工湿地： 全部； 水库：全部； 引水工程：全部（配套的管线工程等除外）； 防洪除涝工程：包含水库的项目； 河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目; 本项目是勘探项目，不涉及以上类别，无需设置. 地下水; 陆地石油和天然气开采：全部； 地下水（含矿泉水） 开采：全部； 水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目; 本项目是勘探项目，不涉及石油开采，无需设置. 生态; 涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目; 本项目所在区域不涉及《建设项目环境影响评价分类管理名录》 中针对该类项目所列的敏感区，无需设置. 大气; 油气、液体化工码头：全部； 干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目; 本项目是勘探项目，不涉及以上类别，无需设置. 噪声; 公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目； 城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部; 本项目是勘探项目，不涉及以上类别，无需设置. 环境风险; 石油和天然气开采：全部； 油气、液体化工码头：全部； 原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部; 本项目是勘探项目，不涉及石油开采，无需设置. 注：“涉及环境敏感区”是指建设项目位于、穿（跨）越（无害化通过的除外） 环境敏感区，或环境影响范围涵盖环境敏感区。环境敏感区是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》 中针对该类项目所列的敏感区。. |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | ### 1、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》中“鼓励类”第七项“石油、天然气”第一条“常规石油、天然气勘探与开采”，属于国家鼓励类项目，因此本项目符合国家的产业政策。 且本项目已于2022年6月7日取得自然资源部探矿权证（证号：T1000002022061018001095）。 ### 2、与《内蒙古自治区矿产资源规划（2021-2025年）》符合性分析 根据《内蒙古自治区矿产资源规划（ 2021-2025 年）》“第三节规划目标中一、2025 年目标：2025年目标。到2025年，煤炭、稀土、铜、金等重要矿产的供应保障体系更趋完善，勘查开发区域布局更趋合理，矿产资源勘查开发与环境保护更加协调，基本形成绿色勘查开发新格局。资源保障更加有力。进一步夯实基础地质调查，解决一批制约资源和环境的关键问题，积极拓展服务领域。加强非常规能源调查评价和勘查，加大重要矿产勘查力度，实现找矿新突破，新发现大中型矿产地10—15处，重要矿产资源储量稳步增长。”。“第四章 矿产资源调查评价与勘查”中“第一节 统筹推进基础地质调查与评价、3.开展能源矿产调查评价。在重要盆地推进常规油气和铀矿资源调查评价，力争取得突破。以基本摸清全区地热资源家底为目标，开展地热资源潜力调查评价，科学推进水热型地热资源多领域利用，推广浅层地温能开发利用，加快建立清洁低碳的现代能源体系，助力生态文明建设。以摸清区内主要盆地非常规油气资源家底为目标，立足新区、新层系、新领域、新类型，在能源基地或大型含煤盆地积极推进页岩气、页岩油、煤层气、陆域天然气水合物、生物气等非常规油气资源调查评价和有利区优选，引导各类社会资本参与非常规油气资源的开发和利用，促进自治区能源消费转型升级和生态环境保护。”“第二节 稳步开展矿产资源勘查、1.矿产资源勘查方向。重点勘查石油、富铁矿、铜、金等紧缺矿产和稀有、稀散矿产，加大重要矿产深部勘查。加强铀、页岩气、煤层气、地热等非常规能源勘查力度；稳步推进主要盆地煤层气勘查。限制勘查对环境破坏较大的砂金矿产，原则上不再新立此类矿产的勘查项目，确需新立的，必须通过环境影响评价，并征得生态环境部门同意。禁止勘查超贫磁铁矿。”本项目为石油勘探，属于重点勘查类矿产，因此本项目符合《内蒙古自治区矿产资源规划（2021-2025年）》要求。 ### 3、与《内蒙古自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》符合性分析 ### 根据《内蒙古自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中“第五十章 强化经济安全保障，第三节 加强能源安全保障：推进能源供应保障升级，完善能源产供储销体系。加强鄂尔多斯等重点盆地油气、鄂尔多斯东缘页岩气勘探开发。稳妥推进鄂尔多斯等煤制油气战略基地建设，建立产能和技术储备。” 本项目属于国家战略性矿产资源勘探。项目位于巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都镇，构造位置为二连盆地白音查干凹陷，属于常规油气资源勘探开发，为含油气盆地的地质勘查阶段，为下一步油气资源大力开发提供依据，进而稳步推进油气开发基地建设。因此判定符合《内蒙古自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》要求。 ### 4、与《内蒙古自治区“十四五”能源发展规划》符合性分析 ### 根据《内蒙古自治区“十四五”能源发展规划》中基本原则“坚持安全可靠。巩固国家重要能源和战略资源基地地位，围绕煤电油气安全稳定供应，强化能源兜底保障能力，提升能源供给质量，稳定能源外送能力，构建安全可靠的能源供应保障体系，夯实全国能源供应保障的“压舱石”。”本项目属于国家战略性矿产资源勘探，符合《内蒙古自治区“十四五”能源发展规划》要求。 ### 5、与《巴彦淖尔市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》符合性分析 ### 根据《巴彦淖尔市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》“第十八章 推动能源资源高效利用，第三节 转型升级矿山冶金产业：加强矿产资源综合利用。在法律允许开发区域内，加大矿产资源的勘查力度，有序开发矿产资源。加大石油天然气勘探力度，推动油气开采与战略储备，实现河套盆地规模增储。加强有色金属尾矿、共伴生矿和低品位矿资源综合利用，提高矿产资源回采率、选矿回收率，积极推动金属资源综合利用与回收交易。”根据《巴彦淖尔市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中“第九章 聚焦高质量发展，建设绿色产业集聚区，第二节 推动战略性新兴产业应势发展：”，本项目属于常规油气资源勘探开发项目，且本项目已于2022年6月7日取得自然资源部探矿权证，因此判定符合《巴彦淖尔市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》要求。 ### 6、与《巴彦淖尔市矿产资源总体规划（2021-2025年）》符合性分析 ### 根据《巴彦淖尔市矿产资源总体规划（2021-2025年）》中“勘查开发总体布局：矿产资源勘查开发调控方向为：重点勘查金、铜、镍、铁、石油、地热等矿产，兼顾铅、锌、饰面用花岗岩等，提高全市战略性矿产保障力度，保持铅、锌等矿产资源优势。重点开采铜、铅、锌多金属、金、铁及优质高效的非金属矿产，加快推进地热、石油资源的开采。限制勘查开发对环境破坏较大的砂金等重砂矿物，原则上不再新立此类矿产勘查项目，确需新立，必须通过环境影响评估，并征得生态环境等相关部门同意。禁止新设勘查开采超贫磁铁矿，禁止开采砖瓦用粘土等对环境影响较大的矿产。禁止将优质石灰岩和白云岩作为碎石、普通建筑材料开采。”本项目为常规油气资源勘探开发项目，属于重点勘查矿种，因此判定项目符合《巴彦淖尔市矿产资源总体规划（2021-2025年）》。 7、与“关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知（环办环评函〔2019〕910号）”符合性分析 表1 与环办环评函〔2019〕910号符合性分析 内容; 政策要求; 本项目; 符合性. 二、深化项目环评“放管服”改革; 未确定产能建设规模的陆地油气开采新区块，建设勘探井应当依法编制环境影响报告表。确定产能建设规模后，原则上不得以勘探名义继续开展单井环评。; 本项目位于内蒙古二连盆地白音查干凹陷乌拉特中旗油气勘查探矿权范围内，不在已确定产能建设规模的陆地油气开采区块内，按照《中华人民共和国环境保护法》《建设项目环境保护管理条例》以及建设项目环境影响评价导则的有关规定，编制了环境影响报告表。; 符合. 三、强化生态环境保护措施; 施工期应当尽量减少施工占地、缩短施工时间、选择合理施工方式、落实环境敏感区管控要求以及其他生态环境保护措施，降低生态环境影响。钻井和压裂设备应当优先使用网电、高标准清洁燃油，减少废气排放。选用低噪声设备，避免噪声扰民。施工结束后，应当及时落实环评提出的生态保护措施。; 施工期采取勘探设备合理紧凑布置减少占地面积，采取24小时连续作业方式缩短施工时间，施工过程中钻井液循环使用，固废合理处置，柴油发电机以高标准清洁燃油为能源，减少废气排放。设备均选用低噪设备，将噪声值较高的设备布置在离居民点较远的位置，并加强日常维修保养，避免噪声扰民。项目占地前进行表土剥离，后期进行地表清理，表土回覆、及时复垦。; 符合. 油气开采产生的废弃油基泥浆、含油钻屑及其他固体废物，应当遵循减量化、资源化、无害化原则，按照国家和地方有关固体废物的管理规定进行处置。; 本项目勘探过程使用无害化水基泥浆，无废弃油基泥浆。本项目钻井废泥浆属于一般工业固体废物，钻井过程中产生的废钻井泥浆、岩屑暂存于泥浆循环储罐中，定期拉运至内蒙古隆庆工程技术有限公司乌拉特中旗年产 2 万吨三七灰土项目去集中处置。; 符合. 四、加强事中事后监管; 工程设施退役，建设单位或生产经营单位应当按照相关要求，采取有效生态环境保护措施。同时，按照《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）的要求，对永久停用、拆除或弃置的各类井、管道等工程设施落实封堵、土壤及地下水修复、生态修复等措施。; 项目占地前进行表土剥离，勘探结束后进行地表清理，表土回覆、播撒草籽等措施对临时占地及时复垦，使项目占地恢复到原有水平。; 符合. 8、与《石油天然气开采业污染防治技术政策》（公告2012年第18号）符合性分析。 表2 与《石油天然气开采业污染防治技术政策》符合性分析 条件要求; 项目情况; 符合情况. 一、总则. （三）到2015年末，行业新、改、扩建项目均使用清洁生产工艺和技术，工业废水回用率达到90%以上，工业固体废物资源化及无害化处理处置率达到100%。要遏制重大、杜绝特别重大环境污染和生态破坏事故的发生。; 项目采用水基钻井泥浆，泥浆循环利用，生产废水全部回用。固体废物100%无害化处置。事故状态下的落地油100%进行回收，交有资质的单位处置。; 符合. （五）在环境敏感区进行石油天然气勘探、开采的，要在开发前对生态、环境影响进行充分论证，并严格执行环境影响评价文件的要求，积极采取缓解生态、环境破坏的措施。; 本项目临时占地类型为天然牧草地，属于基本草原，项目已取得乌拉特中旗林业和草原关于项目临时占用草原审核同意书，项目不建设永久性建筑，勘探期满后及时进行植被恢复。; 符合. 二、清洁生产. （二）油气田开发不得使用含有国际公约禁用化学物质的油气田化学剂，逐步淘汰微毒及以上油气田化学剂，鼓励使用无毒油气田化学剂。; 本项目使用水基泥浆，水基泥浆配置所需原辅材料不含国际公约禁用化学物质的油气田化学剂。; 符合. （三）在勘探开发过程中，应防止产生落地原油。其中井下作业过程中配备泄油器、刮油器等。落地原油应及时回收，落地原油回收率应达到100%。; 现场铺设防渗膜，防止原油对土壤环境造成影响。意外状态下产生的落地油，及时将落地油连同周边污染土壤铲除，落地油100%进行回收后，交有资质的单位处置。; 符合. （五）在钻井过程中，鼓励采用环境友好的钻井液体系；配备完善的固控设备，钻井液循环率达到95%以上；钻井过程产生的废水应回用。; 本项目钻井液使用无毒无害的水基泥浆，并配备完善的固控设备，钻井液循环率95%，钻井过程产生的废水回用。; 符合. 四、污染治理. （三）固体废物收集、贮存、处理处置设施应按照标准要求采取防渗措施。试油（气）后应立即封闭废弃钻井液贮池。; 本项目按照要求采取防渗措施，钻井废泥浆属于一般工业固体废物，钻井过程中产生的废钻井泥浆、岩屑暂存于泥浆循环储罐中，定期拉运至内蒙古隆庆工程技术有限公司乌拉特中旗年产 2 万吨三七灰土项目去集中处置。; 符合. （四）应回收落地原油，以及原油处理、废水处理产生的油泥（砂）等中的油类物质，含油污泥资源化利用率应达到90%以上，残余固体废物应按照《国家危险废物名录》和危险废物鉴别标准识别，根据识别结果资源化利用或无害化处理。; 本项目钻井设备、试采设备、泥浆罐、储油罐下铺设1.5mm厚 HDPE土工膜，事故状态产生落地油，油类将落至防渗膜上。防渗膜将有效收集事故状态产生的落地油，落地油要求 100%回收。产生的少量落地原油及含油污泥采用专用收集桶收集，暂存于井场内危废暂存区内，待勘探结束后最终交由有危险废物处置资质的单位处置。; 符合. 六、运行管理与风险防范. （一）油气田企业应制定环境保护管理规定，建立并运行健康、安全与环境管理体系。; 中国石油化工股份有限公司中原油田分公司内蒙采油厂制定了环境保护管理规定，建立并运行了健康、安全与环境管理体系。; 符合. （五）油气田企业应对勘探开发过程进行环境风险因素识别，制定突发环境事件应急预案并定期进行演练。应开展特征污染物监测工作，采取环境风险防范和应急措施，防止发生由突发性油气泄漏产生的环境事故。; 中国石油化工股份有限公司中原油田分公司内蒙采油厂针对白音查干油田整体做了环境风险应急预案，其中包括对区块内勘探过程进行环境风险因素识别，成立了环境风险管控机构，并针对在勘探阶段制定突发环境事件应急预案（备案见附件11），定期进行演练。施工过程中安装防井喷装置，落实各项风险应急物资等防止发生由突发性油气泄漏产生的环境事故。; 符合. 9、《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）符合性分析。 表3 与《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》 符合性分析 政策要求; 符合性分析. 4.1; 禁止在依法划定的自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等重要生态保护地以及其他法律法规规定的禁采区域内采矿。禁止在重要道路、航道两侧及重要生态环境敏感目标可视范围内进行对景观破坏明显的露天开采。; 本项目所在地不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区所在地、地质遗迹保护区等重要生态保护地。 石油资源埋藏于地下，由于目前勘探技术对地下认识的局限性，具有高风险特征，因此，石油勘探在未获得经济开采价值前，均需临时占用土地进行勘察。本项目探井所在区域占地类型为天然牧草地。 项目已取得乌拉特中旗林业和草原关于项目临时占用草原审核同意书，项目不建设永久性建筑，勘探期满后及时进行植被恢复。. 4.2; 矿产资源开发活动应符合国家和区域主体功能区规划、生态功能区划、生态环境保护规划的要求，采取有效预防和保护措施，避免或减轻矿产资源开发活动造成的生态破坏和环境污染。; 中华人民共和国自然资源部颁发内蒙古二连盆地白音查干凹陷乌拉特中旗油气勘查证书（T1000002022061018001095），同意中国石油化工股份有限公司中原油田分公司内蒙采油厂在矿权范围开展油气勘探工作。 本项目实施过程中钻井废水循环利用，不外排；井下作业采取带罐作业方式，井下作业废水全部回收，洗井废水、压裂返排液采用污水回收罐收集，其中洗井废水回收后可用于压裂液配制，压裂返排液即产即拉，拉运至建设单位桑合油田现有1 套污水处理装置处理，处理达标后回注现役油气藏；废弃泥浆、岩屑为一般固废，定期拉运至内蒙古隆庆工程技术有限公司乌拉特中旗年产 2 万吨三七灰土项目去集中处置；生活垃圾集中收集后委托当地环卫部门处理；勘探结束后，对钻井场地进行恢复，有效减轻对生态的破坏和环境污染。. 4.3; 坚持“预防为主、防治结合、过程控制”的原则，将矿山生态环境保护与恢复治理贯穿矿产资源开发的全过程。根据矿山生态环境保护与恢复治理的重点任务，合理确定矿山生态保护与恢复治理分区，优化矿山生产与生活空间格局。采用新技术、新方法、新工艺提高矿山生态环境保护和恢复治理水平。; 本项目在实施过程中坚持“预防为主、防治结合、过程控制”的原则，将生态环境保护与恢复治理贯穿油气资源开发的全过程。. 5.7; 采矿产生的固体废物，应在专用场所堆放，并采取措施防止二次污染；禁止向河流、湖泊、水库等水体及行洪渠道排放岩土、含油垃圾、泥浆、煤渣、煤矸石和其他固体废物。; 本项目钻井废泥浆属于一般工业固体废物，钻井过程中产生的废钻井泥浆、岩屑暂存于泥浆循环储罐中，定期拉运至内蒙古隆庆工程技术有限公司乌拉特中旗年产 2 万吨三七灰土项目去集中处置。. 5.8; 评估采矿活动对地表水和地下水的影响，避免破坏流域水平衡和污染水环境；采矿区与河道之间应保留环境安全距离，防止采矿对河流生物、河岸植被、河流水环境功能和防洪安全造成破坏性影响。; 本项目实施过程中钻井废水循环利用，不外排；井下作业采取带罐作业方式，井下作业废水全部回收，洗井废水、压裂返排液采用污水回收罐收集，其中洗井废水回收后可用于压裂液配制，压裂返排液即产即拉，拉运至建设单位桑合油田现有1 套污水处理装置处理，处理达标后回注现役油气藏，不会对地表水环境造成不利影响。. 本项目钻进过程中保持平衡操作，并对钻井液进行实时监控。采用无毒的钻井液，配备足够量、高效的堵漏剂等，防止钻井液泄漏。每次钻井结束后的固井作业可有效封隔地层与套管之间的环空，防止污染地下水。作业用材料集中放置在防渗漏地面，防止对地下水的污染。. 5.9; 矿区专用道路选线应绕避环境敏感区和环境敏感点，防止对环境保护目标造成不利影响。; 本项目充分利用现有乡村道路，新建少量进场道路，运输车辆通过时减速慢行，合理调配车辆来往行车密度，尽量避开附近村民休息时间。. 5.10; 对矿区耕作土壤的剥离，应对耕作层和心土层单独剥离与回填，表土剥离厚度一般情况下不少于30cm；对矿区非耕作土壤的采集，应对表土层进行单独剥离，如果表土层厚度小于20cm，则将表土层及其下面贴近的心土层一起构成的至少20cm厚的土层进行单独剥离；高寒区表土剥离应保留好草皮层，剥离厚度不少于20cm。剥离的表层土壤不能及时铺覆到已整治场地的，应选择适宜的场地进行堆存，并采取围挡等措施防止水土流失。; 项目临时占地面积为11390m2。施工前按要求对表土进行剥离和堆存，剥离厚度为20cm，将表土集中堆放在不影响临时用地使用的边界处。堆土区为45×55m，堆土上铺防尘网，以加强表土土堆的稳定性，防止水土流失。. 6.1; 探矿活动结束后，应根据景观相似原则，对探矿活动造成的土壤、植被和地表景观破坏进行恢复。; 根据勘探结果，不具备开采价值的井口进行永久封井，勘探期结束后进行平整恢复，恢复成草地。 具有开采价值，则保留井口和进场道路，移交相关部门转作开发井处理，后期若利用勘探井从事生产等活动，需另行履行环保手续。. 6.2; 对水文地质条件、土地耕作及道路安全有影响或位于江、河、湖、海防护堤或重要建筑物附近的钻孔或坑井应予回填封闭，并恢复其原有生态功能。; 本项目整个井身均采用了水泥固井和套管固封，在进行水泥和套管固封后含水层的地下水不会经井身发生漏失，不会改变区域地下水流场，不会影响该区域的居民生活用水。 勘探结束后，若具有开采价值，则转为产能井；若不具备开采价值，则进行封井封场处理，对用地范围内进行地表清理、表土回覆等有效措施对临时占地及时复垦。 因此，不会对水文地质条件、土地耕作及道路安全产生不利影响，附近无江、湖、海防护堤或重要建筑物。. ### 7、生态环境分区管控要求符合性分析 一、生态保护红线 根据《巴彦淖尔市人民政府办公室关于巴彦淖尔市2023年生态环境分区管控成果动态更新的通知》（巴政办字〔2023〕106号），巴彦淖尔市全市共划定环境管控单元256个，包括优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类，实施分类管控。 本项目位于乌拉特中旗甘其毛都镇境内，属于重点管控单元区域中的乌拉特中旗甘其毛都镇油田勘查用地及采矿用地管控单元，编码ZH15082420014，（见附图4），而管控方案中重点管控单元定义为“主要包括工业园区、城市、矿区等开发强度高、污染排放量大、环境问题相对集中的区域，以及生态需水补给区等。该区域应不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题”，本项目污染物排放均严格执行国家标准，不会改变区域环境功能。 根据《全国主体功能区规划》及《全国生态功能区划》等文件，本项目不属于重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区、禁止开发区等生态保护红线划定保护的区域内，本项目评价区内无自然保护区、风景名胜区、饮用水水源地等特殊环境敏感区。根据乌拉特中旗自然资源局《关于中国石油化工集团有限公司2025年在内蒙古自治区油气田勘探项目（查4601斜井）生态保护红线的核查说明》可知（见附件3），本项目所在区域不涉及乌拉特中旗生态保护红线。 项目位置 图1 项目与乌拉特中旗生态保护红线位置关系图 二、环境质量底线 根据《巴彦淖尔市环境质量状况公报2024年》中乌拉特中旗2024年的环境空气质量监测数据，项目所在区域2024年SO2、 NO2 年平均质量浓度、CO 百分位数日平均浓度均满足相应浓度限值，PM2.5、 PM10年平均浓度和 O3 8 小时平均质量浓度均无超标现象。 本项目建设过程会生产一定的污染物，本项目废气经处理后，达标排放，不会改变区域大气环境功能；项目无废水外排，且项目实施后将对井场进行分区防渗，不会对区域地下水造成影响，不会改变其水环境功能区划；噪声经采取隔声、减振等降噪措施后厂界达标；固体废物均采取了合理的处置方式，项目勘探期合理规划占地面积，严格控制临时占地，勘探结束后，及时对勘探场地进行平整，并按相关规定对植被进行生态恢复，不会造成区域生态环境下降。综上所述，本项目建成后，各类污染物的排放在采取相应的污染防治措施后，不会降低当地环境质量，不会改变周围环境功能区类别，符合环境质量底线的要求。 三、资源利用上线 本项目用水由周边村镇购入拉运至项目场地，用电采用柴油机发电，不属于高耗能产业。项目资源消耗量较小，不会超出当地资源利用上线，且本项目属于自然资源勘查类项目，不会消耗当地资源储量。故本项目资源利用合理。 四、生态环境准入清单 根据《巴彦淖尔市生态环境准入清单》，本项目位于乌拉特中旗甘其毛都镇图古日格嘎查，属于乌拉特中旗甘其毛都镇油田勘查用地及采矿用地管控单元，编码ZH15082420014，通过对比，本项目符合《巴彦淖尔市生态环境准入清单》。 表4 本项目与《巴彦淖尔市生态环境准入清单》中巴彦淖尔市总体准入要求的符合性 序号; 总体要求; 项目指标; 符合性. 1; 除现有化工园区外，不再布局新的化工园区。现有园区扩大面积的，要与黄河中上游流域巴彦淖尔段及主要支流岸线至少保持 1 公里距离。; 本项目不属于园区建设。; 符合. 2; 新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批要求。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。; 本项目为石油勘探项目，不涉及上述行业类别。; 符合. 3; 建设项目应满足区域、流域控制单元环境质量改善目标管理要求。所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的，建设项目应提出有效的区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减，确保项目投产后区域环境质量有改善。所在区域、流域控制单元环境质量达到国家或者地方环境质量标准的，原则上建设项目主要污染物实行区域等量削减，确保项目投产后区域环境质量不恶化。; 本项目位于巴彦淖尔市乌拉特中旗，根据《巴彦淖尔市环境质量状况公报2024年》乌拉特中旗2024年环境质量满足国家环境质量标准，本项目为勘探项目，勘探期结束后各项污染影响也随之结束，不会导致区域环境质量恶化。; 符合. 4; 各类园区及建设项目选址必须符合当地国土空间规划。 新建工业企业原则上应在工业园区内建设并符合相关规划和园区定位。; 本项目为矿产资源勘探项目，不属于工业型污染项目。; 符合. 5; 新建矿山要全部达到绿色矿山建设标准， 生产矿山要按照绿色矿山建设标准加快改造升级，限期达到绿色矿山建设标准。 2025 年底前，全部矿山达到国家或自治区绿色矿山建设标准，不符合绿色矿山建设标准的矿山企业依法逐步退出市场。; 本项目为矿产资源勘探项目，勘探过程中采取防止生态破坏的措施，勘探结束后进行生态恢复，不会导致区域生态系统受损。; 符合. 6; 国家重点生态功能区要严格落实产业准入负面清单要求，在严格保护生态安全的前提下，鼓励和支持市场主体集约高效有序地发展符合主体功能定位的适宜产业；限制类产业要在规模产量、生产工艺、区位布局、清洁生产水平等方面严格执行有关规定，鼓励和引导市场主体对既有项目改造升级、入园入区；禁止类产业要严禁市场主体准入，行政机关不予审批、核准，不得办理有关手续。其他重点开发的城镇和重点生态功能区点状开发的城镇， 新建矿产资源开采加工、火电、化工、冶金、有色等重大项目，应实行更加严格的环境标准，相关项目必须符合相应领域的专项规划，必须开展环境影响评价和社会稳定风险评估等，不得损害生态系统的稳定性和完整性。; 本项目不属于《内蒙古自治区人民政府关于印发自治区国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）的通知》（内政发〔2018〕 11号）中限制类和禁止类行业类别。; 符合. 7; 畜禽养殖禁养区内不得新建、扩建和改建各类畜禽养殖场，限养区内严格限制新建和扩建各类规模化畜禽养殖场。适养区内现有的各类畜禽养殖场必须落实污染防治措施，对污水、废渣和恶臭应进行定期监测，确保排放的污染物达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）的限值要求，并符合污染物排放总量控制要求。 禁养区范围内的已建成的畜禽养殖场（小区） 和养殖专业户，由所在地人民政府负责责令限期搬迁、关闭或取缔。; 本项目不涉及。. 8; 建设对环境有影响的项目，建设单位应当根据国家关于建设项目环境保护分类管理的规定，按照对环境造成影响的程度，组织编制环境影响报告书、环境影响报告表或者填写环境影响登记表。 严格落实排污许可管理要求，加强排污许可证实施监管，督促企业采取有效措施控制污染物排放，达到排污许可证规定的许可排放量要求。; 本项目环境影响报告表正在编制中。. 表5 本项目与《巴彦淖尔市生态环境准入清单》中甘其毛都镇油田勘查用地及采矿用地准入要求的符合性 序号; 总体要求; 项目指标; 符合性. 空间布局约束. 1; 新建、改建、扩建项目均采用清洁生产工艺和技术，工业废水回用率达到 90%以上，工业固体废物资源化及无害化处理处置率达到 100%。要遏制重大、杜绝特别重大环境污染和生态破坏事故的发生。要逐步实现对行业排放的石油类污染物进行总量控制。; 本项目为新建探井项目，勘探期间生产废水全部回用，废泥浆、岩屑100%进行无害化处置，探勘过程中加强管理，遏制重大、杜绝特别重大环境污染和生态破坏事故的发生。; 符合. 2; 大力推行清洁生产，发展循环经济，强化末端治理，注重环境风险防范，因地制宜进行生态恢复与建设，实现绿色发展。; 本项目勘探工程采用水基钻井液，对环境影响较小，产生的废气、废水、噪声、固废均采取了有效防治措施，勘探结束后及时对临时占地进行生态恢复。; 符合. 3; 在环境敏感区进行石油勘探、开采的，要在开发前对生态、环境影响进行充分论证，并严格执行环境影响评价文件的要求，积极采取缓解生态、环境破坏的措施。; 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》中涉及环境敏感区指建设项目位于、穿（跨）越（无害化通过的除外）环境敏感区， 或环境影响范围涵盖环境敏感区。环境敏感区是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》 中针对该类项目所列的敏感区。 《建设项目环境影响评价分类管理名录》中针对该类项目无列明环境敏感区类别。故本项目不涉及环境敏感区。; 符合. 污染物排放管控. 1; 油田建设宜布置丛式井组，采用多分支井、水平井、小孔钻井、空气钻井等钻井技术，以减少废物产生和占地。; 本项目采用水平井钻井技术。; 符合. 2; 在油气勘探过程中，应根据工区测线布设，合理规划行车线路和爆炸点，避让环境敏感区和环境敏感时间。对爆点地表应立即进行恢复。; 本项目勘探过程中严格按照勘测定界范围施工，根据现场调查，井场周边不涉及环境敏感区; 符合. 3; 在测井过程中，鼓励应用核磁共振测井技术，减少生态破坏；运输测井放射源车辆应加装定位系统。; 本项目采用核磁共振测井技术，运输测井放射源车辆有加装定位系统; 符合. 4; 在开发过程中，伴生气应回收利用，减少温室气体排放，不具备回收利用条件的，应充分燃烧，伴生气回收利用率应达到 80%以上；站场放空天然气应充分燃烧。燃烧放空设施应避开鸟类迁徙通道。; 本项目伴生气经过液气分离后通过罐体顶部设置的放散管点火排放。; 符合. 5; 在油气开发过程中，应采取措施减轻生态影响并及时用适地植物进行植被恢复。井场周围应设置围堤或井界沟。应设立地下水水质监测井，加强对油气田地下水水质的监控，防止回注过程对地下水造成污染。; 本项目为勘探井，不涉及油气开采作业。; 符合. 6; 位于湿地自然保护区和鸟类迁徙通道上的油田、油井，若有较大的生态影响，应将电线、采油管线地下敷设。在油田作业区，应采取措施，保护零散自然湿地。; 本项目不涉及湿地自然保护区和鸟类迁徙通道。; 符合. 7; 油气田退役前应进行环境影响后评价，油气田企业应按照后评价要求进行生态恢复。; 本项目为勘探井，后续若需转开发井另行环评。; 符合. 8; 在钻井和井下作业过程中，鼓励污油、污水进入生产流程循环利用，未进入生产流程的污油、污水应采用固液分离、废水处理一体化装置等处理后达标外排。; 本项目在钻井勘探过程产生的钻井废水随同井下带出的岩屑进入泥浆循环罐中，沉淀后上清液循环利用，下层含岩屑泥浆拉运至内蒙古隆庆工程技术有限公司乌拉特中旗年产 2 万吨三七灰土项目去集中处置。 本项目井下作业废水采取带罐作业，井下作业废水全部回收， 其中洗井作业废水回收后可用于压裂液配制，不外排。压裂返排液及时拉运至建设单位桑合油田现有污水处理装置处理。; 符合. 9; 固体废物收集、贮存、处理处置设施应按照标准要求采取防渗措施。试油后应立即封闭废弃钻井液贮池。; 本项目废泥浆、岩屑勘探期间暂存于泥浆循环储罐中，定期拉运至内蒙古隆庆工程技术有限公司乌拉特中旗年产 2 万吨三七灰土项目去集中处置；事故状态产生落地油100%回收，采用专用收集桶收集，暂存于井场内危废暂存区内，待勘探结束后最终交由有危险废物处置资质的单位处置。危废暂存区采用1.5mm厚高密度聚乙烯(HDPE)防渗土工膜作为底层，渗透系数可以达到小于10-7cm/s。; 符合. 10; 应回收落地原油，以及原油处理、废水处理产生的油泥（砂）等中的油类物质，含油污泥资源化利用率应达到 90%以上，残余固体废物应按照《国家危险废物名录》和危险废物鉴别标准识别，根据识别结果资源化利用或无害化处置。; 事故状态产生落地油100%回收，采用专用收集桶收集，暂存于井场内危废暂存区内，待勘探结束后最终交由有危险废物处置资质的单位处置。危废暂存区采用1.5mm厚高密度聚乙烯(HDPE)防渗土工膜作为底层，渗透系数可以达到小于10-7cm/s。; 符合. 11; 对受到油污染的土壤宜采取生物或物化方法进行修复。; 本项目井场及泥浆循环罐区、放喷池等均设置防渗膜，避免含油废物污染土壤，若发生事故，要求建设单位对受到油污染的土壤宜采取生物或物化方法进行修复。; 符合. 环境风险防控. 1; 油气田企业应对勘探开发过程进行环境风险因素识别，制定突发环境事件应急预案并定期进行演练。应开展特征污染物监测工作，采取环境风险防范和应急措施，防止发生由突发性油气泄漏产生的环境事故。; 中国石油化工股份有限公司中原油田分公司内蒙采油厂已制定《突发环境事件应急预案》。; 符合. 2; 在油气集输过程中，应采用密闭流程，减少烃类气体排放。新建 3000m3 及以上原油储罐应采用浮顶型式，新建、改建、扩建油气储罐应安装泄漏报警系统。; 本项目为勘探井，不涉及油气集输。; 符合. 资源利用效率要求. 1; 在勘探开发过程中，应防止产生落地原油。其中井下作业过程中应配备泄油器、刮油器等。落地原油应及时回收，落地原油回收率应达到 100%。; 本项目钻井设备、试采设备、泥浆罐、储油罐下铺设1.5mm厚 HDPE土工膜，同时HDPE土工膜敷设外延0.5m 以上，以防止落地油污染土壤环境，试油过程中采取密闭输送至储罐内暂存，因此正常工况不会产生落地油。若操作不当，事故状态产生落地油，油类将落至防渗膜上。防渗膜将有效收集事故状态产生的落地油，落地油要求 100%回收，采用专用收集桶收集，暂存于井场内危废暂存区内，待勘探结束后最终交由有危险废物处置资质的单位处置。危废暂存区采用1.5mm厚高密度聚乙烯(HDPE)防渗土工膜作为底层，渗透系数可以达到小于10-7cm/s。; 符合. 2; 在钻井过程中，鼓励采用环境友好的钻井液体系；配备完善的固控设备，钻井液循环率达到 95%以上；钻井过程产生的废水应回用。; 本项目采用水基型钻井液体系，钻井液循环率达到 95%以上；钻井过程产生的废水澄清后回用于钻井。; 符合. 3; 在井下作业过程中，酸化液和压裂液宜集中配制，酸化残液、压裂残液和返排液应回收利用或进行无害化处置，压裂放喷返排入罐率应达到 100%。; 本项目所用压裂液于井场集中配制，本项目井下作业废水采取带罐作业，井下作业废水全部回收， 其中洗井作业废水回收后可用于压裂液配制，不外排。压裂返排液及时拉运至建设单位桑合油田现有1 套污水处理装置处理。; 符合. 4; 企业要严格落实矿产资源开发利用方案、环境影响评价文件，水土保持方案等要求，提高资源利用效率水平。; 评价要求建设单位在勘探过程中严格按照环境影响评价文件，水土保持方案等要求实施，以提高资源利用效率水平。; 符合. 综上所述，本项目符合国家和地方相关产业政策、相关规划，符合巴彦淖尔市生态环境分区管控要求。 8、与《内蒙古自治区人民政府关于印发自治区国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）的通知》（内政发〔2018〕11号）符合性分析 本项目位于内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都镇，根据《内蒙古自治区人民政府关于印发自治区国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）的通知》（内政发〔2018〕11号），乌拉特中旗属于负面清单中管控旗县，本项目钻井工程属于矿产资源地质勘察工程，不属于《内蒙古自治区人民政府关于印发自治区国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》中的管控行业，项目所在地亦不涉及自然保护区、世界文化自然遗产、风景名胜区、森林公园、地质公园、饮用水水源保护区等，因此，判定本项目不在环境准入负面清单内，符合要求，因此本项目应为环境准入允许类别。 综上所述，本项目拟建地点属于《内蒙古自治区主体功能区规划》中限制开发区域，项目类别不属于《内蒙古自治区人民政府关于印发自治区国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）的通知》（内政发〔2018〕 11号）中管控行业类别，因此判定本项目符合《内蒙古自治区国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》的要求。 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目位于乌拉特中旗甘其毛都镇图古日格嘎查，行政区划隶属乌拉特中旗甘其毛都镇管辖，查4601斜井地理位置坐标见表6、表7、表8，项目地理位置图见附图1。 表6 井场拐点坐标表 序号; 经纬度坐标; 2000坐标. 经度; 纬度; X; Y. 1; 107°45′02.16″; 42°05′51.11″; 4662500.208; 36479368.731. 2; 107°45′05.23″; 42°05′49.81″; 4662459.928; 36479439.119. 3; 107°45′02.33″; 42°05′46.93″; 4662371.194; 36479372.250. 4; 107°44′59.33″; 42°05′48.29″; 4662413.449; 36479303.347. 井口; 107°45′02.16″; 42°05′49.16″; 4667522.88; 19231178.98. 表7 生活区拐点坐标表 序号; 经纬度坐标; 2000坐标. 经度; 纬度; X; Y. 1; 107°44′56.42″; 42°05′44.56″; 4662298.278; 36479236.077. 2; 107°44′55.46″; 42°05′43.80″; 4662274.958; 36479214.054. 3; 107°44′54.47″; 42°05′44.30″; 4662290.568; 36479191.190. 4; 107°44′55.44″; 42°05′45.04″; 4662313.352; 36479213.706. 表8 井场道路拐点坐标表 序号; 经纬度坐标; 2000坐标. 经度; 纬度; X; Y. 1; 107°45′00.48″; 42°05′47.77″; 4662397.262; 36479329.743. 2; 107°44′56.42″; 42°05′44.56″; 4662298.278; 36479236.077. 3; 107°44′55.46″; 42°05′43.80″; 4662274.958; 36479214.054. 4; 107°44′49.20″; 42°05′38.04″; 4662097.772; 36479069.607. |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 一、建设内容及规模 1、项目名称：查4601斜井钻井工程 2、项目性质：新建 3、建设单位：中国石油化工股份有限公司中原油田分公司内蒙采油厂 4、建设地点：本项目位于乌拉特中旗甘其毛都镇图古日格嘎查。 5、建设内容及规模：本项目新建1口预探井：查4601斜井，主要功能是为查明油气藏类型、构造形态、油气层厚度及物性变化，评价油气田的规模、产能及经济价值，以建立探明储量为目的；本项目主要建设内容包括钻前工程、钻井工程和试油工程。钻前工程包括进场道路修建、井场平整、设备基础、活动房搭建等的建设；钻井工程组成部分包括钻井、录井、固井、完井，试油工程是对探井进行洗井、压裂、试油。 6、项目投资：本项目总投资为3474.2万元，环保投资128万元，占总投资的3.68%。 7、劳动定员及工作制度：本项目劳动定员30人，总勘探期60天（冬季不施工），每日24小时。 8、项目组成 本项目工程组成详见表9。 表9 工程组成一览表 工程类别; 项目名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 钻前工程; 主要包括进场道路修建、井场平整、设备基础、活动房搭建等的建设。; 新建. 钻井工程; 新建1口预探井：查4601斜井，井型为定向井，井场面积8926m2，设计井深为垂深3225m；; 新建. 试油工程; 对完钻井进行通井、洗井、试压、射孔、压裂后进行试油，记录油气产量；; 新建. 附属工程; 放喷池; 井场设1个放喷池，容积201.6 m3，尺寸12m*12m*1.4m，采用开挖基坑铺设防渗膜的形式，铺设1层厚度1.5mm的高密度聚乙烯（HDPE）防渗土工膜，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-10cm/s ，用于事故状态下，收集钻井放喷出来的油液及事故废水等；; 新建. 泥浆循环罐; 井场设置2个40m3的泥浆循环罐，用于钻井过程中泥浆的循环使用，最终底部沉淀的无法回用的泥浆则拉运至内蒙古隆庆工程技术有限公司乌拉特中旗年产 2 万吨三七灰土项目去集中处置。; 新建. 污水罐; 生活区设1个污水罐，容积为40 m3，用于暂存工作人员生活污水；; 新建. 柴油储罐; 井场设置一个地上柴油储罐，容积40m3，地面基础防渗，铺设1层厚度1.5mm的高密度聚乙烯（HDPE）防渗土工膜，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-10cm/s ；储罐四周设20cm高的围堰，围堰采用抗渗混凝土结构；; 新建. 污水回收罐; 井场设置4个50m3的污水回收罐，可循环利用，用以暂存生产废水，洗井作业废水回收后可用于压裂液配制，不外排。压裂返排液即产即拉，拉运至建设单位桑合油田现有1 套污水处理装置处理。; 新建. 储液罐; 井场设置2个40m3的储液罐，用以暂存井下采出水，罐区下方铺设1层厚度2mm的高密度聚乙烯（HDPE）防渗土工膜，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-10cm/s 。; 新建. 表土堆场; 在井场内设置一处表土堆场，用于堆存勘探前旗剥离的表土，堆土区为45×55m，堆土上铺防尘网，以加强表土土堆的稳定性，防止水土流失。; 新建. 危废暂存间; 运营期产生的废油集中收集后存放于危险废物暂存间，井场设一间20m2的危废暂存间，地面做防渗，铺设1层厚度1.5mm的高密度聚乙烯（HDPE）防渗土工膜，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-10cm/s ，并设置导流槽和收集池，建设满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)建设要求；; 新建. 材料库; 井场设1间材料库，面积为80 m2，地面硬化，用于暂存钻井期间各项施工材料，材料库为一般防渗区，防渗措施铺设1层厚度1.5mm的高密度聚乙烯（HDPE）防渗/土工膜，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s 。; 新建. 道路; 进场道路由当地牧民已建便道接入井场，新建路段长度约0.39km，路宽4.0m；; 新建. 公用工程; 生活区; 设1处生活区，占地面积875m2，建设办公用房、员工宿舍等，钢板结构；; 新建. 供水; 生产生活用水水源由周边牧民家购入，采用罐车运至施工场地；; /. 排水; 本项目在钻井勘探过程产生的钻井废水随同井下带出的岩屑进入泥浆循环罐中，沉淀后上清液循环利用，下层含岩屑泥浆拉运至内蒙古隆庆工程技术有限公司乌拉特中旗年产 2 万吨三七灰土项目去集中处置。 井下作业采取带罐作业方式，井下作业废水全部回收，其中洗井作业废水回收后可用于压裂液配制，不外排。压裂返排液及时拉运至建设单位桑合油田现有1 套污水处理装置处理； 生活污水依托建设单位桑合油田处理站现有一体化污水处理装置；; 依托. 供电; 柴油机发电；; 新建. 供暖; 项目冬季不施工，不涉及供暖；; /. 环保工程; 废气治理; 扬尘; 勘探期扬尘主要有道路扬尘、材料装卸扬尘、材料堆放扬尘、施工作业扬尘。经采取洒水降尘、材料堆放区苫盖、表土堆场苫盖、运输车辆加蓬布苫盖等抑尘措施，扬尘对环境影响较小；; 新建. 柴油机废气; 采用符合国家产品质量标准柴油机，且由于柴油机使用时间较短，周边扩散条件较好，故产生的废气不会对周边环境产生明显的影响；; 新建. 伴生气燃烧废气; 试油阶段勘探井伴生气体主要为天然气及少量非甲烷总烃，伴生气经过液气分离后通过罐体顶部设置的放散管点火排放，排放高度为15m。; 新建. 储油罐挥发废气; 采用防腐储罐，采用环密技术防止烃类泄漏及挥发；设置切断系统，对管线、阀门等进行定期的检查、检修。; 新建. 废水处理; 生活污水; 生活污水勘探期间暂存于污水罐（存满即拉），本项目污水产生量为1.44m3/d（86.4 m3/勘探期），分20天处理完，污水罐暂存，拉运至建设单位桑合油田集中处理站现有1 套 10m3/d 一体化污水处理装置，距离约2.56km，污水处理设施现有处理量约为4 m3/d，剩余处理量可以容纳本项目产生生活污水；; 依托. 井下作业废水; 井下作业采取带罐作业方式，井下作业废水全部回收，其中洗井作业废水回收后可用于压裂液配制，不外排。压裂返排液采用专用废液收集罐收集后及时运至建设单位桑合油田现有1 套污水处理装置（处理能力 25万 t/a，685m3/d、现在实际处理量为472.6m3/d）处理，本项目生产废水产生量为104.8 m3/勘探期，；; 新建. 采出液; 采出液含有一定水量，本项目区不进行油水分离，暂存于储液罐中，随原油一同拉至建设单位桑合油田处理站现有1 套污水处理装置处理；; 依托. 噪声治理; 机械噪声; 钻井过程中产生的机械噪声包括柴油机组、发电机组、钻机、泥浆泵以及其他各种转动所产生的噪声，经采取减振隔声、优化总体布置，加之建设周期短，噪声影响随着钻探结束而消失；; 新建. 固废 处理; 废泥浆 岩屑; 本项目钻井采用水基泥浆，根据《危险废物排除管理清单（2021年版）》的公告（公告 2021年 第66号）可知，本项目钻井废泥浆属于一般工业固体废物，钻井过程中产生的废钻井泥浆、岩屑暂存于泥浆循环储罐中，定期拉运至内蒙古隆庆工程技术有限公司乌拉特中旗年产 2 万吨三七灰土项目去集中处置。; 新建. 生活垃圾; 勘探期生活垃圾应收集到的垃圾箱内，按照当地环卫部门要求定期清运处理；; 新建. 落地油; 本项目井下作业时带罐作业，落地油 100%回收，暂存于危废暂存间，勘探结束后交由有相应危险废物处理资质的单位处置；施工单位应及时回收落地油等废物，在油管管桥下等部位铺三防布，防止原油落地，同时辅以人工收油方式，减少进入环境的落地油数量。采用“绿色修井技术和配套设备”，以原油不出井筒为目标，达到“三不沾油”，即井场不沾油、设备不沾油、操作工人身上不沾油；; 新建. 废防渗膜; 勘探结束后废防渗膜收集，交由有相应危险废物处理资质的单位处置。; 新建. 生态; 勘探工程结束后，若有开采价值则保留井口，对其余临时占地内的土地进行平整覆土，播撒草籽，恢复植被，若无开采价值，则封井口，井场全部进行平整恢复植被。; 新建. 依托工程; 桑合油田集中处理站; 中原油田分公司内蒙采油厂内蒙白音查干油田原油产能建设工程位于乌拉特中旗西北部的甘其毛都镇境内，项目共包含三个油田块，其中桑合油田配套有原油处理系统1 套，处理能力 10万 t/a（274 t/d），目前实际处理量为3.54t/a（96.98 t/d），污水处理装置1 套，处理能力25万 t/a（685 t/d），目前实际处理量为17.25万t/a（472.6t/d），10m3/d 一体化污水处理装置1 套，处理能力10m3/d，目前实际处理量为4m3/d，均正常运行，本项目新增生产废水量为104.8 m3/勘探期，生活污水量86.4 m3/勘探期（分20天处理完），处理设施可以容纳本项目产生污废水，运输距离约为1.8km，依托可行。; 依托. 内蒙古隆庆工程技术有限公司乌拉特中旗年产 2 万吨三七灰土项目; 《内蒙古隆庆工程技术有限公司乌拉特中旗年产 2 万吨三七灰土项目》位于巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都镇巴音查干嘎查中原油田内蒙采油厂后四厂大院内，占地面积为 6670m2， 主要建设泥浆处理车间、泥浆池、晒泥场、 办公区、 一般固废暂存间。生产规模为2万t/a三七灰土，原料为中原油田内蒙采油厂产生的含页岩屑泥浆，项目于2024年2月2日取得巴彦淖尔市生态环境局乌拉特中旗分局出具的环境影响报告表的批复（见附件9）。项目已于2025年5月通过竣工环境保护验收，验收意见见附件10。运输距离约为20km。; 依托. 二、钻井工程 1、钻探目的 ①评价桑合洼陷带腾格尔组下段砂砾岩扇体储层展布与含油气情况。 2、完钻原则 井底 50m 无油气显示定深完钻。 3、井身结构 表10 井身结构数据表 开钻次序; 井段 m; 钻头尺寸 mm; 套管尺寸 mm; 水泥返深 m. 导管; 0～100; 444.5; 339.7; 地面. 一开; 0～1350; 311.2; 244.5; 地面. 二开; ～3746.99; 215.9; 139.7; 地面. 图2 井身结构示意图 4、主要设备 项目生产主要设备见下表。 表11 主要设备一览表 名称; 型号; 规范或特征; 载荷kN; 数量. 钻机; ZJ40; 2250. 井架; TJ225/43A; 高 43m; 2250; 1. 天车; TC-225; 六轮; 2250; 1. 游车; YC-225; 五轮; 2250; 1. 大钩; DG-225; 2250; 1. 水龙头; SL-225; 中心管通径75mm; 2250; 1. 绞车; JC-40; 735KW. 转盘; ZP-275; 通孔直径698.5mm; 4500; 1. 井架底座; 2250; 1. 钻井泵; 3NB-1300; 956kw; 2. 动力机; G12V190PZL; 882kw; 3. 防喷器; FH、FZ系列; 1. 控制系统; FKQ6406B; 1. 振动筛; ZS2400×1200; 单筛处理量≥20L/s; 2. 除砂器; ZQJ300×2; 处理能力≥227m3/h; 1. 液气分离器; NQF1200/1.6; 最大处理量215m3/h; 1. 除泥器; ZQJ100×10; 处理量≥120m3/h; 1. 除气器; LCH-50; 处理量90~144m3/h; 1. 离心机; GLW485×842-NA; 处理量≥30m3/h; 1. 储备罐; ZXZ; 按需. 5、取心 钻井取心原则：腾下段见油迹及以上显示取心 40m 。 6、钻井液体系 根据地层情况，导管采用预水化膨润土钻井液，一开采用低固相聚合物钻井液，二开采用低固相聚合物钻井完井液体系。 表12 钻井液性能指标表 井; 开钻次序; 密度g/cm3; 钻井液类型; 配方. 查46斜井; 导管; 1.06-1.10; 预水化膨润土钻井液; 淡水+4%～6%膨润土+0.2%～0.3%Na2CO3+0.1%～0.3%HV-CMC. 一开; 1.06-1.10; 低固相聚合物钻井液; 淡水+4%～5%膨润土+0.2%～0.5%Na2CO3+0.2%～0.3%包被絮凝剂+0.3%～0.5% NH4-HPAN+0.3%～0.5% LV-CMC+0.3%～1.0%聚合物降滤失剂. 二开; 1.15-1.21; 低固相聚合物钻井液; 淡水+4%～5%膨润土+0.2%～0.5%Na2CO3+0.2%～0.3%包被絮凝剂+0.5%～1% LV-CMC+0.3%～1.0%聚合物降滤失剂. 7、主要原辅材料 本项目主要原辅材料用量见下表。 表13 主要原辅材料情况表 单位：t 序号; 材料名称; 规格型号; 化学成分; 用量. 1; 柴油; /; 19 t. 2; 清水; /; 812.3. 3; 基础材料; 膨润土; 膨润土; 18 t. 4; 基础材料; Na2CO3; Na2CO3; 2 t. 5; 增粘剂; HV-CMC; 1 t. 6; 降滤失剂; LV-CMC; 1.5 t. 7; 防塌润滑剂; NH4HPAN; 1.5 t. 8; 包被絮凝剂; 1 t. 9; 降滤失剂; COP-HFL/LFL; 1.5 t. 10; 硬度调节剂; NaOH; NaOH; 2 t. 钻井泥浆初期在场地内配备并储存于钻井泥浆循环罐中，调配钻井泥浆原料（如膨润土等）分区分类贮存于井场材料堆场内。材料堆场上部设苫布遮盖。各种钻井材料袋装或者罐装，无散装物料存储。材料堆场下铺1.5mmHDPE设防渗膜，防止物料泄漏污染土壤及地下水。 三、试油工程 1、主要设备 本工程对完钻后的 1口新井进行试油，试油主要包括测井、油气测试、完井等工序组成，试油期主要设备见表14。 表14 主要设备一览表 序号; 名称及型号; 单位; 数量. 1; 上65T车载式联合作业机; 台; 4. 2; FZ18-21型防喷器; 台; 3. 3; FZ18-35型防喷器; 台; 2. 4; φ73mm平式旋塞; 个; 4. 5; φ73mm加大旋塞; 个; 4. 6; φ59mm×1000mm油管内径规; 个; 4. 7; φ73mm笔尖; 个; 4. 8; φ38mm抽油长泵（带卸油器）; 台; 4. 9; φ73mm加大油管; 米; 9560. 10; 350型采油井口; 套; 1. 11; 210型采油井口; 套; 3. 12; φ19mm抽油杆; m; 3450. 13; φ22mm抽油杆; m; 2150. 14; φ36mm空心抽油杆; m; 3800. 15; φ36mm空心抽油杆短节; 根; 16. 16; φ36mm空心杆光杆; 根; 4. 17; 光杆方卡子; 个; 8. 18; 防砂筛管; 根; 4. 19; 丝堵; 个; 4. 20; φ19*22mm抽油杆变扣; 个; 4. 21; φ22*36mm抽油杆变扣; 个; 4. 22; 空心光杆密封器; 个; 4. 23; 空心抽油杆加热电缆; m; 4000. 24; 空心抽油杆配套电源及变频器等; 套; 4. 25; 高效油气分离器; 个; 2. 26; 电缆三通; 个; 4. 27; φ73mm平式油管; m; 1700. 28; φ73mm平式变加大变扣; 个; 4. 29; 污水回收罐; 个; 4. 30; 储液罐; 个; 2. 根据油田前期勘探及项目周围勘探井试油结果分析，本勘探区域地层主要生产原油，伴生气含量较小，试油期间气液分离器分离出的采出液进入储液罐内，两相分离器分离的少量伴生气进入放喷装置。分离器入口管线使用内径不小于78mm的高压耐火软管线，并用基墩固定。进出口管线、排气管线应采用法兰连接，排气管线内径不小于150mm，接出井口50m远，每10～15m固定牢靠，并安装立式点火装置，配套防回火与自动点火装置。 2、主要原辅材料 表15 压裂用料明细表 单位：kg 名称; 数量; 单位; 储存方式. 原胶; 430; m3; 罐装. 活性水; 50; m3; 罐装. 交联剂; 2200; kg; 罐装. 降滤失剂; 1750; kg; 罐装. 复合破胶剂; 300; kg; 罐装. 三、项目占地 本项目总占地面积约为11390m2，均为临时占地，占地类型为天然牧草地。根据乌拉特中旗林业和草原局出具的《关于中国石油化工集团有限公司2025年在内蒙古自治区油气田勘探项目（查4601斜井）临时占用草原审核同意书》可知，本项目占用基本草原，占用基本草原面积为11390m2，项目占地面积及类型见表16。 表16 项目占地一览表 单位：m2 工程名称; 占地性质; 占地类型; 占地面积. 井场; 临时占地; 天然牧草地; 8926m2. 生活区; 临时占地; 天然牧草地; 875 m2. 进场道路; 临时占地; 天然牧草地; 1589 m2. 合计; 11390m2. 钻井工程结束后，各项临时占地均进行平整，恢复原地貌。 四、公用工程 A、供水 本项目主要用水为施工用水和生活用水。水源从由周边牧民家购入，采用罐车运至施工场地。 本项目施工人员30人，用水定额按60L/人·d，则生活用水量为1.8m3/d，施工天数按60天计，则生活用水总量为108m3。 施工用水为钻井用水、试油期洗井用水、压裂液配制用水，类比中原油田本探区其他已完钻钻井工程，钻井用水量为平均每米进尺用水量约0.2m3，本项目钻井总用水量为749.2m3；试油期洗井用水量为150m3/井，压裂液配置用水量约为平均每米进尺用水量约0.14m3，则压裂用水总量为524.4m3。 B、排水 该项目排水主要为生活污水及试油井下作业废水。 本项目钻井废水随同井下带出的岩屑进入泥浆罐中，沉淀后上清液循环利用，下层含岩屑泥浆拉运至内蒙古隆庆工程技术有限公司乌拉特中旗年产 2 万吨三七灰土项目去集中处置。故本项目无钻井废水排放。 本项目不进行油水分离，采出液进入储液罐贮存，存满即拉，由罐车拉运至建设单位桑合油田污水处理装置进行处理，无采出水产生。 井下作业采取带罐作业，井下作业废水包括：洗井作业废水及压裂返排液。本项目以试油期各进行洗井作业1次、压裂作业1次计，洗井废水量按用水量的80%计，则洗井废水产生量为120m3，压裂返排液按用水量的20%计，则压裂返排液产生量为104.8 m3，全部进入井场污水回收罐中，本项目井场设置4个50m3的污水回收罐，用以暂存生产废水，其中洗井作业废水回收后可用于压裂液配制，不外排。压裂返排液即产即拉，拉运至建设单位桑合油田现有1 套污水处理装置处理，洗井、压裂废水均为一次产生。 生活污水产生量按用水量的80%计，即1.44 m3/d，施工天数60天，总产生量为86.4m3。生活污水勘探期间暂存于污水罐，存满即拉，拉运至建设单位桑合油田处理站现有一体化污水处理装置。 表17 项目水平衡一览表 单位：m3/勘探期 类别; 规模; 用水指标; 用水量; 损耗量; 废水 产生量; 排水去向. 钻井用水; 3746m; 0.2m3/m; 749.2; 749.2; 0; 沉淀后上清液循环利用，下层含岩屑泥浆拉运至内蒙古隆庆工程技术有限公司乌拉特中旗年产 2 万吨三七灰土项目去集中处置. 洗井用水; 1次; 150m3/井; 150; 30; 120; 洗井作业废水回收后可用于压裂液配制. 压裂用水; 3746m; 0.14m3/m; 524.4; 419.6; 104.8; 采用专用污水回收罐收集后拉运至建设单位桑合油田现有1 套污水处理装置处理. 生活用水; 30人; 60L/人·d; 108; 21.6; 86.4; 生活污水暂存于污水罐，存满即拉，拉运至建设单位桑合油田处理站现有现有一座一体化污水处理装置. 149.9 108 生活用水 钻井用水 泥浆循环系统 812.3 进入泥浆、岩屑系统 总用水量 拉运至桑合油田 749.2 86.4 损耗21.6 污水罐 86.4 洗井用水 压裂用水 149.9 150 404.4 污水罐 污水罐 桑合油田 120 120 104.8 104.8 上清液599.3 损耗30 损耗419.6 图3 本项目水平衡图（单位：m3/勘探期） C、供电 本项目供电采用柴油发电机组发电，工程共配置3台柴油发电机组，钻井期间2用1备，其型号为CAT3512B，功率为1040KW。 D、供暖 项目冬季不施工，不涉及供暖。 五、依托工程 1、桑合油田集中处理站 （1）建设基本情况： 内蒙白音查干油田原油产能建设工程于2014年9月19日取得内蒙古自治区环境保护厅关于中原油田分公司内蒙采油事业部关于内蒙白音查干油田原油产能建设工程环境影响报告书的批复（内环审[2014]163号），见附件7，并于2019年6月完成竣工环境保护验收。根据《内蒙白音查干油田原油产能建设工程竣工环境保护验收调查报告》，中原油田分公司内蒙采油厂内蒙白音查干油田原油产能建设工程位于乌拉特中旗西北部的甘其毛都镇境内，项目共包含三个油田块：桑合油田、达尔其油田、锡林好来油田，其中桑合油田配套有原油处理系统1 套，处理能力10万 t/a（274 t/d），污水处理装置1 套，处理能力 25万 t/a（685 t/d），10m3/d 一体化污水处理装置1 套。 桑合集中处理站污水处理系统处理能力为25万t/a，现有设施主要有2000 m3污水池1座，100 m3除油罐2座，100 m3斜板罐2座，40 m3缓冲罐2座，200 m3处理后污水存储罐2座，加压泵2台，3 m3滤罐2座，污水加药装置1套。目前年处理污水17.25万吨。 污水处理工程的处理工艺主要是将污水经处理后回注地下而设计的，污水处理的主要目的是用于回注地下进行驱油，所要去除的主要污染物是油、悬浮物以及对管线、设备有腐蚀作用和结垢倾向的微生物和金属离子等。所采用的处理方法以物理法和物化法为主，主要有自然除油、聚结除油、混凝沉降、过滤。用到的药剂主要有调节 PH 的碱液，为加快沉降用的阻凝剂和絮凝剂。自然除油主要的设备为除油罐，利用油、水相对密度差，采用物理法进行除油。 图4 桑合处理站污水处理工艺流程图 桑合油田现有生产污水处理装置1 套，处理能力 25万 t/a，685 t/d（目前实际处理量为472.6t/d），10m3/d 一体化生活污水处理装置1 套（目前实际处理量为4m3/d），均正常运行，生产废水处理后符合《碎屑岩油藏注水水质推荐指标及分析方法》（SY/T5329-2012）要求后可用于回注驱油。生活污水处理后达到 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）标准用于处理站周边绿化，不外排。桑和集中处理站现有废水处理装置水质检测报告见附件12。 （2）依托可行性 本项目试油期各进行洗井作业1次、压裂作业1次计，洗井废水量为120m3，压裂返排液为104.8m3，全部进入井场污水回收罐中，本项目井场设置4个50m3污水回收罐，循环利用，用以暂存洗井废水及压裂返排液，其中洗井废水回收后可用于压裂液配制，压裂返排液即产即拉，拉运至建设单位桑合油田现有1 套处理能力为 25万 t/a（685 t/d）的污水处理装置处理，目前实际处理量为472.6t/d，本项目生产废水产生量为104.8 m3/勘探期，剩余量满足本项目废水处理需求。现有10m3/d 一体化生活污水处理装置1 套，目前实际处理量为4m3/d，本项目生活废水产生量为86.4m3/勘探期，分20天处理完。现有处理设置剩余处理量可以容纳本项目产生污废水，且处理污水类型与本项目相同，因此依托可行。 2、内蒙古隆庆工程技术有限公司乌拉特中旗年产 2 万吨三七灰土项目 （1）建设基本情况 《内蒙古隆庆工程技术有限公司乌拉特中旗年产 2 万吨三七灰土项目》于2024年2月2日取得《巴彦淖尔市生态环境局乌拉特中旗分局关于内蒙古隆庆工程技术有限公司乌拉特中旗年产 2 万吨三七灰土项目环境影响报告表的批复》（乌中环审发[2024]3号），见附件9，项目已于2025年5月通过竣工环境保护验收，验收意见见附件10。目前项目正常运行，项目建设地点位于内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都镇巴音查干嘎查中原油田内蒙采油厂后四厂大院内，总占地面积为 6670m2， 主要建设泥浆处理车间、 泥浆池、晒泥场、 办公区、 一般固废暂存间。生产所用原料主要为中原油田内蒙采油厂施工产生的含岩屑泥浆，本项目产品2万t/a三七灰土用于中原油田分公司内蒙采油厂施工井场及生产路面路基铺设。 生产工艺流程如下： 图5 生产工艺流程图 工艺流程简述： 1）泥浆池、搅拌 本项目利用提升泵将含页岩屑泥浆从泥浆池提升到泥浆罐， 向泥浆罐中加入药剂絮凝剂后搅拌均匀，使含页岩屑泥浆与絮凝剂充分混合， 将粒径较小的页岩屑絮凝，以便于脱水，减少压滤废水中悬浮物浓度。 2）压滤脱水 经絮凝后的页岩屑通过渣浆泵输送至压滤机脱水， 脱水至含水率 17%，压成泥饼。 压滤废水暂存于清水池， 每两天拉运至锡林好来油田污水处理站处理。 3） 搅拌池 页岩屑泥浆与粉状石灰粉（石灰粉与页岩屑泥浆比例为 3:7） 分别通过密闭传送带输送至搅拌罐中（由于泥浆的含水率为 50%， 石灰粉与泥浆充分的混合，基本无粉尘），后经泥浆压滤脱水机处理， 得成品三七灰土。成品由输送带输送至晾晒区， 然后运运至现场使用。 （2）依托可行性 内蒙古隆庆工程技术有限公司乌拉特中旗年产 2 万吨三七灰土项目项目现已建成并投产，项目已于2025年5月通过竣工环境保护验收。此项目生产规模为2万t/a三七土，所用原料含页岩屑泥浆量为23900t/a，目前已接收处理量约为10380 t，本项目含岩屑泥浆产生量为713.46m3，约为1419.65t，处理能力可以接纳，且三七土项目建设初衷即为接收处置中原油田内蒙采油厂施工产生的含岩屑泥浆，实现“钻井工艺泥浆不落地”，因此依托可行。 （3）运输管理要求 本项目废弃泥浆、岩屑产生量为713.16m3/勘探期，泥浆循环储罐容积为40m3，钻探天数约为60天，则含岩屑泥浆产生量为11.89 m3/d，在无特殊情况下，每3天应安排专业车辆拉运，确保可以不在现场暂存。在运输过程中严格执行三联单制度；业主单位需做好各项防范措施和应急措施，使意外事故危害降到最小。运输路线应选择避开环境敏感区，运输过程中应当严格根据已经选定的路线进行转运，不得擅自更改运输路线。对运输参与人员进行环境保护教育培训，提升应对泄漏等风险事故的应对能力。制作运输路线需要穿越的各个行政区域相应的环境保护等主管部门的通讯录，提升应急反应能力，将可能造成的环境影响降至最低。 |
| 总平面及现场布置 | 本项目总占地面积为11390m2，井场主要包括方井、机房、电控房、泥浆泵、泥浆循环系统、泥浆储罐、放喷池等。 在井场的中部布设方井、井架基础，方井右侧主要布设机房和电控房，在井场的右后角为泥浆循环系统及泥浆储存罐。距井口100m处修建1座放喷池，尺寸为12m*12m*1.4m。生活区布置于井场西侧约140m处，占地面积875m2，建设办公用房、员工宿舍等，进场道路由当地牧民已建便道由西北方向接入井场，新建路段长度约0.39km，路宽4.0m，项目总平面布置图见附图2、附图3。 |
| 施工方案 | 工艺流程简述（图示）： 1、钻井工程 勘探工艺流程及产污节点见图6 图6 工艺流程及产污环节示意图 本项目采用常规水基泥浆钻井工艺。本项目以柴油发电机提供动力，通过电动钻机带动钻杆、钻头切削地层。钻井分为两个井段，每个井段使用不同的钻井液。 一开：钻井液经管线注入钻杆，通过钻杆到达钻头进入切削层面；钻杆上连有螺旋输送装置，通过钻头而切下的岩屑与钻井液混合通过螺旋输送装置到达地面。钻井产生的岩屑和钻井泥浆利用振动筛分，分离的钻井泥浆经泥浆循环罐处理后再次通过泥浆泵进入气井循环利用。 二开：钻进过程循环进行，不断加深进尺，直至目的井深。钻井中途会停钻，以起下钻具、更换钻头、检修设备等。此工序主要污染物为废气、噪声、钻井废泥浆。 录井：在钻进过程中，用岩矿分析、地球化学、地球物理等方法，观察、采集、记录、分析随钻过程中的固体、液体等井筒返出物信息，以此建立录井地质剖面、发现油气显示、评价油气层。 测井：根据地质需要，选用适合的测井项目对钻开地层进行电测，最终根据电测曲线了解地层的特征及地层含油、气情况。 本项目采用Eclips5700以上组合测井系列，对全井段进行电传测井，Eclips5700测井属电传型号成像测井系统，分为地面装备（井下电传信号收集设备、计算机分析终端组成）、电缆（500kb/s传输速率电缆）、井下仪器（地层微电阻率扫描、偶极横波声波、超声波成像仪、地震成像、地层动态检测仪、方位电阻率成像、核孔隙度岩性仪、自然伽马测井、阵列声波等）。 固井：固井工程包括下套管和注水泥两个过程，先下好套管，水泥经供灰罐落入下灰漏斗，在水力喷射管内与水混合形成水泥浆，再经固井泵加压通过管线注入气井。下套管注固井液之后，在水泥凝固期间安装井口，并进行套管试压，以检测固井质量。固井质量的全部指标合格后才能进入完井测试阶段。此工序无污染物产生。 2、试油工程 钻井工艺流程及产污节点见图7。 图7 试油作业工艺流程图 试油就是利用专用的设备和方法，对通过地震勘察、钻井录井、测井等间接手段初步确定的可能含油（气）层位进行直接的测试，并取得目的层的产能、压力、温度、油气水性质以及地质资料的工艺过程。 勘探井完井后，为取得油气储层压力、产量、流体性质等所有特性参数，满足储量计算和提交要求的整套资料录取和分析处理解释的过程。侧重将地层流体采出地面、计算产量、分析性质/化验成分。 试油队在地面安装试油架，打开井口，若井筒内有杂质需先进行洗井，否则不需要，直接利用射孔枪对目的层进行射孔，射孔的目的是建立地层和井筒的连通。射孔管柱至预定位置，使射孔枪对准目的层，进行射孔操作。射孔弹穿油层套管、水泥环并穿透油层一定深度，从而建立起油（气）流的通道。射孔后从下往上试油（两目的层之间安装封隔器），若井内压力不够则需使用压裂液增加油流通道，如果油井自喷，则安装油嘴，将出油（水、气）输送至地面；如果油井不能自喷，在井下安装抽吸泵，将井筒内的流体输送地面。 油井采出液经集油管道进入储液罐内暂存，由罐车拉运至建设单位桑合油田集中处理站处理。根据一段时间内的采出量计算油气产量，据此判断是否达到具备试采转为开发井的石油地质储量的要求。 试油结束后，具有工业油流的，保留井口采油设备，进入试采阶段（需另行履行环保手续）。试油结束后无开采价值则拆除试油设备，进行封井作业。试油过程中，由井口接密闭的试油管汇，进入储液罐。整个试油过程中，严禁井筒出来的流体散落到地面。此工序主要污染物为可能产生的伴生气、洗井废水、压裂返排液、噪声及含油污泥等。 本项目是勘探项目，只进行勘探试油，不涉及注水试采开采工序。 3、完井 试油作业结束后，如该井具备商业开采价值，则对其进行关井，后期根据油田开发要求转为开采井（转为产能井从事生产活动，需另行履行环保手续）。如该井不具备开采价值，则对地面设施进行拆除，油气井报废或退役后，应按照 SY/T 6628、SY/T 6646 和《废弃井封井回填技术指南(试行)》的相关要求执行。此工序无污染物产生。 （1）临时封井工艺： 1）处理井口，刮削井筒。 2）井下采用封井器封井。 3）检查封井气密性，所封油井必须达到井口各部紧固、不渗不漏、套管、总阀门、螺栓齐全。 图8 临时封井示意图 4）封井结束后，拆除井口，安装单流凡尔，单流凡尔外安装5—8mm钢板焊成的护罩，护罩内壁和单流凡尔之间要有一定的间隙，护罩形状为方形或圆形，护罩外壁和顶面要点焊井号。 5）护罩外灌注钢筋水泥井口护墩，护墩钢筋骨架网直径58cm，用直径5mm的钢条编制，密度为5cm×5cm×5cm。 6）护墩外表应为光滑水泥面的圆柱体，自地面以下80cm起到地面以上80cm止，直径60cm，顶面有清晰的刻印刷漆的红色井号标识，四周应标明“危险勿动！”的字样。移交勘探井所在井场归属的采油部门管理，对勘探井定期巡视。若后续利用该勘探井从事生产活动，需另行履行环保手续。 （2）永久封井工艺： 完成录井、测井、井下资料收集后，若不具有开发价值的工业油流则进行封井作业。要求所有关键性层段之间应隔离开。主要包括以下主要工作： 1）隔离各个油气层和处理废水的层段，并在最下部淡水层的底部打一个水泥塞； 2）打地表水泥塞，阻止地面水渗入井内，并流入淡水层，同时限制井内流体流出地表，从而保护土壤； 3）为防止层间窜流干扰邻近井的开发，在废弃井井内选择水泥塞或桥塞的位置，要确保隔离开已确认有生产能力的油气层和注水层，使井内所有注采井段都被隔离开，将油气限制在各自的层段内，阻止各层之间的井内窜流； 4）恢复地貌，去掉井口装置和割掉一定深度以上的表层套管，并使废弃井和土地使用的矛盾最小化，并在井口位置处安装可供识别的标志，加以保护，防止人为破坏。 图9 永久封井剖面示意 提出所有井下油管和井下工具，井口下挖2m，割掉井口套管，用电焊封死井口，并注入水泥分别对井口段、套管水泥返高段、封固井口，然后用表层土覆盖，井场恢复原状。 封井后环保措施： 工程结束后，对钻井井场能重复利用的设施搬迁利用，不能利用的统一收集交回收单位处置；对构筑的设备基础拆除后作业场地进行平整，清除场内固体废物，对钻井场地等临时占地实施复垦、生态恢复。 |
| 其他 | 无 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 一、主体功能区规划 本项目位于巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都镇，根据《内蒙古自治区主体功能区规划》，乌拉特中旗属于阴山北麓草原生态功能区，为国家重点生态功能区，本项目所在区域属于国家级限制开发区域。本项目与内蒙古自治区主体功能区规划的位置关系图见图7。 本项目属于能源和矿产勘探项目，施工期较短，本项目无废水外排，不会对地表水环境产生影响。施工期严格控制作业区面积，对作业人员进行生态培训，不随意丢弃垃圾，不在道路、井场以外的地方行驶和作业，保持临时征地区域以外的植被不被破坏，施工结束按照复垦方案进行场地植被恢复，在严格落实防治措施的前提下，项目施工不会对区域生态造成破坏，因此对生态环境影响较小。按照复垦方案要求进行复垦后，制定生态监测计划，确保项目完成后恢复到原有状态，不会对当地农业生产、生态环境造成破坏和影响。因此本项目符合《内蒙古自治区主体功能区划》。 二、生态功能区划 本项目位于巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都镇图古日格嘎查，根据《内蒙古自治区生态功能区划图》，项目所在区域属于Ⅳ-1-4乌兰察布荒漠草原防风固沙生态屏障功能区。区域内无自然保护区和风景名胜区，该区域为草原区向荒漠区的过度区，并接近荒漠的一端。在生态系统组成上，在剥蚀残丘和高平原低地上分布有草原化荒漠，自然植被类型基本上为草原化荒漠与荒漠草原植被为主，局部区域分布有隐域性植被低湿地植被类型。 本项目无废水外排，不会对地表水环境产生影响。施工期严格控制作业区面积，对作业人员进行生态培训，不随意丢弃垃圾，不在道路、井场以外的地方行驶和作业，保持临时征地区域以外的植被不被破坏，施工结束按照复垦方案进行场地植被恢复，在严格落实防治措施的前提下，项目施工不会对区域生态造成破坏，因此对生态环境影响较小。综合分析，本项目建设符合内蒙古自治区生态功能区划相应的要求。 三、生态环境现状 本项目生态现状调查采用资料收集法、现场调查法、遥感解译法相结合的方法，生态现状以2025年9月Sentinel-2号遥感影像数据为数据源，空间分辨率10m，结合Bigmap、奥维地图等网络平台中的高分辨率影像数据，依托ENVI、PCI、ArcGIS等作为生态环境专题因子分布现状和变化信息遥感解译提取的软件平台，采用人机交互解译方法进行生态环境信息提取，遥感解译范围为项目边界外延1km。 1、植被现状评价 本项目位于乌拉特中旗甘其毛都镇图古日格嘎查，该区域为草原区向荒漠区的过度区，自然植被类型基本上为草原化荒漠与荒漠草原植被为主，区域范围内常见植物名录见表18。 表18 项目所在地区常见植物名录 科名; 序号; 植物名称. 中文名称; 拉丁名称. 禾本科 Gramineae; 1; 戈壁针茅; Stipa gobica Roshev. 2; 沙生针茅; Stipa glareosa P.Smirn. 3; 石生针茅; Stipa kLemenzii Reshev. 4; 花眉草; Eragrostis Pilosa(L.)P.B.. 5; 无芒隐子莘; Cleistoggen mutica Keng. 6; 糙隐子草; Cleistoggen sp arrosa(Trin) Keng. 7; 芨芨草; Achnatherum splendens(Trin.)Nevski. 菊科 Conlpositae; 8; 蓍状亚菊; Ajania achilleoides(Turcz.)Ling. 9; 冷蒿; Artemisia frigida Willd.. 10; 麻花头; Serratula centauroides L.. 11; 叉枝鸭葱; Scorzonera divaricata Turcz. 藜科 Chenopodiaceae; 12; 驼绒藜; Ceratoides lalen(J.F .Gmel)Reveal.Holmgren. 13; 雾冰藜; Bassia dasyphyllaFisch .et Mey. 14; 松叶猪毛菜; Salsola lari cifoliaf (Turcz.)Litw. 豆科 Leguminosae; 15; 狭叶锦鸡儿; Caragana Stnophylla Pojark. 16; 藏锦鸡儿; Caragana tibetica kom. 17; 刺花柄棘豆; Oxytropis DC.. 18; 鹅绒委陵菜; Potentilla anserine L.. 百合科 Liliaceae; 19; 蒙古葱; Allium mongolicum Regel. 20; 多根葱; Allium polyrhizum Turcz. 十字花科 Crucifcrac; 21; 燥原荠; Ptilotrichum canesescens C .A .Mey. 蒺藜科 Zygophyllaccae; 22; 匍根骆驼蓬; Peganum nigellasrtum Bunge. 23; 霸王; Zygophyllum xanthoxylum(Bunge)Maxim. 旋花科 Conulvulaceae; 24; 银灰旋花; Convlvulus ammannii Dersr. 柽柳科 ReaumuraL; 25; 红砂; Reaumura soongoric a{Pall)Maxim. 2、植被分布现状 据资料收集、现场踏勘及遥感解译可知，项目区及评价区植被类型如下： 表19 项目区植被类型表 序号; 植被型; 群落类型; 项目区. 斑块/个; 面积/hm2; 占比/%. 1; 草本; 戈壁针茅群落; 1; 1.14; 100.00. 合计; 1; 1.14; 100.00. 表20 评价区植被类型表 序号; 植被型; 群落类型; 评价区. 斑块/个; 面积/hm2; 占比/%. 1; 灌丛; 狭叶锦鸡儿群落; 14; 84.57; 22.06. 2; 草本; 戈壁针茅群落; 17; 293.85; 76.66. 3; 无植被区; 12; 4.92; 1.28. 合计; 43; 383.34; 100.00. 以上调查结果来看，项目区植被类型主要为戈壁针茅群落，项目区植被类型的调查总面积1.14hm2，戈壁针茅群落所占比例为100.00%。评价区植被类型为狭叶锦鸡儿群落、戈壁针茅群落和无植被区，各植被类型的调查总面积383.34 hm2，狭叶锦鸡儿群落所占比例为22.06%，戈壁针茅群落所占比例为76.66%，无植被区所占比例为1.28%。无国家、自治区级保护植物。 3、动物现状调查 项目处于草原区向荒漠区过度地段，该区域野生动物系以中亚型草原动物为主，兼有北方型及广布种的草原动物，近年来，由于人为活动的干扰和草原生态系统的破坏，油田所在区域野生动物的种类和数量较少，多为鸟类和啮齿类动物，其中鸟类以喜鹊、麻雀等为常见种分布在评价区，啮齿类动物主要以鼠类为主。根据对项目生态评价范围内居民的走访调查，除一些常见的鸟类和啮齿类如：野兔、喜鹊、乌鸦、仓鼠外，未见国家保护动物的出没。评价区内常见动物名录见表21。 表21 评价区内动物名录表 科目; 中文名称; 拉丁文. 兔科; 野兔; LepuscapensisLinnaeus. 鸦科; 灰喜鹊; Fringillamontifringilla. 小嘴乌鸦; Corvuscorone. 乌鸦; Corvusfrugilegus. 喜鹊; Picapica. 文鸟科; 山麻雀; Passerrutilans. 鼠科; 褐家鼠; Rattusnorvegicus. 小家鼠; Musmusculus. 仓鼠科; 大仓鼠; Cricetulustriton. 长尾仓鼠; Cricetuluslongicaudatus. 中华鼢鼠; Myospalaxfontanieri. 田鼠; Garrulusglandarius. 杜鹃科; 杜鹃; RhododendronsimsiiPlan ch. 石鸡; Alectorischukar. 大杜鹃; Cuculuscanorus. 雉科; 鹌鹑; Coturnixcoturnix. 鸽; Columba. 鸠鸽科; 灰斑鸠; Streptopeliadecaocto. 山斑鸠; Streptopeliaorientalis. 雀科; 黄雀; Carduelisspinus. 树麻雀; Passermontanus. 伯劳科; 红尾伯劳; Laniuscristatus. 灰伯劳; Laniusexcubitor. 山雀科; 大山雀; Parusmajor. #### 4、土地利用现状 本项目利用卫星遥感和GIS系统对拟建项目区域内的土地利用情况进行调查，项目区及评价区土地利用现状如下： 表22 项目区土地利用现状表 序号; 土地利用现状; 项目区. 一级类; 二级类; 斑块/个; 面积/hm2; 占比/%. 1; 草地; 天然牧草地; 1; 1.14; 100.00. 合计; 1; 1.14; 100.00. 表23 评价区土地利用现状表 序号; 土地利用现状; 评价区. 一级类; 二级类; 斑块/个; 面积/hm2; 占比/%. 1; 林地; 灌木林地; 14; 84.57; 22.06. 2; 草地; 天然牧草地; 17; 293.85; 76.66. 3; 住宅用地; 农村宅基地; 1; 0.09; 0.02. 4; 交通运输用地; 农村道路; 10; 3.06; 0.80. 5; 其他土地; 裸土地; 1; 1.77; 0.46. 合计; 43; 383.34; 100.00. 以上调查结果来看，项目区土地利用现状类型为天然牧草地，土地利用类型的调查面积1.14m2，项目区天然牧草地所占比例为100%。评价区土地利用类型主要为灌木林地、天然牧草地、农村宅基地、农村道路、裸土地，各土地利用类型的调查总面积383.34 hm2，其中灌木林地所占比例为22.06%，天然牧草地所占比例为76.66%，农村宅基地所占比例为0.02%，农村道路所占比例为0.80%，裸土地所占比例为0.46%。 5、生态系统类型 本项目利用卫星遥感和GIS系统对拟建项目区域内的生态系统类型进行调查，项目区及评价区生态系统类型如下： 表24 项目区生态系统类型表 序号; 生态系统类别; 项目区. Ⅰ级分类; Ⅱ级分类; 斑块/个; 面积/hm2; 占比/%. 1; 草地生态系统; 稀疏草地; 1; 1.14; 100.00. 合计; 1; 1.14; 100.00. 表25 评价区生态系统类型表 序号; 生态系统类别; 评价区. Ⅰ级分类; Ⅱ级分类; 斑块/个; 面积/hm2; 占比/%. 1; 灌丛生态系统; 稀疏灌丛; 14; 84.57; 22.06. 2; 草地生态系统; 稀疏草地; 17; 293.85; 76.66. 3; 城镇生态系统; 居住地; 1; 0.09; 0.02. 工矿交通; 10; 3.06; 0.80. 4; 其他土地; 裸地; 1; 1.77; 0.46. 合计; 43; 383.34; 100.00. 以上调查结果来看，项目区生态系统类型主要为草地生态系统，项目区生态系统类型的调查面积1.14m2，草地生态系统所占比例为100%。评价区生态系统类型主要为灌丛生态系统、草地生态系统、城镇生态系统、其他土地，各生态系统类型的调查总面积383.34hm2，其中灌丛生态系统所占比例为22.06%，草地生态系统所占比例为76.66%，城镇生态系统所占比例为0.82%，其他土地所占比例为0.46%。 四、环境空气质量现状 1、项目所在区域达标判定 本项目位于巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都镇，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，项目所在区域环境空气质量达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。根据《2024年巴彦淖尔市环境质量状况公报》中乌拉特中旗2024年的环境空气质量监测数据作为评价区域达标情况的依据。 2024年乌拉特中旗环境空气质量监测结果详见表26。 表26 区域空气质量现状评价表 单位：CO为mg/m3，其他均为μg/m3 监测项目; 现状浓度; 标准值; 占标率; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 9; 60; 15.00%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 12; 40; 30.00%; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 38; 70; 54.28%; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 17; 35; 48.57%; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数浓度; 0.8; 4; 20.20%; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均第90百分位数浓度; 144; 160; 90.00%; 达标. 由上表可看出，项目所在区域 SO2、NO2 、PM2.5、PM10年平均质量浓度，CO 百分位数日平均浓度、O3 的 8h 平均质量浓度均满足相应浓度限值，根据《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）6.4.1.1 的要求，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。因此，本项目所在区域城市环境空气质量达标。 2、其他污染物环境质量现状 （1）特征污染物监测 本项目对特征因子TSP、非甲烷总烃进行补充监测，监测单位为北京华成星科检测服务有限公司，监测时间为2026年3月23日~3月22日，连续监测3天。 点位布设情况见表27及附图7。 表27 环境空气质量现状监测一览表 监测点序号; 监测点名称; 坐标; 距厂址方位距离（km）; 特征监测因子. 1#; 井场; 42°5′49.12″ 107°45′2.20″; 井场内; TSP、非甲烷总烃. 表28 监测结果表（单位：mg/m3） 采样日期; 检测项目; 分析结果; 限值; 单位. 1#井场. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 2026.03.20; 总悬浮颗粒物; 0.136; 0.3; mg/m3. 2026.03.21; 0.261. 2026.03.22; 0.105. 2026.03.20; 非甲烷总烃; 0.44; 0.50; 0.54; 0.51; 2.0; mg/m3. 2026.03.21; 0.51; 0.48; 0.54; 0.52. 2026.03.22; 0.56; 0.43; 0.51; 0.49. 备注; 检测结果参照执行《环境空气质量标准》GB3095-2026表2二级标准，《环境空气质量非甲烷总烃限值》DB13/1577-2012表1环境空气中非甲烷总烃浓度限值二级标准。. 由监测结果可以看出，其他污染物补充监测TSP日均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表2中二级标准浓度限值，非甲烷总烃小时值满足《大气污染物综合排放标准详解》相关标准限值。 五、声环境质量现状 本次声环境质量现状委托北京华成星科检测服务有限公司于2026年3月20日~3月21日对本项目所在区域声环境进行的现状监测。 表29 厂界噪声监测点位 序号; 名称; 位置. 1; 东厂界; 井场东厂界外1m. 2; 西厂界; 井场西厂界外1m. 3; 南厂界; 井场南厂界外1m. 4; 北厂界; 井场北厂界外1m. 表30 噪声检测结果 检测日期; 类型; 测点编号; 测点位置; 检测结果Leq dB（A）; 限值Leq dB（A）. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 2026.03.20; 环境 噪声; 1#; 厂界东侧一米处; 48; 43; 60; 50. 2#; 厂界南侧一米处; 47; 43. 3#; 厂界西侧一米处; 48; 42. 4#; 厂界北侧一米处; 48; 42. 2026.03.21; 1#; 厂界东侧一米处; 47; 42. 2#; 厂界南侧一米处; 47; 42. 3#; 厂界西侧一米处; 48; 43. 4#; 厂界北侧一米处; 47; 42. 备注; 1.检测结果参照执行《声环境质量标准》GB3096-2008表1中2类； 2.2026年03月20日：昼间天气晴、西南风、风速2.3m/s，夜间天气晴、西南风，风速2.4m/s； 2026年03月21日：昼间天气晴、西南风、风速2.5m/s，夜间天气晴、西南风，风速2.1m/s。. 根据监测结果，项目区厂界噪声均满足《声环境质量标准》中的2类区标准限值的要求。 六、地下水环境 根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610—2016）中地下水环境影响评价行业分类表，该项目地下水环境影响评价项目类别为矿产资源地质勘查（包括勘探活动），所以项目属于Ⅳ类项目。同时根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目正常运行过程中不会对区域地下水环境产生不利影响，故本项目不开展地下水环境影响评价。 七、土壤环境 按照《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目土壤环境影响评价项目类别属于附录A中其他行业，属于Ⅳ类项目，同时根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目正常运行过程中不会对区域土壤环境产生不利影响，故本次不开展土壤环境影响评价。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 无 |
| 生态环境保护目标 | 根据乌拉特中旗林业和草原局出具的《关于核查中国石油化工集团有限公司2025年在内蒙古自治区油气田勘探项目查4601斜井是否占用林地、湿地、自然保护区及基本草原的复函》可知，本项目不占用各级自然保护区、湿地、林地和基本农田，占用基本草原1.1390公顷。 根据现场调查，本项目环境保护目标具体情况见表31。 表33 环境保护目标表 环境 要素; 保护对象; 保护要求. 环境 空气; 井场厂界外500m范围内无环境保护目标，进场道路两侧200m范围内无环境保护目标; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2中二级标准. 地下水; 井场厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） Ⅲ类标准. 声环境; 井场厂界外200m范围内，进场道路两侧200m范围内无保护目标; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 土壤 环境; 项目临时占地范围内的天然牧草地; 《农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）. 生态; 井场及周边1km范围内土壤、植被、野生动物; 保护土壤植被，防止水土流失. 基本草原; 不得修建永久性建筑，不得肆意扩大使用草原范围，临时占用期届满，应当自临时占用草原期满之日起一年内恢复草原植被并按约定及时退还. |
| 评价 标准 | 一、环境质量标准 1、本项目达标区判定执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2中二级标准浓度限值，具体标准见表32，环境空气质量现状监测和项目区环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级标准，具体标准见表33。非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》相关标准限值，具体标准见表34。 表32 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 污染物名称; 取值时间; 二级标准浓度限值; 浓度单位. 二氧化硫（SO2）; 年平均; 60; ug/m3. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 二氧化氮（NO2）; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 一氧化碳（CO）; 1小时平均; 4; mg/m3. 24小时平均; 10. 臭氧（O3）; 日最大8小时平均; 160; ug/m3. 1小时平均; 200. 颗粒物（PM10）; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 颗粒物（PM2.5）; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 总悬浮颗粒物（TSP）; 年平均; 200. 24小时平均; 300. 表33 《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准 污染物名称; 取值时间; 二级标准浓度限值; 浓度单位. 二氧化硫（SO2）; 年平均; 60; ug/m3. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 二氧化氮（NO2）; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 一氧化碳（CO）; 1小时平均; 4; mg/m3. 24小时平均; 10. 臭氧（O3）; 日最大8小时平均; 160; ug/m3. 1小时平均; 200. 颗粒物（PM10）; 年平均; 60. 24小时平均; 120. 颗粒物（PM2.5）; 年平均; 30. 24小时平均; 60. 表34 《大气污染物综合排放标准详解》相关标准限值 项目; 标准限值. 非甲烷总烃; 2.0. 2、本项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值。 表35 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 单位：[dB(A)] 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 二、污染物排放标准 1、勘探期废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源二级标准及无组织排放监控浓度限值，具体限值见表36；其中柴油发电机废气执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（ 中国第三、四阶段）》（ GB 20891-2014）中排放限值，具体数值见表37。 表36 大气污染物综合排放标准限值（GB16297-1996） 序号; 污染物; 无组织排放监控限值. 浓度mg/m3. 1; 颗粒物（TSP）; 1.0. 2; 非甲烷总烃; 4.0. 表37 非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值(第三阶段) 额定净功率 （Pmax）（kW）; CO （g/kwh）; HC （g/kwh）; NOx （g/kwh）; HC+ NOx（g/kwh）; PM （g/kwh）. Pmax＞560; 3.5; --; --; 6.4; 0.2. 2、施工噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中标准限值要求； 表38 《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025） 噪声限值Leq[dB(A)]. 昼间; 夜间. 70; 55. 3、固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋场污染控制标准》（GB18599-2020）。 4、项目产生的危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2023）。 |
| 其他 | / |

# 四、生态环境影响分析

| 勘探期生态环境影响分析 | 勘探期主要污染环节和因素： 本项目对环境的污染主要存在于钻井期、试油期三废排放。 本项目污染源按作业持续时间分为临时性污染源、连续性污染源和间歇性污染源三大类，主要污染物为：钻井岩屑、钻井泥浆等，见表39。 表39 本项目主要环境影响因素 阶段; 主要污染物. 钻井期; 施工扬尘、柴油机废气、柴油罐挥发非甲烷总烃废气. 钻井泥浆、岩屑、生活垃圾. 机械噪声. 临时占用土地、破坏植被、扰动动植物生境等生态影响. 试油期; 伴生气燃烧废气. 井下作业废水（洗井废水、压裂返排液）. 事故状态下落地油、废防渗膜. 机械噪声. 一、勘探期废气环境影响分析 1、扬尘 施工扬尘污染主要造成大气中 TSP 值增高，建设期进场道路修建及井场场地平整、运输车辆行驶均会产生扬尘，采用洒水降尘，在施工场地实施每天洒水抑尘作业 1 次，大风天气增加洒水次数，其扬尘造成的污染距离可缩小到 20~50m 范围，由此施工扬尘对周围环境影响较小。 项目钻井施工大量中型车辆出入，因此项目区内道路铺垫简易砂石路面，合理规划、选择最短的工区道路运输路线，对使用频繁的道路路面进行洒水处理，减少路面沙尘的扬起和对公路两旁土地的扰动。 2、柴油机废气 项目设3台CAT3512B动力柴油机，2用1备，发电机的燃料为轻柴油，轻柴油燃烧产生的废气中主要污染物为SO2 、NOx、烟尘、HC、CO。根据油田生产统计资料，一个勘探周期平均柴油消耗量为 19t/井，根据《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》，烟尘按 0.25kg/t 柴油、NOx 按3.41kg/t 柴油计。根据《普通柴油》（GB252-2015）规定，2018 年 1 月 1 日后，柴油中硫含量不大于 10mg/kg（0.01kg/t），本次评价按柴油中硫含量 0.01kg/t 柴油估算。据此核算本项目钻井产生的 SO20.38kg、 NOx 为64.79 kg、烟尘为4.75kg。 根据《环境统计手册》，燃烧 1m3柴油产生的 CO 0.238kg，HC 0.238kg，发电机采用轻柴油，密度 850 kg /m3，则钻井燃烧柴油废气 CO 3.85kg， HC 3.85kg。钻井工程按 60 天，每天 24 小时计，1040kw 柴油发电机单口井废气中SO2 0.0002g/kwh、NOx 0.04g/kwh、烟尘 0.003 g/kwh， CO 0.002g/kwh， HC 0.002g/kwh。燃烧废气直接由机组自带的排气筒排入大气。柴油发电机排放废气中各污染物排放情况满足非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）（GB 20891 —2014）中相应浓度限值。 3、伴生气燃烧废气 试油过程中可能会出现油层伴生气排出地面的情况。伴生气通过气液分离器进行分离，并经排气管线燃放。由于勘探前油藏情况未明，伴生气产生量无法确定，根据周边探井试油情况推断，产生量较少， 测试放喷时间一般为 4-6h。根据邻井组分检测结果，伴生气主要成分为甲烷，基本不含硫，燃烧后排放污染物主要为二氧化碳和水蒸气，非甲烷总烃排放量较少，由于伴生气放空燃烧属短期排放且产生量较少，因此，本评价不对伴生气燃烧排放的非甲烷总烃进行量化分析。伴生气燃烧废气排放集中在试油期，属于阶段性排放，随着试油的结束而停止排放，因此，伴生气燃烧废气排放对周围环境影响较小。 4、储油罐挥发非甲烷总烃废气 本项目设1个40m3卧式固定柴油罐，柴油最大存储量为34.4t，本项目柴油用量约为19t。设2个40m3的储液罐，用以暂存井下采出水，最大存储量为72t，根据《散装液态石油产品损耗标准》（GB11085-89），装卸过程中油品会产生0.05%的油气（非甲烷总烃），储存过程中油品会产生0.01%的油气（非甲烷总烃），则装卸、储存过程中非甲烷总烃产生量为0.05t/勘探周期，产生速率约0.035kg/h。由于项目勘探期很短，且周边扩散条件较好，因此，储油罐呼吸废气对周围环境的影响时间很短，影响范围很小。 本项目所处位置周围比较开阔，且试油期时间较短，有利于污染物的扩散，同时距离周围敏感点距离较远，可有效降低对周围环境的影响。 二、勘探期废水环境影响分析 1、废水环境影响分析 本项目在钻井勘探过程产生的钻井废水随同井下带出的岩屑进入泥浆循环罐中，沉淀后上清液循环利用，下层含岩屑泥浆拉运至内蒙古隆庆工程技术有限公司乌拉特中旗年产 2 万吨三七灰土项目去集中处置。故本项目无钻井废水排放。据《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》环境统计结果，洗井工业废水产生量为120m3/井次，压裂返排液约104.8m3，全部进入井场污水回收罐中，设置4个50m3污水回收罐，循环利用，用以暂存洗井废水及压裂返排液，其中洗井废水回收后可用于压裂液配制，压裂返排液即产即拉，拉运至建设单位桑合油田处理站现有1 套污水处理装置处理。 生活污水产生量按用水量的80%计，即1.44m3/d，施工天数60天，总产生量为86.4m3。生活污水勘探期间暂存于污水罐，存满即拉，拉运至桑合油田处理站现有污水处理装置，污水处理设施剩余处理量可以容纳本项目产生生活污水。 本项目废水拉运均采用罐车密闭拉运方式，远距离运输路线选择国道或省道等路况较好的路段，运输过程对环境影响较小。 试油期采出液含有一定水量，本项目区不进行油水分离，随原油一同拉至建设单位桑合油田处理站现有污水处理装置处理。 本项目废水均合规处置，不会对区域水环境产生不利影响。 2、钻井废水对含水层的影响分析 施工期钻探过程中，钻进至含水层时，在未下套管前，钻井废水（泥浆）会直接与含水层接触，通过压力差进入含水层。 根据开发实际情况及业主提供资料，钻井泥浆中含有大量的膨润土（蒙脱石为主的含水粘土）及少量的纯碱、烧碱、NH4-HPAN、降滤失剂、防塌剂、液体润滑剂等，基本上属于无毒无害物质。钻井废水以钻井为中心向四周扩散，在钻进过程中，钻井泥浆会在井壁形成一定厚度的泥浆滤饼，对钻井废水的扩散起到一定的阻隔作用，实际进入到含水层的废水量较小；根据工程分析及甲方实际经验，钻探时间较短，对含水层的影响较小。综上分析在钻井施工过程中，钻井废水水质较简单，且对含水层影响时间较短，范围较小，程度较低，在可接受范围内，不会对地下水环境造成影响。 3、井漏事故状态下的泥浆对地下水的影响 井漏事故对地下水的污染是钻井泥浆漏失于地下水含水层中，由于其含 Ca、 Na等离子，且 pH、盐分较多，易造成地下含水层水质污染。本项目采用下套管注水泥的方式进行固井，可对潜水和承压水所在的地层进行固封。在固井合格的前提下，可以有效隔离含水层与井内泥浆的交换，有效保护地下水层。本项目使用清洁无害的泥浆材料，并严格要求套管下入深度，有效控制钻井液在含水层中的漏失，减轻对地下水环境的影响。 4、油水窜层对地下水的污染影响 钻井完井后试油过程中原油窜层污染的主要原因是： ①下入的表层套管未封住含水层； ②固井质量差； ③工艺措施不合理或未实施，均会导致原油窜层污染地下水。因此，为预防污染的发生和污染源的形成，表层套管必须严格封闭含水层，固井质量应符合环保要求。 5、井喷事故对地下水的污染影响 井喷事故一旦发生，大量的油气喷出井口，散落于井场周围，除造成重大经济损失外，还会造成严重的环境污染。根据测算，井喷发生后，一般需要 1-2d 才能得以控制。据类比相同类型钻井勘探资料显示，井喷污染范围在半径 300m 左右时，井喷持续时间 2d，井喷范围内土壤表层可见有蜡状的原油喷散物，井喷的影响范围及影响程度较大。但从事故井区土壤剖面分析，井喷事故后石油类污染物主要聚集在土壤剖面 1m 以内，石油类污染物很难下渗到 2m 以下，井喷事故对环境的影响主要表现为对其周围土壤的影响，对地下水体有一定的影响，通过安装井控设备最大限度减小井喷书发生，设立放喷池并加强日常应急演练，一旦发生井喷事故及时启动应急预案，可有效减轻事故状态对地下水的影响。 三、勘探期噪声环境影响分析 钻井过程中产生的噪声污染主要包括正常生产过程中的机械噪声。机械噪声包括柴油机组、发电机组、钻机、泥浆泵以及其他各种转动所产生的噪声。 表40 单钻机主要噪声源强特性 单位：dB(A) 时段; 噪声设备; 数量; 单台源强; 距声源; 噪声特性; 排放时间; 声源种类. 钻井工程; 钻井设备; 1; 90; 1m; 机械; 昼夜连续; 固定声源. 泥浆泵; 2; 90; 1m; 机械; 昼夜连续; 固定声源. 振动筛; 1; 85; 1m; 机械; 昼夜连续; 固定声源. 柴油发电机; 2; 100; 1m; 机械; 昼夜连续; 固定声源. 柴油动力机; 3; 95; 1m; 机械; 昼夜连续; 固定声源. （1）噪声评价方法 评价对各噪声源通过噪声衰减模式计算对不同预测点的噪声贡献值，再将各自预测点的噪声贡献值叠加即得到本项目对各预测点的噪声贡献值，最后与监测点的噪声现状值叠加，得到各预测值。 （2）预测模式 预测模式选择声环境导则中推荐的噪声传播声级衰减计算方法及模式。 Leq=10 lg（100.1 Leqg+100.1 Leqb） 式中： Leq—等效声级dB(A) Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb—预测点的背景值，dB(A)。 其中：Leqg计算公式如下所示 Leqg=L(r)=L(r0)-20lg(r/r0) 式中： L(r)—距离声源r处，预测点的声级，dB(A)； L(r0)—声源处的A声级，dB(A)； r—同已知声源点的距离，m； r0—参照点距离声源距离，m。 （3）计算结果 根据本项目噪声通过各种降噪设备后，项目噪声影响预测结果见表41。 表41 各种施工机械在不同距离的噪声预测值 单位：dB（A） 距离（m）; 源强; 隔声后; 5; 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 80; 100; 160. 钻机; 90; 85; 81; 79; 77; 75; 73; 71; 69; 67; 65; 61; 57; 53. 泥浆泵; 90; 75; 69; 65; 61; 57; 55; 53; 51; 49; 47; 45; 42; 39. 柴油机; 100; 90; 76; 70; 67; 65; 63; 61; 59; 57; 55; 53; 51; 47. 根据预测结果，施工期间，钻机的噪声在施工场界外160m处时夜间噪声达《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准要求。同时，对高噪声设备采取隔声措施，并加强机械设备的保养，保证机械设备的正常运转，以降低设备正常运转的噪声。施工单位在严格落实本环评提出的降噪措施，加之本项目为钻井工程，施工噪声随着钻井结束而消失，对周围环境影响不大。 四、勘探期固体废物环境影响分析 1、废钻井泥浆 钻井过程中产生的钻井泥浆主要来源于被更换的不适于钻井工程和地质要求的钻井液产生的废泥浆，在钻井过程中因部分性能不合格而被排放的钻井液废泥浆，以及在完井时井筒内被清水替出的钻井液废泥浆和固井过程中同水泥浆发生混合的废泥浆。 泥浆产生量按经验公式计算。 V=πD2h/8+18×(h-1000)/500+116 V—泥浆量，m3 D—井的直径，m h—井深，m，1000m~5000m以内 由上述公式可计算得出本项目钻井泥浆产生量约为357.3m3。 本项目钻井泥浆采用水基泥浆，根据《危险废物排除管理清单（2021年版）》的公告（公告 2021年 第66号）可知，本项目钻井废泥浆属于一般工业固体废物。 2、钻井岩屑 钻井岩屑是由钻头切屑地层岩石而产生的碎屑，其中 50%混入泥浆中， 其余经泥浆循环泵带出井口，经岩屑收集传输系统收集后外运集中处置。 钻井岩屑的产生量可按经验公式计算： W=πD2hd/4×50% 式中： W—井场岩屑产生量， t； D—钻井直径， m h—钻井深度， m； d—岩石密度， t/m3 由上述公式可计算得出本项目钻井岩屑和砂石量约为356.16m3。 本项目采用水基型钻井泥浆， 根据《国家危险废物名录》 (2021 年)以及《关于发布〈危险废物排除管理清单（2021 年版） 〉 的公告》（生态环境部公告 2021年第 66 号） 判定本项目产生的废泥浆岩屑为一般工业固体废物。钻井过程中产生的废钻井泥浆、岩屑暂存于泥浆罐中，定期拉运至内蒙古隆庆工程技术有限公司乌拉特中旗年产 2 万吨三七灰土项目去集中处置。 3、落地油 设备润滑油使用后产生的废润滑油用于变速箱再利用，故不产生废润滑油。 本井采用过平衡或近平衡钻井方式，在油气井钻井过程中，井简液柱压力大于或略小于地层孔隙压力，严禁地层流体进入井筒，正常情况下钻井过程中无液体伴随井简回到地面，因此钻井过程中无落地油产生。 本项目钻井设备、试采设备、泥浆罐、储油罐下铺设1.5mm厚 HDPE土工膜，同时HDPE土工膜敷设外延0.5m 以上，以防止落地油污染土壤环境，试油过程中采取密闭输送至储罐内暂存，因此正常工况不会产生落地油。 若操作不当，事故状态产生落地油，油类将落至防渗膜上。防渗膜将有效收集事故状态产生的落地油，落地油要求 100%回收，落地原油和含油污泥按照《国家危险废物名录》的划分为废矿物油与含矿物油废物类，其危险废物编号为 HW08 071-001-08。产生的少量落地原油及含油污泥应采用专用收集桶收集，暂存于井场内危废暂存区内，待勘探结束后最终交由有危险废物处置资质的单位处置。危废暂存区采用1.5mm厚高密度聚乙烯(HDPE)防渗土工膜作为底层，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-10cm/s。 4、废防渗膜 井场铺垫防渗膜只用于一次勘探作业，不重复利用。勘探结束后废防渗膜与散落在上面的落地油集中收集，委托有资质的单位进行处理。 5、生活垃圾 钻井过程中施工人员产生的生活垃圾按0.5kg/d·人计，施工人数共计30人，施工天数按60天计，则产生的生活垃圾总量为0.9t，勘探期生活垃圾应收集到垃圾箱内，按照当地环卫部门要求定期清运处理。 五、生态环境影响分析 1、占地对地表土壤、植被影响分析 钻井过程中的占地主要是井场、生活区及进场道路，占地面积11390m2，均为临时占地，占地类型为草地，对植被的影响主要表现在勘探期，主要影响形式是对土地的占用以及勘探阶段清场过程中对地表植被的清理及施工过程中的辗压。井场、生活区、道路占地范围内土壤翻出、植被清除，将破坏地表原有稳定砾石层，加剧风蚀，并对原有生态环境造成一定影响，改变原有生态系统结构和功能，属暂时性影响。勘探完成后即对占地进行植被恢复，临时性占地和影响将消除，使被破坏的生态环境逐步恢复。 本项目不许设置取弃土场，经平衡调用后无多余土方产生，土石方工程量见下表。 表42 井场土石方平衡表 项目; 挖方(m3); 填方(m3); 弃方(m3); 借方(m3). 井场平整; 1785; 1785; 0; 0. 事故放喷池; 506; 495; 11（用于道路平整）; 0. 生活区; 175; 175; 0; 0. 道路; 312; 323; 0; 0. 合计; 2778; 2778; /; /. 井场平整 放喷池 回填495 回填1785 开挖1785 生活区 道路平整 11 开挖506 弃方 场内周转 表土堆场 开挖175 回填175 场内周转 开挖312 回填323 平整 图10 本项目土石方平衡图（单位：m3/勘探期） 2、对野生动物影响分析 井场建设、钻井过程中，由于机械设备的轰鸣惊扰，人群活动的增加，鸟类和哺乳类动物将远离施工现场，使区域内单位面积上的动物种群数量下降，但此类影响对爬行类和小型啮齿类动物的干扰不大。一些伴人型鸟类如麻雀、乌鸦等，一般在离作业区 30m 以外活动。因此，随着钻井、试油各个过程的变化，该区域内野生动物的种类和数量将发生一定的变化，原有的戈壁荒漠型鸟类和哺乳类将逐渐避开人类活动的干扰迁至其它区域，而常见的伴人型野生动物种类有所增加。勘探完成后，施工人员撤离作业区域，区域内的人为活动逐步减少，野生动物将逐步回归原有生境。 3、景观环境影响分析 景观是指地表空间相对稳定的景物或景象，是一个空间高度异质性的区域，由相互作用的景观元素或生态系统，按一定的空间组合规律及相似的形式重复出现而形成。 油田开发区属于景观生态等级自然体系和人工体系的复合体，它是由荒漠生态系统、道路、油田设施有规律地相间组成。拟建工程占地面积小，不会使景观发生太大变化，对景观生态影响较小。 4、生态系统稳定性影响分析 生态系统稳定性的强弱直接关系到在多大程度上可以保证生态系统的功能得以正常运作。稳定性受生态系统中主要生态组分的种类、数量、时空分布的异质性（异质化程度）所制约。景观等级以上的自然体系需要有高的异质性，因此生态系统的异质性可作为稳定性的度量。对异质性的量化可用多样性指标表示，该指标既考虑了不同群落类型所占景观总面积的大小及分布的均匀程度，又考虑了群落类型数量。 项目区域内的地表植被主要为人工经济作物，未发现原生和受保护的植物物种，项目建设涉及的植被种类均为当地常见种和广布种，因此项目的建设仅会对植物造成数量上的减少，并不会对区域植物的物种丰富度、多样性产生影响，亦不涉及自然群落演替变化。同时项目现状占地区域无野生动物迁移通道，不会破坏生境连通性，不会对生态系统稳定性产生明显影响。 5、对基本草原的影响 项目占地包括井场、生活区及进场道路，总占地面积11390m2，占地类型为天然牧草地，属于基本草原，根据乌拉特中旗林业和草原局出具的《关于中国石油化工集团有限公司2025年在内蒙古自治区油气田开发产能建设项目（查4601斜井）临时占用草原审核同意书》可知，本项目占用基本草原使用期限为2026年1月21日至2028年1月21日，同意建设单位严格按照审批范围合理使用草原，不得修建永久性建筑，不得肆意扩大使用草原范围，产生违法行为将依法追究法律责任，临时占用期届满，应当自临时占用草原期满之日起一年内恢复草原植被并按约定及时退还。 本项目施工将对占地区域内的地表植被进行剥离，破坏原有植物，使得基本草原面积减少，但由于本项目占地均为临时占地，施工过程中严格控制施工范围在井场范围内，不得随意扩大使用草原范围，临时占用期届满后拆除各项建、构筑物，平整场地、覆土，对临时占用的基本草原进行植被恢复，根据现场实际情况，可以选择播撒耐旱抗旱植物如戈壁针茅等植物，恢复时间为临时占用草原期满之日起三年内，恢复目标为基本草原原地貌，恢复率100%。临时性占地和影响将消除，使被破坏的生态环境逐步恢复。且项目占地面积较整体基本草原比例很小，因此对基本草原影响较小。 综合分析，项目占地相对集中，占地范围内无重点保护野生动植物、濒危易危物种、极小种群野生植物等，涉及的植被种类均为当地常见种和广布种，不会引起区域群落组成、空间格局变化。受人类活动影响，现状占地区域不属于野生动植物适宜生境，亦无野生动物迁移通道，不会破坏生境连通性。生态系统的结构和功能、完整性和稳定性基本维持现状。 表43 项目主要污染物排放汇总表 污染 类别; 污染源名称; 主要污染物; 排放量; 拟采取的措施. 废气; 粉尘; TSP; /; 洒水抑尘. 柴油机废气; SO2 、NOx、烟尘、HC、CO; 0.38kg 64.79kg 4.75kg 3.85kg 3.85kg; 燃烧废气直接由机组自带的排气筒排入大气. 伴生气燃烧废气; 烃类; /; 排入大气自然扩散. 储油罐挥发非甲烷总烃废气; 非甲烷总烃; 0.05t; 排入大气自然扩散. 废水; 生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮; 86.4m3; 依托建设单位桑合油田处理站现有污水处理装置. 钻井废水; SS、烃类、盐类; /; 本项目钻井废水随同井下带出的岩屑进入泥浆循环罐中，沉淀后上清液循环利用，下层含岩屑泥浆拉运至内蒙古隆庆工程技术有限公司乌拉特中旗年产 2 万吨三七灰土项目去集中处置。. 洗井废水 压裂返排液; 油类; 120m3 104.8m3; 全部进入井场污水回收罐中，洗井废水回收后可用于压裂液配制，压裂返排液即产即拉，拉运至建设单位桑合油田处理站现有1 套污水处理装置处理，即产即拉. 噪声; 机械噪声; 等效A声级; /; 对高噪声设备采取隔声措施，并加强机械设备的保养，保证机械设备的正常运转，以降低设备正常运转的噪声. 固废; 废泥浆 岩屑; /; 357.3m3 356.16m3; 暂存于泥浆循环储罐中，定期拉运至内蒙古隆庆工程技术有限公司乌拉特中旗年产 2 万吨三七灰土项目去集中处置. 落地油、废防渗膜; 油类; /; 暂存于危废暂存间，最终委托有危险废物处置资质的单位处置. 生活垃圾; 果皮、食物渣等; 0.9t; 委托环卫部门清理. 六、土壤环境影响分析 本项目废气主要来自于施工期带动钻井的柴油机废气和伴生气燃烧废气，其主要污染物为颗粒物、NOX 、SO2和烃类物质，均不属于有毒有害物质，污染物排放量较小，不存在大气沉降污染途径，不会对土壤环境造成影响。项目钻井废水、泥浆、岩屑等均不落地，废泥浆、岩屑定期拉运至内蒙古隆庆工程技术有限公司乌拉特中旗年产 2 万吨三七灰土项目去集中处置，并对放喷池、储罐区、危废暂存间设置有效防渗措施，即铺设1层厚度1.5mm的高密度聚乙烯（HDPE）防渗/土工膜，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-10cm/s，可有效防止项目施工过程中各项污染物下渗进入土壤环境中，因此项目对土壤环境影响较小。 七、环境风险影响分析 1、风险识别 本项目为石油工业开发生产中的钻井作业。石油工业开发污染物排放以正常生产排放为主，但也存在危害工程安全和环境的危险因素，这些危险因素的存在有可能引起突发性环境事故，造成人员伤亡或环境污染。 在油田开发过程中，由于人为因素或自然因素的影响，可能导致发生原油或含油污水的泄漏事故，甚至发生火灾、爆炸等，给环境带来严重的污染。自然灾害的影响主要包括雷击、暴雨、洪水、地震等。虽然发生频率较低，但具有突然性和猛烈性，造成的污染破坏较为严重。 钻开或射开油、气层后，若地层压力大于井筒压力，打开地面控制系统，地层中油、气流井筒，沿井筒、井口控制装置、管汇、放喷管线排出。当油、气层压力小于井筒压力时，须采用降低井筒压力的诱导方法，才能使油、气流入井内沿井筒流出地面放喷。属于备用应急。 除自然灾害引发事故外，本项目的风险事故主要为： 钻井过程中发生的井喷、井漏、油水窜层、柴油储罐火灾爆炸。 （1）物质危险性识别 项目涉及的危险物质，包括勘探中井场储存的柴油、试油开采出的原油（以采出液的形式，含水高）以及伴生气。其危险特性见表44，危险物质Q值确定表45。 表44 危险物质危险特性 序号; 危险化学品名称; 危险货物编号; 物质危险性. 1; 柴油; 33502; 高闪点易燃液体. 2; 原油; 32003; 中闪点易燃液体. 3; 伴生气（CH4）; 21007; 易燃气体. 4; 落地油（事故状态下）; /; 毒性和易燃性. 本项目使用的柴油最大储存量为40m3，柴油密度按0.86t/m3计，约为34.4t（本项目使用量为19t，但储油罐在区块内实施的探井井场可以循环利用，一个井场结束可以搬迁至下一井场继续使用，故储油罐中的油品贮存量可能会大于本项目使用量，此处按照油罐最大贮存量计算），试油期设置2个储液罐（一用一备），单个储液罐最大储存原油量为40m3，原油密度按0.9t/m3计，则储液罐最大储油量为72t（假设两个罐均储油）；油气比按15m3/t，伴生气密度按0.85kg/m3计，则伴生气量为0.92t；落地油（事故状态下）最大暂存量0.05t。 表45 危险物质Q值确定表 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; Q值. 1; 柴油; 68334-30-5; 34.4; 2500; 0.0138. 2; 采出液（原油）; /; 72; 2500; 0.0288. 3; 伴生气（CH4）; 74-82-8; 0.92; 10; 0.0920. 4; 落地油（事故状态下）; /; 0.05; 50; 0.0010. 项目Q值∑; 0.1356. （2）勘探过程危险性识别 1）危险性识别 勘探井开发过程环境风险事故中，影响范围较广的风险事故主要为井喷及井喷引起的火灾、爆炸等。其潜在的风险事故和危害如下表所示。 表46 主要事故类型、来源及影响环境的途径 事故 类型; 来源; 危险物质; 影响环境的途径; 可能影响的环境敏感目标. 井喷; 钻井; 原油; ①释放有毒污染物，引发火灾从而污染大气环境； ②原油泄漏进入地表，阻塞土壤孔隙，使土壤板结，降低通透性，不利于植物生长； ③进入地下水层，污染地下水水质。; 周围大气环境、土壤、地下水. 井漏; 钻井; 钻井液等; 钻井液等沿裂缝漏失进入地下水层，污染地下水水质。; 地下水. 柴油罐泄漏、火灾、爆炸; 钻进; 柴油; ①释放有毒污染物，引发火灾从而污染大气环境； ②泄漏进入地表，阻塞土壤孔隙，使土壤板结，降低通透性，不利于植物生长； ③进入地下水层，污染地下水水质。; 周围大气环境、土壤、地下水. 管线泄漏; 试油; 原油; ①释放有毒污染物，引发火灾从而污染大气环境； ②原油泄漏进入地表，阻塞土壤孔隙，使土壤板结，降低通透性，不利于植物生长； ③进入地下水层，污染地下水水质。; 周围大气环境、土壤、地下水. 泄漏; 试油过程井口装置泄漏; 石油类、挥发烃; ①油品挥发，造成大气污染； ②原油流出场界，使土壤板结，通透性变差，不利于植物生长； ③进入地下水层，污染地下水水质。; 周围大气环境、土壤、地下水. 2、评价工作等级划分 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，确定评价工作等级，风险潜势为 IV 及以上，进行一级评价；风险潜势为 III，进行二级评价；风险潜势为 II，进行三级评价；风险潜势为 I，可开展简单分析。 表47 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 由上表Q值结果可得出，本项目环境风险潜势为I，环境风险评价工作等级划分为简单分析。 3、风险事故类比调查 因地层的复杂多变性，钻井过程中存在井喷事故发生的可能性，但油气田已发生的井喷事故多发生在油气田勘探开发初期，随着对地层和地质状况的不断深入了解，加之防喷技术的提高，目前油气田勘探开发过程中井喷事故的发生概率在不断降低。通过对中原油田现有勘探井数据分析，压力分布规律及控制措施已基本掌握，本项目勘探井发生井喷的概率极低，即使发生井喷事故，压井措施也比较容易成功。 据不完全统计，中国在油气勘探开发的40年间，累计发生井喷失控事故230次，占完井总数的2.41‰，其中，井喷失控着火78次，占井喷失控总数的34%，因此，井喷失控的事故率约为0.603×10-4次/年，其中井喷失控着火的事故率约为0.203×10-4次/年，未着火的事故率约为0.4×10-4次/年。 根据钻井期工艺特点，可能造成潜在环境风险的主要环节包括：钻井、起下钻、下套管、固井、测井和试油作业等，在整个钻井过程中可能发生的事故以井喷后果最为严重，井喷失控易酿成火灾、爆炸事故，造成人员伤亡、设备损坏、油井报废和自然环境的污染。 4、环境影响途径及危害程度 1）随空气扩散 工程环境风险事故中随空气扩散的物质主要是火灾爆炸烟气中的SO2、CO、轻烃等物质以及泄漏事故中挥发大空气中的烃类物质。其中挥发的烃类物质扩散范围较近，只影响泄漏点附近范围；而火灾爆炸烟气中的SO2、NOx、CO、烟尘等物质则受烟气排量大的影响，扩散范围较远，一般可随空气流通扩散至几公里甚至更远的范围，将会严重影响周边区域环境空气质量。 2）进入地下水 进入地下水扩散传播的主要是事故状态下泄漏的油品，他们当中含有的石油类等有害物质会直接进入受污染区域的土壤，在地下水位埋深浅的区域还可能通过土壤渗透到地下水环境，进而可能造成区域的地下水环境污染。 5、风险事故影响分析 （1）井喷事故影响 井喷随油藏地层压力的不同，发生概率和强度有所不同，根据现场调查，本项目油区采用抽油机进行开采，地层压力小，油井自喷能力弱，发生井喷事故概率小。发生井喷时，立即启动井控装置和防止井喷的应急预案，井喷产生的原油排至应急放喷池中，伴生气从管线另一端导入放散管点燃放空。油田采取严格的井控制度和井控措施，井喷溢流的原油和逸散的天然气可以得到很好的控制和处理，对周边环境的影响不大。 井喷事故发生时对地下水环境的影响主要是原油以面源的形式渗漏进入包气带土壤并污染地下水。污染物迁移途径为地表以下的包气带和含水层，然后随地下水流动而污染地下水。根据《石油类污染物在土壤中迁移变化规律研究》（中国石油大学桑玉全博士），不同类型土壤对污染物的吸附能力存在差异，但总体在0~30cm深度范围内，其中对石油类污染物的吸附截留可达90%以上。石油类污染物主要聚积在土壤表层1m内，一般很难渗入到 2m 以下。同时油田区域气候干旱少雨，不存在大量降水的淋滤作用。因此，井喷事故中的泄漏原油不会进入地下含水层污染地下水，对地下水环境影响在可接受范围内。 （2）井漏事故影响 井漏事故对地下水的污染是钻井液漏失于地下水含水层中，由于其含 Ca、 Na 等离子，且 pH、盐分较多，造成地下含水层水质污染。 钻井液漏失于地下含水层其径流型污染的范围不大，主要发生在局部且持续时间较短。钻井过程中表层套管（隔离含水体套管）固井变径后，继续钻井数百米到达目的层。表层套管内提下钻具和钻井的钻杆自重离心力不稳定，在压力下的钻杆转动对套管产生摩擦、碰撞，均有可能对套管和固井环状水泥柱产生破坏作用，使钻井液在高压循环的过程中，从破坏处进入含水层污染地下水。此外，钻井液从固井环状水泥柱破裂处进入含水层，会对水质的硬度和矿化度的劣变起到了一定的影响。本项目采用清洁无害的水基钻井液，同时严格要求套管下入深度、确保固井质量等措施，可以有效控制钻井液在含水层中的漏失，井漏事故对地下水环境影响在可接受范围内。 （3）油水窜层影响 钻井完井后试油过程中原油窜层污染的主要原因是：①下入的表层套管未封住含水层；②固井质量差；③工艺措施不合理或未实施，进而导致进入地下水环境，污染地下水水质。因此，为预防污染的发生和污染源的形成，表层套管必须严格封闭含水层，固井质量应符合环保要求。采取上述措施后，油水窜层对地下水环境影响在可接受范围内。 （4）柴油储罐火灾爆炸影响 储罐内油气通过人孔法兰盖间隙外溢，与空气形成爆炸性混合物，污染大气环境；若储罐发生泄漏会对土壤、地下水产生影响，使土壤透气性下降、土壤理化性状发生变化。影响土壤正常的结构和功能；并污染地下水水质。 本项目柴油和采用密闭防腐储罐，由于容器、罐体和管线破裂导致轻柴油/采出液大量泄漏的概率很小，一般情况管道阀门泄漏，少量跑冒漏滴均收集围堰内，对事故现场空气环境产生影响较小，局部大气中烃类浓度可能高出正常情况。若遇明火引发的火灾事故或爆炸时产生的次生污染物CO等，不完全燃烧伴生的CO产生时间短、产生量较小，扩散进入大气后环境中的有害气体浓度较低且持续时间不长，不会产生较大的急性中毒事件，对环境影响较小。 （5）钻井废水罐、泥浆循环储罐泄漏事故影响分析 钻井废水、钻井泥浆正常情况下储存在循环储罐中，对地下水影响较小。一旦钻井废水循环储罐渗漏，钻井泥浆、钻井废水会直接进入土层，通过包气带下渗。本项目施工过程中对井场采取分区防渗措施，做好防渗工作，就不会发生钻井废水、钻井泥浆泄漏对地下水的影响。 （6）对生态环境的影响分析 原油和含油污水的事故性泄漏对土壤环境污染显著。原油使生长于地表面的植物破坏和死亡，短期内不能恢复，导致土壤抗蚀能力下降，土地风沙化严重。泄漏原油流入土壤孔隙，降低土壤的通透性和土壤中酶活性，使土壤生物减少。原油集中于土壤表层0~20cm范围内，这便使得根系分布于此深度的植物不能生长。含油污水中的油类也由于土壤吸附作用集中于表层，形成污染。油类对土壤的污染，可造成土壤肥力下降，改变土壤的理化性质，影响土壤正常的结构和能力。 原油泄漏对生态环境（主要指植物）的影响也较显著。泄漏原油粘附于植物叶片表面将阻断植物的光合作用，使植物枯萎、死亡；土壤污染造成的土壤理化性状变化往往也会影响植物生长，严重时可导致植物死亡；含油污水中油浓度不高时（几十毫克/升），对植物的影响不显著，但浓度较高时（几百毫克/升以上）可影响植物生长。因此，就土壤-植物生态系统而言，原油泄漏事故造成的影响一般比较显著，但由于植物生长范围较固定，因此影响仅限于直接有落地原油覆盖地区。 本项目施工过程中在井场范围内分区铺设防渗膜，事故状态下可以收集被污染的土壤，不会对深层土壤产生不利影响。 6、环境风险评价结论 本项目设计中严格执行各种安全标准、规范，采取完善的安全措施，可有效地防止火灾、爆炸、泄漏、井喷等事故的发生。本项目的环境风险在可接受范围之内。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 本项目无营运期，试油结束后视试油结果决定是否转为生产井，若可转为生产井，则应当在产能开发建设前开展其环境影响评价工作。如发现该井不具开发价值或目的层不含油，则进行封井，拆除井口装置，截去地下 1m 内管头，最后清理场地，清除各种固体废弃物，恢复至相对自然的地貌。封井后，人员撤离，区域内没有了人为的扰动，井场范围内的自然植被会逐渐得以恢复，有助于区域生态环境的改善。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 本项目新钻井均不在铁路、高速公路、国道、省等重要交通干线两侧 200m 范围以内，不在重要工业区、大型水利工程设施、城镇市政工程设施所在区域，军事管理区、机场、国防工程设施圈定的区域。本项目不在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等特殊敏感区域和重要生态敏感区域内，符合区域经济发展规划、环保规划，无重大环境制约因素。本工程土地利用类型为草地，不占用基本农田、公益林等，本工程钻井结束后对临时占地进行地貌恢复，工程造成的生物量损失较小。 根据现场勘查，项目厂界外500m范围内无环境敏感点分布，选址满足《石油天然气钻井井控技术规范》（GB/T31033-2014）以及《钻前工程及井场布置技术要求》（SY/T5466-2013）中相关安全距离的要求。 表48 项目井场选址分析表 名称 安全距离要求; 查46斜井. 井口距高压线及其他永久性设施不小于75m; 井口75m范围内无高压线及其他永久性设施; 符合要求. 井口距民宅不小于100m; 井口100m范围内无民宅; 符合要求. 井口距铁路、高速公路不小于200m; 井口200m范围内无铁路、高速公路; 符合要求. 井口距学校、医院和大型油库等人口密集性、高危性场所应不小于500m; 井口500m范围内无学校、医院和大型油库等人口密集性、高危性场所; 符合要求. 本项目为临时占地，建设单位已与土地所有人及相关部门签订临时用地协议，按照相关补偿标准的要求缴纳补偿费等。施工结束后，建设单位应对临时占地及时恢复。 项目临时占地类型为天然牧草地，油田勘探会造成地表植被的破坏，植被盖度降低，对局部地区生态环境造成一定影响。本项目勘探结束后及时对占地进行平整、覆土，以利于植被的恢复，尽量减少临时占地，减少对植被的破坏。 综上，本项目选址选线是合理的。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 勘探期生态环境保护措施 | 一、勘探期大气污染防治措施 （1）进场道路路面采取洒水抑尘措施，运输车辆进入施工区域，应以中、低速行驶（速度＜40km/h）。 （2）施工前按要求对表土进行剥离和堆存，剥离厚度为20cm，将表土集中堆放在不影响临时用地使用的边界处。堆土区为45×55m，堆土上铺防尘网，以加强表土土堆的稳定性，防止水土流失。 （3）井场设备的放置进行合理优化，尽可能少占土地，对工作区域外的场地严禁车辆和人员进入、占用，避免破坏植被和造成土地松动；作业场地保持一定湿度，进出车辆严格限速，装卸器材文明作业，防止沙尘飞扬。 （4）定期对钻机、柴油发电机等设备进行维护，使其污染物达标排放。 （5）禁止焚烧原油、废油品及各类废弃物，防止产生废气污染。 （6）钻井材料集中堆放，下垫上盖，防止起尘。 （7）试油期采用技术质量可靠的设备、仪表控制、阀门等，烃类机泵采用无泄漏屏蔽泵。 （8）试油期对各井场的设备、阀门等进行定期的检查、检修，以减少跑、冒、滴、漏的发生，消除事故隐患，防止油气泄漏进入大气环境。一旦发生泄漏事故，紧急切断油、气源，从而最大限度地减少烃类及油的排放量。 （9）试油期原油运载工具（汽车油罐车）加强管控，在装载过程中排放的烃类物质密闭收集输送至回收设备。油罐车运输过程中确保油罐全程密闭，减少烃类气体的挥发 （10）储油罐采用防腐贮罐，采用环密技术防止烃类泄漏。罐体应保持完好，不应有孔洞和裂隙。设置切断系统，一旦发生事故，紧急切断油源，从而最大限度地减少烃类及油的排放量。 （11）为减轻集输过程中烃类的损失，采用密闭集输流程，井口、储液罐设置切断阀，一旦发生事故，紧急切断油源，从而最大限度地减少油气集输过程中烃类及油的排放量。 二、勘探期水污染防治措施 1、废水处置 本项目在钻井勘探过程产生的钻井废水随同井下带出的岩屑进入泥浆循环罐中，沉淀后上清液循环利用，下层含岩屑泥浆拉运至内蒙古隆庆工程技术有限公司乌拉特中旗年产 2 万吨三七灰土项目去集中处置。故本项目无钻井废水排放。洗井废水、压裂返排液采用污水回收罐收集，其中洗井废水回收后可用于压裂液配制，压裂返排液即产即拉，拉运至建设单位桑合油田现有污水处理装置处理。运输车辆选用符合国家标准的设备及密封车辆作为本项目油品、废水的运输车辆。 2、地下水保护措施 勘探过程中，不可避免地会对地下水环境造成一定程度的影响。如不采取合理的防治措施，废水中的污染物有可能渗入地下，从而影响地下水环境。只有采用先进的生产工艺，加强生产管理，防止或减少污染物通过各类污染途径污染地下水，才能减小对地下水环境的影响程度和影响范围。 本项目整个井身均采用了水泥固井和套管固封，在进行水泥和套管固封后浅层含水层的地下水不会经井身发生漏失，不会改变区域地下水流场，不会影响该区域的居民生活用水。 本项目地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应进行控制。具体措施如下： （1）污染源控制措施 源头控制主要包括实施清洁生产及各类废物循环利用，减少污染物的排放量；在工艺、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 本项目提出以下控制措施： 1）在施工前充分研究地质设计资料等，优化钻井施工工艺、泥浆体系等，对钻井过程中可能发生的泥浆漏失的情况，采用强钻方式快速钻穿漏失层达到固井层位。选用合理泥浆密度，实现近平衡压力钻井，降低泥浆环空压耗，降低泥浆激动压力，从而降低井筒中泥浆动压力，减小泥浆漏失量。 2）根据项目地地下水分布情况、埋藏深度及岩溶发育情况等，优化钻井施工工艺和泥浆体系等，并且在钻井、过程中应加强监控，防止泥浆的扩散污染等。 3）钻进过程中保持平衡操作，并对钻井液进行实时监控。采用低毒和无毒的钻井液，配备足够量、高效的堵漏剂等，一旦发现漏失，立即采取堵漏措施，减少漏失量。堵漏剂的选取应考虑清洁、无毒、对人体无害，环境污染轻的种类。 4）钻井结束后的固井作业可有效封隔地层与套管之间的环空，防治污染地下水。固井作业应提高固井质量，可有效防止因为井漏事故造成的地下水环境污染。 5）在钻井完井过程中严格控制新鲜水用量，实行清污分流，减少污水产生量。 6）作业用材料集中放置在防渗漏地面，防止对地下水的污染。 7）钻井过程中应加强废水管理，防止出现废水渗漏、外溢等事故；钻井过程中产生的废水采用化学混凝处理工艺，大部分处理合格后回用，剩余部分拉运处理。 8）根据探井勘探项目的实际生产情况，保证钻孔固井质量是保护地下水的有效措施，钻井过程中使用双层套管，表层套管和油层套管固井水泥浆均返至井口，确保安全封闭此深度内的潜水层和承压水层，同时封固地表疏松地层，为井口控制和后续完井采用预应力固井创造条件；钻井过程中的固井措施，一方面加固井壁，同时也有分隔地层的作用，使各个不相连通的地层分隔开来，保持其原有的循环运移道路。 在钻井施工过程中根据地层地质结构及含水层位的不同，下入不同深度的套管，每层套管和井壁之间会用水泥封固，防止地下水被钻井泥浆污染。 9）加强油料的管理和控制，特别应加强和完善废油的控制措施。加强岩屑、废泥浆及其他固体废弃物收集、运输及暂存、处置等过程的环境管理。 10）钻井液等应做到循环利用。采取节水措施，减少耗水量。鼓励采用先进的工艺、设备。 11）在钻井泥浆入口、出口安装流量测量仪，实时监测钻井泥浆流量变化情况。若发现泥浆出口流量小于入口流量，则判断为井筒渗漏，依据地层特征和渗漏速度，确定井漏具体层位，及时向钻井泥浆中加入堵漏材料并调整钻井泥浆性能，同时配备水泥浆（适用各种漏失通道的需要。对于大裂缝或溶洞等引起的严重井漏、破碎性地层引起的诱导性井漏，首先考虑水泥浆堵漏），确保及时堵漏成功。 12）钻前施工设计中对环保设施进行了设计，将修建事故放喷池、设置泥浆罐、污水罐等，并对基础内、外、循环系统基础、油罐基础、泥浆材料地坪和废水池由具有资质的专业防渗单位进行防渗处理。防渗层搭结处粘合严密、均匀，四周用土压实。 13）井口作业区、泥浆循环系统区、污水罐周边的地面加强管理，并及时收集散落在井场的污染物，有效地避免地表污染物入渗。 （2）防渗控制措施 项目区按各功能单元所处的位置将污染防治区域划分为重点防渗区、一般防渗区以及简单防渗区三类。重点防渗区包括：井口区域、油罐区、放喷池、危废暂存间、泥浆循环系统。一般防渗区包括：井场其他区域等。简单防渗区包括：值班房、生活区等其他区域。 1）对重点防渗区防渗措施：井口区域对地面进行防渗、防腐处理，防渗层为100厚C15素混凝土+ 1.5mm厚HDEP防渗膜一层，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-10cm/s，油罐区、放喷池、危废暂存间、泥浆循环系统对地面进行防渗、防腐处理，铺设1层厚度1.5mm的高密度聚乙烯（HDPE）防渗/土工膜，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-10cm/s。 2）对一般防渗区防渗措施：井场其他区域等对地面进行防渗、防腐处理，铺设1层厚度1.5mm的高密度聚乙烯（HDPE）防渗/土工膜，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。 3）对简单防渗区：值班房、生活区等其他区域地面采取砂石碾压方式。防渗分区图见附图9。 本次评价要求施工单位在建设期间做好防渗工程的现场拍照及其他相关资料的收集。 三、勘探期噪声污染治措施 为最大限度避免和减轻施工对周围其他声环境的不利影响，本评价对施工期噪声控制提出以下要求和建议： （1）选用低噪声设备和工艺，对钻机、泥浆泵、柴油机等高噪声设备安放稳固，与地面保持良好接触，做好基础减振，并定期维护保养。 （2）制定施工计划时，尽可能避免高噪声设备同时施工。 （3）合理安排施工时间，将高噪声设备施工时间安排在日间。钻井施工作业为24h连续进行，夜间施工应告知周围单位或居民。 （4）尽量避免在同一地点安排大量的高噪声设备，以避免局部声级过高；井场各种管材轻拿轻放，减少撞击性噪声。 （5）对运输车辆定期维修、养护，运输车辆尽量选择避开居民区的路线和减少夜间运输量，在通过村庄等环境敏感点时减速慢行并减少喇叭鸣放，合理调配车辆来往行车密度，尽量避开附近村民休息时间。 经采取以上措施后，项目区施工噪声对周围环境影响较小，声环境质量可基本维持现状，勘探期结束后噪声影响随即消失，措施可行。 四、勘探期固废污染防治措施 1、使用环保型泥浆，钻井废泥浆属于一般工业固体废物。钻井过程中产生的废钻井泥浆、岩屑暂存于泥浆循环储罐中，定期拉运至内蒙古隆庆工程技术有限公司乌拉特中旗年产 2 万吨三七灰土项目去集中处置。 2、施工单位应及时回收落地油等废物，在油管管桥下等部位铺三防布，防止原油落地，同时辅以人工收油方式，减少进入环境的落地油数量。建议采用“绿色修井技术和配套设备”，以原油不出井筒为目标，达到“三不沾油”，即井场不沾油、设备不沾油、操作工人身上不沾油。 3、加强监督力度，最大限度控制落地油产生。井下作业时严格执行“铺设作业，带罐上岗”的作业模式，必须带罐（车）操作，且在作业井场地面铺设防渗膜，使落地油 100%回收，定期交由有相应危险废物处理资质的单位处置。 4、产生生活垃圾设置垃圾箱集中收集，待勘探结束后委托环卫部门清运处理，严禁乱堆乱放，并采取防飞散措施，污染环境。 5、本项目井场设一间20m2的危废暂存间，用于暂存勘探期间产生的落地油等危险废物，地面做防渗，铺设1层厚度1.5mm的高密度聚乙烯（HDPE）防渗/土工膜，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-10cm/s，建设情况满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2023）中相关标准要求。 表49 危险废物产生情况一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 落地油; HW08; 071-001-08; 0.05（事故状态）; 钻井; 液态; 油; 勘探期; T，I; 专用容器收集，定期由有资质的单位处置。. 表50 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况 序号; 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危废贮存点; 落地油; HW08; 071-001-08; 井场; 20m2; 罐内贮存; 1t; 勘探期. （1）危险废物储存场所（设施）环境影响分析 本项目危废贮存点设置临时危废暂存间，内部设隔板、托盘和围堰，活动板房仓库内部地面为水泥地面，地面与裙脚采取表面防渗措施，并设置专用容器。危险废物贮存点底部地面利用机械将衬层压实，采用复合式的衬层，设20cm高围堰，围堰内利用1.5mm厚高密度聚乙烯防渗膜双层作为底层，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-10cm/s。危废贮存点用于贮存事故状态下的落地油等，危险废物均采用桶（罐）装，贮存过程中挥发量较少，不会对环境空气产生明显影响。 严格落实防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。危险废物放入符合标准的罐（桶）内，按要求设置危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志，包括废物名称、废物类别、废物代码、危险特性、主要成分、废物重量等内容，并做好收集、利用、贮存和转运中的二次污染防治。贮存点应及时清运贮存的危险废物，交有资质的单位统一处理并实行联单制管理，实时贮存量不超过3吨，处理率达到100%，符合环保相关要求。 危废贮存点设立危险废物警示标志，由专人双锁进行管理，做好危废情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性等内容。由专人定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 为防止危险废物在场内临时存储过程中对环境产生污染影响，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关内容，本评价要求： 1）严格按照国家《危险废物污染防治技术政策》《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和危险废物管理的有关规定，严禁将危险废物随意丢弃，严禁将危险废物混入一般工业固体废物和生活垃圾中。 2）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》规定，禁止将危险废物提供或委托给无经营许可证的单位从事收集、贮存、处置的经营活动。在生产经营活动中产生危险废物的企业、事业单位和个人（简称危险废物产生者），负有防止和治理危险废物污染的责任和法律法规规定的其他责任。危险废物产生者应当采取清洁生产工艺，减少危险废物的产生。对所产生的危险废物应当采取综合利用或无害化处理措施，并建立危险废物污染防治的管理制度。危险废物产生者应当将危险废物转移到取得许可证的单位或场所，进行统一贮存、利用、处理和处置。贮存、利用、处理、处置危险废物的设施和场所，必须按规定设置统一的识别标志。 3）公司应向环保部门申报危险废物的种类、数量、成分特征、排放方式，并提供污染防治设施和废物主要去向等资料。在危险废物收集、运输之前，危险废物产生者应当根据危险废物的性质、形态，选择安全的包装方式，并向承运者和接收者提供安全防护要求的说明。强化职工的安全环保意识。 （2）运输过程中的环境影响分析 项目产生的危险废物经密闭容器收集后交有资质的单位处置。危险废物运输过程中全部采用密闭容器储存，运输路线尽量选取不经过办公区等人员密集区，转运结束后及时对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物散落或泄漏在转运路线上。 危险废物的运输应采取危险废物转移联单制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故的发生。所有装满运走的容器或贮罐都应标明内盛物的类别与危害说明，以及数量和装进日期，设置危险废物的识别标志。 危废贮存点地面采取防腐防渗措施，运输过程中加强环境管理严格遵守转移联单制度，不会对环境产生不利影响。 （3）委托利用或者处置的环境影响分析 本项目危险废物委托有资质的单位处置，不会产生显著的环境影响。 （4）其他 在收集、运输、贮存危险废物过程中，如发生泄漏事故时，应马上启动危险废物应急处置预案；收集、贮存、运输危险废物的场所、设施、设备和容器、包装物或其他物品转作他用时，必须经过消除污染的处理，并经环境保护检测部门检测，达到无害化标准，未达到标准的严禁转作他用。 综上分析可知，项目固体废物均可采取对应的环保措施无害化处置，不会对周围环境产生不利影响。 五、生态环境保护措施 项目所在区域由于油田开发活动的干扰将出现自发的退化演替，一般要3～4年以后才可恢复到开发前的情况，应采取以下生态保护与恢复措施： 1、土地利用现有格局的保护措施 1）对临时占地合理规划，严格控制占地面积。 2）按设计标准规定，严格控制施工作业区面积，不得超过作业标准规定，对施工区域面积控制在设计标准范围内，以减少土壤扰动和地表植被破坏，减少裸地和土方暴露面积，禁止影响占地范围外的基本草原。 3）一切施工作业尽量利用原有乡村道路，沿已有车辙行驶。杜绝车辆乱碾乱压的情况发生，不随意开设便道。 4）现场施工作业机械应严格管理，划定活动范围，不得在道路、井场以外的地方行驶和作业，保持征地区域以外的植被不被破坏。 2、生物多样性的保护措施 施工单位应对施工人员开展增强野生动物保护意识的宣传工作，杜绝施工人员猎捕施工作业区附近的蛇类、鸟类等现象。建议在主要施工场地设置警牌，提醒施工人员保护野生动物。 3、临时占地恢复措施 本项目临时占地期满后，占地单位需对临时占地进行清理，拆除临时建筑物，清除废弃材料，结合地形恢复场地并平整土地， 做到工完料净场地清。 4、对植物的生态保护措施要求 为避免勘探期对环境造成严重影响，采取相应保护措施如下： ①泥浆循环罐区、事故放喷池采取适当的防渗措施，本项目在钻井勘探过程产生的钻井废水随同井下带出的岩屑进入泥浆循环罐中，沉淀后上清液循环利用，下层含岩屑泥浆拉运至内蒙古隆庆工程技术有限公司乌拉特中旗年产 2 万吨三七灰土项目去集中处置； ②钻井施工过程中，应尽量减少占地面积，并规范行车路线及施工人员行为，严禁随意践踏、碾压施工区范围外的植被，不准乱挖、乱采野生植物； ③充分利用已有的便道，尽量不再开辟临时的新进井通道； ④缩短临时占地时间，施工完毕，立即恢复原貌； ⑤实行施工监理制度，具体量化植被及土壤恢复数量及措施，包括临时土地进行平整，土地复垦； ⑥及时、彻底清除钻井设备及井场的各类构建设施，平整场地，恢复生态； ⑦封井后选择当地乡土物种进行生态恢复，若具有进一步开采价值，则保留井口，若没有开采价值则封井口，临时占地进行生态恢复，恢复面积为11390m2，恢复目标为基本草原原地貌，恢复率100%； ⑧及时清理作业现场，做到“工完、料尽、场地清”。 ⑨钻井施工取土时要先将表土推开，取土后再覆盖于取土处表面，并在完井后及时进行植被恢复。 ⑩钻井施工应编制施工预案，科学安排作业，最大限度减少钻机搬迁。对全部的临时占地进行植被恢复，以利于植被的自然恢复。 本项目完井后及时对对井场进行填埋、覆土并平整场地，使现场恢复原样，完井后井场平整，无油污，无地坑，无“三废”物品；确保周围环境无污染。工程结束后生态恢复开始进行，对工程植被开始恢复。 5、对野生动物的生态环保措施要求 ①为了更好的保护野生动物，建设单位在项目实施过程中要严格规定工作人员的活动范围，使之限于在施工作业带范围内活动，尽量不侵扰野生动物的栖息地。 ②对施工人员开展保护野生动物宣传教育工作，强化保护野生动物的观念，禁止施工人员随意惊吓、捕猎、宰杀野生动物。 ③加强管理，确保各生产设施的正常运行，避免强噪声环境的出现，避免对野生动物的惊扰。 6、生态恢复方案 （1）井场临时占地生态恢复措施 ①工程措施： 本项目勘探工程结束后，占地单位需对井场临时占地进行恢复，若具有进一步开采价值，则保留井口，若没有开采价值则封井口，临时占地进行恢复，恢复面积为8926m2，首先进行土地清理，拆除临时建筑物，清除废弃材料，结合地形恢复场地并平整土地，到工完料净场地清。 ②植被措施： 本项目占地类型为天然牧草地，根据现场实际情况，可以选择播撒耐旱抗旱植物如戈壁针茅等植物，恢复面积为8926m2，恢复时间为临时占用草原期满之日起三年内，恢复目标为基本草原原地貌，恢复率100%。 （2）生活区的生态恢复措施 ①工程措施： 本项目勘探工程结束后，占地单位需对生活区临时占地，占地面积为875m2，进行土地清理，拆除临时建筑物，清除废弃材料，结合地形恢复场地并平整土地，到工完料净场地清。 ②植被措施： 项目占地类型为天然牧草地，根据现场实际情况，可以选择播撒耐旱抗旱植物如戈壁针茅等沙漠植物，恢复面积为875m2，恢复时间为临时占用草原期满之日起三年内，恢复目标为基本草原原地貌，恢复率100%。 （3）对进场道路的生态恢复措施 ①工程措施： 本项目勘探工程结束后，占地单位需对进场道路临时占地进行恢复，恢复面积为1589m2，进行土地清理，结合地形恢复场地并平整土地。 ②植被措施： 项目占地类型为天然牧草地，根据现场实际情况，可以选择播撒耐旱抗旱植物如戈壁针茅等沙漠植物，恢复面积为1589m2，恢复时间为临时占用草原期满之日起三年内，恢复目标为基本草原原地貌，恢复率100%。 表51 生态恢复措施计划表 分区; 生态 措施; 恢复 面积 （m2）; 时限; 恢复目标. 井场临时占地; ①工程措施： 本项目勘探工程结束后，占地单位需对井场临时占地进行恢复，若具有进一步开采价值，则保留井口，若没有开采价值则封井口，临时占地进行恢复，恢复面积为8926m2，首先进行土地清理，拆除临时建筑物，清除废弃材料，结合地形恢复场地并平整土地，到工完料净场地清。 ②植被措施： 结合生态解译结果以及当地原有生态原貌，项目占地类型为天然牧草地，根据现场实际情况，可以选择播撒耐旱抗旱植物如戈壁针茅等沙漠植物。; 8926; 临时占用草原期满之日起三年内; 恢复率100%，与基本草原原有地貌和景观协调. 生活区 临时占地; ①工程措施： 本项目勘探工程结束后，占地单位需对生活区临时占地，占地面积为875m2，进行土地清理，拆除临时建筑物，清除废弃材料，结合地形恢复场地并平整土地，到工完料净场地清。 ②植被措施： 结合生态解译结果以及当地原有生态原貌，项目占地类型为天然牧草地，根据现场实际情况，可以选择播撒耐旱抗旱植物如戈壁针茅等沙漠植物。; 875; 临时占用草原期满之日起三年内; 恢复率100%，与基本草原原有地貌和景观协调. 进场道路; ①工程措施： 本项目勘探工程结束后，占地单位需对进场道路临时占地进行恢复，恢复面积为1589m2，进行土地清理，结合地形恢复场地并平整土地。路面不定期洒水抑尘。 ②植被措施： 结合生态解译结果以及当地原有生态原貌，项目占地类型为天然牧草地，根据现场实际情况，可以选择播撒耐旱抗旱植物如戈壁针茅等沙漠植物。; 1589; 临时占用草原期满之日起三年内; 恢复率100%，与基本草原原有地貌和景观协调. 总计; 11390; 临时占用草原期满之日起三年内; 恢复率100%，与基本草原原有地貌和景观协调. 本项目完井后及时对井场及污水等进行复垦、覆土并平整场地，使现场恢复至与原有地貌和景观协调。 7、生态监测方案 表52 管护期环境监测计划建议 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 控制标准. 生态; 井场; 植被类型、植被盖度、生物量、植被恢复系数; 1次/年; 植被覆盖度最终不低于周边环境. 六、环境风险防范措施及应急措施 本项目应在预防措施上切实做好防止井喷的各项措施，严格执行各类管理制度。主要措施是安装井控装置（防喷器、简易封井器等），同时采用随时调整泥浆密度，采用清水循环压井等技术，以最大限度地降低井喷事故的发生。 1、钻井作业事故防范措施 a、开钻前向全队职工、钻井现场的所有工作人员进行地质、工程、钻井液和井控装备等方面的技术交底，并提出具体要求； b、严格执行井控工作九项管理制度，落实溢流监测岗位、关井操作岗位和钻井队干部24h值班制度，井控准备工作及应急预案必须经验收合格后，方可钻开油气层； c、各种井控装备及其它专用工具、消防器材、防爆电路系统配备齐全、运转正常； d、每次起钻前必须活动方钻杆上、下旋塞一次，以保证其正常可靠； e、气层钻进中，必须在近钻头位置安装钻具回压阀，同时钻台上配备一只与钻具尺寸相符的回压阀，且备有相应的抢接工具，在大门坡道上准备一根放喷单根（钻杆下部有与钻铤扣相符的配合接头）； f、按班组进行放喷演习，并达到规定要求； g、严格落实坐岗制度，无论钻进还是起下钻，或其它辅助作业，钻井班落实专人坐岗观察钻井液池液面变化和钻井液出口情况，录井人员除了在仪表上观察外，还对钻井液池液面变化和钻井液出口进行定时观察，定时测量进出口钻井液性能，两个岗都必须作好真实准确记录，值班干部必须对上述两个岗位工作情况进行定时和不定时检查，并当班签认； h、认真搞好随钻地层压力的监测工作中，发现地层压力异常、溢流、井涌等情况，应及时关井并调整钻井液密度，同时上报有关部门； i、严格控制起下钻速度，起钻必须按规定灌满钻井液； j、加强井场设备的运行、保养和检查，保证设备的正常运行，设备检修必须按有关规定执行； k、钻进中遇到钻速突然加快、放空、井漏、气测及油气水显示异常等情况，应立即停钻观察，如发生溢流要按规定及时发出报警信号，并按正确的关井程序及时关井，关井求压后迅速实施压井作业； l、发生溢流后，根据关井压力，尽快在井口、地层和套管安全条件下压井，待井内平稳； 2、固井作业井喷防范措施 通井期间应处理好钻井液性能，符合固井设计要求，坚持平衡压力固井，确保钻井液和水泥浆液柱压力压稳油、水层。 下套管前检查好井控系统，更换半封防喷器芯子，与套管尺寸一致，并按井控规定试压合格；下尾管作业前准备好防喷单根。 下套管前，应换装与套管尺寸相同的半封闸板。固井全过程应保持井内压力平衡，防止固井作业中因井漏、候凝期间因水泥浆失重造成井内压力平衡被破坏而导致的井喷。 下套管过程中，应专人负责观察钻井液出口、钻井液循环罐液面变化情况，如有异常，要及时按程序汇报与处理。 在确定国内固井水泥生产厂家后，对生产厂家的制造工艺和质量控制进行审核，确定制造商的水泥的批次规模和产量，对合格批次水泥从制造到使用点进行全程跟踪。另外，对多产层等关键的井段采用进口水泥，确保更稳定的质量和可预测的性能。 尾管悬挂器与尾管顶部封隔器结合使用，以确保尾管的固井质量和防止产层气体上窜。 3、测井过程井喷风险防范措施 测井作业人员充分了解钻井防喷器顶部法兰连接规范。 电缆防喷管底部法兰与钻井防喷器顶部法兰连接密封可靠；防喷管中应配备测井仪器的防落装置；电缆防喷装置满足井口控压要求并试压。 电测时发生溢流应尽快起出井内电缆；如果条件不允许，则立即剪断电缆，按空井溢流关井操作程序关井，不允许用关闭环形防喷器的方法继续起电缆。若是钻具传输测井，则剪断电缆按起下钻中发生溢流进行处理。 4、油品输送管线防控措施 管线敷设前，应加强对管材和焊接质量的检查，严禁使用不合格产品。对焊接质量严格检验，防止焊接缺陷造成泄漏事故的发生。 输油管线下方铺设防油防渗膜，一旦管线泄漏可有效收集泄漏的原油，并定期检查管道防渗膜是否完整，在发生泄漏事故时能够及时处理； 若发生泄漏：在管道发生断裂、漏油事故时，按顺序停泵或关井。抢修队根据现场情况及时抢修，做好安全防范工作，把损失控制在最小范围内。 收泄漏原油：将防渗膜收集的泄漏原油回收，若泄漏扩大，防渗膜不能完全收集泄漏原油，首先限制地表污染的扩大。油受重力和地形的控制，会流向低洼地带，应尽量防止泄漏石油移动。在现场挖土安装集油装置，利用防爆型油泵或隔膜泵将泄漏的油品抽入桶内或槽车内进行收集回收，同时交通运输组调集足够数量的油罐车到达现场。造成的污染建设单位应根据《污染地块土壤环境管理办法（试行）》（中华人民共和国环境保护部令第42号）确定责任权属，对污染地块开展环境调查与风险评估，根据风险评估报告开展相应工作。 5、储罐环境风险防范措施 柴油储罐、储液罐罐区设置20cm高围堰，围堰内铺设防渗膜，可以有效收集储液罐泄漏原油。周边设置警示标识及灭火装置，严禁烟火和不相关人员靠近。日常加强油罐的管理及安全检查，防止发生泄漏等安全事故。为尽量避免管线破裂事故的发生，减轻泄漏事故对环境的影响，应该采取以下安全环保措施： ①地上储罐建立围堰，发现问题及时处理。 ②加强防腐措施。金属腐蚀的本质在于金属原子在腐蚀介质的作用下，失去电子变成离子而转移到腐蚀介质中，导致金属发生破坏。本项目采用良好的绝缘涂层隔断金属表面与腐蚀介质的接触，阻止电子从金属表面流动腐蚀介质中，使金属免遭腐蚀。 ③根据埋地管线所处的不同环境，采用相应的涂层防腐体系。 ④建议建立防腐监测系统，随时监测介质的腐蚀状况，了解和掌握区域系统的腐蚀原因，有针对性地制定、调整和优化腐蚀控制措施。 根据项目的特点，制定相应的应急预案，由项目主要负责人按照应急预案中的要求定期组织职工学习并进行演习。 6、地下水环境风险防范 （1）井漏防范措施 在钻井过程中对井漏应坚持预防为主的原则，主要包括避开复杂地质环境、选用和维持较低的井筒内钻井介质压力、提高地层承压能力等防范措施： 1）通过地质勘探合理选址 业主单位应结合区域水文地质资料，合理选择井眼位置，从井位选择上降低钻井工程风险。 2）降低井下环空压耗 在保证钻井介质（水基钻井泥浆）能携带钻屑的前提下，尽可能降低钻井介质粘度，提高泥饼质量，防止因井壁泥饼较厚起环空间隙较小，导致环空压耗增大。 3）在钻井过程中，应严格按照正确的程序操作进行钻井，禁止违规操作，并及时下套管封固井身。 （2）地下水防止串层措施 1）钻井过程中使用双层套管，表层套管和油层套管固井水泥浆均返至井口，确保安全封闭此深度内的潜水层和承压水层，同时封固地表疏松地层，为井口控制和后续完井采用预应力固井创造条件。 2）钻井过程中的固井措施，一方面加固井壁，同时也有分隔地层的作用，使各个不相联通的地层分隔开来，保持其原有的循环运移道路。 3）在钻井施工过程中根据地层地质结构及含水层位的不同，采取下不同深度的表层套管，每层套管和井壁之间会用水泥封固，防止地下水串层。 （3）分区防渗措施 在钻井过程中应当严格按照钻井程序进行。在钻进过程中和泥浆的使用过程中做好监督管理，做好工作人员的教育培训，保证泥浆的正常使用。 对钻井平台和泥浆循环工艺区、柴油罐区、钻井液材料场、危废贮存点周围的地面做好分区防渗措施，从而避免泥浆泄漏、柴油泄漏、落地油泄漏带来的风险。在钻井施工时，制定出正常、异常或紧急状态下的操作手册和维修手册，并对操作、维修人员进行培训，持证上岗，避免因严重操作失误而造成的事故。 7、废油、废水运输泄露事故环境风险防范措施 ①选用符合国家标准的设备及密封车辆作为本项目油品、废水的运输车辆。 ②定期对罐体进行超声波检查，对壁厚低于规定要求的罐体及时更换，消除泄漏的隐患。 ③从事运输管理工作的工作人员，必须按有关规定取得劳动行政部门颁发的作业人员资格书，并要求持证上岗。远距离运输之前必须进行全方面严格的检查，排除由于罐体、车辆的质量缺陷或操作不当导致的安全隐患。 ④现场巡检过程中发现罐体出现跑冒滴漏现象后，及时与相关技术人员取得联系，采用适当的材料和技术手段进行堵漏，并及时回收泄漏的油品或污水，清理地表结成的油饼， 送有资质单位进行处置。 ⑤保留好转运记录及台账。 8、事故应急处理措施 一旦发生井喷，绝大多数井都能通过防喷器关闭，然后采取压井措施控制井喷；最后还可用向事故井打定位斜井等方法处理井喷，并尽快采取措施回收原油。事故处理中要有专人负责，管好电源、火源，以免火灾发生。井喷时，需要对井喷的油泥等污染物进行收集处理，送有危险废物处置资质的单位处置。 9、环境风险应急预案 油井勘探在工程施工过程中，应针对本项目的特点，以及建设、运营过程中可能发生的事故风险，结合当地的自然条件、环境状况、地理位置，以及依托条件，制定相应的事故现场处置应急方案，特别是对于环境保护目标等敏感区，确保在突发事故发生后，能及时采取应急处理措施，减少风险事故造成的损失。应急预案应包括以下主要内容： （1）总则 应急组织要坚持“主动预防、积极抢救”的原则，应能够处理火灾、爆炸、泄漏等突发事故，快速的反应和正确的处理措施是处理突发事故和灾害的关键。 （2）处理原则 事故发生后事故处理的基本程序和要求。 （3）应急计划区 危险目标：井场井口、储油罐、储液罐、输油管线。 （4）预案分级响应条件 根据事故发生的规模以及对环境造成的污染程度，规定预案的级别及分级响应程序。 （5）应急救援保障 中国石油化工股份有限公司中原油田分公司内蒙采油厂应根据消防部门、应急管理局和生态环境局的要求，在井场、储罐等区域配备一定数量的应急设施、设备与器材，同时配备相应的应急监测设备。 （6）报警、通讯联络方式 规定应急状态下的报警通信方式、通知方式和交通保障、管制。 （7）应急措施 1）事故现场抢险抢救及降低事故危险程度的措施 工程抢险、抢救是预防事故扩大的一个重要环节，如果发现及时、抢救及时，有可能避免一场火灾、爆炸事故，为此，在发现事故隐患时一定要控制好事态的发展，如果事态变大，无法抢救时，应立即进行人员疏散。抢救时一定要做好防护措施，抢险方案，保证抢险人员安全和正确抢险，在抢险中一定要抽调出有生产经验、懂流程、安全意识强、有责任心的人进行监护，配合抢险，同时对外及时联系，保证安全抢险。 ——当发生火情、原油泄漏，应迅速查清发生的部位，着火物质、火源、泄漏油品，及时做好防护措施，关闭阀门、切断物料，有效控制事故扩大，利用周围消防设施进行处理。 ——带有压力的设备泄漏、着火，并且物料不断喷出，应迅速关闭阀门，组织员工处理。 ——根据火势大小、油品泄漏量多少及设备损坏程度，按事故预案果断正确处理，这样可减少损失。 ——发生火灾及严重事故时，除应立即组织人员积极处理外，同时应立即拨打火警119及120联系医院及时赶到现场，进行补救和抢救，当班人员应正常引导消防车和救护车准确的进入现场。 ——发生火灾、爆炸、人员中毒事故后，当班班长组织好人员，一面汇报有关领导和有关单位，一面协助消防队和医院人员进行灭火和人员救护，同时组织好人员进行工艺处理，若火势很大，为防止火势蔓延，控制火势用装置内的消防设施及灭火器材扑救，同时对周围其他设备、设施进行保护。 2）应急环境监测与评估 事态监测与评估在应急决策中起着重要作用。消防和抢险、应急人员的安全、公众的就地保护措施或疏散、实物和水源的使用、污染物的围堵收容和清除、人群的返回等，都取决于对事故性质、事态发展的准确监测和评估。可能的监测活动包括：事故规模及影响边界，气象条件，对食物、饮用水、卫生以及水体、土壤、植物等的污染，可能的二次反应有害物，爆炸危险性和受损建筑垮塌危险性以及污染物质的滞留区等。 本项目事故发生后，应急指挥领导小组应迅速组织委托有资质单位对事故现场以及周围环境进行连续不间断监测，对事故的性质、参数以及各类污染物质的扩散程度进行评估，为指挥部门提供决策依据。 表53 风险事故情况下环境应急监测方案一览表 项目; 监测位置; 监测因子; 监测频率; 备注. 废气; 井场场界; 非甲烷总烃、NOx、CO、SO2; 事故发生及处理过程中进行实时监测，过后20min一次直至应急结束。; 根据发生事故的装置确定具体的监测因子。. 土壤; 试油储液罐泄漏处附近土壤; 石油烃. 地下水; 事故点地下水; 石油类. （8）应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备。 （9）人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 事故现场、油井邻近区域、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康。 （10）事故应急救援关闭程序与恢复措施 1）规定应急状态终止程序；2）事故现场善后处理，恢复措施；3）邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。 （11）应急培训计划 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。 （12）公众教育和信息 对油井邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。 应急预案主要内容见下表。 表54 应急预案内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 井场井口，油管线，储液罐。. 2; 应急组织机构、人员; 实施三级应急组织机构，各级别主要负责人为应急计划、协调第一人，应急人员必须为培训上岗熟练工；区域应急组织结构由当地政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由当地政府进行统一调度。. 3; 预案分级响应条件; 根据事故的严重程度制定相应级别的应急预案，以及适合相应情况的处理措施。. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等。. 5; 报警、通讯联络方式; 逐一细化应急状态下各主要负责单位的报警通信方式、地点、电话号码以及相关配套的交通保障、管制、消防联络方法，涉及跨区域的还应与相关区域环境保护部门和上级环保部门保持联系，及时通报事故处理情况，以获得区域性支援。. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。. 7; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、油井邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备的数量、使用方法、使用人员。. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、油井邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康。. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序； 事故现场善后处理，恢复措施； 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施； 制定有关的环境恢复措施； 组织专业人员对事故后的环境变化进行监测，对事故应急措施的环境可行性进行后影响评价。. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。. 11; 公众教育和信息; 对油井邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。. |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 本项目无营运期。 |
| 其他 | / |
| 环保投资 | 项目总投资额3474.2万元，其中环保投资128万元，占总投资的3.68%，具体环保投资估算见表55。 表55 环保措施投资估算 类别; 项目; 环保措施; 投资（万元）. 钻井工程; 施工扬尘; 设置一台洒水车定期对井场及施工便道洒水抑尘，砂石等易洒落散装物料采取遮盖措施; 5. 柴油发电机废气; 轻质柴油，自带排气筒。; 1. 储油罐挥发 废气; 采用防腐储罐，采用环密技术防止烃类泄漏及挥发；设置切断系统，对管线、阀门等进行定期的检查。; 2. 废水处理; 生活污水勘探期间暂存于污水罐，存满即拉运至建设单位桑合油田处理站现有一体化污水处理装置； 本项目在钻井勘探过程产生的钻井废水随同井下带出的岩屑进入泥浆循环罐中，沉淀后上清液循环利用，下层含岩屑泥浆拉运至内蒙古隆庆工程技术有限公司乌拉特中旗年产 2 万吨三七灰土项目去集中处置。; 3. 噪声治理; 选用低噪声设备，柴油发电机组设置特殊的减振基础; 1. 生活垃圾; 垃圾收集，勘探期生活垃圾应收集到的垃圾箱内，按照当地环卫部门要求定期清运处理; 3. 废泥浆、岩屑; 根据《危险废物排除管理清单（2021年版）》的公告（公告 2021年 第66号）可知，本项目钻井废泥浆属于一般工业固体废物。钻井过程中产生的废钻井泥浆、岩屑暂存于泥浆循环储罐中，定期拉运至内蒙古隆庆工程技术有限公司乌拉特中旗年产 2 万吨三七灰土项目去集中处置。; 8. 试油工程; 伴生气燃烧废气; 试油期较短，伴生气经过液气分离后通过放散管点火排放。; 5. 井下作业废水; 井下作业采取带罐作业方式，井下作业废水全部回收，洗井废水、压裂返排液采用污水回收罐收集，其中洗井废水回收后可用于压裂液配制，压裂返排液即产即拉，拉运至建设单位桑合油田现有1 套污水处理装置处理。; 8. 落地油、废防渗膜; 本项目井下作业时带罐作业，落地油 100%回收，暂存于井场危废暂存间内，定期委托有危险废物处置资质的单位处置；; 5. 防渗; 井口区域对地面进行防渗、防腐处理，防渗层为100厚C15素混凝土+ 1.5mm厚HDEP防渗膜一层，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-10cm/s，油罐区、放喷池、危废暂存间、管线敷设区域、泥浆循环罐区对地面进行防渗、防腐处理，铺设1层厚度1.5mm的高密度聚乙烯（HDPE）防渗/土工膜，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-10cm/s，储罐四周设20cm高的围堰；材料库等地面进行防渗、防腐处理，铺设1层厚度1.5mm的高密度聚乙烯（HDPE）防渗/土工膜，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，值班房地面采取粘土铺底，再在上层铺10~15cm的水泥进行硬化；; 20. 生态恢复; 钻井结束后，对临时占地内的设备设施拆除，占用土地进行平整，充分利用前期收集的表土覆盖于井场表层，雨季播撒草籽，自然恢复植被。; 65. 硬化; 井口布置井架区域硬化; 2. 合计（万元）; 128. 表56 环境保护“三同时”验收一览表 类别; 污染源; 环保设施名称; 验收标准. 废气; 扬尘; 设置一台洒水车定期对井场及进场道路洒水抑尘，砂石等易洒落散装物料采取遮盖措施; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相应限值要求. 储油罐挥发废气; 采用防腐储罐，采用环密技术防止烃类泄漏及挥发；设置切断系统，对管线、阀门等进行定期的检查。. 天然气燃烧废气; 伴生气经过液气分离后通过放散管点火排放。; /. 废水; 生活污水; 生活污水勘探期间暂存于污水罐，存满即拉运至建设单位桑合油田现有生活污水处理装置处理；; 处理后的水满足《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2020）中的绿化标准可用于洒水降尘，不外排. 钻井废水; 本项目在钻井勘探过程产生的钻井废水随同井下带出的岩屑进入泥浆循环罐中，沉淀后上清液循环利用，下层含岩屑泥浆拉运至内蒙古隆庆工程技术有限公司乌拉特中旗年产 2 万吨三七灰土项目去集中处置。; 循环利用、不外排. 生产废水; 井下作业采取带罐作业方式，井下作业废水全部回收，洗井废水、压裂返排液采用污水回收罐收集，其中洗井废水回收后可用于压裂液配制，压裂返排液即产即拉，拉运至建设单位桑合油田现有1 套污水处理装置处理。; 生产废水处理后符合《碎屑岩油藏注水水质推荐指标及分析方法》（SY/T5329-2012）要求后可用于区块内其他钻井回注驱油. 噪声; 设备噪声; 选用低噪声设备，合理安排施工作业时间; 符合《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准. 固废; 生活垃圾; 垃圾箱收集，施工期生活垃圾应收集到的垃圾箱内，按照当地环卫部门要求定期清运处理; 及时清运、美观整洁. 废泥浆、岩屑; 废泥浆、岩屑暂存于泥浆循环储罐中，定期拉运至内蒙古隆庆工程技术有限公司乌拉特中旗年产 2 万吨三七灰土项目去集中处置。; 符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，废弃泥浆和岩屑在井场内不落地、不外排。. 落地油、废防渗膜; 建危废暂存间1座，占地面积20m2，待勘探结束后委托有危险废物处置资质的单位处置；; 符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求. 防渗; 防渗; 井口区域对地面进行防渗、防腐处理，防渗层为100厚C15素混凝土+ 1.5mm厚HDEP防渗膜一层，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-10cm/s，油罐区、放喷池、危废暂存间、管线敷设区域、泥浆循环罐区对地面进行防渗、防腐处理，铺设1层厚度1.5mm的高密度聚乙烯（HDPE）防渗/土工膜，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-10cm/s；材料库等对地面进行防渗、防腐处理，铺设1层厚度1.5mm的高密度聚乙烯（HDPE）防渗/土工膜，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，值班房、生活区地面采取粘土铺底，再在上层铺10~15cm的水泥进行硬化；; 《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013） 建设方建设防渗工程时，留存好各项现场施工照片及防渗材料资料，保存好档案. 生态; 生态恢复; 废弃土方利用; 全部利用，无堆存。. 钻井结束后，若具有进一步开采价值，则保留井口，若没有开采价值则封井口，对临时占地内的设备设施拆除，占用土地进行平整，充分利用前期收集的表土覆盖于井场表层，通过自然恢复的方式恢复至原地貌。; 临时建筑全部拆除，用地平整，恢复用地性质。. |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| # 内容 # 要素 | # 勘探期 |  | # 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 环境保护措施 | # 验收要求 | # 环境保护措施 | # 验收要求 |
| 陆生生态 | 施工扰动区域按照水土保持设计方案进行工程措施、植物措施、临时措施 | 是否按水土保持措施采取了各项措施，土地进行了平整，植被进行了恢复 | / | / |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 钻井废水： 本项目在钻井勘探过程产生的钻井废水随同井下带出的岩屑进入泥浆循环罐中，沉淀后上清液循环利用，下层含岩屑泥浆拉运至内蒙古隆庆工程技术有限公司乌拉特中旗年产 2 万吨三七灰土项目去集中处置。 井下作业废水：作业单位自带污水回收罐回收，洗井废水、压裂返排液采用污水回收罐收集，其中洗井废水回收后可用于压裂液配制，压裂返排液即产即拉，拉运至建设单位桑合油田现有1 套污水处理装置处理； 生活污水：生活污水依托建设单位桑合油田处理站现有一体化污水处理装置 | 钻井废水： 本项目在钻井勘探过程产生的钻井废水随同井下带出的岩屑进入泥浆循环罐中，沉淀后上清液循环利用，下层含岩屑泥浆拉运至内蒙古隆庆工程技术有限公司乌拉特中旗年产 2 万吨三七灰土项目去集中处置。 井下作业废水：作业单位自带污水回收罐回收，洗井废水、压裂返排液采用污水回收罐收集，其中洗井废水回收后可用于压裂液配制，压裂返排液即产即拉，拉运至建设单位桑合油田现有1 套污水处理装置处理； 生活污水依托建设单位桑合油田处理站现有一体化污水处理装置 | / | / |
| 地下水及土壤环境 | 1、整个井身均采用了水泥固井和套管固封； 2、针对钻井工程特点，将井场进行分区防渗，分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区； 3、选用合理泥浆密度，实现近平衡压力钻井，采用井控措施，防止井喷等。 | 井场防渗满足《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）和《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）的相关要求，危废贮存点防渗满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。施工作业不对地下水、土壤产生污染影响，不影响区域居民生产生活正常用水及土壤种植要求。 | / | / |
| 声环境 | 合理安排施工时间、合理布局施工场地、加强对施工机械的维护保养 | 满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准。 | / | / |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 柴油废气：使用达标柴油，加强设备维护；扬尘：对易起尘物料遮盖，加强车辆管理；伴生气：放散管燃放 | 颗粒物周界外浓度最高点满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中表2新污染源大气污染物排放限值中的颗粒物无组织排放监控浓度限值要求。 柴油发电机废气排放浓度满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（ 中国第三、四阶段） 》 （ GB 20891-2014） 中排放限值。 | / | / |
| 固体废物 | 钻井过程中产生的废钻井泥浆、岩屑暂存于泥浆循环储罐中，定期拉运至内蒙古隆庆工程技术有限公司乌拉特中旗年产 2 万吨三七灰土项目去集中处置； | 一般固废符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，危险废物符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，危废妥善合理处置。勘探期各项措施是否落实，施工期及试井期各类固废的台账及转运记录保存完整 | / | / |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | 配备灭火装置、应急点火系统等；尽量避免井喷事故的发生； 油罐区周边设置警示标识，严禁烟火和不相关人员靠近，日常加强油罐的管理及安全检查，防止发生泄漏等安全事故 | 勘探期各项措施是否落实 | / | / |
| 环境监测 | / | / | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

# 七、结论

本项目符合国家有关产业政策，项目建设符合达标排放、总量控制及维持环境质量原则；符合风险防范措施要求。通过加强管理，污染物无害处理，及时恢复原貌等措施，在各项污染治理措施实施且确保全部污染物达标排放的前提下，本次项目的建设从环境影响角度而言，项目实施是可行的。