建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：内蒙古路桥集团有限责任公司乌拉特中旗粉煤灰综合利用项目                         
建设单位（盖章）：内蒙古路桥集团有限责任公司       
编制日期：            二〇二六年五月             
中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	内蒙古路桥集团有限责任公司乌拉特中旗粉煤灰综合利用项目

	项目代码
	2603-150824-04-01-620376

	建设单位联系人
	康春浩
	联系方式
	13644887026

	建设地点
	内蒙古 省（自治区）巴彦淖尔（市） 乌拉特中旗 （区）德岭山镇金泉工业园区远鑫镍业公司院内

	地理坐标
	（ 108 度 32 分 37.957 秒， 41 度 18 分 07.266 秒）

	国民经济

行业类别
	C3021水泥制品制造
	建设项目

行业类别
	二十七、非金属矿物制品业30-55石膏、水泥制品及类似制品制造302-水泥制品制造

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	乌拉特中旗发展和改革委员会
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	200
	环保投资（万元）
	102

	环保投资占比（%）
	51
	施工工期
	1个月

	是否开工建设
	(否

(是：             
	用地（用海）

面积（m2）
	135000

	专项评价设置情况
	本项目与专项评价设置原则表符合性分析：

表1-1   专项评价设置原则表
专项评价的类别

设置原则

本项目情况

设置

情况

大气

排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[ a ]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目

废气不含以上和《有毒有害大气污染物名录》中的污染物
不设置
地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂

项目不直排工业废水
不设置
环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量

不设置
生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

项目不涉及上述范围
不设置
海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

不涉及

不设置
注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。

综上所述，本项目无需设置专项评价。

	规划情况
	规划名称：巴彦淖尔甘其毛都口岸加工园区国土空间总体规划（2022-2035年）；

审批机关：内蒙古自治区人民政府。

	规划环境影响

评价情况
	规划环境影响评价文件名称：《巴彦淖尔甘其毛都口岸加工园区国土空间总体规划(2022-2035年)环境影响报告书》； 

审查机关：内蒙古自治区生态环境厅；

审查文件名称及文号：《关于巴彦淖尔甘其毛都口岸加工园区国士空间总体规划（2022-2035年）环境影响报告书》的审查意见》（内环审[2026]5号）。

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	1、与《巴彦淖尔甘其毛都口岸加工园区国土空间总体规划（2022-2035年）》符合性分析

本规划范围涉及两个层次，为园区规划范围和城镇开发边界。园区城镇开发边界是园区规划期内城镇建设的规模边界，原则上不得突破边界建设。园区规划范围是以园区开发边界为基础，从园区远景发展考虑，兼顾园区实际管理边界和园区空间布局的完整性等因素，将周边更大范围的适宜建设区域统一划入园区管理而划定的建议范围。城镇开发边界：是园区近远期进行用地布局的范围界线，总用地规模为 12.14 平方公里。园区规划范围：是园区远景发展设想范围，北至北环路，南至纬四路，西至现状企业，东至东环路，总用地规模约 37.81 平方公里。

巴彦淖尔甘其毛都口岸加工园区产业体系是规划构建“3+3+1”产业体系。重点发展化工、冶金和新材料 3 大主导产业，积极发展新能源、装备制造、节能环保 3 个战略性新兴产业，配套发展 1 个以现代物流为核心的服务产业。

空间结构：“一核、一园、五板块”
（1）“一核”：中蒙科技创新核心。

（2）“一园”：多式联运物流园。

（3）“五板块”：新型化工产业板块、高端金属材料产业板块、新能源新材料产业板块、节能环保产业板块和装备制造产业板块。

本项目位于内蒙古巴彦淖尔市乌拉特中旗区德岭山镇金泉工业园区远鑫镍业公司院内，属于新型化工产业板块。公司占地范围属于规划的工业用地。本项目建设2条粉煤灰综合利用生产线，生产混凝土，因此符合规划。 

2、与《巴彦淖尔甘其毛都口岸加工园区国土空间总体规划(2022-2035年)环境影响报告书》符合性分析

本项目位于内蒙古巴彦淖尔市乌拉特中旗区德岭山镇金泉工业园区远鑫镍业公司院内，用地性质为工业用地。

内蒙古自治区生态环境厅于2026年1月15日以批复文号“内环审[2026]6号”对《巴彦淖尔甘其毛都口岸加工园区国土空间总体规划(2022-2035年)环境影响报告书》进行了批复。

表1-1 项目与巴彦淖尔甘其毛都口岸加工园区总体规划环评审查意见相符性分析
序号

审查意见

本项目

符合性

1

坚持生态优先、绿色发展理念，加强规划引领。园区总体规划应做好与自治区、巴彦淖尔市国土空间总体规划及生态环境分区管控的协调衔接，并要与当地其它专项规划相协调。按照自治区、巴彦淖尔市国民经济和社会发展第十五个五年规划和2035年远景目标纲要等要求，指导园区建设。

本项目建设符合产业指导名录，符合规划环评，符合巴彦淖尔甘其毛都口岸加工园区总体功能区划及相关文件要求。

符合

2

严格生态环境准入，推动高质量发展。园区应结合区域资源禀赋、生态敏感特征、生态功能保护、区域及行业碳达峰目标约束等要求，坚持循环经济和能源高效利用理念，严格按照《内蒙古自治区工业园区审核公告目录》、《内蒙古自治区人民政府关于进一步优化重点产业布局的指导意见》、产业政策等行业管控要求、生态环境准入清单、园区总体规划等要求及《报告书》产业发展推荐方案管理新入园项目，不得引进污染物排放量大、环境风险高的非主导产业项目。根据区域环境质量目标管理要求，统筹做好产业发展和生态环境保护工作，合理规划产业发展规模和建设时序，全面执行国家、自治区“两高”项目准入相关规定，确需建设的“两高”项目环保绩效应达到A级水平。严格落实“四水四定”要求，充分利用非常规水资源，推动相关企业退出使用地下水，审慎引进高耗水行业。
本项目建设符合《内蒙古自治区工业园区审核公告目录》、《内蒙古自治区人民政府关于进一步优化重点产业布局的指导意见》、产业政策等行业管控要求、生态环境准入清单、园区总体规划等要求及《报告书》产业发展推荐方案管理新入园项目要求。本项目不属于污染物排放量大、环境风险高的非主导产业项目，不属于“两高”项目。废气处理后均能达标排放；不产生生产废水。
符合

3

严格空间管控，优化产业布局。按照相关要求做好规划控制和防护带建设，园区与城区、居民区、地表水体等环境敏感区之间应设置足够距离的防护隔离带并合理优化邻近区域产业布局，确保园区产业发展与生态环境、人居环境相协调。环境风险较高区块应向外设置一定的空间防护区并做好规划控制，有效防范环境污染和事故风险。配合乌拉特中旗人民政府及其有关部门做好园区及周边区域的国土空间规划和优化调整，发现不符合管控要求的相关行为，应及时向乌拉特中旗人民政府报告。清退园区内不符合产业政策及长期停产且无复产可能的项目，提高土地利用价值。加强土壤污染重点企业监管，开展区域地下水环境状况详细调查，对超标污染物进行溯源识别，制定措施强化土壤、地下水污染物的源头防控和污染管控，保障区域环境安全。

本项目位于内蒙古巴彦淖尔市乌拉特中旗区德岭山镇金泉工业园区远鑫镍业公司院内，所在区域位于巴彦淖尔甘其毛都口岸加工园区内，不涉及饮用水源保护区、自然保护区、文物保护区、风景名胜区、基本农田保护区等国家或地方法律规定的其他需要特殊保护的环境敏感区。项目建成后对污染源进行有效控制，可以有效防范环境污染和事故风险。本项目符合产业政策，不属于长期停产且无复产可能的项目。
符合

4

严守环境质量底线，强化污染物排放总量管控。根据国家、自治区和巴彦淖尔市关于大气、水、土壤污染防治相关要求，落实与区域环境空气质量改善目标相匹配的区域削减措施，推动重点行业按照大气污染物超低排放、特别排放限值或环保绩效A级排放水平进行建设或改造升级，持续减少主要污染物、特征污染物、新污染物、氟化物等有组织和无组织排放量，保障区域环境质量改善。

本项目正常运营过程中产生的废气经采取相应的治理措施后可以达标排放，噪声经采取相应的治理措施后可以达标排放；无生产废水排放，生活污水经厂区玻璃钢化粪池（6m3，渗透系数≤10-7cm/s）预处理后委托环卫部门拉运至巴彦淖尔蒙源水务有限公司污水处理厂处理，固废均妥善处置，对周围环境影响较小。项目建设满足当地环境质量底线。
符合

5

加强环境基础设施建设，推进污染集中治理。强化企业生产废水预处理，化工企业应建设规范的雨水收集系统，实现化工废水专业化集中处理及专管或明管输送。统筹制定园区废水处理和综合利用总体方案并做好落实，推动园区生产废水、初期雨水、非正常状况事故废水等全部利用。涉及第一类污染物及其他有毒有害污染物的废水，应在车间内进行有效处理，确保车间或车间处理设施排放口达标。因地制宜利用集中供热或清洁能源实现供热、供汽，原则上不再新建各类分散锅炉。组织企业开展粉煤灰、炉渣、冶炼渣等大宗工业固废资源化利用科学研究、技术开发和先进技术推广，切实提高综合利用水平，暂时无法综合利用的须规范贮存、处置。强化企业危险废物鉴别主体责任，对园区各类危废实施严格监管和严密监控，实现全过程安全妥善处置。园区矿石、煤炭等大宗货物中长距离运输原则上采用铁路方式，短距离运输优先采用封闭式皮带廊道、管道或新能源车。

本项目无生产废水排放，生活污水经厂区玻璃钢化粪池（6m3，渗透系数≤10-7cm/s）预处理后委托环卫部门拉运至巴彦淖尔蒙源水务有限公司污水处理厂处理。本项目不属于化工企业。
符合

6

强化源头防控，有效防范环境污染和事故风险。按照国家、自治区化工园区建设和管理相关要求，切实强化园区突发环境事件应急处置能力建设，建立完善的环境风险防控和应急监测体系，强化应急演练和应急物资储备，不断提升应急响应能力。入园企业按要求设置事故水池，并与园区事故水池联通形成综合调控系统，确保任何情况下园区事故废水不进入外环境。加强有毒有害大气污染物、水污染物环境治理，落实新污染物管控措施。

本项目完善了环境风险防控体系。后期委托第三方单位编制企业环境风险应急预案，增强突发环境事件处置能力。环评无生产废水排放，不建设事故水池可行。
符合

7

加强环境监管及日常环境质量监测。园区应建立完善的环境监测计划，开展包括常规污染物、特征污染物、新污染物、挥发性有机物、氟化物等在内的环境空气、地下水、地表水、土壤、生态系统等环境质量监测工作，实现长期监测与有效监控。重点企业排污口要设置在线监测系统并与生态环境部门联网。

本项目按要求制定环境监测计划，并严格执行。
符合

8

总体规划实施对环境产生重大影响时，应当及时组织环境影响的跟踪评价。对规划所包含的建设项目，在开展环境影响评价时，应重点分析污染防治措施和环境风险防控措施的可行性、可靠性，规划协调性分析、环境现状等工作内容可适当简化。
企业拟建立环境风险体系及应急体系。
符合

综上所述，本项目与《巴彦淖尔甘其毛都口岸加工园区国土空间总体规划(2022-2035年)环境影响报告书》及规划环评审查意见是相符的。


	其他符合性分析
	一、生态环境分区管控符合性分析
①生态保护红线
根据《巴彦淖尔市人民政府办公室关于巴彦淖尔市2023年生态环境分区管控成果动态更新的通知》（巴政办字[2023]106号），巴彦淖尔市全市共划定环境管控单元256个，包括优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类，实施分类管控。

本项目选址位于乌拉特中旗德岭山镇金泉工业园区远鑫镍业公司院内，在搅拌站内新建本项目，不新增占地，项目评价范围内无饮用水水源地、自然保护区、风景名胜区等特殊环境敏感区。项目所在区域属于重点管控单元，项目采取完善的污染防治措施，可确保污染物达标排放。项目不涉及乌拉特中旗生态保护红线范围。

②环境质量底线

根据《巴彦淖尔市环境质量状况公报（2024年）》，项目所在地巴彦淖尔市乌拉特中旗2024年大气环境中6项污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值二级标准限值，由此可判断乌拉特中旗属达标区。TSP现状浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准，评价区环境空气质量较好。
本项目正常运营过程中产生的废气经采取相应的治理措施后可以达标排放，噪声经采取相应的治理措施后可以达标排放；无生产废水排放，生活污水经厂区玻璃钢化粪池（6m3，渗透系数≤10-7cm/s）预处理后委托环卫部门拉运至巴彦淖尔蒙源水务有限公司污水处理厂处理，固废均妥善处置，对周围环境影响较小。

项目建设满足当地环境质量底线。
③资源利用上线

资源利用上线即各地区能源、水、土地等资源消耗是不得突破的“天花板”。

项目用电由园区电网提供，用水由园区供水管网供给，项目资源利用相对于区域资源利用总量较少，因此，本项目符合资源利用上线要求。
④生态环境准入清单

本项目位于乌拉特中旗德岭山镇金泉工业园区远鑫镍业公司院内，根据查询结果，项目区属于《巴彦淖尔市生态环境准入清单（2023年）》中的甘其毛都口岸园(加工园)管控单元，环境管控单元编码ZH15082420001，属于重点管控单元，为大气环境高排放重点管控区、水环境工业污染重点管控区、生态用水补给区、土地资源重点管控区。
本项目与准入清单管控要求对应如下：

表1-3   与生态环境准入清单相符性分析
管空编码及类别

管控要求

本项目情况

符合性分析

ZH15082420001重点管控单元
空间布局约束：
1、严格执行环境准入门槛，依法落实园区规划环评。对不符合园区产业定位、规划环评等的项目一律不予批准。与园区规划不符的企业，应采取措施逐步退出。

2、科学规划建设工业园区，引导煤化工、金属冶炼、非金属深加工等行业的工业企业入驻工业园区。原则上不得引入与园区主导行业不相符的高污染高耗能高耗水行业。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳达峰、碳中和目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。

3、国家明令淘汰的落后产能和不符合国家产业政策的项目，严禁向工业园区转移。

4、“十四五”时期沿黄重点地区拟建的工业项目，一律按要求进入合规工业园区，对现有已备案但尚未开工的拟建高污染、高耗水、高耗能项目一律重新进行评估。

5、对不符合产业政策、“三线一单”生态环境分区管控方案、规划环评以及能耗、水耗等有关要求的工业项目，一律不得批准或备案。

6、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳达峰、碳中和目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。对已建成的高污染、高耗水、高耗能项目，全面梳理形成台账，逐一排查评估，属于落后产能的项目要坚决淘汰。对违反产业政策、未落实环评及其批复、区域削减措施、产能置换或煤炭减量替代要求、违规审批和建设的项目，坚决从严查处，并责令限期整改，逾期未完成整改或整改无望的坚决关停。

7、加快淘汰化解落后和过剩产能。引导产能过剩行业限制类产能(装备)有序退出，实施产能置换升级改造。列入《国家产业政策指导目录》(2019版)淘汰类和2020年连续停产1年以上的企业(装备)不得进行产能置换。

8、积极推进“两高”项目环评开展试点工作，衔接落实有关区域和行业碳达峰、碳中和行动方案、清洁能源替代、清洁运输、煤炭消费总量控制等政策要求。

9、控制高耗能行业产能规模。确有必要建设的，须在区内实施产能和能耗减量置换。除国家规划布局和自治区延链补链的现代煤化工项目外，“十四五”期间，原则上不再审批新的现代煤化工项目。合理有序控制数据中心建设规模，严禁新建虚拟货币挖矿项目。

10、大气环境高排放重点管控区内，应强化达标监管，引导工业项目落地集聚发展，有序推进区域内行业企业提标升级改造。

11、实行园区污染集中处理，并尽可能采取集中供热，禁止新建20蒸吨/小时以下燃煤锅炉。

1、本项目位于内蒙古巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸加工园区，位于原规划的煤化工产业（洗选及焦化）区，符合园区产业定位；本项目位于修编的《甘其毛都口岸加工园区总体规划（2022-2035）》管理范围中，同时本项目属于《甘其毛都口岸加工园区总体规划（2022-2035）环境影响报告书》中现代化工产业板块规划的建设项目。 

2、本项目属于水泥制品制造项目，不属于高污染高耗能高耗水项目； 

3、根据《产业结构调 整指导目录(2024年本)》，本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类，属于允许类项目。 

4、本项目不属于“十四五”时期沿黄重点地区拟建的工业项目； 

5、本项目符合产业政策、“三线一单”生态环境分区管控方案、规划环评； 

6、本项目不属于“两高”项目； 

7、本项目不属于产能过剩行业限制类产能（装备）； 

8、本项目不属于“两高”项目； 

9、本项目不属于高耗能行业； 

10、本项目水泥筒仓、粉煤灰筒仓顶部设置布袋除尘器和呼吸孔。

混凝土搅拌机全密闭；设置全封闭的运输廊道；原料库全封闭；原料库设置喷淋装置；厂区边界采用砖砌结构围墙，高度2m。厂区道路定期清扫，洒水抑尘。 

11、本项目为水泥制品制造项目，不涉及燃煤锅炉的建设。
污染物排放管控：

1、新建、改建、扩建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。现有“两高”项目应依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。推进水泥、焦化等行业超低排放改造。以电力、焦化、冶炼、钢铁等行业为重点，有序推进现有企业开展全流程智能化、清洁化、循环化、低碳化改造，促进传统产业绿色转型级，逐步淘汰落后产能。

2、加强对废气特别是有毒及恶臭气体的收集和处置，严格控制挥发性有机物 (VOCs)排放.

3、禁止新建35蒸吨以下燃煤锅炉，现有和新建锅炉大气污染物排放要符合相关要求。

4、对冶炼、焦化、石化及化工等重点行业及65蒸吨/小时及以上燃煤锅炉的现役企业和新建项目大气污染物排放要符合相关要求。

5、强化重点行业无组织排放管理。对物料(含废渣)运输、装卸、储存、转移和工艺过程等无组织排放实施深度治理。粉状物料堆场必须进行全封闭，块状物料必须安装抑尘设施。

6、以焦化制造、新材料、冶金等行业为重点，有序推进现有企业开展全流程智能化、清洁化、循环化、低碳化改造，促进传统产业绿色转型升级，逐步淘汰落后产能。推进焦化等行业超低排放改造。

7、化工园区必须建设集中式污水处理厂及配套管网，实现废水分类收集、分质预处理。

8、工业园区的工业企业排放的废水应当按照国家有关规定进行预处理(或者委托具备处理能力的第三方进行集中处理)，未达到园区集中处理设施(不含园区企业预处理一级集中处理设施)处理工艺要求的，不得排入工业园区污水集中处理设施。

9、固体废物产生量大的化工园区应配套建设固体废物处置设施。

10、新建排放重金属污染物的建设项目全面执行重金属重点污染物特别排放限值。全市重点行业重点重金属污染物实行排放总量控制制度，新建、改建、扩建涉重金属重点行业建设项目必须遵循重点重金属污染物排放“减量置换”或“等量替换”的原则，严格把重金属污染物排放总量指标作为排放重金属污染物建设项目环境影响评价审批的前置条件，无明确具体总量来源的，不得批准相关环境影响评价文件。重点重金属污染物包括铅、汞、镉、和类金属砷铬。

1、本项目不属于“两高”项目； 

2、本项目不产生有毒及恶臭气体； 

3、本项目为水泥制品制造项目，不涉及燃煤锅炉的建设； 

4、本项目不涉及燃煤锅炉的建设； 

5、本项目水泥筒仓、粉煤灰筒仓顶部设置滤芯除尘器和呼吸孔。

混凝土搅拌机全密闭；设置全封闭的运输廊道；原料库全封闭；原料库设置喷淋装置；厂区边界采用砖砌结构围墙，高度2m。厂区道路定期清扫，洒水抑尘； 

6、本项目已开展全流程智能化、清洁化、循环化、低碳化改造，不属于淘汰落后产能； 

7、本项目所在园区已建设集中式污水处理厂及配套管网，实现废水分类收集、分质预处理； 

8、本项目生活污水经厂区玻璃钢化粪池（6m3，渗透系数≤10-7cm/s）预处理后委托环卫部门拉运至巴彦淖尔蒙源水务有限公司污水处理厂处理，无工业废水产生； 

9、本项目所在园区已配套建设固体废物处置设施； 

10、本项目无重金属污染物排放。
环境风险管控：

1、园区应建立突发环境事件应急防控体系，增强突发环境事件处置能力，定期更新园区突发事件环境风险应急预案。

2、45米以上高架源纳入自治区重点污染源在线监控并实现与生态环境部门联网。

3、建立项目台账，依法依规预留安全防护距离，加强日常环境风险监管。

4、化学工业、装备制造业建立区域土壤及地下水监测监控体系。化学工业加强重大环境风险源的风险管控，构建区域环境风险联防联控机制，建立突发环境事故状态下的应急监测与人员疏散联动机制。
要求厂区制定突发环境事件风险应急预案，并在巴彦淖尔市生态环境局乌拉特中旗分局备案。
资源开发效率：

1、新建、改建、扩建的高耗水工业项目，禁止擅自使用地下水，优先配置利用中水水等作为生产水源。

2、加强对已建成高污染、高耗水、高耗能项目的监管，有节能节水减排潜力的项目要升级改造，单位产品物耗、能耗、水耗等鼓励逐步达到清洁生产先进水平。

3、新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。

新建工程中生活用水、生产用水、洒水抑尘用水，全部为园区供水管网供给。
综上所述，本项目符合“三线一单”的要求。

二、产业政策符合性

本项目属于非金属矿物制品业，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类，属于允许类项目。项目于2026年3月9日取得乌拉特中旗发展和改革委员会出具的内蒙古路桥集团有限责任公司乌拉特中旗粉煤灰综合利用项目备案告知书（项目代码：2603-150824-04-01-620376），因此，本项目符合国家及地方产业政策。

三、建设项目选址合理性

本项目位于内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗德岭山镇金泉工业园区远鑫镍业公司院内，项目用地为工业用地，所在区域位于巴彦淖尔甘其毛都口岸加工园区内，不涉及饮用水源保护区、自然保护区、文物保护区、风景名胜区、基本农田保护区等国家或地方法律规定的其他需要特殊保护的环境敏感区。项目建成后产生的废气可以达标排放，本项目无生产废水产生；生活污水经厂区玻璃钢化粪池（6m3，渗透系数≤10-7cm/s）预处理后委托环卫部门拉运至巴彦淖尔蒙源水务有限公司污水处理厂处理，噪声经采取相应的治理措施后可以达标排放，固废全部妥善处置，对周围环境影响较小。综上，本项目选址合理。

四、与《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》发改环资[2021]381号符合性分析

国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、财政部、自然资源部、生态环境部、住房和城乡建设部、农业农村部、市场监管总局、国管局等十部门近日联合印发《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》，明确到2025年，煤矸石、粉煤灰、尾矿（共伴生矿）、冶炼渣、工业副产石膏、建筑垃圾、农作物秸秆等大宗固废的综合利用能力显著提升，利用规模不断扩大，新增大宗固废综合利用率达到60%，存量大宗固废有序减少。大宗固废综合利用水平不断提高，综合利用产业体系不断完善；关键瓶颈技术取得突破，大宗固废综合利用技术创新体系逐步建立；政策法规、标准和统计体系逐步健全，大宗固废综合利用制度基本完善；产业间融合共生、区域间协同发展模式不断创新；集约高效的产业基地和骨干企业示范引领作用显著增强，大宗固废综合利用产业高质量发展新格局基本形成。

煤矸石和粉煤灰。持续提高煤矸石和粉煤灰综合利用水平，推进煤矸石和粉煤灰在工程建设、塌陷区治理、矿井充填以及盐碱地、沙漠化土地生态修复等领域的利用，有序引导利用煤矸石、粉煤灰生产新型墙体材料、装饰装修材料等绿色建材，在风险可控前提下深入推动农业领域应用和有价组分提取，加强大掺量和高附加值产品应用推广。

本项目建设2条粉煤灰综合利用生产线，粉煤灰来源于电厂，项目将粉煤灰作为原料，通过物理搅拌制成混凝土，可用作建筑材料，实现粉煤灰的综合利用，符合《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》发改环资[2021]381号文件要求。


二、建设项目工程分析

	建设内容
	1、项目由来
内蒙古路桥集团有限责任公司成立于1989年4月29日，经营范围包括机械设备租赁；建筑用石加工；水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；园林绿化工程施工；建筑材料销售等。粉煤灰是我国堆积量最大的固体废弃物之一，粉煤灰的堆积和外排不仅占用了大量土地资源，而且容易造成环境污染。粉煤灰主要来自火力发电、金属冶炼和和供热取暖等消耗煤炭的环节，不能有效利用会对人类生活和生产带来危害。项目位于内蒙古巴彦淖尔市乌拉特中旗区德岭山镇金泉工业园区远鑫镍业公司院内，项目总投资200万元，占地135000m2，本项目原料粉煤灰来源于乌拉特前旗的乌拉特电厂，建设2条粉煤灰综合利用生产线，生产混凝土80万吨/年。主要建设内容包括混凝土生产线两条、粉煤灰筒仓6座、水泥筒仓2座，全封闭彩钢料棚1座及其他辅助设施。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》(中华人民共和国主席令第48号)和中华人民共和国国务院令第682号关于《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，该项目需进行环境影响评价，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令第1号，2021年1月1日起施行）部分内容要求，本项目属于“二十七、非金属矿物制品业，55、石膏、水泥制品及类似制品制造；60.石墨及其他非金属矿物制品制造”，应当编制环境影响报告表。受内蒙古路桥集团有限责任公司的委托，内蒙古环享环保科技有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我单位根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《环境影响评价技术导则》等有关环保法律、法规的要求，结合该工程的性质、特点以及该区域环境功能特征，通过实地调查、现场踏勘、资料收集及必要的监测，并依据有关资料和在同类工程分析、类比的基础上，按照环评导则要求，编制完成该项目的环境影响报告表。
2、建设项目基本情况
（1）建设地点：内蒙古巴彦淖尔市乌拉特中旗区德岭山镇金泉工业园区远鑫镍业公司院内，坐标：北纬41°18′07.266″；东经108°32′37.957″。地理位置图见附图1。本项目用地所属于内蒙古远鑫镍业有限公司，厂区占地面积355000m2，蒙建工程有限公司租赁内蒙古远鑫镍业有限公司部分用地，租赁占地面积135000m2，拟计划建设混凝土拌合站、沥青拌合站、水稳三合土拌合站及桥涵钢筋加工棚、料仓等相关设施，后因选址位置改变，故将项目用地整体转租予内蒙古路桥集团有限责任公司，占地面积135000m2。本项目建设单位内蒙古路桥集团有限责任公司租赁蒙建工程有限公司全部用地建设本项目。
（2）建设内容及规模：本项目建设2条粉煤灰综合利用生产线，生产混凝土80万吨/年。主要建设内容包括混凝土生产线两条、粉煤灰筒仓6座、水泥筒仓2座，全封闭彩钢料棚1座及其他辅助设施。
本项目组成见表2-1。

表2-1   项目组成一览表
工程类别

工程内容

备注
主体

工程

混凝土搅拌系统
本项目在厂区北侧建设2条混凝土生产线，占地面积5000m2，生产能力为80万t/a，包括HZS800混凝土搅拌机（2台，搅拌主体二层及以上全封闭）、配料机（2台）、配料仓（2个）、筒仓（8个，其中水泥筒仓2个、粉煤灰筒仓6个）及全封闭皮带2条等。
新建
储运

工程

全封闭彩钢料棚
1座，占地面积18000m2，高12m的全封闭彩钢料棚，原料（碎石）堆高约为10m，容积约为180000m3。料棚内分五个原料储存区（分别为石屑0~5mm、碎石3-5mm、碎石5-10mm、10-20mm、20-30mm，容积约为36000m3/个），项目原料（碎石、石屑）分区储存于原料储存料仓内，设置一个出入口。地面混凝土硬化，地面进行防渗处理，渗透系数≤10-7cm/s。料棚顶部配置水喷淋设备。
新建
上料仓
上料仓位于料棚内部东侧，彩钢结构，全封闭设置，占地面积100m2，分五个仓，生产线上料斗下方配备一条长20米的传送皮带（位于地下），与全封闭皮带输送廊道相连。
新建
水泥筒仓

2个，密闭筒仓，高均为20m，直径均为3m。一次最大储存量为100t。仓内布袋更换周期为1次/2年，更换下来的滤袋由厂家回收。
新建
粉煤灰筒仓

6个，密闭筒仓，高均为20m，直径均为3m。一次最大储存量为100t。仓内布袋更换周期为1次/2年，更换下来的滤袋由厂家回收。
新建
全封闭皮带输送廊道
2条，混凝土生产线配置2台皮带输送机，位于搅拌机与配料机之间，输送廊道全封闭彩钢密封。
新建
辅助

工程

办公楼综合楼
总占地面积180m2，内设办公室、宿舍。

新建
门卫房
占地面积15m2。
新建
公用

工程

供水工程

本项目用水由园区供水管网供给。
新建
排水工程

本项目无生产废水产生；生活污水经厂区玻璃钢化粪池（6m3，渗透系数≤10-7cm/s）预处理后委托环卫部门拉运至巴彦淖尔蒙源水务有限公司污水处理厂处理。
新建
供电工程

由市政统一供电，项目内自建配电室。

新建
供热工程

本项目冬季不生产，办公区采用电供暖。
新建
环保

工程

废水工程

本项目无生产废水产生；生活污水经厂区玻璃钢化粪池（6m3，渗透系数≤10-7cm/s）预处理后委托环卫部门拉运至巴彦淖尔蒙源水务有限公司污水处理厂处理。
新建
废气工程

1、设置全封闭料棚，料棚顶部配置水喷淋设备；平均分散设置10个喷淋洒水装置，喷射范围约为10~20m，定时循序喷洒，以压制场内作业时飞扬的粉尘；

2、各筒仓顶部设置布袋除尘器和呼吸阀，除尘效率99%，筒仓底部全封闭；
3、上料、配料料斗位于全封闭料棚内，料棚顶部设水喷淋设备；
4、物料输送皮带全封闭；
5、搅拌机二层及以上全封闭，搅拌工序上料斗处设置脉冲式布袋除尘器，粉尘无组织排放；

6、厂区地面硬化，定期洒水降尘；
7、厂区边界采用砖砌结构围墙，高度2m；
新建
噪声工程

采取消音、减振、隔声等措施。
新建
固废工程

1、设置垃圾桶，生活垃圾经垃圾桶集中收集后，交由环卫部门统一处理；

2、除尘灰回用于生产中，不外排；

3、筒仓内布袋及搅拌机布袋更换周期为1次/2 年，更换下来的布袋由厂家回收；
新建
3、项目主要生产设备

表2-2    项目主要设备一览表

序号

设备名称

单位

数量

备注

1
HZS800型混凝土搅拌主机

套
2
/
2
斜皮带输送机

条
2
/
3
水称量供给系统

套
2
500kg；内含水泵 1 台/套

4
水泥称量系统

套
2
1000kg

5
砂石料称量系统

套
2
1000kg

6
粉煤灰称量系统

套
2
1000kg

7
配料机
套
2
5个料斗/套，容积为10m3/个
8
水泥筒仓
个
2
高均为20m，直径均为3m，一次最大储存量为100t。
9
粉煤灰筒仓

个
6
高均为20m，直径均为3m，一次最大储存量为100t。
10
收尘袋
个
4
1台搅拌主机楼设置2套收尘袋
11
布袋除尘器

个
8
水泥筒仓、粉煤灰筒仓仓顶设置布袋除尘器
产品方案

本项目生产混凝土80万吨/年，产品方案见下表。

表2-3   混凝土成分表

20~30mm碎石

10~20mm碎石

5~10mm碎石

3~5mm碎石
0~5mm石屑
粉煤灰
水泥
水
6%
8%
8%
8%
5%
60%
3%
2%
5、原辅材料及能源消耗

本项目原辅材料及能源消耗具体见表2-4，原辅材料理化性质见表2-5。
表2-4   主要原辅材料消耗一览表

序号

名称

用量（万t/a）
备注
混凝土
水泥
2.4
外购，存放于筒仓

粉煤灰
48
碎石
28.0227445
外购，存放于全封闭彩钢料棚
水
1.6
园区管网供给
表2-5   原辅材料理化性质一览表
序号

名称

规格
标准
原辅料理化性质

1
水泥
熟料+石膏≥80%且小于95%，其他组分＞5%且≤20%
《通用硅酸盐水泥》
（GB175-2007）
粉状、水硬性无机胶凝材料。加水搅拌后为浆体，能在空气中硬化或者水中更好地硬化，并能把砂、石等材料牢固地胶结在一起。水泥硬化后强度高、硬度大、能抵抗淡水或含盐水的腐蚀。
2

粉煤灰
细度≤45.0%；需水量≤115%；

烧失量≤10%；含水量≤1%.
《用于水泥和混凝
土中的粉煤灰》
（GB/T1596-2017）
一种人工火山灰质混合材料，它本身没有或者略有水硬胶凝性能，但当以粉末及水存在时，能在常温条件下与氢氧化钙或其它碱土金属氢氧化物发生化学反应。生成具有水硬胶能性能的化合物，成为一种增加强度和耐久性的材料。
3

碎石

0-5mm、3~5mm、5~10mm、10~20mm、20~30mm五种不同粒径
/
级配碎石是由各种大小不同粒级集料组成的混合料，本项目根据客户需求使用为0-5mm、3~5mm、5~10mm、10~20mm、20~30mm五种不同粒径的级配碎石。碎石是由天然岩石、卵石或矿石经机械破碎、筛分制成的，项目生产原料
本项目物料平衡情况见下表。
表2-6   项目商品混凝土物料平衡一览表
项目

投入项

产出项

混凝土
物料名称

年用量（t/a）

产品名称

年产量（t/a）

水泥
24000
混凝土
800000
粉煤灰
480000
无组织粉尘
227.445
碎石
280227.445
除尘灰
162.835
水
16000
除尘灰
162.835
合计

800390.28
合计
800390.28
6、劳动定员及工作制度

本项目劳动定员为5人，日工作时间为8小时，年工作日为180天。

7、给排水

本工程用水主要包括生活用水、搅拌用水、降尘用水。项目用水来源于园区供水管网。

7.1给水

（1）员工用水

本项目劳动定员为5人，全年运营180天，每人用水量按60L计算，用水量为0.3m3/d（54m3/a）。

（2）生产用水
1）搅拌用水
本项目生产工艺用水主要为混凝土搅拌用水，产品用水量按照产品的2%计算，则日用水量为88.9m3/d（16000m3/a）。
2）原料料棚降尘用水

本项目原料料棚面积为18000m2，洒水降尘强度按0.5L/（m2·次）计，根据建设单位提供，每天喷洒1次，每天洒水抑尘用水量约9m3/d（1620m3/a）。
7.2排水

（1）员工生活污水

本项目员工用水量为0.3m3/d（54m3/a），排放系数按0.8计，员工生活污水排放量为0.24m3/d（43.2m3/a），生活污水经厂区玻璃钢化粪池（6m3，渗透系数≤10-7cm/s）预处理后委托环卫部门拉运至巴彦淖尔蒙源水务有限公司污水处理厂处理。

本项目搅拌用水进入产品，不外排；喷淋用水自然蒸发，无生产废水产生。
项目给排水平衡表见下表。

表2-7   项目给排水平衡表            单位：m3/d

序号

项目

用水定额

指标

新鲜水

损耗系数

排水

排放去向
1

生活用水

60L/人·d
5人

0.3
0.2

0.24
生活污水经厂区玻璃钢化粪池（6m3，渗透系数≤10-7cm/s）预处理后委托环卫部门拉运至巴彦淖尔蒙源水务有限公司污水处理厂处理
2

生产用水

搅拌用水
/
88.9
0
0
产品带走
喷淋用水
/
9
0
0
自然蒸发
总计

98.2
/
0.24
/

本项目水平衡图见图2-1。


[image: image49.jpg]



图2-1  水平衡图   t/d
8、供电

本项目年用电量为3万kw·h，引接附近供电设施，能够满足生产生活用电需求。


	工艺流程和产排污环节
	一、工艺流程简述(图示)：

1、施工期工艺流程：

施工期流程及各施工阶段主要污染物产生量见图2-2。


[image: image2.emf]扬尘 、 废气

地基开挖

土地平整 主体工程

安装设备

工程验收

垃圾分类安置 ， 统一清

运 ； 废水回收利用

运行使用

建筑

弃土

回填

噪声


图2-2   施工期工艺流程及产排污节点

施工期主要包括：场地平整、土方开挖等基础工程，主体工程（道路建筑、房屋建设），设备安装等步骤。

1、场地平整：利用施工机械将建设场地进行填、挖整平，为后续厂房及办公室建设提供平整的场地。

2、土方开挖：按照施工画线的位置，对建构筑物的基础进行挖方、开槽，并预埋相关管道。

3、道路修筑：对进出场地的道路进行平整，可临时用碎石进行简易的的硬化，为建筑材料大量入场提供运输保障，待建构筑物建设完成后，可采用水泥对进出场道路进行修筑和硬化。

4、房屋建筑：建筑材料入场按要求分区堆放，并采取相应的苫盖措施，按照设计图纸进行施工和水泥养护作业，严格按照设计要求对相关区域采取防渗措施。

5、设备安装：按照生产要求安装设备，以满足后续生产生活需求。
项目施工期约为1个月，施工期间施工人数平均每天约为20人，本项目工人均为附近居民，不需设置施工营地，施工人员不在本项目区食宿。
2、运营期工艺流程
本项目工艺流程如下：

（1）将本项目需要的原料（碎石）采用汽车运输至厂区全封闭的料棚内；该工序中会产生装卸粉尘。
（2）散装水泥由水泥运输车将水泥通过密闭管道输送入封闭的水泥筒仓内储存待用，水泥筒仓自带呼吸孔顶部配套布袋收尘设施；该工序中会产生水泥粉尘。
（3）散装粉煤灰由罐车将粉煤灰通过密闭管道输送入封闭的粉煤灰筒仓内储存待用，粉煤灰筒仓自带呼吸孔顶部配套布袋收尘设施；该工序中会产生粉尘。
（4）将外购的碎石称重后由装载机运输到上料仓，然后再由封闭皮带机把原料送入搅拌装置；所需水按照比例经水泵输送至搅拌装置内；水泥、粉煤灰通过系统设置计量以螺旋输送机供料，进入搅拌机的料在搅拌机内相互反转进行搅拌，各种物料均匀搅拌后即成成品。

（5）送入混凝土罐车，最后送建筑工地。


[image: image3.emf]水泥筒仓

全封闭料棚

配料仓

（ 电子计量 ）

碎石采用装载机运输至上

料仓

水

水泥

搅拌 装车外售

粉尘 、 噪声

粉尘

粉尘 、 噪声

粉煤灰筒仓

粉煤灰

粉尘 、 噪声


图2-2   混凝土处理流程和产排污图

3、产污情况

本项目运营期产生的废气包括水泥筒仓粉尘、粉煤灰筒仓粉尘、碎石存储及卸料粉尘、砂石配料输送过程粉尘、搅拌机入料口粉尘、运输车辆动力起尘。本项目主要污染节点分析一览表见下表。
表2-8   主要污染节点分析一览表
主要污染源

产污工序

名称

污染物因子

排放

方式

营

运

期

废水

生活污水

生活污水
COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油
间断

废气
混凝土搅拌过程
水泥筒仓粉尘、粉煤灰筒仓粉尘、碎石存储及卸料粉尘、砂石配料输送过程粉尘、搅拌机入料口粉尘、运输车辆动力起尘
颗粒物

间断

噪声

搅拌机、装载机、皮带输送机、运输车辆等
设备噪声

连续等效A声级

间断

固体废物

生产工序
除尘灰
除尘灰
间断
仓内布袋
布袋
间断
职工生活
生活垃圾
纸屑、果皮、有机物等

间断



	与项目有关的原有环境污染问题
	内蒙古远鑫镍业有限公司目前为停产状态，目前租赁用地为空地。本项目属于新建项目，根据现场踏勘，没有与本项目有关的原有污染源以及主要环境问题。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气质量现状

（1）达标区域判断

根据巴彦淖尔市生态环境局2025年7月发布的《巴彦淖尔市生态环境状况公报》（2024年），乌拉特中旗海流图镇有效监测天数362天，优良率为90.9%。乌拉特中旗空气质量现状评价见表3-1。

表3-1   2024年乌拉特中旗空气质量现状评价表

污染物
年平均评价指标
现状浓度

（μg/m³）
（GB3095-2012）标准值（μg/m³）
（GB3095-2026）过渡阶段标准值（μg/m³）
是否

达标
SO2
年平均质量浓度

9
60

60

达标
NO2
年平均质量浓度

12

40
40

达标
CO
日均值第 95 百分位数浓度
800

4000

4000

达标
O3
8小时平均质量浓度

144

160
160

达标
PM10
年平均质量浓度

38

70
60

达标
PM2.5
年平均质量浓度

17

35
30

达标
乌拉特中旗2024年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为9μg/m3、12μg/m3、38μg/m3、17μg/m3；CO的24小时平均第95百分位数为0.8mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为144μg/m3；各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，故项目所在区域为达标区。
（2）项目其他污染物环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》规定，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限制要求的特征污染物时，可引用建设项目周边5km范围内近3年的现有监测数据，本项目特征污染物TSP环境空气质量现状引用《内蒙古盾石圆之翰煤业有限公司洗煤厂环保储煤棚建设项目》中监测数据，由内蒙古蒙欧科技有限公司负责监测完成并出具检测报告，该机构具有CMA计量认证资质。TSP 监测时间为2024年9月4日～9月6日，距本项目1.3km。引用数据距离及时效均满足《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中区域环境质量现状大气环境引用范围（ 5 千米内）及年限（3 年内）的要求，因此，本次评价引用的历史监测资料数据有效。
大气环境现状监测结果见下表。

表3-2   其他污染物环境质量现状监测及评价表单位：µg/m³

监测点位

监测因子

平均时间

监测浓度

评价标准

达标情况

E108°31′23.219″

N41°18′7.111″

TSP
24小时

229~281
300
达标

由统计结果可知，TSP符合《环境空气质量标准》（GB 3095—2026）二级标准限值要求。

2、声环境质量现状
根据现场勘查，本项目50m范围内无声环境敏感目标。根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，项目周边 50m 范围内无声环境敏感目标，无需进行声环境质量现状调查。
3、地下水、土壤环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》中地下水、土壤环境质量现状监测要求：“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”

本项目为水泥制品制造项目，厂区内全部硬化，本项目无生产废水产生；生活污水经厂区玻璃钢化粪池（6m3，渗透系数≤10-7cm/s）预处理后委托环卫部门拉运至巴彦淖尔蒙源水务有限公司污水处理厂处理。因此不存在土壤、地下水环境污染途径，因此本项目不进行地下水、土壤环境质量现状调查。 


坐标
	（m）

	保护对象

	影响人数

	相对厂址方向

	距厂界距离（m）

	保护级别


			经度
	纬度
					
	大气环境

	厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区

	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级



厂界外500
	米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源

	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类

	
	声环境

	厂界外50米范围内无声环境保护目标

	《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类


	
	

	污染

物排

放控

制标

准
	1、废气排放标准

施工期：

项目施工过程中产生的废气主要是颗粒物，排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中无组织排放监控浓度限值：周界外浓度最高点1.0mg/m3；
运营期：

（1）运营期厂界无组织排放的颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值。具体见表3-4。
表3-4   《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）
污染物

监控点与参照点总悬浮颗粒物(TSP）1小时浓度值的差值

监控点

浓度（mg/m³）

颗粒物

厂界外20 m处上风向设参照点，下风向设监控点

0.5

2、废水排放
本项目无生产废水产生；生活污水经厂区玻璃钢化粪池（6m3，渗透系数≤10-7cm/s）预处理后委托环卫部门拉运至巴彦淖尔蒙源水务有限公司污水处理厂处理。生活污水处理后的水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准。具体标准值见下表。

表3-5   《污水综合排放标准》（GB8978-1996）   单位：mg/L

序号

污染物

三级标准

1

化学需氧量（COD）

500

2

五日生化需氧量（BOD5）

300

3

悬浮物（SS）

400

4

氨氮

—

5
动植物油

100

3、噪声排放

本项目施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中表1建筑施工场界噪声排放限值，见表3-6。

表3-6   建筑施工场界噪声排放限值  单位：dB(A)

昼间

夜间

70

55

本项目运营期厂界四周噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，见表3-7。

表3-7   工业企业厂界环境噪声排放限值  单位：dB(A)

声环境功能区类别

昼间

夜间

3类
65
55
4、固体废物排放

一般工业固废暂存场所应按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)，以及《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求进行管理、贮存和处置。



	总量

控制

指标
	“十四五”期间，国家将继续实施主要污染物总量控制制度，将化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物等4项污染物作为约束性指标进行考核。

本项目无生产废水产生；生活污水经厂区玻璃钢化粪池（6m3，渗透系数≤10-7cm/s）预处理后委托环卫部门拉运至巴彦淖尔蒙源水务有限公司污水处理厂处理；生活污水处理后的水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准，总量纳入巴彦淖尔蒙源水务有限公司污水处理厂管理，本次评价不申请化学需氧量、氨氮总量指标。本项目不排放氮氧化物、挥发性有机物，不申请氮氧化物、挥发性有机物总量指标。


四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	施工期环境影响分析
1、施工期大气环境影响分析

施工期产生的大气污染物主要为扬尘、机动车尾气。

施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘。其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；动力起尘，主要是在建材的装卸、搅拌的过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。

各种粉尘和扬尘在晴朗、干燥、有风的天气下，会对周围环境空气产生较大影响。

施工期产生的粉尘属无组织排放，且其扩散多在呼吸层，对周围环境影响突出，类比同类项目，施工期现场厂界粉尘对周围一定范围（100m内）的大气环境质量会产生一定的影响。项目施工期需采取防治措施，减小施工粉尘对厂界外的影响。

施工期扬尘主要来自车辆来往行驶、临时堆场等过程，扬尘的排放与施工场地的面积和施工活动频率成比例，还与当地气象条件如风速、湿度、日照等有关。

施工过程中需频繁使用机动车辆运输建筑原材料、施工设备、器材及建

筑垃圾，排出的机动车尾气主要污染物是HC、CO、NOx等。

为了防止无组织排放的粉尘和二次扬尘，施工期采取了以下措施：

①严格落实施工场地“六个百分百”（即工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗（本项目不涉及）、施工现场地面100%硬化、拆迁工地100%湿法作业（本项目不涉及）、渣土车辆100%密闭运输）抑尘措施。

②洒水抑尘：扬尘量与粉尘含水率有关，粉尘含水率越高，扬尘量越小； 

③限制车速：施工场地的扬尘，大部分来自施工车辆。在同样清洁程度的条件下，车速越慢，扬尘量越小；

④采用施工围挡：建筑施工时，用网布将施工工地与人们活动区域分开，使挖掘出的泥土不进入行车道路，避免人为扰动产生扬尘；

⑤避免在大风天气进行水泥等的装卸作业，散装物料装卸应尽可能降低落差、轻装慢卸，车辆上应覆盖篷布。散装易起尘物料应尽可能避免露天堆放，若露天堆放应加以覆盖。 

⑥运输水泥、土方、施工垃圾等易扬尘物车辆严密苫盖，工地内部铺洒水草袋防尘，车厢覆盖帆布防尘；车辆进出工地的车辆清洗或清扫车轮，避免把泥土带入城市道路；

⑦施工期间加强环境管理，贯彻边施工、边防护原则，合理规划施工时间和施工程序，四级风以上的天气停止土方作业并作好苫盖工作。

通过采取上述措施，有效减轻了无组织排放粉尘和二次扬尘的产生，降低了施工期扬尘对大气环境的影响，且施工期扬尘对大气环境的影响是短暂的，随着实施期的结束而消失，采取以上施工扬尘的控制措施，施工期对大气环境的影响是有限的。

2、施工期废水影响分析

施工期废水主要是施工人员生活污水和施工工程废水。

施工期现场劳动人数按20人计算，按照用水定额50升/（人•日）计算，排污系数为0.8，则施工期生活用水为1m3/d，则生活污水排放量0.8m3/d，类比同类型污水水质，各污染物浓度：COD350mg/L、BOD5200mg/L、SS 220mg/L，氨氮35mg/L，则污染物的产生量为 COD：0.28kg/d、BOD5：0.16kg/d、SS：0.176kg/d，氨氮：0.028kg/d，生活污水经厂区玻璃钢化粪池（6m3，渗透系数≤10-7cm/s）预处理后委托环卫部门拉运至巴彦淖尔蒙源水务有限公司污水处理厂处理。

工程废水包括进出施工场地的车辆清洗废水及施工阶段产生的泥浆水等工程废水，主要污染物是SS，水量较少，少量通过蒸发散失，大部分通过临时沉淀池沉淀后回用。

因此，做好施工废水的收集与初沉工作，可以杜绝施工废水对环境的影响。

3、施工期噪声影响分析

在施工过程中，常使用的施工机械有挖掘机、装卸机、电锯、运输车辆等设备，在正常情况下这些设备产生的声压级在79~110dB（A）之间，且施工期间这些噪声源均处于露天状态。根据类比调查各类施工机械噪声源强见表4-1。

表4-1   主要施工设备噪声源强单位：dB（A）

声源名称

噪声强度

空压机

110

挖掘机

83

推土机

85

装载机

85

升降机

72

载重汽车

83

电锯

90

焊接机

78

平铲

90

施工单位应该合理安排工期，尽量在白天施工，避开正常的休息时间，同时，施工单位应尽量选用先进的低噪声设备，在高噪声设备周围设置屏障以减轻噪声对周围环境的影响，优化施工机械布置位置，控制施工场界噪声不超过《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）。

4、施工期固体废物影响分析

施工期固体废物主要是建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。

该项目在建设过程中产生的建筑垃圾主要有开挖土地产生的土方、建材损耗产生的建筑垃圾等，包括砂石、碎砖瓦、废木料等杂物。废建筑材料收集后运至当地建筑垃圾堆放场。

工程施工高峰期人数按20人计算，以每人每天产生垃圾0.5kg定额计算，故生活垃圾产生量约为10kg/d，施工场地内设置垃圾收集点，收集后运往政府指定地点，对周围环境影响很小。



	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	运营期环境影响分析
一、大气污染源分析

本项目废气主要是粉尘，来源于粉料筒仓呼吸孔粉尘、砂石存储及卸料粉尘、砂石配料输送扬尘、搅拌机入料口粉尘、运输车辆动力起尘。
（1）粉料筒仓呼吸孔粉尘
项目所使用的水泥、粉煤灰等粉状原料由密封罐车运至厂区内，正压送入相应原料筒仓内储存。在输送过程中，伴随着仓内压力的增加，压缩空气会通过仓顶呼吸口释放压力，此时会排放一定量的粉尘。每个筒仓分别设置 1 台仓顶布袋除尘器过滤粉尘，未处理的部分由筒仓顶部排放，排气口距离地面高度大于15m，过滤面积 10m2，除尘效率≥99%。
本项目混凝土产量为 80万/年，原料中水泥、粉煤灰采用筒料仓储存，原料水泥用量为 24000 吨、粉煤灰用量为 480000 吨。水泥与粉煤灰均进入混凝土产品中，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册 3021 水泥制品制造（含 2033 砼结构构件制造、3029 其他水泥类似制品制造）行业系数手册》中物料输送过程的产污系数为 0.12kg/t-产品，各粉料筒仓排气筒粉尘排放情况如下。

a.本项目设有2个 100t 水泥筒仓，水泥输送进入筒仓过程中粉尘产生量为2.88t/a，经仓顶布袋除尘器处理后，水泥筒仓的粉尘排放量为 0.029t/a。

b.本项目设有6个100t粉煤灰筒仓，粉煤灰输送进入筒料仓过程中粉尘产生量为57.6t/a，经仓顶布袋除尘器处理后，粉煤灰筒仓粉尘排放量为 0.576t/a。
（2）碎石存储及卸料粉尘

本项目碎石堆放在全封闭料棚内，在碎石装卸过程中会产生粉尘。卸料及原料堆存起尘量根据《工业固体物料堆场颗粒物核算系数》附表 2 中颗粒物产生量核算公式估算：

P=ZCy+FCy=｛Nc×D×（a/b）＋2×Ef ×S｝×10-3
式中：ZCy—装卸扬尘产生量，t；
FCy—风蚀扬尘产生量，t；
Nc—年物料运载车次，碎石取 14000 车；

D—单车平均运载量，取 20t/车；

a—内蒙古风速概化系数，取0.0017；

b—物料含水率概化系数，取0.0017；

Ef—堆场风蚀扬尘概化系数，取 3.6062kg/m2；

S—堆场占地面积，料棚取为 18000m2。

根据以上公式计算可知，碎石储存及卸料粉尘产生量 P 为129.8t。
颗粒物排放量按下列公式进行核算：

UC ＝P×（1-Cm）×（1-Tm）
式中：P—颗粒物产生量，t；
Cm—颗粒物控制措施控制效率，项目料棚配备喷淋系统进行洒水抑尘，故取 74%；

Tm—堆场类型控制效率，项目砂石料棚采取全封闭措施，故取99%。

根据以上公式计算可知，碎石储存及卸料粉尘颗粒物无组织排放量为0.34t。

②砂石配料输送过程粉尘

本项目碎石原料利用装载机由料棚运至置于料棚内的密闭上料仓，项目砂石提升以密闭皮带输送方式完成，出料口密闭接入搅拌机。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册 3021 水泥制品制造（含 2033 砼结构构件制造、3029 其他水泥类似制品制造）行业系数手册》中物料输送储存粉尘产污系数为 0.12kg/t-产品，本项目混凝土产量为80万t/a，故粉尘产生量为96t/a。本项目输送带两侧和上部为密闭结构，上料仓密闭并置于料棚内，同时配备喷淋系统进行洒水抑尘。通过以上处理措施砂石投料粉尘排放量可削减约95%以上，可有效减少砂石配料过程粉尘的无组织排放，无组织排放量约为4.8t/a。

（3）搅拌机入料口粉尘
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册 3021 水泥制品制造（含 2033 砼结构构件制造、3029 其他水泥类似制品制造）行业系数手册》中搅拌过程的产污系数为 0.13kg/t-产品，本项目混凝土产量为80万t/a，则粉尘产生量为104t/a。项目皮带输送机全封闭，搅拌主机采用钢结构厂房进行全封闭，皮带输送机和搅拌主机之间用帆布软连接，搅拌机配有脉冲除尘器，除尘器直接安装在缓存斗盖上，缓存斗盖与搅拌机为封闭状态，经除尘后直接通过排气口排放，除尘效率≥99%，经计算物料混合搅拌粉尘呈无组织形式排放量为1.04t/a。

（4）运输车辆动力起尘

本项目原辅料及产品运输采用汽运，因此在运输过程中会产生一定量的运输扬尘。厂界四周建成 2m 高围墙，厂区道路、停车场及其他地面全部实现硬化绿化，定时洒水；厂区配备高压水枪设备对驶出车辆进行冲洗清洁；厂区有保洁人员及时对散落的物料进行清扫收集，可有效减少运输扬尘的产生。

1.4大气污染物产生和排放情况

本项目大气污染物产生、排放、治理情况汇总表见表4-2。

表4-2   大气污染物产生、排放、治理情况汇总表
序号

污染源

排放

方式

污染

因子

污染物产生情况

治理措施

污染物排放情况

运行时间h/a

是否

达标

达标情况

kg/h

t/a

kg/h

t/a

1
水泥筒仓
无组织排放

TSP

2.0
2.88
密闭筒仓+罐顶布袋收尘设施（收尘效率为99%）
0.020
0.029
1440
达标

《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值0.5mg/m3
2
粉煤灰筒仓
无组织排放

TSP

40
57.6
密闭筒仓+罐顶布袋收尘设施（收尘效率为99%）

0.4
0.576
1440
达标

3
碎石存储及卸料粉尘

无组织排放

TSP

90.14
129.8
洒水抑尘+封闭厂房

0.236
0.34
1440
达标
4
碎石配料输送过程粉尘

无组织排放

TSP

66.67
96
洒水抑尘+封闭厂房

3.33
4.8
1440
达标
5
搅拌机入料口粉尘

无组织排放

TSP

72.22
104
密闭搅拌楼+搅拌机配有脉冲除尘器

0.72
1.04
1440
达标
6
运输车辆动力起尘
无组织

TSP
--
极少
厂区硬化+定期清扫收集+冲洗清洁
--
极少
--
达标

2、废气达标排放分析
根据上述源强分析，本项目水泥筒仓、粉煤灰筒仓粉尘，经各仓顶布袋除尘器处理后排放，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）无组织排放标准排放要求；碎石存储及卸料粉尘、砂石配料输送扬尘、搅拌机入料口粉尘、运输车辆动力起尘等，通过采取全封闭、喷淋洒水抑尘、脉冲除尘器等措施处理后排放，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）无组织排放标准排放要求。项目周边500m范围内无大气环境保护目标，在采取上述措施处理后，项目所排放的废气对周边大气环境的影响较小。

3、废气污染防治措施可行性

根据上述源强分析结果可知，本项目水泥筒仓、粉煤灰筒仓粉尘，经筒仓顶布袋除尘器处理后排放；搅拌机入料口粉尘经脉冲除尘器处理后排放，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）无组织标准要求。

（1）布袋除尘器

脉冲除尘器是布袋除尘器中的一种，具有先进水平的高效袋式除尘设备，是一种处理风量大、清灰效果好、除尘效率高、运行可靠、维护方便、占地面积小的除尘设备。

布袋除尘器工作原理：含尘气体从除尘器的进风均流管进入各分室灰斗，并在灰斗导流装置的导流下，大颗粒的粉尘被分离，直接落入灰斗，而较细粉尘均匀地进入中部箱体而吸附在滤袋的外表面上，干净气体透过滤袋进入上箱体，并经各离线阀和排风管排入大气。随着过滤工况的进行，滤袋上的粉尘越积越多，当设备阻力达到限定的阻力值（一般设定为 1500Pa）时，由清灰控制装置按差压设定值或清灰时间设定值自动关闭一室离线阀后，按设定程序打开电控脉冲阀，进行停风喷吹，利用压缩空气瞬间喷吹使滤袋内压力聚增，将滤袋上的粉尘进行抖落（即使黏细粉尘亦能较彻底地清灰）至灰斗中，由排灰机构排出。本项目在不同的产尘点设置不同型号的袋式除尘设施，对于仓顶则通过增加过滤面积及布袋数量，保证除尘效率在 99%以上。此除尘措施为是目前水泥制品制造行业常见的废气处理方式，工艺成熟，经济可行。

综上所述，本项目碎石堆放在全封闭储料棚内，装卸也在全封闭的料棚内进行，配备喷淋系统，且在装卸过程中尽量减小卸料落差；砂石原料利用装载机由碎石料棚运至上料仓，输送带两侧和上部为全封闭结构，上料仓（五个）密闭并置于石料棚内，同时进行洒水抑尘；厂区道路、停车场及其他地面全部实现硬化绿化，定时洒水；厂区有保洁人员及时对散落的物料进行清扫收集。采取上述抑尘措施后，颗粒物排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）无组织排放标准，措施稳定、有效、可行。参照《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119—2020），本项目废气处理措施符合技术规范要求。
4、废气监测要求
无组织排放废气：厂界上风向设置1个参照点，下风向设置3个监控点。监测点位根据监测时的风向适时调整，取周界外浓度最高点为监测浓度。

本项目废气监测点位、监测因子和频次见表4-3。

表4-3   废气监测工作内容一览表

监测点位

监测项目

监测频次

执行标准
厂界上风向布1个监测点位，下风向布3个监测点位

颗粒物
1次/半年
《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值

5、大气污染物核算清单

本项目大气污染无组织排放量核算见下表4-4。

表4-4   大气污染物无组织排放量核算表

序号

排放口

编号

产污环节

产污物

主要防治措施

国家或地方污染物排放标准

年排放量

标准名称

浓度限值

（mg/m³）

t/a

1
生产区

砂石存储及卸料粉尘
颗粒物

洒水抑尘+封闭厂房
《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值

0.5

0.34
2
砂石配料输送过程粉尘
洒水抑尘+封闭厂房
4.8
3
粉料筒仓呼吸孔粉尘

密闭筒仓+罐顶布袋收尘设施

0.605
4
搅拌机入料口粉尘

密闭筒仓+搅拌机配有脉冲除尘器
1.04
5
运输车辆动力起尘

厂区硬化+定期清扫收集+冲洗清洁

极少
无组织排放总计

颗粒物

6.785
二、废水影响分析

1、废水排放分析
本项目员工用水量为0.3m3/d（54m3/a），排放系数按0.8计，员工生活污水排放量为0.24m3/d（43.2m3/a），生活污水经厂区玻璃钢化粪池（6m3，渗透系数≤10-7cm/s）预处理后委托环卫部门拉运至巴彦淖尔蒙源水务有限公司污水处理厂处理。项目无生产废水产生。
项目废水主要为生活污水，生活污水中的主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N和动植物油，生活废水中污染物浓度及排放量见表4-5。
表4-5   生活废水中污染浓度及排放量表

项目

PH

BOD5
COD

SS

NH3-N

动植物油
生活污水量(m3/a)
排放浓度

6-9

180mg/L

400mg/L

250mg/L

29.3mg/L

19mg/L
43.2
排放量

—

0.008t/a

0.017t/a

0.011t/a

0.001t/a

0.0008
三级排放标准值
6-9

300
500
400
—

100
达标

项目厂区生活污水各污染物排放浓度可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准限值。
本项目生活污水排入现有巴彦淖尔蒙源水务有限公司污水处理厂处理，园区污水管网已覆盖本项目区。2021 年内蒙古八思巴环境技术咨询有限公司 
编制完成了《巴彦淖尔市蒙源水务有限公司甘其毛都口岸加工园区污水处理及回用工程技术改造项目环境影响报告表》，环评批复时间为2021年12月28日，环评批文号：乌中环审发[2021]31号。规模为污水处理3万m3/d，回用2万m3/d，污水处理工艺采用“A2/O+混凝+沉淀+过滤+消毒”工艺，处理后的出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002）一级A 标准，并同时符合《城市污水再生利用工业用水水质》(GB/T19923-2005）标准；受市场因素影响，园区涉水的生产运行企业较少，污水处理厂收水量小，导致污水处理厂实际未能投入使用。根据污水处理厂“大马拉小车”，无法启用的实际情况，为处理园区少量的生活污水。目前，巴彦淖尔市蒙源水务有限公司将现有装置的技术改造、现有污水处理厂均质池改造，建成2组处理系统，单组处理量2000m3/d，能够单独启用，整体处理量为4000m3/d，处理园区范围内及周边村庄的生活污水。本项目的生活污水共计0.24m3/d，因此，从处理规模上分析，本项目生活污水依托巴彦淖尔蒙源水务有限公司污水处理厂的技术是可行的。 

巴彦淖尔蒙源水务有限公司污水处理厂的纳厂水质为：BOD5≤250mg/L，CODcr≤400mg/L，SS≤200mg/L，氨氮≤50mg/L，TP≤6.5mg/L，石油类≤20mg/L。本项目生活污水各污染因子的浓度符合巴彦淖尔蒙源水务有限公司污水处理厂的纳厂水质要求，可以满足本项目废水处理要求。本项目产生污水量为0.24m3/d，巴彦淖尔蒙源水务有限公司污水处理厂完全可以容纳，且本项目水质简单、水量小，污染物浓度低，增加负荷很小，污水处理厂可稳定运行。因此本项目废水排入巴彦淖尔蒙源水务有限公司污水处理厂处理是可行的。

三、噪声环境影响分析

1、噪声源强
本项目的噪声源主要是搅拌机、皮带机、运输车辆等机械产生的噪声。设备噪声源多为固定、间断声源；交通运输产生的噪声主要为线性、间断性噪声源。其源强在70～90dB(A），本项目噪声源强及防治措施见下表。

表4-6   室外噪声源排放一览表单位：dB(A)
建筑物名称

声源名称

数量

声源源强（声压级/距声源距离）/（dB（A）/m）

声源控制措施

空间相对位置/m

距室内边界距离/m

室内边界声级/dB（A）

运行时段

建筑物插入损失/dB（A）

建筑物外噪声

X

Y

Z

声压级/dB（A）

建筑物外距离

搅拌楼
搅拌机
1
70/1

基础减振措施；主厂房内放置

3
5
1

2
65.83
8h

15
44.16
1

搅拌机
1

70/1
3

2

1

5
65.75
8h
15
43.78

1

皮带输送机
2
65/1
3
7
6
2
62.10
8h
15
41.22
1
皮带输送机
2
65/1
3
4
6
5
62.23
8h
15
41.36
1
2、影响分析

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4－2021）中的要求，本次评价采取导则推荐模式。

（1）预测模式 

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4－2021）中的要求，本次评价采取导则推荐模式。 

①单个室外的点声源在预测点产生的声级计算公式

相同方向预测点位置的倍频带声压级LP(r)计算公式：


[image: image4.wmf])

(

r

r

0

p

p

misc

bar

gr

atm

div

C

A

A

A

A

A

D

L

L

+

+

+

+

-

+

=

）

（

）

（


式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB；
Lp(r0)—参考位置r0处的声压级，dB；

Dc—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；

Adiv—几何发散引起的衰减，dB；

Aatm—大气吸收引起的衰减，dB；

Agr—地面效应引起的衰减，dB；

Abar—障碍物屏障引起的衰减，dB；

Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB。

②室内声源等效室外声源声功率级计算方法

室外的倍频带声压级


[image: image5.wmf])

6

(

1

2

+

-

=

TL

L

L

p

p


式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB；
Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；
Lp2—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB
某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级


[image: image6.wmf])

4

4

lg(

10

2

1

R

r

Q

L

L

W

p

+

+

=

p


式中：Q—指向性因数；

R—房间常数；

r—声源在靠近围护结构某点处的距离，m。

室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：


[image: image7.wmf])

10

lg(

10

)

(

1

1

.

0

1

1

å

=

=

N

j

ij

L

i

p

p

T

L


式中：Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N—室内声源总数。

③噪声贡献值计算

拟建项目声源对预测点产生的贡献值为：


[image: image8.wmf]ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

=

å

å

=

=

M

j

L

j

N

i

L

i

eqg

Aj

Ai

t

t

T

L

1

1

.

0

1

1

.

0

10

10

1

lg

10


式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；
tj—在T时间内j声源工作时间，s；

ti—在T时间内i声源工作时间，s；

T—用于计算等效声级的时间，s；

N—室外声源个数；

M—等效室外声源个数。

④预测值计算

预测点的噪声预测值（Leq）计算公式：


[image: image9.wmf](

)

eqb

eqg

1

.

0

1

.

0

10

10

lg

10

L

L

eq

L

+

=


式中：Leq—预测点的噪声预测值，dB；

Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

Leqb—预测点的背景噪声值，dB。
（2）预测结果

根据模式预测结果，噪声源对各预测点的影响预测结果见表4-7。

表4-7   声环境影响预测结果dB(A)

预测点

距离声源
贡献值
标准值

超标情况

北厂界1m处
10
46.57
昼间：65dB（A）

夜间：55dB（A）

未超标

南厂界1m处
50
41.53
未超标

西厂界1m处
20
43.43
未超标

东厂界1m处
5
45.03
未超标

本项目的噪声源主要是搅拌机、装载机、皮带机、运输车辆等机械产生的噪声，其源强在70～90dB(A）范围内。评价建议：

（1）禁止夜间施工、生产，昼间生产时应禁止高噪声作业。生产时禁止相关机械刮擦地面等产生刺耳噪声的操作。
（2）在同类设备中，优先选用低噪声设备；

（3）加强车间隔声，对各机械设备增设减振基础；

（4）加强设备的日常维护管理，维持设备处于良好的运转状态，定期检查、维修，不符合要求的要及时更换，避免因设备运转不正常导致噪声的增高等降噪措施。

在采取上述措施后，本项目运营期厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，昼间≤65dB（A）、夜间≤55dB（A）要求，因此噪声对环境影响较小。

3、噪声监测要求

噪声监测：厂界噪声监测。

本项目噪声监测点位、监测因子和频次见下表。

表4-8   环境监测工作内容一览表

名称

监测项目

监测点位

监测因子

监测频次

噪声

厂界噪声

项目厂界外1m

等效A声级

1次/季，每期昼、夜间各1次
四、固体废物
1、固废源强分析

本项目产生的固废主要为生活垃圾、除尘灰、筒仓布袋及搅拌机布袋。

（1）生活垃圾

生活垃圾产生量按0.5kg/人/d计，生产劳动定员5人，年运行180天，则年产生量生活垃圾量为0.45t/a，生产人员产生的生活垃圾经设置在厂区的垃圾桶集中后，交由环卫部门统一处理，不外排。

（2）除尘灰
由筒仓和搅拌机粉尘产排污分析可知，本项目除尘灰产生量为162.835t/a，筒仓顶部布袋除尘器产生的除尘灰直接落入筒仓，回用于生产，搅拌机除尘灰回用于生产中，不外排。

（3）筒仓内布袋及搅拌机布袋
本项目共8个筒仓，仓内布袋共8个；搅拌机布袋共4个，约为0.1t/a。筒仓内布袋及搅拌机布袋更换周期为1次/2年，更换下来的布袋由厂家回收。

（4）废矿物油及废油桶
运输车辆定期送去汽修店进行检修，产生的废矿物油直接由汽修店收集处理；运输罐车加油方式为附近加油站加油，厂区内不储存油料，不产生危废。
表4-9   项目固体废物产生及处置情况

名称
属性
形态
产生量（t/a）
处置量（t/a）
采取的治理措施
生活垃圾
/
固体

0.45
0.45
交由环卫部门清运处理，不外排
除尘灰
一般工业固废
固体
162.835
162.835
收集后回用于生产，不外排
筒仓内布袋及搅拌机布袋
固体
0.1
0.1
更换下来的布袋由厂家回收
环境管理要求：
固体废物不允许擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒，应根据国家有关法律法规及标准规范进行合理地贮存、利用、处置。

生产过程中产生的各类固体废物应尽可能进行综合利用，自行综合利用时应采取有效措施防治二次污染。

通过上述分析，固体废物若严格按照上述处理方案执行，均能得到妥善处理处置，对环境影响不大。
五、地下水、土壤
正常工况下，项目生产设施正常运行、原料储存等完整无损，厂区内建筑物做好防渗措施，无污染土壤、地下水环境途径，同时项目位于内蒙古巴彦淖尔市乌拉特中旗区德岭山镇金泉工业园区远鑫镍业公司院内，周边无地下水环境保护目标，土壤环境敏感程度为不敏感，对土壤及地下水环境产生的影响较小。本项目对土壤、地下水可能产生的影响主要为生产废水储存和处理过程中可能会下渗产生废水、废水经土壤对地下水产生污染。对土壤、地下水环境产生一定影响。项目需对构筑物进行防渗处理，拟对厂区进行分区防渗管理：

为了保护评价区的地下水环境，将厂区划分为一般防渗区、简单防渗。

1)污染防治分区

对厂区地面进行防渗处理，并及时地将泄漏渗漏的废水收集起来进行处理，可有效防止洒落地面的废水与潜在污染物渗入地下。

①一般防渗区

主要包括本项目涉及的搅拌站、料棚、上料仓、筒仓、化粪池。

②简单防渗区

办公室、库房、厂区道路等。
2)分区防治措施

①一般污染防渗区：参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求完善厂内场地，地表渗透系数＜10-7cm/s。一般污染防治区铺设配筋混凝土加防渗剂的防渗地坪，切断污染地下水的途径。

②简单防渗区：采取铺砌地坪或普通混凝土地坪，不设置防渗层。
六、环境风险分析
环境风险是指突发性事故造成的重大环境污染事件，其特点是危害大，影响范围广、发生概率具有很大的不确定性。环境风险评价的目的是分析和预测项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般包括人为破坏和自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，针对所造成的人身安全、环境影响及其损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 
1、风险调查及风险识别 
项目不涉及使用危险化学品等物质，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）直接可判定为Q＜1；根据附录C，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。
依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）表1，确定本项目环境风险评价工作等级为简单分析，评价工作等级划分依据见表4-10。

表4-10   评价工作等级划分
环境风险潜势
IV、IV+

III

II

I
评价工作等级
一

二

三
简单分析
（2）建立健全的安全环境管理制度

①公司应建立健全健康、安全、环境管理制度，并严格予以执行。
②严格执行我国有关的劳动安全，环境保护、工业卫生的规范和标准最大限度地消除事故隐患，一旦发生事故应采取有效措施，降低因事故引起的损失和对环境的污染。

③加强工厂、车间的安全环保管理，对全厂职工进行安全、防火、环保、卫生教育和培训，实行上岗证制度；严格质量检查、作规程，增强职工的安全意识、质量意识，提高执行各项规章和法规的自觉性。
（3）结论与建议

本项目风险事故情形设定为厂区生产区火灾，企业应经常检查，加强管理，可以杜绝事故发生，同时企业应制定突发环境事件应急预案并报环保局备案，做到在发生事故时能迅速做岀处理措施，确保厂区员工和周边居民生命安全。在各项措施落实到位的情况下，该项目在本厂址建设可行，不会对周边造成较大的安全隐患。

建设单位需制定《突发环境事件应急预案》，本项目在实施以上的风险减缓措施和应急预案后，企业的应急处理事故能力对突发性事故是可以控制的，在严格执行本报告提出的防治措施的前提下，本项目的环境风险可防可控。
七、环保治理措施及投资估算

本项目总投资200万元，其中环保投资102万元，占总投资51%，详见下表4-11。
表4-11   环保投资一览表

序号

类别

污染源

污染物

环保设备名称

单位

数量

投资（万元）

1
废水

生活污水
生活污水
化粪池
座
1
1
2
废气

装卸、上料粉尘

颗粒物

喷淋系统+全封闭输送皮带
套
1

78
3
水泥筒仓
颗粒物

布袋除尘器
个

2
4
4
粉煤灰筒仓
颗粒物

布袋除尘器
个

6
12
5
搅拌机入料口
颗粒物

脉冲除尘器+封闭站房
套
2
4
6
噪声

生产过程

生产设备

基础减震措施

—

—

2
7
固废

员工生活

生活垃圾

垃圾桶

个

10

1
合计

102



五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	粉料筒仓 
	颗粒物
	仓顶部排气孔处安装有仓顶布袋除尘器。
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值

	
	砂石存储及卸料粉尘
	颗粒物
	碎石堆放在全封闭料棚内，装卸也在全封闭的储棚内进行，配备喷淋系统，原料装卸过程尽量减小卸料落差。
	

	
	砂石配料输送过程
	颗粒物
	碎石原料利用装载机由砂石料棚运至置于料棚内的密闭上料仓，输送带两侧和上部为封闭结构，并配备喷淋系统。
	

	
	搅拌机入料口
	颗粒物
	搅拌主机采用钢结构厂房进行全封闭，皮带输送机和搅拌主机之间用帆布软连接，搅拌机配有一套脉冲除尘器。
	

	
	运输车辆动力起尘
	颗粒物
	厂界四周建成 2m 高围墙，厂区道路、停车场及其他地面全部实现硬化绿化，定时洒水；厂区配备高压水枪设备对驶出车辆进行冲洗清洁；厂区有保洁人员及时对散落的物料进行清扫收集，可有效减少运输扬尘的产生。
	

	地表水环境
	生活污水
	流量、pH值、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、动植物油
	本项目无生产废水产生；生活污水经厂区玻璃钢化粪池（6m3，渗透系数≤10-7cm/s）预处理后委托环卫部门拉运至巴彦淖尔蒙源水务有限公司污水处理厂处理
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准

	声环境
	厂界噪声
	噪声
	通过消音、隔音、减振、隔音窗等措施
	厂界四周执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类限值

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	生活垃圾经设置在厂区的垃圾桶集中后，交由环卫部门统一处理；除尘灰回用于生产中，不外排；筒仓内布袋及搅拌机布袋更换周期为1次/2 年，更换下来的布袋由厂家回收。运输车辆定期送去汽修店进行检修，产生的废矿物油直接由汽修店收集处理；运输罐车加油方式为附近加油站加油，厂区内不储存油料，不产生危废。

	土壤及地下水污染防治措施
	分区防渗

	生态保护措施
	项目位于内蒙古巴彦淖尔市乌拉特中旗区德岭山镇金泉工业园区远鑫镍业公司院内，厂区内进行硬化及绿化，对生态环境的影响较小。

	环境风险

防范措施
	/

	其他环境

管理要求
	竣工环保验收

根据《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日起施行）和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（2017年11月20日发布）、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（公告2018年第9号，2018年5月16日印发）等文件要求，建设项目竣工后建设单位应当按要求对配套建设的环境保护设施进行自主验收，编制验收报告。项目验收要在建设项目竣工后6个月内完成，建设项目环境保护设施需要调试的，验收可适当延期，但总期限最长不得超过9个月。纳入排污许可管理的建设项目，排污单位应当在项目产生实际污染物排放之前，按照国家排污许可有关管理规定要求，申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。

依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）、《建设项目环境保护管理条例》（1998年11月29日中华人民共和国国务院令第253号发布，根据2017 年7月16日《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》修订）要求：

（1）建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

（2）编制环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。

（3）建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。

（4）编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目，其配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

环境管理

建设单位需设专门的环境管理部门，安排专门环保人员，负责项目建设和运营过程中环境管理、环境监控等工作，并受项目所在地主管部门、环保部门的监督和指导。
制定各环保设施操作规程，定期维修制度，使各项环保设施在生产过程中处于良好的运行状态；
对技术工人进行上岗前的环保知识法规教育及操作规范的培训，使各项环保设施的操作规范化，保证环保设施的正常运转；
加强对环保设施的运行管理，制定定期维修制度，如环保设施出现故障，应立即停产检修，严禁事故排放；
加强环境监测工作，重点是各污染源的监测，并注意做好记录，监测中如发现异常情况应及时向有关部门通报，及时采取应急措施，防止事故排放；
定期向环保主管部门汇报环保工作情况，污染治理设施运行情况，监视性监测结果；建立本企业的环境保护工作档案，包括污染物排放情况；污染治理设施的运行、操作和管理情况；监测记录；污染事故情况及有关记录；其他与污染防治有关的情况和资料等。


六、结论

	本项目建设符合国家产业政策，符合相关规划要求，选址合理。项目在施工和运营过程中不可避免的会对周围环境产生影响，在认真落实评价提出的各项污染防治措施及建议的前提下，加强环境管理，其产生的废气、噪声、固废等污染物对周围环境的影响能够控制在可接受的范围内。因此，从环境保护角度而言，本项目建设可行。


附表
建设项目污染物排放量汇总表
	        项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	0
	0
	0
	6.785t/a
	0
	6.785t/a
	+6.785t/a

	废水
	CODcr
	0
	0
	0
	0.017t/a
	0
	0.017t/a
	+0.017t/a

	
	BOD5
	0
	0
	0
	0.008t/a
	0
	0.008t/a
	+0.008t/a

	
	SS
	0
	0
	0
	0.011t/a
	0
	0.011t/a
	+0.011t/a

	
	氨氮
	0
	0
	0
	0.001t/a
	0
	0.001t/a
	+0.001t/a

	一般工业

固体废物
	生活垃圾
	0
	0
	0
	0.9t/a
	0
	0.9t/a
	+0.9t/a

	
	除尘灰
	0
	0
	0
	162.835t/a
	0
	162.835t/a
	+162.835t/a

	
	筒仓内布袋及搅拌机布袋
	0
	0
	0
	0.1/a
	0
	0.1t/a
	+0.1t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

[image: image1.emf]新鲜水

生活用水

生产用水

化粪池

搅拌用水

喷淋用水

排入园区污水管网排

入巴彦淖尔蒙源水务

有限公司污水处理厂

产品

98.2

97.9

0.3

0.24

损失

0.06

0.24

97.9

88.9

9

88.9

损失

9



[image: image10.emf]图例

      

项目用地范围

比例尺

0        100     200

空地

内蒙古远鑫镍业有限公司

恒德焦化

空地




[image: image11.emf]筒

仓

搅拌机组

库

房

料棚

出口

入口

输送皮带

比例尺

0        10       20

上

料

仓

办公区

化粪池

筒

仓

筒

仓

筒

仓

筒

仓

筒

仓

筒

仓

筒

仓



[image: image12.emf]筒

仓

搅拌机组

库

房

料棚

出口

入口

输送皮带

比例尺

0        10       20

上

料

仓

办公区

化粪池

筒

仓

筒

仓

筒

仓

筒

仓

筒

仓

筒

仓

筒

仓

一般防渗区 简单防渗区




[image: image13.emf]图例

       

大气监测点位

项目用地范围

A1

1.3km



[image: image14.png]EREHRESOEMT L ES- B L0 ]





[image: image15.png]4 BRSTER

R " ERTR, MBHTHRESHT:
& SEMSESHTEER(1)

< mEeR)

> S ST (RaERe) REERst) (HEESOs
B @THE) ] .

[==]

> ESRETRE =1 > St
ZH15082420001 = (] ERERET

> R @R
- ASEEAK-EES/Rh-  47.934665kn
SHRAFRIE

- EE
ASHESSHRERERK, ARETISHERERK, SSAAMAK, H
ENERX

AT
1, PHERTIRSEN S, ROEESRERUINT. MAFAEK W, MRoR
TFSRE—EATILE. SEKGRIARICY, ReRRtSREE SR,
2, R TUREX, SISKKT. S AR TS T





	[image: image16.jpg]



	[image: image17.jpg]




	[image: image18.jpg]



	[image: image19.jpg]








附件1 委托书
[image: image20.png]R RSt

AR F AR HRA A

e (FEARSEMETRBIEITIE) FER, NG
S PR BHAE L 7 B HA MO SRR S 0L 3 47 SR B
V. UBFEB A ARIRIZIT TR, WA R RRASH RN R RIF
TAE, gmiliZm H RSk G R





附件2 项目备案告知书
[image: image21.png]BiH & A1

TiE 1. NE BRI R A A

Zr—it £ (S FLHES : 911500004600270601

fﬁj{ﬁ;ﬁﬁaﬁa@ﬁﬁﬁ%h‘r%ﬁﬂ&ﬁﬁ 27 G R OB UK G 2 R 5 H hiif=]

IEARS: 2604-150824-04-01-903157

i . 0% L HCH I 6 L i A M 2 ]

IEH R G IEEER: 2026-05-01 4% 2026-08-01 4
RSB AR L, S0 LR L

BI_E: 200 AT, B, BERS 200 AT, MEIERITH
M_0 A HfitEE o  Ax.

R BB A B 5 5 g PSP RRBRAER AT 1 4 A OB £ R
B, NH#TEEEM, FAERSFMUARXRRBAMY . TTHL
XL, B, THEAMRE. BRFL. ESHEEEEE
X, ANERVIBERMASM. SEMMzEEERR.

Z8E, ETER. HREARAXIE. AR, NHH
ITERFEMERO AT, HAFL.

Fte
ANFEBLRA

EX 2 £ ARF
% T :‘MF‘L‘EEF \ﬁu’






附件3 土地手续
[image: image22.png]; H i 1914 1 RIE (hEARZMERR. (A RAHEL
. ¢ i% %i { ? ii % § : % e { 4 Ji% o S T (R A R SRR B ) B
L ER ! 1? ST ”g.‘f Fel1 0 e ARPLBERRANSHEE. LBER
e tig 13 {1 H iz 48 H % | sAeTERORERILL, SREEE. AT
{81021 fustaglslonaet? i, WAMIE.
£ 154 : : \ ¥
— L mRL 200708 e s i
TEEEE :
IR ERIA
1

& .®

Bt

P

11y

RO Al A

BiLE

[ ik, L

Lt | et Ty

T %
NOso170345 8






[image: image23.png]N
4

= Mz mm *

RS+

G

RFIA s REEEATHEARAT)

1:10000

E

Ritoig

X iz nE
457191758 [ 1929541425
EDEXT e vy
4577792.16 | 1929619317
457134784 | 1929612183
5774 X
7747326 | 1929534297 oo
4577191758 | 19295414.25
S=353000.00 #% 532.50008 835 50008

280 - @A
Ly






附件4 租赁协议
[image: image24.png]BRES:

AEEAR

HTEM: 2025 F12 B108





[image: image25.png]AT ER

Bl AREDARLARAS UTRKTH)
A RRTEARLT UTRKLZH)

ETFHEARAUBTS, RE CPEARXPER AR $4
F . EANAE, PLAFRCAMR TS FHMXEE, SR
FRH—K, BETEER.

% ERHHRR

AERBRFAMTEHRERERT VAR, AREZARLE
PR B ATTET 300 K, WL 450 R B9353, HARN—%, HE
B RERLSHEPRBENEHARLAUA, RETRA_
135000 Bk CHEFHMELR: RRA ; EHRS SEER
2007 B 23048 F D, WHHARA_BRERE, FHM A, 48
ZAIBGURMBAMEIE, BOSHARHE

EEA-RERS L RANRE LA T M, 0

$o& HANR

AFNE 2025 # 12 A10 BRE 208 £ 12 A0 Fik, F
FRATRRMAHZ BRFRRMBLHEA, EAXAHALNZ
Bt A, EHENMA, BHFRBERSLHAMIRIE, ik
RHE.

¥4 SH






[image: image26.png]ERRMHH, PZAEREM, RAIPAREFH, RAER
AREREETEBER BN, ZFARERAR.

ELEE 3

4LERE &£ R, AMA_Z CE) TAMERELAAT:
HETTE, (G000 T/F), AEZFAT: EERATT (1200000
T, —REAH

42BREAHEAL, MM/, FERUABEN / 7/
R BEAATSHERETA_L ) AT ART_L), MK
BE_/ % HREFH_LT) KF: ARTL.

SRR, FAREONTTHE, SEERENAFSURE
EREFR, KEMEEAREERFARE, LRI (B) REXK
fe R,

EER 2T ESSp sy EEF TN

HEk REFR

SLRFHNE, BHOSTFARUREERRLS, RELHL
BT RRLFEEAR, HEERARME, FULHFRELE
.

5.2 BRATARBURE ST SR BARASHCAARH
o9, FAEAEBERE, #BFARELFEHFAS LR RO
WHAR. DRFARAEFFARS, BRELHELMBA. P57
REFREBRE, LARRKMEBARA,

5.3 PAFALETSBRBEE, 258 bR LA RA.





[image: image27.png]5.4 B FRERSTRRAR, BRCARERFAS, FEH
—VEF Rk, BTARE. BFFNAREE, BRTHRREN
WE, FAEBHRGLARERE, . RHATFRRLE,

Brk FARAXS

6L BAAKALARGBRHAN R LREARERERE
W, FRERE. AR,

6.2 FARERRHRLETLIS, BEXMTHER.

6.3 FHBBZANERMAFHFE,

6ABABRHRALHRBHRAMARERRPRT LS &
 RRZAEXHA.

6.5. ZHRAME, FARLIHHLFESLFAE, 0FFH
RERRCARAMEER G, FAREARBL AR RN S ER
FAMANLTRL,

6.6 MTHRHTRAL, BYRANERES L, FRAWFA
BELAAXMRAE, PAF, ABOLFARAMARE. LHER
HAR, BREME, LARHFEEBRA, ALPBTFH.

Lk THARAXS

7L ZHERRMATH FRE AR HHE IR
A, BEBFHHBARARE, EFHERT IR,

T2 LHERRABHBRE, LARAIHAPRER. ZHH
eV, RECEAMAELHFR, RRLHTETF 7.

TRLHEGRMME, EOXAKMHRNBIK,. %L ER





[image: image28.png]=,

TAZHRIAFR AN GRS, HRERDIE.

7.5 AR FERAR AN T AR, FAEFEAA
FHEENRET R LS.

FA% BERE

8L FHRENERGHAPRERIE R ATIES #A8,
ZARRERTFREMAESFAMEKEE, FERTHRHER
eI ELI I P

8.2 BRHF NS RESZH WKL &= RIER, $18, Fr
BREELSZ A AN AR (QEETRTEST, KBEF 40
IALE. MREARRE),

8.3 BRHRGHANRATH, RAZHLAFHHENEER
i, WFFRAEZHBEHKTA TR EREAE L L HFAR
R BARHEROLALMEAAL AR EML L,

84— HREASFNHE AT REENRE, § L REE
HHMARAGCRIA, PAHAMBAS A ERZFRESORA;
EFARRAAASAARMLF, LHARERTHAEE AR,
HHEHMEEHA_L % BRAOSTRUKIRL, $H7EEK
EREXLE,

Bk AXAK

BRTHy, RATET R R REAS, FroRbEfEE,
ALABHRE, RHFEFAERNRLE,




[image: image29.png]Fk ARFRHNEE

ALK A B S RE R W4 b, 207 AR
B30 B AR AR T R R R
PHELTRE, ARUNATREY,

Ft—f KEFARBL, £F. ZAAWH—K, THLHE
FH ATRRRRE RS R ASA, GRERAH RS AR
EB

HHo& MR

Bz A RATA AR LSRR, GHEAR, HAITR, R
i, ERETHEFRARKEEE.

HH& EAK

130 _fpETAR

FHmE AR EEREARBRRRAL TR0
FREFEAFZAREN, FHEBKARAFHEREEEHH, T
BaA SRR

BHEF AGR—K_FH F.LRALH_E B

B
AR 2005412/ 108






[image: image30.png]aREaES

aman GOSIESTRHAWEHERAR
Zma FRTEARLT
s
amES | NMLQ(O7)-G0616-QT-2025-006 | &M () 135000000
[ wE L
et e
wisn) - AR an
e 2026-01-12 2000
sanen me. 34 2026-01-12 2000
favEAAn | MEMRARENTEIN 1 202601121715
#EA e 2026-01-12 12:48
HATETEE ean ¥ 2026-01-12 09:40
SRRHFRE me. B4 2026-01-11 11:29
mEEE A, gt 2026-01-1110:43
ALTERMOIREA L3 P 2026-01-11 06:48
HLTERBINIA A e 2026-01-10 13:47
SARERBORIA L Adx 2026-01-09 16:05
SADERBORRA nE fea 2026-01-09 12:04
SUTBRAIREA en i 2026-01-08 15:27
HATERIIRHA R s 2026-01-08 12:27

i, s

<31





[image: image31.png]aREaEE

#EA AR 2026-01-08 09:56
SFAUERARA B LR 2026-01-08 09:22
maEn AR R 2026-01-07 18:47
mERXES e i 2026-01-07 18:30
maEas (SRR FB. #h 2026-01-07 17:09
WEERER e o 2026-01-07 16:11
mAEREE 8. 2026-01-07 11:52
RS B 2026-01-07 11:15
R R 2026-01-06 11:52

1. SRR, HIRREH ARSI,
2, AREEE, ARCALACTINEGHE, ARTL.
3, RSB AW,

4 BRI, WO,

won, son





[image: image32.png]ARS: NMLQ(07)-G0616-QT-2025-006

G0616 H = T K&z E A

I\IVIGI'B

G0616 SHIZESHEERER/AR HEZIRH

sTEM: £ B A8 )





[image: image33.png](UFHAE P )
CATEHEZH)

Zppelt

ETFH44MAHBHS, RE (*‘%AE#*’WE&*) &%
Rkt RAWAR, FLAFRZAREPFHNEAFL, B3
FHH—%, BETREF.

F—% HKHAEA

LIAARABFHRET SHEPRGRTHER , RETHA
RATHARE T AL AR TRATTEE 300 £ . 1 450 K895
RURAMEN—F FER— L ARBAREBREDERA L
MM, AT Y 135000 F 4 K CHRHA PN R B
EH 4T & B 2007 # 23848 § ), HHA e I L4 Aosh,
BEE A, A AR B 0 T, K4 %A %18 5.

L2 5B RARSZ A EANRERES T EER A

L3 FAREXA A, HHREERAATTERRARE,
REHRAR, FHEERAWARLEOEBPAL T,

& ESERAAR W

KERETR, FHE AL H YR E R, URAM
FHAERAWER XN, FRRERBRZHEH, B R A
FAIE AR, BB =FH FAGRNABER, DEE

—





[image: image34.png]EXERRA, BULTRRBRE, FHEAELRERA, &
ELHCHORIMM M, SR 85 Zr 8 A B

B4 HEME

LIEKME__ % A ARE_ % A_ HE. ¥
AT REMT L B FREAR L H B, EMEM AL
Bt e, BERR—H, FHEKDRAMARHLF XSS
£

S2EMKMA, T AL T H A, ik RkE,
WP RE R ERERERAT N, LA RERT o8
BATEFRMR SR, FERPIREHESTHERNL HH L,

3.3 WA AT AN AT S B 4R 45, (RS
Ho b B0 R i AR T B A A B 25 R A AR
. ARHHR BN REWER,

SABKMA, BFATESTLHh 0 EESRZ A TS A5
Wb, THRBMBAGF, P ARAR AR EZ 5 B i
LE)2.EN

LLEE

ERTHAN, BTAEREE, PAERA AR KA o,
EAFRREURR TR, R A S FIEA LETIEME R L,
LHARABER,

HEk fe

Al





[image: image35.png]5L EAH &, BMA_Z£ , FERMRMENY_450000
T/ (BREER. LHERBE), HMATEAMLH LR 1350000
T (AE: ARBEEAREAT), —RBAK.

5.2 %8tk [ HHALG, BMA_L, FARERASN _/ 7/
A, SAMATERURLIN L) CkF: ART_L),

SFREATHF, FERAHRENTT I, b 55 AR
RERREER, REFEERARERIAE, SR GO B
E At W,

5.3 FRAELAFRGT: Ab—KiHl,

AR RRFR

6. LAAFHRE, FHELFABUBRRLS L7, RELH X
MR RRRBERHK, HSARAEHN, BNLHARERE
x.

6.2 BFAFANMURARTHARRARTFHZHALH
KB, FARAEMERE, HETABELHEHTR A RN R
HRER. WRFAREEHFALE, REELFELAHH, P
RAFRAEHLE, ZHARMB AR,

6.3, FHF AR BT S BBER, ZHASRLRFEL AR,

64 EFHREARFFRRFM, RRTAREBS R, >4
—NEFK, DFAEE, BFANEREE, SR FUHSNS
WE, FAAHHRE M RE, BRIk,

F.LRFRUEARSSREAD T






[image: image36.png]L] L2
| $edhk | SRTRARAD | AREBERDERRELT
PEHRERTRAH
BHRTRAHRA T o
FPUA | RADRRH
RAFRBLS
HEAT
g 93651267 931900105810102
SBARELG | 0141058 NABEXVFSS | 911500004600270601
AR DR R
BAE | HATRLE 319
EHEAROF
BRESE 18047126581 oAT1-6327871
#it GOB16 & 41 E R4 AN 50

HEk FARAXS

T L BA KL AR TR L3000 848 % A
W FRERE, AR THARA P AR EARER R B,
FHEFURS, wRASBFM, ZHAANE S,

7.2 FHREBKGARETAD, EHXMZAEA, BRREN
WRRFHh. B,

T3 WEEMH KR, REZHBLEEFETFH,

6.4 BASMARN LA RUFHRIBARE BT 4
f* REZAEREA.

7.5 ZHWRME, FHULFRREAERZHFE, hTFFH

3
i






[image: image37.png]RERRT TR GO, P RN M T R 5 E
BERBANEERL, QEETHTRERA. EHERRA. £
ik FRRA. WERA, RES. RERBE. ARMEFRAY.

7. 6. FAA 4740 M - TR B

BAE THRAXH

8. 1. Zu7 AL M P9 A 3t AR A A 4530 A4
R, W EBAHHMAEA R, EEHERTHEE.

8.2 ZHHiL HRMEARRBE GRS, EFRE T,

8.3 ZHEHMABANRIE, 75 REFAROLER,

B4 ZHEAFIMMBE, HARAIAFRA NI, B4 5
2,

8.5 ZHARKMHRAIER RE, AREFE T,

8.6. ZH Bl FEKARANS P HWERE, FREFHAN
FRAEHALEAMLS . BR, LHARER ARG RN R PR
Ry RO, T 5207 R i R AR, FASE
BaRAE.

Ak BHRE

9.1 PR B R B R B R TR E R A,
LHARRERFHUGRAT G FIIMB AR, HERTFHHHAR
LESL EL LI ZR:E TN

9.2. HFHFREBEAT AN T & RAKER, HIty, B4
REERSZ RN H R (DEBTRTEST, e F ey





[image: image38.png]IALE. MAEKRS).

9.3, B P R BRI BUR T BUAE E RIS /M, S R4
BT XA B RZ 7 E3IF 0T S BRIL, 27 R
BAF, #ERFAHZF LM AR EAA GRS, AHTH
WREZHBLM LA, WO LATOEERANT A RAM, TH
EH AT H R RS K

9.4 EA—FREASFNHEHRALEK A, $75 % Ben
ARBERKRA, FHARRBASFHERLH RS HHAE,
EFHARBAACRARN IS, ZARRERT AAE SR {E,
EHEHUERRN /N FSHLTRUKARL, BYFERE
Lis N

EAE S 25 3

BEFRTHRA, EAHTET HARBAS, PR RS,
AGFEHWE, RFEFREEARE,

H+—% HEHRHXE

BRHBAS P E R E R R W, 278 TR MAR
BEIEE 30 H AR FMA TR RNRERNZ TR S, F
AEAERE, FRUGENHRE. I FH A% H R AEHHE_10
AT EAR BRI, URAPHHFRRRRORRE RN ZH%
IR BR A G RACH A R, {8 8 25 S50 6 B RAER S,
LR EE LS SRS TS PITT

BE=fk RERETE, WEERBEERELARBY, £F,






[image: image39.png]ZRABE-I, TULHEIEHR FEAEHURM AR N s
REELEARES S PR LES T TR

B4 ¢umn

FHARLAERATEARES R, BHHML. BHTR, £l
Vi, ERXTHEFBARERE S,

Stk HEsk

TS

BHES KERBIFRRRRARBRRAALFH 100
FASFIEARZARER. HHERKMMATFARREEAN, T
YHAGFAHRA,

FHAE AER-R BB T ALK M G






附件5 建设单位营业执照
[image: image40.png]e ARERENDARNEAT i-“ [ EEEL

A HRRELT EBARRRERNEA {1 R’ LB M
u

ssswmaTERAIES ARG 3
R — S, sxkseasnst

s





附件6 规划环评审查意见

[image: image41.png]o T

@%E Efigl E%ﬂ%ﬁ S'UF

R

W (2026) 5 5

PasEl IR A ASREYT
Kb CEENURITHCRAR I TR -
2 EAABLRI (20222035 4F ) BRb%
SRS ) MR

EERAHAERNOR M TAREREE2:

HH, AREBRRAATRT BT (BERFHHEH
PR e T K A AR AL (20222035 4 ) TR HRE
Y CUTHHR GREBD) FEL. AABIRAMERHE 11

NELR T ML (43U ) 2 CGRESY #4TTHE, Bk

-





[image: image42.png]FEERLLT,

— BERAHRENDF P TEEETBERRT G5
P, BRAREH 1167 FHAE (AELTEFE 6.20 F
FAE), HHNAHEFKAR. BROERCIS L (hHR
) S8, ARBBEREMTELER. RN T L E
B REENRE. REBESLER ERFLIMT. B
TR A A, VALK E 2025 4, EIAKIE 2035 .

= CRER) EREERLZRAE. FRESHEIARNE
EENAE B R L, AT R 5B BT A
ARG KE LT RO AW RAX AR A, RAT GL
Y LN EFRFAEHGEE, TUT A Lz L A
TG Y, TR THT R RS, AREESF
IAE, WiET (D A ROFTTEEE, RET LD i
WE VR T B A ST o )R, I R 7
RPFOLES. HE.

WEMNY, CGRED) RREERREE, FhhERs
W, RAGUABEATERRE Y, HEELSTHEPAGH
D HFHRIEREH, R GRED R AARRET R
£ AT WA T, FRHERERTE, TEERE
REf, ERWE. T ERSEARBTRRP T FH
Xt






[image: image43.png]= FERLAN O 0 e An S AR o B OF AT A

(=) BRAARE. KELRESL, PEALGA AR
RARAKIB AT B 6 R B EEAR T E 5 R SRR R A A
o REEH bR FEL LTI NE. &
BUBR. BEENATERSFMARLRET AN EEANM
2035 A EREFREFER, #FEEAR.

(=) FHERIEN, #IBRELR. ARREELR
MR, 4 SRRAHE, AAWRRE . RERATLHAE
ERAREER, REERLFORBHRANLE, FHEE
CAREHBET L ARFHLEE I CAREE BEARS
RXTFH—-FRUERTLHR AT EL) 7 LBORFAT L
EEER ESTRANTE. FR LAY EFERR & HD
PR REET FERFNERE, T8 35 25 R AR K
HEARE GG LRE . REREIRR BT EER,
G AT A R SIS LA, S ALK b R R
Ao o, AEAATER. ARE “FR REENMIXAE,
HE AR R AR EHAAE A GAF. PR E
KW ER, FAFAEFAARE, FaXSLREEA
WAL HHSI A HHALT L.

() FREMEE, M7 LA, EEAXERBIER
REHAHFEER, BRSME. BRE. BAKKRERRY





[image: image44.png]BEXFAREERGERGYPRES SRS LR
LA, BRE R kKRS RS AT, FE
TR e (% SRR ] 43 B — S 0 8 6 B 4P RO AL 9, AT
I EIGT R F U RS SR AT IARBRREAX
HIVEE R R B 3 R AL R AR B, RATAF
SEEERGMRATY, RLReE BRFFRARBKARE.
REARATHES LBREEMEF LELFTHATE, #5
LHAAPE, R LRTRE DL UE, RIS T AR
SRR AL, ARAFTRPAATHRRD, BEHEELL
B M TAT RO R EATREL, REEAFELL.

() FFRGR R RS, BT RMAREEEE. RE
EXR. BERREEHERTATAL. A LROTRHEMXE
&, I KRR SR E U H F AT I EH R A,
Ao B RAT LHE I KR TT R AR A 455 B AL SRR 50
HABHHORFRTRRRAEAR, HEHD TET1H. &
AETRM. TR BB EAARORAAHKE, REE
RS

(H) Ak s R, BATRETRE. Bld
A BATAE, T B RS FARE R, R
AT BEACK LAt AT R &4 R k. 5% R E KA A
HE A AR AT RIS, #5E K B A





[image: image45.png]A FEFRARFUAAEAWAR, BRE—FTRMESL
oy E 55 R B, B A AV RAT AR, AR
S H (A AR B 0 kAT B R S S T e R
ERGH. B B ETEFESRARRY . AR LR
WA Kl BRSO R LB R R AR ER R B
ARFLEHBARES, WERGEEHNAKT, Hot i
MAMAREES . LB, Bl LAREYEH EHRIE, 1
B A S S P A M A M, AR R AR A
B, ARG A RXEAR R P REREMEN ERARSES
R, EEFEMEERAHARBTEE. E AR RRF.
OR) BATEXD, ARIERHETRAEHAR. BB
HR. GRRMTEARERPEERAER, VEBUEAREL
TR AL E b, AL IR R e R
WA, BIE SRS S R FEE, THRRA L & A
NERLEEREEFEOR, 5 EEFHARKAL K5 &
PR, ARETHRTERFEEATHENTS. B
FAERATTRA KT RIS, AT R A
() R UE KA FFSRE LN, BRE TR E
BERSE MRt 4, TR WAL e RS S T R
BRMANS. BAHEENHTRES. BTA A, £
B ASAREFARBUANLE, LAKMEN G HHER.






[image: image46.png]EAGCUHTOEREESUENE GG &SI THA.
O\ BRI TR £ FARMN, B L RHAR
W REF. AMUFQENERTE, EFRIRY
VOB, R AT 55 R0 96 48 Ao TR R B 48 0 FT AT
P TR BRI AT SRR S TN AT E S

Fife: EENRYLES DR TEKE L% @SR
(2022-2035 4 ) SR HREHFEMIAAL S






[image: image47.png]Bt

ELENUR ITIERAS I TRRIX 1 22 AR
(2022-2035 47 ) SREBHHSAS

AR D
5 £ /R
] AR TR A AR FER
L33 W R R & T
i) W T AT R A AT & T
1k Wt B R EHT
pe ) FRERTREARRAD T
tER W BRI R B
bz W B B AT EERR
r W HE Tl R AT Bk
% _f W AR AR # T
* 4 WE BB RART # T
GEH BB A ATAA # &






[image: image48.png]Pk IR A RYENT, BEMATEAIE, RRARTEIERAR,
HRE A AT REAF AL,

WRE H R AIRRTALE 20651 16ERE

g




本项目位置





附图1   项目地理位置图








附图2   本项目外环境关系图








附图3   本项目平面布置图








附图1  项目地理位置图








附图1  项目地理位置图








附图1  项目地理位置图








附图4   项目分区防渗图











附图4   项目保护目标图











附图5   项目引用现状监测点位图











附图6   园区功能区布局图








本项目位置





附图7   管控单元查询结果











附图8   厂区现场照片














PAGE  

_1234567893.unknown

_1234567897.unknown

_1234567899.vsd
�

�


_1234567901.vsd
�

�

�

�

筒仓


办公区


筒仓


筒仓


筒仓


筒仓


筒仓


筒仓


筒仓


搅拌机组


库房


料棚


出口


入口


输送皮带


比例尺
0        10       20


上料仓


化粪池


一般防渗区


简单防渗区



_1234567902.vsd
�

�


_1234567900.vsd
�

�

�

�

筒仓


办公区


筒仓


筒仓


筒仓


筒仓


筒仓


筒仓


筒仓


搅拌机组


库房


料棚


出口


入口


输送皮带


比例尺
0        10       20


上料仓


化粪池



_1234567898.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.vsd
扬尘、废气


地基开挖


土地平整


主体工程


安装设备


工程验收


建筑
弃土


回填


噪声


垃圾分类安置，统一清运；废水回收利用


运行使用



_1234567892.vsd
水


水泥筒仓


全封闭料棚


水泥


配料仓
（电子计量）


碎石采用装载机运输至上料仓


搅拌


装车外售


粉尘、噪声


粉尘


粉尘、噪声


粉煤灰筒仓


粉煤灰


粉尘、噪声



_1234567890.vsd
�

新鲜水


生活用水


生产用水


化粪池


搅拌用水


喷淋用水


排入园区污水管网排入巴彦淖尔蒙源水务有限公司污水处理厂


产品


98.2


97.9


0.3


0.24



