内蒙古嘉誉检验检测有限公司

检   测   报   告

NMJY-ZSJ-20250506-A-01

# 项目名称：巴彦淖尔市生态环境局乌拉特中旗分局委托检测

检测类别：委托检测（噪声）

委托单位：巴彦淖尔市生态环境局乌拉特中旗分局

检测单位: 内蒙古嘉誉检验检测有限公司

报告日期: 2025年05月17日

声   明

- 本报告在封皮上加盖检测专用章（公章）、在检测数据表上加盖检测专用章后生效；

- 检测报告无“”章、“检验检测专用章”和骑缝章无效。

- 复制报告未重新加盖“”章、“检验检测专用章”和骑缝章无效。

- 本报告无审核、批准人签字无效；

- 检验检测机构如样品是客户提供时，检测的结果仅适用于客户提供的样品。

- 未经本检测公司许可，本报告不得复印、转借 、转录、备份；

7．委托送检的样品，其检验检测数据、结果仅证明所检验检测样品的符合性情况；

8．本报告内容解释权归本公司；

9．对报告有异议，被检测方在收到报告之日起15日内，向本公司申请复验，逾期不申请的，视为认可检测报告。

10.若有分包，分包项目用“*”标识。

检测机构名称：内蒙古嘉誉检验检测有限公司

通讯地址：内蒙古巴彦淖尔市临河区大学东路巴彦淖尔广播电视大学院内

邮政编码：015000

电 话： 0478-2389982

传 真： 0478-2389982

内蒙古嘉誉检验检测有限公司检测结果报告

| 任务编号 | ZSJ-20250506-A | 任务来源 | 委托检测 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品类别 | 噪声 | 采样日期 | 2025年05月06日-16日 |
| 采样地点 | 国库支付中心、旗政府东、乌拉特中旗水利局、云英路、温明小区、锦绣中华2期、乌拉特味道国际食品产业园 | 分析时间 | 2025年05月06日-16日 |
| 样品来源 | 采样 | 采样人 | 吕超然、兰翔 |
| 联系人 | 周杰 | 联系电话 | 18247850020 |
| 采样依据 | 《环境噪声监测技术规范城市声环境常规监测》（HJ 640-2012） |  |  |
| 表1 噪声检测点位和频次 检测点位; 国库支付中心、旗政府东、乌拉特中旗水利局、云英路、温明小区、锦绣中华2期、乌拉特味道国际食品产业园，共7个点位. 检测频次; 每个点位连续检测 24 小时，每小时测量60 分钟，共1天. 表2 噪声检测结果表 单位：Leq[dB(A)] 功能区声环境24小时结果表 测点名称： 国库支付中心 测点代码：150824310003 测试人员：吕超然、兰翔 功能区类别： 1类 检测仪器（型号、编号）：AWA6228+ HJWYQ-024 声校准器(型号、编号)：AWA6021A HJWYQ-026 监测前校准值dB：93.8 监测后校验值dB：93.7 气象条件：晴 声校准器测量声压值dB：94.0 经纬度：108.5186351°E、41.5854521°N 检 测 时 间; Leq; L10; L50; L90; Lmax; Lmin; 标准差（SD）. 月; 日; 开始时间. 05; 12; 22:00; 35.6; 38.4; 33.4; 30.8; 51.6; 28.4; 3.0. 05; 12; 23:00; 33.8; 36.6; 30.8; 28.4; 49.1; 27.2; 3.4. 05; 13; 00:00; 31.8; 34.2; 28.4; 27.4; 47.6; 26.7; 3.2. 05; 13; 01:00; 29.5; 32.0; 28.0; 27.2; 43.2; 26.5; 2.1. 05; 13; 02:00; 28.0; 28.6; 27.4; 27.0; 42.0; 26.5; 1.1. 05; 13; 03:00; 28.3; 28.4; 27.4; 27.0; 46.6; 26.5; 1.4. 05; 13; 04:00; 31.7; 34.8; 28.2; 27.2; 49.8; 26.5; 3.2. 05; 13; 05:00; 42.5; 46.0; 40.0; 35.2; 60.3; 30.8; 4.1. 05; 13; 06:00; 41.2; 44.2; 39.4; 27.0; 58.5; 32.1; 3.3. 05; 13; 07:00; 43.3; 46.4; 42.0; 37.8; 57.9; 34.0; 3.2. 05; 13; 08:00; 46.6; 49.4; 45.2; 41.6; 66.2; 37.4; 3.0. 05; 13; 09:00; 46.4; 49.6; 43.8; 40.0; 63.3; 36.2; 3.7. 05; 13; 10:00; 47.0; 50.0; 44.0; 40.0; 65.8; 36.1; 4.0. 05; 13; 11:00; 51.0; 54.8; 47.0; 41.4; 70.5; 36.1; 5.1. 05; 13; 12:00; 57.5; 61.6; 54.0; 46.4; 71.5; 41.0; 5.6. 05; 13; 13:00; 53.9; 58.0; 49.8; 43.8; 73.7; 37.8; 5.3. 05; 13; 14:00; 50.5; 54.4; 47.2; 42.4; 70.8; 37.0; 4.5. 05; 13; 15:00; 44.9; 48.0; 42.2; 37.8; 68.4; 32.9; 4.0. 05; 13; 16:00; 40.5; 43.2; 39.6; 35.8; 54.3; 31.2; 2.9. 05; 13; 17:00; 41.3; 43.8; 40.2; 36.8; 57.8; 33.6; 2.7. 05; 13; 18:00; 41.2; 44.2; 40.0; 35.8; 61.2; 30.2; 3.1. 05; 13; 19:00; 41.4; 44.4; 39.0; 33.6; 62.2; 27.8; 4.2. 05; 13; 20:00; 34.8; 38.0; 32.8; 29.2; 49.2; 26.9; 3.3. 05; 13; 21:00; 35.4; 37.8; 31.6; 28.6; 67.4; 26.7; 3.7. /; Ld; 49.1; Ln; 35.6. 《声环境质量标准》(GB3096—2008)1类标准; 昼间; 55; 夜间; 45. 功能区声环境24小时结果表 测点名称：旗政府东 测点代码：150824310002 测试人员：吕超然、兰翔 功能区类别： 1类 检测仪器（型号、编号）：AWA6228+ HJWYQ-025 声校准器(型号、编号)：AWA6021A HJWYQ-026 监测前校准值dB：93.8 监测后校验值dB：93.7 气象条件：晴 声校准器测量声压值dB：94.0 经纬度：108.5094221°E、41.5861036°N 检 测 时 间; Leq; L10; L50; L90; Lmax; Lmin; 标准差（SD）. 月; 日; 开始时间. 05; 13; 22:00; 40.4; 44.2; 35.0; 33.8; 55.3; 33.0; 4.2. 05; 13; 23:00; 37.9; 38.4; 34.0; 33.4; 60.8; 33.0; 3.1. 05; 14; 00:00; 35.8; 34.6; 33.6; 33.4; 55.7; 33.0; 2.0. 05; 14; 01:00; 35.6; 34.8; 33.6; 33.4; 54.5; 32.9; 1.8. 05; 14; 02:00; 34.5; 34.0; 33.6; 33.4; 52.9; 32.9; 1.3. 05; 14; 03:00; 34.4; 34.2; 33.6; 33.4; 50.5; 33.0; 1.2. 05; 14; 04:00; 35.4; 35.2; 34.0; 33.6; 57.3; 33.0; 1.5. 05; 14; 05:00; 39.7; 41.0; 36.6; 34.8; 57.2; 33.5; 3.2. 05; 14; 06:00; 44.5; 48.6; 39.6; 36.6; 63.0; 34.7; 4.7. 05; 14; 07:00; 46.8; 50.6; 44.0; 39.0; 61.5; 35.6; 4.3. 05; 14; 08:00; 47.3; 50.8; 45.0; 39.4; 66.1; 35.8; 4.3. 05; 14; 09:00; 44.2; 47.8; 41.4; 37.8; 65.2; 35.5; 3.8. 05; 14; 10:00; 43.9; 47.2; 41.2; 37.8; 62.3; 35.3; 3.6. 05; 14; 11:00; 46.8; 50.0; 44.8; 40.0; 64.8; 36.0; 3.8. 05; 14; 12:00; 44.5; 48.2; 42.0; 38.0; 56.7; 35.9; 3.9. 05; 14; 13:00; 44.0; 47.4; 40.8; 37.4; 61.3; 35.3; 3.9. 05; 14; 14:00; 47.5; 51.0; 45.4; 40.0; 63.0; 36.3; 4.1. 05; 14; 15:00; 46.0; 48.8; 44.6; 41.6; 61.7; 38.6; 2.7. 05; 14; 16:00; 45.8; 49.0; 44.2; 40.6; 58.7; 37.1; 3.2. 05; 14; 17:00; 47.3; 50.4; 46.0; 41.8; 63.8; 38.0; 3.2. 05; 14; 18:00; 46.9; 50.2; 45.0; 40.8; 62.1; 36.6; 3.6. 05; 14; 19:00; 45.2; 49.2; 41.6; 37.0; 59.7; 35.0; 4.6. 05; 14; 20:00; 43.6; 47.4; 39.0; 36.2; 61.2; 34.6; 4.4. 05; 14; 21:00; 42.5; 46.6; 38.4; 36.6; 55.6; 35.1; 3.9. /; Ld; 45.7; Ln; 37.3. 《声环境质量标准》(GB3096—2008)1类标准; 昼间; 55; 夜间; 45. 功能区声环境24小时结果表 测点名称： 乌拉特中旗水利局 测点代码：150824320001 测试人员：吕超然、兰翔 功能区类别： 2类 检测仪器（型号、编号）：AWA6228+ HJWYQ-025 声校准器(型号、编号)：AWA6021A HJWYQ-026 监测前校准值dB：93.8 监测后校验值dB：93.7 气象条件：晴 声校准器测量声压值dB：94.0 经纬度：108.5166231°E、41.5680544°N 检 测 时 间; Leq; L10; L50; L90; Lmax; Lmin; 标准差（SD）. 月; 日; 开始时间. 05; 06; 06:00; 44.8; 44.8; 40.0; 36.6; 79.6; 33.8; 3.2. 05; 06; 07:00; 45.5; 47.8; 41.8; 38.0; 67.6; 34.1; 4.1. 05; 06; 08:00; 44.0; 46.2; 41.6; 38.8; 67.5; 35.0; 3.2. 05; 06; 09:00; 48.0; 46.8; 42.4; 39.2; 78.6; 35.2; 3.3. 05; 06; 10:00; 44.6; 46.8; 42.6; 39.6; 75.2; 35.4; 2.9. 05; 06; 11:00; 45.4; 47.4; 43.4; 40.8; 70.0; 37.1; 2.9. 05; 06; 12:00; 49.0; 48.4; 45.0; 42.6; 81.3; 40.6; 2.5. 05; 06; 13:00; 42.1; 44.8; 39.6; 35.6; 61.7; 32.0; 3.7. 05; 06; 14:00; 44.9; 48.0; 41.8; 37.2; 64.1; 31.7; 4.2. 05; 06; 15:00; 45.5; 48.6; 41.2; 38.0; 72.0; 35.2; 4.2. 05; 06; 16:00; 47.7; 50.8; 45.4; 41.6; 66.5; 36.9; 3.6. 05; 06; 17:00; 47.9; 51.2; 44.6; 40.6; 66.3; 38.0; 4.1. 05; 06; 18:00; 44.8; 47.2; 42.8; 40.4; 63.9; 38.3; 2.8. 05; 06; 19:00; 65.9; 48.0; 42.0; 39.8; 93.7; 37.5; 6.1. 05; 06; 20:00; 41.7; 42.0; 38.2; 36.2; 76.4; 34.4; 2.6. 05; 06; 21:00; 37.4; 38.8; 36.2; 34.6; 67.1; 32.6; 1.8. 05; 06; 22:00; 35.8; 38.0; 34.6; 32.8; 56.1; 31.1; 2.1. 05; 06; 23:00; 35.6; 38.2; 34.2; 32.4; 48.7; 30.4; 2.3. 05; 07; 00:00; 34.3; 36.6; 32.6; 30.8; 56.7; 29.7; 2.4. 05; 07; 01:00; 32.5; 34.2; 31.2; 30.2; 49.7; 29.6; 1.9. 05; 07; 02:00; 32.0; 33.2; 30.6; 30.0; 48.3; 29.2; 1.8. 05; 07; 03:00; 33.4; 35.6; 31.8; 30.0; 54.8; 29.3; 2.3. 05; 07; 04:00; 31.3; 32.2; 31.0; 30.2; 40.5; 29.5; 1.0. 05; 07; 05:00; 39.1; 41.8; 34.8; 31.0; 65.2; 30.0; 4.4. /; Ld; 54.4; Ln; 35.0. 《声环境质量标准》(GB3096—2008)2类标准; 昼间; 60; 夜间; 50. 功能区声环境24小时结果表 测点名称： 云英路 测点代码：150824340001 测试人员：吕超然、兰翔 功能区类别： 4a类 检测仪器（型号、编号）：AWA6228+ HJWYQ-024 声校准器(型号、编号)：AWA6021A HJWYQ-026 监测前校准值dB：93.8 监测后校验值dB：93.7 气象条件：晴 声校准器测量声压值dB：94.0 经纬度：108.5043970°E、41.5869694°N 检 测 时 间; Leq; L10; L50; L90; Lmax; Lmin; 标准差（SD）. 月; 日; 开始时间. 05; 14; 06:00; 59.9; 62.4; 53.2; 47.0; 85.3; 35.8; 6.1. 05; 14; 07:00; 46.6; 48.4; 44.6; 41.8; 69.3; 37.4; 2.9. 05; 14; 08:00; 50.7; 53.2; 47.0; 41.8; 76.3; 35.9; 4.6. 05; 14; 09:00; 49.7; 52.8; 46.4; 40.8; 76.1; 36.0; 4.6. 05; 14; 10:00; 49.2; 52.2; 45.6; 40.2; 73.4; 35.6; 4.6. 05; 14; 11:00; 49.1; 52.4; 46.6; 41.2; 65.5; 35.1; 4.3. 05; 14; 12:00; 49.1; 52.4; 45.4; 41.4; 69.0; 36.7; 4.3. 05; 14; 13:00; 48.0; 51.6; 42.6; 37.2; 72.5; 33.2; 5.4. 05; 14; 14:00; 50.6; 52.6; 46.8; 42.2; 76.0; 37.2; 4.3. 05; 14; 15:00; 50.8; 53.8; 47.6; 42.4; 74.2; 37.1; 4.4. 05; 14; 16:00; 50.4; 53.2; 46.2; 41.6; 71.5; 35.9; 4.6. 05; 14; 17:00; 53.3; 53.4; 48.0; 43.4; 83.9; 38.2; 4.2. 05; 14; 18:00; 51.7; 54.2; 48.8; 45.0; 77.3; 39.2; 3.7. 05; 14; 19:00; 52.3; 54.6; 48.6; 43.8; 77.6; 38.7; 4.4. 05; 14; 20:00; 51.3; 54.2; 47.4; 42.4; 74.3; 38.0; 4.7. 05; 14; 21:00; 49.9; 52.8; 45.2; 39.8; 78.3; 36.6; 5.1. 05; 14; 22:00; 46.7; 50.2; 41.0; 37.4; 67.7; 34.5; 5.0. 05; 14; 23:00; 44.3; 46.4; 39.4; 36.8; 70.8; 34.3; 4.2. 05; 15; 00:00; 44.1; 46.6; 39.4; 35.8; 70.0; 32.8; 4.4. 05; 15; 01:00; 43.2; 45.6; 39.6; 36.2; 63.5; 33.0; 3.9. 05; 15; 02:00; 41.3; 42.6; 37.6; 34.8; 60.6; 31.8; 3.6. 05; 15; 03:00; 39.7; 41.2; 37.4; 34.8; 61.3; 32.8; 2.8. 05; 15; 04:00; 42.4; 42.8; 37.8; 35.4; 67.1; 33.3; 3.4. 05; 15; 05:00; 51.3; 49.6; 42.4; 38.2; 82.9; 34.6; 5.0. /; Ld; 52.2; Ln; 45.7. 《声环境质量标准》(GB3096—2008)4a类标准; 昼间; 70; 夜间; 55. 功能区声环境24小时结果表 测点名称： 温明小区 测点代码：150824310004 测试人员：吕超然、兰翔 功能区类别： 1类 检测仪器（型号、编号）：AWA6228+ HJWYQ-025 声校准器(型号、编号)：AWA6021A HJWYQ-026 监测前校准值dB：93.8 监测后校验值dB：93.7 气象条件：晴 声校准器测量声压值dB：94.0 经纬度：108.4920206°E、41.5765078°N 检 测 时 间; Leq; L10; L50; L90; Lmax; Lmin; 标准差（SD）. 月; 日; 开始时间. 05; 15; 06:00; 43.7; 46.4; 41.0; 37.8; 63.8; 34.0; 3.5. 05; 15; 07:00; 43.7; 46.4; 42.0; 39.0; 62.3; 34.5; 2.9. 05; 15; 08:00; 44.5; 46.8; 42.4; 40.0; 65.5; 35.8; 2.9. 05; 15; 09:00; 43.8; 46.0; 41.6; 38.8; 66.4; 34.5; 3.1. 05; 15; 10:00; 44.9; 47.4; 42.2; 38.6; 69.4; 33.5; 3.6. 05; 15; 11:00; 45.6; 48.4; 42.8; 39.8; 64.1; 34.9; 3.6. 05; 15; 12:00; 44.8; 47.4; 42.4; 38.8; 65.2; 34.1; 3.5. 05; 15; 13:00; 44.2; 47.4; 40.0; 35.4; 61.6; 31.2; 4.7. 05; 15; 14:00; 45.5; 47.8; 44.8; 39.4; 60.6; 34.4; 3.4. 05; 15; 15:00; 50.1; 51.2; 50.0; 48.6; 59.0; 44.2; 1.3. 05; 15; 16:00; 51.6; 55.0; 49.4; 39.4; 65.5; 34.7; 6.3. 05; 15; 17:00; 45.3; 47.6; 42.2; 38.2; 66.2; 32.9; 3.9. 05; 15; 18:00; 42.3; 45.4; 40.4; 37.0; 57.6; 33.7; 3.2. 05; 15; 19:00; 45.5; 47.0; 40.2; 36.4; 64.9; 33.5; 4.6. 05; 15; 20:00; 49.8; 39.6; 36.2; 33.8; 77.0; 31.7; 5.5. 05; 15; 21:00; 36.0; 37.8; 34.4; 32.6; 59.3; 30.7; 2.2. 05; 15; 22:00; 34.4; 36.8; 33.2; 31.6; 49.8; 30.2; 2.1. 05; 15; 23:00; 32.2; 34.8; 31.2; 30.2; 46.2; 29.3; 1.7. 05; 16; 00:00; 31.7; 33.2; 30.4; 29.8; 46.3; 29.0; 1.8. 05; 16; 01:00; 30.7; 31.6; 29.8; 29.4; 43.7; 28.9; 1.4. 05; 16; 02:00; 31.0; 31.6; 29.8; 29.4; 44.7; 28.9; 1.7. 05; 16; 03:00; 30.1; 30.8; 29.6; 29.2; 42.2; 28.8; 0.9. 05; 16; 04:00; 39.3; 42.4; 36.0; 29.8; 56.0; 29.0; 4.9. 05; 16; 05:00; 42.4; 45.6; 39.8; 36.0; 59.6; 31.3; 3.8. /; Ld; 46.4; Ln; 36.4. 《声环境质量标准》(GB3096—2008)1类标准; 昼间; 55; 夜间; 45. 功能区声环境24小时结果表 测点名称： 锦绣中华2期 测点代码：150824310001 测试人员：吕超然、兰翔 功能区类别： 1类 检测仪器（型号、编号）：AWA6228+ HJWYQ-025 声校准器(型号、编号)：AWA6021A HJWYQ-026 监测前校准值dB：93.8 监测后校验值dB：93.7 气象条件：晴 声校准器测量声压值dB：94.0 经纬度：108.5035201°E、41.5909744°N 检 测 时 间; Leq; L10; L50; L90; Lmax; Lmin; 标准差（SD）. 月; 日; 开始时间. 05; 12; 06:00; 43.1; 46.0; 41.8; 38.6; 62.5; 34.7; 2.8. 05; 12; 07:00; 44.7; 47.8; 41.4; 37.8; 69.9; 33.7; 3.8. 05; 12; 08:00; 48.9; 46.2; 38.2; 34.0; 75.9; 31.9; 5.3. 05; 12; 09:00; 58.7; 44.6; 39.8; 36.6; 102.2; 32.5; 4.5. 05; 12; 10:00; 39.8; 42.0; 38.8; 35.8; 57.2; 33.3; 2.4. 05; 12; 11:00; 39.4; 42.2; 38.0; 35.4; 58.7; 32.2; 2.7. 05; 12; 12:00; 41.5; 44.2; 39.6; 35.8; 64.5; 33.0; 3.3. 05; 12; 13:00; 52.1; 49.8; 41.6; 37.2; 78.8; 33.4; 5.6. 05; 12; 14:00; 43.5; 46.8; 40.2; 35.2; 61.0; 31.0; 4.4. 05; 12; 15:00; 38.9; 41.4; 37.6; 34.6; 55.1; 31.1; 2.7. 05; 12; 16:00; 35.5; 38.0; 34.0; 31.8; 51.5; 30.2; 2.5. 05; 12; 17:00; 39.9; 41.2; 35.6; 31.8; 71.4; 29.9; 3.8. 05; 12; 18:00; 41.7; 44.4; 39.8; 35.6; 61.4; 31.7; 3.5. 05; 12; 19:00; 41.1; 43.8; 38.0; 34.0; 57.7; 31.7; 3.9. 05; 12; 20:00; 40.8; 41.8; 34.8; 32.4; 62.8; 30.5; 4.4. 05; 12; 21:00; 38.0; 40.6; 33.0; 30.8; 58.6; 29.8; 4.2. 05; 12; 22:00; 35.2; 36.6; 31.0; 30.2; 55.9; 29.4; 3.4. 05; 12; 23:00; 32.9; 34.4; 30.6; 30.0; 48.9; 29.3; 2.5. 05; 13; 00:00; 31.3; 32.0; 30.2; 29.8; 49.5; 29.2; 1.6. 05; 13; 01:00; 30.6; 31.6; 30.2; 29.8; 41.4; 29.2; 1.0. 05; 13; 02:00; 33.6; 36.2; 31.4; 29.8; 51.6; 29.2; 2.7. 05; 13; 03:00; 45.5; 48.4; 42.6; 39.4; 62.7; 34.0; 3.7. 05; 13; 04:00; 48.6; 51.8; 46.2; 43.2; 62.6; 39.0; 3.4. 05; 13; 05:00; 44.9; 47.8; 43.0; 40.4; 58.9; 37.3; 2.9. /; Ld; 48.6; Ln; 42.7. 《声环境质量标准》(GB3096—2008)1类标准; 昼间; 55; 夜间; 45. 功能区声环境24小时结果表 测点名称：乌拉特味道国际食品产业园 测点代码：150824330001 测试人员：吕超然、兰翔 功能区类别： 3类 检测仪器（型号、编号）：AWA6228+ HJWYQ-024 声校准器(型号、编号)：AWA6021A HJWYQ-026 监测前校准值dB：93.8 监测后校验值dB：93.8 气象条件：晴 声校准器测量声压值dB：94.0 经纬度：108.4814121°E、41.5864845°N 检 测 时 间; Leq; L10; L50; L90; Lmax; Lmin; 标准差（SD）. 月; 日; 开始时间. 05; 08; 06:00; 50.4; 51.8; 50.2; 48.8; 68.1; 38.6; 1.7. 05; 08; 07:00; 50.7; 52.0; 50.4; 49.2; 59.5; 47.0; 1.0. 05; 08; 08:00; 49.7; 52.0; 50.2; 40.0; 59.1; 33.6; 4.5. 05; 08; 09:00; 41.5; 44.4; 39.8; 35.6; 57.6; 31.4; 3.3. 05; 08; 10:00; 41.4; 44.2; 40.2; 36.4; 53.0; 30.7; 3.1. 05; 08; 11:00; 40.7; 44.0; 36.6; 31.6; 54.5; 26.9; 4.9. 05; 08; 12:00; 38.8; 41.4; 35.4; 30.8; 56.2; 27.2; 4.2. 05; 08; 13:00; 38.4; 41.4; 37.2; 33.0; 52.7; 28.7; 3.2. 05; 08; 14:00; 37.0; 40.0; 35.2; 31.4; 64.0; 27.3; 3.3. 05; 08; 15:00; 39.3; 42.0; 38.0; 33.0; 55.2; 28.2; 3.5. 05; 08; 16:00; 49.8; 44.4; 39.8; 36.0; 93.2; 32.1; 3.3. 05; 08; 17:00; 40.3; 43.2; 39.0; 35.8; 58.8; 31.2; 2.8. 05; 08; 18:00; 43.7; 47.6; 40.6; 35.6; 66.0; 30.7; 4.4. 05; 08; 19:00; 39.5; 42.6; 37.2; 33.6; 57.6; 30.2; 3.5. 05; 08; 20:00; 44.9; 47.8; 42.4; 37.0; 65.4; 31.8; 4.1. 05; 08; 21:00; 46.0; 48.6; 45.0; 40.6; 59.8; 34.1; 3.1. 05; 08; 22:00; 51.3; 55.2; 47.2; 38.4; 68.7; 32.2; 6.4. 05; 08; 23:00; 50.6; 55.2; 44.2; 36.0; 64.2; 31.6; 7.1. 05; 09; 00:00; 33.0; 36.2; 30.6; 27.0; 61.3; 25.6; 3.5. 05; 09; 01:00; 29.9; 32.2; 28.2; 26.6; 49.3; 25.7; 2.4. 05; 09; 02:00; 33.7; 37.6; 30.8; 27.6; 45.7; 25.8; 3.7. 05; 09; 03:00; 34.8; 38.2; 32.6; 28.6; 51.6; 25.7; 3.6. 05; 09; 04:00; 35.6; 38.6; 33.4; 29.8; 49.5; 26.7; 3.5. 05; 09; 05:00; 36.5; 39.2; 35.0; 31.4; 51.7; 27.5; 3.0. /; Ld; 45.7; Ln; 45.2. 《声环境质量标准》(GB3096—2008)3类标准; 昼间; 65; 夜间; 55. 结论：巴彦淖尔市生态环境局乌拉特中旗分局委托检测国库支付中心、旗政府东、温明小区、锦绣中华2期噪声符合《声环境质量标准》(GB3096—2008) 中1类标准；乌拉特味道国际食品产业园符合《声环境质量标准》(GB3096—2008) 中3类标准，乌拉特中旗水利局噪声符合《声环境质量标准》(GB3096—2008) 中2类标准，云英路噪声符合《声环境质量标准》(GB3096—2008) 中4a类标准。. 备注：1、本报告里所有关于企业信息资料，全部由企业提供。 2、所附图片为我公司采样人员部分现场照片。 |

---------------------------------------报告结束--------------------------------------

报告编制人：贺文韬      审核人：张宇        签发人：刘红霞

报告编制人：            审核人：            签发人：

年    月    日